# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactivilor și consumabilelor pentru laboratorul fizico-chimic
prin procedura de achiziție Licitație publică

- Denumirea autorității contractante: Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

- IDNO: 1006601004002

- Adresa: MD-2028, Republica Moldova, Chişinău, str. Korolenko 2/1

- Numărul de telefon/fax: tel. (+373 22) 88-43-49 fax (+373 22) 88-43-55

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail: office@amed.md,

www.amed.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33140000-3 | (+)-Isomenthone. | ml | 1 | Conform Ph.Eur. A colourless liquid, very slightly soluble in water, soluble in ethanol (96%). density: about 0.904 ;refractive index: about 1.453; optical activity: about + 93.2. Suitable for Gas chromatografy; Content: minimum 80.0%, calculated by the normalisation procedure. Ambalaj: 1ml. | 500 |
|  | 33140000-3 | Sabinene | ml | 1 | Conform Ph.Eur.: A colourless, oily liquid, suitable for Gas chromatografy. Content: minimum 95.0%, calculated by the normalisation procedure. Ambalaj: 1ml. | 1000 |
|  | 33140000-3 | Piperitone | ml | 1 | mixture of enantiomers, suitable for GC. Ambalaj: 1ml. | 1200 |
|  | 33140000-3 | d-Mannitol | g | 25 | Conform Ph.Eur.; white or almost white crystals or powder; Content: 97.0% to 102.0%(dried substance). Conductivity: max 20 µS·cm− 1; Melting point: 165 °C to 170 °C; Reducing sugars: max 0.1% (calculated as glucose equivalent); Related substances: conform Ph.Eur.; Nickel: max 1 ppm; Loss on drying: max.0.5%; Ambalaj: 100g. | 2250 |
|  | 33140000-3 | Hexane for HPLC, GC | l | 5 | ≥98,0% (GC), gradul: pentru HPLC; impurități: ≤0,0005% substanțe nevolatile; ≤0,001% acid liber (ca CH3COOH); ≤0,01% apă (prin Karl Fischer);reziduu după evaporare: ≤ 1 mg/l; aciditate:≤ 0.0002 meq/g; alcalinitate: ≤ 0.0002 meq/g; indice de refracție n20/D: 1,375;densitate: 0,66 g/mL (la 20 °C); transmitanță la 210 nm: ≥50%; la 220nm: ≥85%; la 245nm: ≥98%. Temperatura de fierbere: 69 °C; Temperatura de topire: − 94,3 °C;UV absorbție (referință: apă):la 200 nm: Amax: ≤0.70, la 225 nm: Amax: ≤0.10, la 250 nm: Amax: ≤0.01. Ambalaj: 2,5 L | 2950 |
|  | 33140000-3 | D(+)-Saccharose | g | 10 | Certified Reference Material (certificat cu încertitudinea). Ambalaj: 1,25g. | 20000 |
|  | 33140000-3 | 1,1-Diethoxyethane (Acetal) | ml | 25 | Conform Ph.Eur.; ≥99%; Clear, colourless, volatile liquid, miscible with water and with ethanol (96%); density: about 0,824; refractive index: about 1.382; bp: about 103 °C. Ambalaj: 25ml. | 1500 |
|  | 33140000-3 | tert-Butyl methyl ether | ml | 25 | Conform Ph.Eur.; ≥ 99,5% for HPLC, GC; Colourless, clear, flammable liquid; Refractive index: about 1.376; density about:0.741; bp: about 55 °C;Absorbance: max.0.30 at 240 nm, 0.10 at 255 nm, 0.01 at 280 nm, determined using water R as compensation liquid. Ambalaj: 25ml. | 200 |
|  | 33140000-3 | Thymol | g | 25 | tested according to Ph.Eur. Ambalaj: 25 g. | 1000 |
|  | 33140000-3 | L-Isoleucine | g | 5 | reag. Ph. Eur., ≥99.5%, for HPLC. Ambalaj: 5 g. | 2400 |
|  | 33140000-3 | Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate (Ferrous ammonium sulfate) | g | 50 | ≥99%. Ambalaj: 50 g. | 1000 |
|  | 33140000-3 | Conductivity standard solution | ml | 300 | 1.3 µS/cm at 25°C. Ambalaj: 300ml. | 500 |
|  | 33140000-3 | Propanol-1 | L | 1 | for HPLC; ≥99,9%; Water:≤0,05%; Clear colourless liquid, miscible with water and with ethanol (96%); density: 0.802-0.806; bp: about 97.2 °C. Distillation range: Not less than 95% distils between 96°C and 99°C; Ambalaj: 1L. | 2000 |
|  | 33140000-3 | Formamide | L | 0,5 | Purity: ≥99,5%; water ≤0.1%; free acid (as HCOOH): ≤0.02%; Clear, colourless, oily liquid, hygroscopic, miscible with water and with ethanol (96%); Density: about 1.134; bp: about 210 °C; Ambalaj: 0,25L. | 1400 |
|  | 33140000-3 | Acetic anhydride | L | 1 | puriss. p.a., reag. Ph. Eur.; ≥99%; Ambalaj: 1L. | 1500 |
|  | 33140000-3 | Potassium hydrogen phthalate | g | 100 | Volumetric standard, certified reference material for alkalimetry, traceable to NIST. Ambalaj: 100g. | 4500 |
|  | 33140000-3 | Sodium octyl sulfate | g | 25 | for HPLC; White or almost white, crystalline powder or flakes, freely soluble in water, soluble in methanol. Ambalaj: 25g. | 22000 |
|  | 33140000-3 | Clorura de zinc | g | 50 | (ZnCl2)≥98%;puriss. p.a.,reag. Ph. Eur.; Oxychlorides: comply; Sulfates: max. 200 ppm; Ammonium: maximum 400 ppm; Ambalaj: 50g. | 300 |
|  | 33140000-3 | Indicator rosu de metil | g | 10 | conform Ph.Eur.; Dark-red powder or violet crystals, practically insoluble in water, soluble in ethanol (96%). (C15H15N3O2) CAS:493-52-7Ambalaj: 10g. | 1200 |
|  | 33140000-3 | Aluminium Potassium Sulfate*12H2O | g | 25 | 99-100,5%; granular powder or colourless, transparent, crystalline masses; Ammonium: max. 0.2%; Iron: max.100 ppm; Ambalaj: 25g. | 500 |
|  | 33140000-3 | Dimethylformamide | L | 10 | Purity ≥99,8%; Water: max. 0.1%; RESIDUE (EVAPORATION) ≤ 0.001 %; Ambalaj: 2,5L. | 2900 |
|  | 33140000-3 | Titrant Karl Fisher | L | 1 | Methanol-based titrant; Titr: 5 mg/ml; For one-component titration. Ambalaj: 1L. | 1680 |
|  | 33140000-3 | Estragol. (1-Methoxy-4-prop-2-enylbenzene) | ml | 5 | For GC; min. 98.0% (calculated by the normalisation procedure). Tested according to Eur.Ph. Ambalaj: 5ml. | 4000 |
|  | 33140000-3 | Boron Trifluoride Methanol Solution | ml | 100 | 14% solution of BF3 in methanol. Ambalaj: 100ml. | 2000 |
|  | 33140000-3 | Sodium Bitartrate Monohydrate | g | 25 | 99-100,5%; Insoluble matter: n.m.t. 0,01%; Chlorides: n.m.t. 0,02%; Heavy metals: n.m.t. 0,001%; Sulfates: n.m.t. 0,02%. Ambalaj: 25g. | 500 |
|  | 33140000-3 | 2-formyl pyridine | g | 25 | for synthesis; Purity: ≥98%. Ambalaj: 25g. | 1200 |
|  | 33140000-3 | Acetonitril | L | 150 | 99,9%; Reag. Ph. Eur.; gradul gradient;corespunde cu Acetonitril pentru cromatografie și Acetonitril R1 în conformitate cu Reag. Ph. Eur.;filtrat prin filtru de 0,2 μm;corespunde pentru utilizarea la echipamente UPLC/ UHPLC/ Ultra HPLC;colorație: ≤ 10 Hazen;apă: ≤ 0,02%; reziduu după evaporare: ≤ 2,0 mg/l;aciditate: ≤ 0,0002 meq/g; alcalinitate: ≤ 0,0002 meq/g;densitate: 0,78 (la 20 °C);indice de refracție (n 20/D): 1,344, se distilează la 80 – 82 °C: ≥95% (v/v); Gradul gradient la 210 nm: ≤ 1,0 mAU, la 254 nm: ≤ 0,5 mAH; Absorbanță: ≤ 0,10 (la 200 nm);Transmisie:- la 193 nm: ≥ 60%;- la 195 nm: ≥ 80%;- la ≥ 230 nm: ≥ 98%, Fluorescență (ca chinină la 254 nm): ≤ 1,0 ppb, ≤ 0,5 ppb (ca chinină la 365 nm);Ambalaj: 2,5 litri | 18000 |
|  | 33140000-3 | Acetic acid glacial | L | 15 | 99-100,5% m/m; Reducing substances-comply Ph.Eur.; Chlorides- max.25mg/L; Sulfates- max.50mg/L; Iron- max.5ppm; Residue on evaporation: max. 0.01%; Ambalaj: 2,5L. | 350 |
|  | 33140000-3 | Tetrahydrofuran | L | 2,5 | Clear, colourless, flammable liquid, miscible with water, with ethanol (96 per cent); Content: ≥99.8%; Test for peroxides-comply. Ambalaj: 0,5L. | 420 |
|  | 33140000-3 | Propanol-2 | L | 10 | CAS-[67-63-0]. indice de refracție: about 1.378; Water: max. 0.05%; Absorbance: max. 0.60 at 210 nm, 0.26 at 220 nm, 0.13 at 230 nm, 0.02 at 250 nm, 0.01 at 260 nm, determined using water R as compensation liquid; Acidity or alkalinity: Ph.Eur. Coresp.; Ambalaj: 1L. | 2700 |
|  | 33140000-3 | Potassium chloride | g | 200 | conform Ph.Eur; 99,0-101,0%(dried substance); Bromides: max.0.1%; Sulfates: max. 300 ppm; Iron: max.20 ppm; Magnesium and alkaline-earth metals: max. 200 ppm, calculated as Ca; Loss on drying: max. 1.0%, determined on 1.000 g by drying in an oven at 105 °C for 3 h; Ambalaj: 100g. | 650 |
|  | 33140000-3 | Bufer 1,68 pH | buc | 1,5 | pH 1,68 (25°C). Ambalaj: 500ml. | 675 |
|  | 33140000-3 | Nessler’s reagent | ml | 500 | for determination of ammonia and ammonium compounds. Ambalaj: 500ml. | 590 |
|  | 33140000-3 | Sodium hydroxide | kg | 1 | Conform Ph.Eur.; Content: 97.0 to 100.5%; (CO32-)max. 2.0%; (Cl-)-max. 200ppm; (SO42-)-max. 200ppm; (Fe)-max. 10ppm; Ambalaj: 1kg. | 350 |
|  | 33140000-3 | Bufer 6,86 pH | L | 1 | pH 6,86 (25°C). Ambalaj: 500ml. | 900 |
|  | 33140000-3 | Bufer 7,00 pH | L | 1 | pH 7,00 (25°C). Ambalaj: 1L. | 900 |
|  | 33140000-3 | Buffer 10,01 pH | L | 1 | pH 10,01 (25°C). Ambalaj: 1L. | 900 |
|  | 33140000-3 | Polyamide-6 | g | 100 | tip ПА6-210/310 sau ПА6-120/321. Ambalaj: 100g. | 3500 |
|  | 33140000-3 | Set pentru calificarea refractometrului | buc | 1 | toluen/apă; testat la 20°C; cu încertitudinea măsurării. | 5500 |
|  | 33140000-3 | Set pentru calificarea refractometrului | buc | 1 | isooctan/apă; testat la 20°C; cu încertitudinea măsurării. | 5500 |
|  | 33140000-3 | Set pentru calificarea refractometrului | buc | 1 | 1-Methyl-naphthalene/apă; testat la 20°C; cu încertitudinea măsurării. | 5500 |
|  | 33140000-3 | Barium nitrate | g | 50 | Crystals or crystalline powder, freely soluble in water, very slightly soluble in ethanol (96%) and in acetone. mp: about 590 °C. Ambalaj: 50g. | 600 |
|  | 33140000-3 | Ethanol 96% | L | 50 | conform Ph.Eur.; Absorbtion: max. 0.40 at 240 nm, 0.30 between 250 nm and 260 nm, and 0.10 between 270 nm and 340 nm. Ambalaj: 1 L. | 2400 |
|  | 33140000-3 | Eter de petrol R1 | L | 2 | conform Ph.Eur.; densitate:0.630 to 0.656; Distillation range: 40-60°C. Ambalaj: 1L. | 480 |
|  | 33140000-3 | Eter de petrol R3 | L | 2 | conform Ph.Eur.; density:about 0.720; Distillation range: 100-120°C. Water: max.0,03%; Ambalaj: 1L. | 216 |
|  | 33140000-3 | Potassium dihydrogen phosphate | kg | 1 | conform Ph.Eur; 98,0-100,5%(dried substance); Cloruri: max.200ppm; Sulfați: max.300ppm; Arsenic: max.2ppm; Fier: max.10ppm; Pierdere prin uscare: max.2,0%; Ambalaj: 1 kg. | 720 |
|  | 33140000-3 | Ammonium acetate | kg | 1 | reagent Ph.Eur.; ≥98,0%; water: ≤ 2,0%; cloruri: max.5ppm; nitrați: max.10ppm; sulfați: max.10ppm; metale grele: max.5 ppm; ign. residue ≤0.01%; reducing substances: max.0,005%; Ambalaj: 0,5 kg. | 910 |
|  | 33140000-3 | Metanol pentru cromatografie lichidă | L | 50 | ≥99,9%; Reag. Ph. Eur.; gradul gradient; corespunde cu Methanol R1 și R2 în conformitate cu Reag. Ph. Eur.; filtrat prin filtru de 0,2 μm; corespunde pentru utilizarea la echipamente UPLC/ UHPLC/ Ultra HPLC; colorație: ≤ 10 Hazen; apă: ≤ 0,02%;reziduu după evaporare: ≤ 2,0 mg/l; aciditate: ≤ 0,0002 meq/g; alcalinitate: ≤ 0,0002 meq/g; densitate: 0,791 – 0,793 (la 20 °C); temperatura de fierbere: 64 – 65 °C; Gradul gradient la 235 nm: ≤ 2,0 mAU, la 254 nm: ≤ 1,0 mAH; Absorbanță: ≤ 0,170 (la 225 nm); Transmisie : la 210 nm: ≥ 20%, la 220 nm: ≥ 60%, la 230 nm: ≥ 75%,- la 235 nm: ≥ 83%, la 250 nm: ≥ 95%,- la ≥ 260 nm: 98%; Fluorescență (ca chinină la 254 nm): ≤ 1,0 ppb, ≤ 0,5 ppb (ca chinină la 365 nm);Ambalaj: 2,5 litr. | 6500 |
|  | 33140000-3 | Peroxid de hidrogen | L | 30 | 30% (m/m) în apă; cu inhibitor; temperatura de fierbere: 107 °C; temperatura de topire: –25,7 °C; densitate: 1,11 g/ml; | 7500 |
|  | 33140000-3 | Nicotinic acid | g | 1 | CRS for qualification of UV-VIS spectrophotometers. Absorbanța specifică trebuie să fie indicată în CoA. Ambalaj: 0,1 g. | 2000 |
|  | 33140000-3 | Sodium acetate trihydrate | kg | 1 | Conţinut: 99.%-101.0% (substanţa uscată), reag. Ph. Eur. Ambalaj: 1 kg. | 1920 |
|  | 33140000-3 | Tetrabutylammonium hydroxide sol. 40% in methanol | ml | 100 | Ambalaj: 100 ml. | 1300 |
|  | 33140000-3 | Octanesulfonic acid sodium salt monohydrate | g | 10 | conform Ph.Eur.; min.98,0%; Absorbance: max.0,10 la 200nm, 0,01 la 250nm; Suitable for HPLC; Ambalaj: 10 g. | 620 |
|  | 33140000-3 | Sodium hexanesulfonate monohydrate | g | 50 | min. 99,0%; for chromatography; Ambalaj: 25g. | 5700 |
|  | 33140000-3 | Tetrabutylammonium hydrogen sulfate | g | 200 | extra pure; Absorbance: : max. 0.02, between 215 nm and 300 nm; Ambalaj: 50g. | 2600 |
|  | 33140000-3 | Tetraheptylammonium bromide | g | 25 | for chromatography. Ambalaj: 25g. | 2625 |
|  | 33140000-3 | Silver diethyldithiocarbamate | g | 5 | reagent for arsenic, Reag. Ph Eur; Sensitivity (for determination of arsenic): passes test; Ambalaj: 5 g. | 2000 |
|  | 33140000-3 | Etanol anhidru | ml | 50 | standart pentru GC; corespunde cerintelor Ph.Eur. pentru Ethanol, Ethanol R1. Ambalaj: 5ml | 2000 |
|  | 33140000-3 | Creuzete din cuartz | buc | 20 | d1=25mm; d2=45mm; h=50mm | 7000 |
|  | 33140000-3 | Mănuşi pentru lucru cu solvenţi organici | perechi | 5 | Material: neopren; in interuor cu tesut;marimea M. | 1000 |
|  | 33140000-3 | Pahare de laborator, gradate 1000 ml | buc | 10 | Pahare din sticlă termostabilă cu fundul plat: diametru= 100mm; înălţimea=140mm; Volumul=1000 ml. | 1100 |
|  | 33140000-3 | Conductivity flow cell | buc | 1 | suitable for Consort C3010; with temperature compensation; CC(constanta celulei)=0,1. | 20000 |
|  | 33140000-3 | Ochelari de protecţie | buc | 10 | Manufactured according to ANSI Z87.1-2003; Lens Material Polycarbonate; Lens colour- colourless; Contoured flexible temples for comfortable fit; UV protection. Prezentaţi foto. | 1500 |
|  | 33140000-3 | Biux cu capac | buc | 30 | Material: DURAN® (sticlă borosilicată); dimensiuni: diametru= 50mm; înălţimea=20mm; | 1200 |
|  | 33140000-3 | Chromatography columns without filter | buc. | 3 | Manufactured from borosilicate glass without filter. Supplied with an interchangeable PTFE stopcock. Diameter-10mm, length-200mm. | 1000 |
|  | 33140000-3 | Molecular sieves | g | 25 | Pore size: 4Å; with moisture indicator. Ambalaj: 25g. | 500 |
|  | 33140000-3 | Pahare transparente pentru tester de dizolvare EDT-08Lx | buc | 6 | compatibile cu testerul de dizolvare EDT-08Lx | 23000 |
|  | 33140000-3 | Stainless steel Wire Basket | buc. | 1 | compatibil cu baie cu ultrasunet WUC-A06H | 820 |
|  | 33140000-3 | Flacon p/u HPLC 500 ml | buc. | 3 | Flacon gradate din sticlă termostabilă, cu gît larg și capac filetat din sticlă p/u HPLC, volum 500 ml | 700 |
|  | 33140000-3 | Flacon p/u HPLC 1000 ml | buc. | 3 | Flacon gradate din sticlă termostabilă, cu gît larg și capac filetat din sticlă p/u HPLC, volum 1000 ml | 1000 |
|  | 33140000-3 | Solvent inlet filter, 20 μm pore size | buc. | 4 | pentru HPLC Agilent 1200. cod: 5041-2168 | 4500 |
|  | 33140000-3 | Mojar 300 ml | buc | 5 | ceramica/portelan. 300 ml | 1200 |
|  | 33140000-3 | Suport colbe A301/2 | buc. | 1 | compatibil cu maşina de spalat Miele | 6800 |
|  | 33140000-3 | Set acumulatoare pentru sistemul de ventilare MP8 | buc. | 1 | Set acumulatoare pentru sistemul de ventilare MP8 | 5000 |
|  | 33140000-3 | Burette support with clamps | buc. | 1 | L x W x H: 210 x 155 x 505mm | 3000 |
|  | 33140000-3 | Combined glass electrode for acid-base titration | buc. | 1 | 3 in 1 Combination: Glass electrode + Ag/AgCl(reference electrode)+ temperature sensor; pH range: 0-14; Temperature range: 0-80°C; Unexchangable electrolite (gel); Cable length: ≥1m; Compatibil cu Titroline 7000. | 8000 |
|  | 33140000-3 | Mini-tastatura | buc. | 2 | Dimensiuni: ~218 x 102 x 14mm; Conectare: USB; Compatibila cu Titroline 7000; | 1500 |
|  | 33140000-3 | Titrator and Piston Burette Manual Controller (Mouse) | buc. | 2 | Conectare: USB; Compatibila cu Titroline 7000; | 2200 |
|  | 33140000-3 | Prelungitor USB 2.0 | buc. | 4 | cu posibilitate de a conecta 2 dispozitive(USB-Flash) simultan. | 1000 |
|  | 33140000-3 | Pahare de laborator, gradate 150 ml | buc | 20 | Pahare din sticlă termostabilă cu fundul plat: diametru= 100mm; înălţimea=140mm; Volumul=1000 ml. | 2200 |
|  | 33140000-3 | Mănuşi sterile Mărimea M | perechi | 1000 | Mănuşi sterile Mărimea M | 3000 |
|  | 33140000-3 | Cleşte de metal | buc. | 1 | lungimea: 500mm; Diametru: 35mm. | 120 |
|  | 33140000-3 | Cartus PROGARD TS2 pentru instalatia de obtinere a apei Elix Advantage 15 | buc. | 2 | Cartus compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8 | 21300 |
|  | 33140000-3 | Filtru Millipore Tank Vent Filter TANKMPK01 pentru instalatia de obtinere a apei Elix Advantage 15/Milli Q Direct 8 | buc. | 3 | Filtru compatibil cu instalatia Elix Advantage 15/Milli Q Direct 8 | 31800 |
|  | 33140000-3 | Cartus Q-PAK TEX pentru instalatia de obtinere a apei ultrapure Milli Q Direct 8 | buc. | 1 | Cartus compatibil cu instalatia Elix Advantage 15/Milli Q Direct 8 | 12938 |
|  | 33140000-3 | Cartus PROGARD T3 pentru instalatia Milli Q Direct 8 | buc. | 1 | Cartus compatibil cu instalatia Elix Advantage 15/Milli Q Direct 8 | 11597 |
|  | 33140000-3 | Filtu MILLIPAK EXPRESS 40 pentru instalatia de obtinere a apei | buc. | 3 | Filtru compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8/Elix Advantage 15 | 5440 |
|  | 33140000-3 | Modul electoidionizare pentru instalatia de obtinere a apei pure Elix Advantage 15 | buc. | 1 | Compatibil cu instalatia Elix Advantage 15 | 20000 |
|  | 33140000-3 | Lampa UV pentru instalatia de obtinere a apei pure Elix Advantage 15 | buc. | 1 | Compatibil cu instalatia Elix Advantage 15 | 9000 |
|  | 33140000-3 | Tifon medical | m | 50 | Lăţime 90 - 100 cm | 300 |
|  | 33140000-3 | Vata | buc | 150 | Ambalaj 100 g | 900 |
|  | 33140000-3 | Filtru p/u seringă | buc. | 2000 | Membrană din celuloză regenerată, diametrul părții filtrante 15 mm, dimensiunile porilor 0,45 µm, p/u seringă. | 54000 |
|  | 33140000-3 | Microseringă 10 µl pentru autosampler la CG Agilent 7890 | buc | 3 | Este destinata pentru injectarea automata pentru autosampler la Agilent 7890 GC | 8100 |
|  | 33140000-3 | Microseringă 1 µl pentru autosampler la CG Agilent 7890 | buc | 1 | Seringa pentru injectare manuala 1 µm la CG Este destinata pentru injectarea manuală | 2000 |
|  | 33140000-3 | Microseringă 2 µl pentru autosampler la CG Agilent 7890 | buc | 1 | Microseringa, volum 2 µm, plunjor cu cap de Teflon (PTFE), ac ingustat 23-26s, pentru autosampler la CG Agilent Este destinata pentru injectarea automata pentru autosampler la Agilent 7890 GC | 2000 |
|  | 33140000-3 | Cartuș p/u apă 20 µm | buc | 30 | Cartuş 10 inch din fibre de polipropilen cu porozitate de 20 μm. Temperatura maximă a apei +40º C. Resursele până la 20000 litri apă. | 1800 |
|  | 33140000-3 | Cartuș p/u apă 50 µm | buc | 30 | Cartuş 10 inch din fibre de polipropilen cu porozitate de 50 μm. Temperatura maximă a apei +40º C. Resursele până la 20000 litri apă. | 1800 |
|  | 33140000-3 | garnitura p/u instalarea GC | buc | 4 | part N 5181-8830 | 3644 |
|  | 33140000-3 | Capace p/vialuri de 2 ml (sepat and cap) | buc | 4000 | pentru HPLC cu autosampler | 11600 |
|  | 33140000-3 | seinga 10 ml | buc | 100 | Seringi de unică folosinţă fără lubrifiant pe suprafaţa interioară | 100 |
|  | 33140000-3 | seinga 5 ml | buc | 100 | Seringi de unică folosinţă fără lubrifiant pe suprafaţa interioară | 150 |
|  | 33140000-3 | Electrod pH compatibil cu modelul pH – metru Agilent | buc. | 3 | Material de electrod: Policarbonat Tip cablu: BNC, senzor temperatura Tipul de electrod: Combinat cu capac în formă sferică | 28800 |
|  | 33140000-3 | Balon cotat cu volumul 200 ml, clasa A | buc | 20 | Balon cotat de sticla borosilicat cu dop din poliproropilenă (NS14/23), 200 ml, Clasa A, toleranta ± 0.150 ml, diametrul intern al gâtului 14,5 mm, autoclavabil. | 4500 |
|  | 33140000-3 | Balon cotat cu volumul 250 ml, clasa A | buc | 20 | Balon cotat de sticla borosilicat cu dop din poliproropilenă (NS14/23), 250 ml, Clasa A, toleranta ± 0.150 ml, diametrul intern al gâtului 14,5 mm, autoclavabil. | 4700 |
|  | 33140000-3 | Balon volumetric cotat de 1000 ml, clasa A | buc. | 10 | Malon cotat de sticla borosilicat cu dop din poliproropilenă (NS 24/29), volum: 1000 ml, clasa A, toleranta ± 0.250 ml, diametrul intern al gâtului 24/29 mm, autoclavabil. | 4250 |
|  | 33140000-3 | Balon cotat cu volumul 500 ml, clasa A | buc | 20 | Balon cotat de sticla borosilicat cu dop din poliproropilenă (NS 19/26), 500 ml, Clasa A, toleranta ± 0.120 ml, diametrul intern al gâtului 19/26 mm, autoclavabil. | 3600 |
|  | 33140000-3 | Balon cotat cu volumul 20ml, clasa A | buc | 100 | Balon cotat sticla borosilicat, cu dop (NS10/19) din poliporopilenă , 20 ml, Clasa A, toleranta ± 0.04 ml, diametrul intern al gâtului 20 mm, autoclavabil. | 13300 |
|  | 33140000-3 | Balon cotat cu volumul 20ml, clasa A(sticlă brună) | buc | 30 | Balon cotat sticla borosilicat, cu dop (NS10/19) din poliporopilenă , 20 ml, Clasa A, toleranta ± 0.04 ml, diametrul intern al gâtului 20 mm, autoclavabil. | 3510 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 525 175 lei |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit oferte alternative

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea bunurilor se efectuează de către Vînzător în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

- Termenul de valabilitate a contractului: 30.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: |  | Nivelul minim/ Obligativitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formularul Ofertei (F 3.1) | Conform formularului F3.1 din Documentația Standard, cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului |  | DA |  |
|  | Garanţia pentru ofertă | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Conform formularului F3.2 din Documentația Standard; - Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau - Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANȚELOR – TREZORERIA DE STAT Codul fiscal: 1006601004002 Contul de decontare: MD08TRPCAA518410A00418AA Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: 33114001 cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _______” |  | DA |  |
|  | Garanția de bună execuție a contractului | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): 5% Conform formularului F3.3 din Documentația Standard; - Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 sau - Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANȚELOR – TREZORERIA DE STAT Codul fiscal: 1006601004002 Contul de decontare: MD08TRPCAA518410A00418AA Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: 33114001 cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________ |  | DA |  |
|  | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (Anexa nr.1 la Ordinul nr.177 din 9 octombrie 2018 Ministerul Finanțelor) |  | DA |  |
|  | Specificații tehnice | Conform formularului F4.1 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului |  | DA |  |
|  | Specificații de preț | Conform formularului F4.2 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului |  | DA |  |
|  | Notă: - Prețul ofertei, precum și documentele solicitate se vor prezenta separat, pentru fiecare lot în parte. |  |  | DA |  |
| Ofertantul clasat pe primul loc conform criteriului de evaluare ,,prețul cel mai scăzut”, este obligat ca în termen de 72 de ore de la data deschiderii ofertelor să transmită pe adresa autorității contractante tatiana.arama@amed.md următoarele documente justificative în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE |  |  |  |  |  |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit |  | -copie- Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional; |  | DA |
|  | Raportul financiar |  | -copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului; |  | DA |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor |  | –copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului –conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; |  | DA |
|  | Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal) |  | -confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; |  | DA |
|  | Autorizația de la producător |  | -copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului; |  | DA |
|  | Certificatul de management al calității ISO 9001 |  | -copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului ; |  | DA |
|  | Extras din catalogul producătorului |  | -copie-prin extras se va confirma modelul produsului; |  | DA |
|  | Notă 1: |  | Fiecare reactiv la livrare: - va fi însoţit de certificat de calitate (raport de încercări) pentru lot eliberat de producător, - în ambalajul original al producătorului conform cantităţilor solicitate. Termenul de valabilitate minim 80% din termenul de valabilitate total. |  | DA |
|  | Notă 2: |  | Fiecare consumabil la livrare va fi însoţit de certificat de calitate pentru lot, eliberat de producător. |  | Da |
|  | Notă 3: |  | Vesela la livrare va fi însoțită de Certificat de conformitate și identificarea seriei furnizate de producători conform cerințelor ISO 1042 și DIN 12664 |  | Da |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut, fără TVA

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: 12:00

- pe: 23.03.2020

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile calendaristice

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:05.03.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.