| Iluminatului stradal pe strazile Prieteniei, Livezilor, Florilor, Noua, Sportiva, s. Crihana Veche, r-nul Cahul | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Iluminat Electric Exterior (414/2025T-АЕЕ/IEE)

Intocmit in preţuri  curente 28.03.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 08-02-318-1 |  |  | Ancorare cu cablu de otel, la peretele cladirii, cu instalarea cirligului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8200 |  |  | 2,82 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
| 2 |  |  | pret ofertant |  |  | Suport de ancorare de tip CA 16 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 4110039876500 |  |  |  | Suport de ancorare de tip CA 16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 3 |  |  | 33-04-008-3 |  |  | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,9000 |  |  | 0,349 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 520-0037 |  |  |  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 031001 |  |  |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  |  | h-ut |  |  | 3,2400 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 010410 |  |  |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,3600 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7500 |  |  | 0,018 |  |
| 4 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip AVVGTr 4х25 mmp |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 3130134833425 |  |  |  | Cablu de tip AVVGTr 4х25 mmp |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 10,25 |  |
| 5 |  |  | 33-04-008-3 |  |  | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,916 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,9000 |  |  | 31,968 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 520-0037 |  |  |  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 031001 |  |  |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  |  | h-ut |  |  | 3,2400 |  |  | 2,968 |  |
|  |  |  | 010410 |  |  |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,3600 |  |  | 2,162 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7500 |  |  | 1,603 |  |
| 6 |  |  | 33-04-008-6 |  |  | La majorarea cantitatii de stilpi la 1 km LEA a adauga la norma 33-04-008-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 031001 |  |  |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
| 7 |  |  | pret furnizor |  |  | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A sectiunea 3 x 35 + 1 x 54,6 mmp |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 866,00 |  |
|  |  |  | 4110317055335 |  |  |  | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A sectiunea 3 x 35 + 1 x 54,6 mmp |  |  |  | m |  |  | 1,096998 |  |  | 950,00 |  |
| 8 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng 2x1.5 mmp |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 3130134817520 |  |  |  | Cablu de tip VVGng 2x1.5 mmp |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 51,25 |  |
| 9 |  |  | pret ofertant |  |  | Suport de ancorare de tip CS 10.3 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 4110039876501 |  |  |  | Suport de ancorare de tip CS 10.3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 21,00 |  |
| 10 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de ancorare de tip PA 1500 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 4110039876502 |  |  |  | Clema de ancorare de tip PA 1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
| 11 |  |  | pret ofertant |  |  | Kit suspensie intermediara de tip ES 1500E sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 4110039876503 |  |  |  | Kit suspensie intermediara de tip ES 1500E |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 17,00 |  |
| 12 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema ramificatie de tip P 70 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 4110039876504 |  |  |  | Clema ramificatie de tip P 70 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 13 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema ramificatie de impamintare de tip P 71 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 4110039876505 |  |  |  | Clema ramificatie de impamintare de tip P 71 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
| 14 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema ramificatie pentru conectarea corpului de iluminat de tip P 6 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 4110039876506 |  |  |  | Clema ramificatie pentru conectarea corpului de iluminat de tip P 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 50,00 |  |
| 15 |  |  | pret ofertant |  |  | Brida de legatura (tip bratara), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip SIP, L - 180mm de tip E 778 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 170,00 |  |
|  |  |  | 4110039876507 |  |  |  | Brida de legatura (tip bratara), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip SIP, L - 180mm de tip E 778 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 170,00 |  |
| 16 |  |  | pret ofertant |  |  | Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 4110039876508 |  |  |  | Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 80,00 |  |
| 17 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip NF 20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 85,00 |  |
|  |  |  | 4110039876508 |  |  |  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip NF 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 85,00 |  |
| 18 |  |  | pret ofertant |  |  | Conductor de impamintare de tip ZP-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 4110039876509 |  |  |  | Conductor de impamintare de tip ZP-6 (0.5 kg/buc) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 26,00 |  |
| 19 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 2,57 |  |
| 20 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 2,095 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,216 |  |
| 21 |  |  | TsA02E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 0,264 |  |
| 22 |  |  | CA03C3 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 7,8500 |  |  | 0,785 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 288,0000 |  |  | 29,232 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7660 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7050 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,025 |  |
| 23 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 0,062 |  |
| 24 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,01 |  |
| 25 |  |  | CL26A |  |  | Rame metalice gata confectionate din tevi 80x80x3.0 mm si 50x50x3.0 mm inclusiv protectia anticoroziva cu vopsea email PF-115 in 2 straturi pe un strat de grund GF-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 64,80 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 7,128 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,648 |  |
|  |  |  | 2030132947000 |  |  |  | Rama metalica gata confectionata |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 64,80 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,518 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 08-03-524-11 |  |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,1700 |  |  | 4,17 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,9590 |  |  | 0,959 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0290 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0460 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0720 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3800 |  |  | 0,38 |  |
| 27 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 4,64 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
| 28 |  |  | 08-03-600-2 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8700 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 29 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,01 |  |
| 30 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - contactor, releu de timp |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 31 |  |  | 08-01-081-1 |  |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton), cantitate extremitati conectate pina la: 2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 32 |  |  | 08-01-080-2 |  |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
| 33 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 6,94 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1039160 |  |  |  | Mansoane de cuplare |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi d=40 mm cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 10,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,888 |  |
| 34 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2513306619267 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 20,50 |  |
| 35 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 2,48 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,078 |  |
| 36 |  |  | 08-02-146-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,7000 |  |  | 1,336 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00288 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009039 |  |  |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  |  | 10 buc |  |  | 10,2000 |  |  | 0,816 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0208 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0245 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,034 |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip AVVGng 4х25 mmp |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 3130134818416 |  |  |  | Cablu de tip AVVGng 4х25 mmp |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 20,50 |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip AVVGng 5х25 mmp |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 3130134818426 |  |  |  | Cablu de tip AVVGng 5х25 mmp |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 3,075 |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip AVVGTr 4х25 mmp |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 3130134833425 |  |  |  | Cablu de tip AVVGTr 4х25 mmp |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 5,125 |  |
| 40 |  |  | 08-02-376-16 |  |  | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant: ramificatie corp iluminat cu montarea sigurantei |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8600 |  |  | 21,50 |  |
| 41 |  |  | 08-02-369-3 |  |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,8300 |  |  | 45,75 |  |
|  |  |  | 1019460 |  |  |  | Banda "ПХВ-304" |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3600 |  |  | 9,00 |  |
| 42 |  |  | 08-02-363-1 |  |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,4100 |  |  | 85,25 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 12,50 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 1,3300 |  |  | 33,25 |  |
| 43 |  |  | 08-02-472-2 |  |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie zincata, sectiune 160 mm2 (40x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,6000 |  |  | 1,992 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 10193731 |  |  |  | Otel fisie zincat 40х4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1300 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,1300 |  |  | 0,376 |  |
| 44 |  |  | 08-02-471-4 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm, L=3 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011614 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | pret furnizor |  |  | Intreruptor cu loc pentru 3 sigurante de tip HVL-00, 3P, 160 A, 250 V, IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537960 |  |  |  | Intreruptor cu loc pentru 3 sigurante de tip HVL-00, 3P, 160 A, 250 V, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 46 |  |  | pret furnizor |  |  | Sigurante gabarit 00, de tip NV/NH-00, Ifuz=63 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 3120355537965 |  |  |  | Sigurante gabarit 00, de tip NV/NH-00, Ifuz=63 A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  | Dulap de evidenta din metal dimensiuni 375х520х160 mm, IP66, U1, aplicabil, curent 63A, cu izolatori, sine, bare, lacat cu chee, de tip BZUM DDE-3 TIP 2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537863 |  |  |  | Dulap de evidenta din metal dimensiuni 375х520х160 mm, IP66, U1, aplicabil, curent 63A, cu izolatori, sine, bare, lacat cu chee, de tip BZUM DDE-3 TIP 2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326163 |  |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326455 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 50 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electric trifazat curent 5 - 100 A, 220 - 400 V, IP20 de tip LUN23 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634627001 |  |  |  | Contor electric trifazat curent 5 - 100 A, 220 - 400 V, IP20 de tip LUN23 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  | Protectie la supratensiuni de tip OPS1-В/3Р |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634627121 |  |  |  | Protectie la supratensiuni de tip OPS1-В/3Р |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 52 |  |  | pret furnizor |  |  | Cofret metalic de tip ЩМП-1-0 74 U1, IP65, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm cu izolatori, sine, bare, lacat cu chee |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 31203555377842 |  |  |  | Cofret metalic de tip ЩМП-1-0 74 U1, IP65, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm cu izolatori, sine, bare, lacat cu chee |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 53 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326165 |  |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2924127326453 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  | Contactor modular 3 P, In=20 A, 230 V, 50 Hz |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1104083 |  |  |  | Contactor modular KM25-40 40 A 230 V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 56 |  |  | pret furnizor |  |  | Releu de timp 16 A, 230 V, IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274501468 |  |  |  | Releu de timp 16 A, 230 V, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Buton de comanda modular de tip KMU-11 2P, 230 V, 20 A, IP20 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2863147306844 |  |  |  | Buton de comanda modular de tip KMU-11 2P, 230 V, 20 A, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 58 |  |  | pret ofertant |  |  | Carcasa sigurantei de tip PF 6 sau similara |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 4110039876510 |  |  |  | Carcasa sigurantei de tip PF 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 25,00 |  |
| 59 |  |  | pret ofertant |  |  | Siguranta fuzibila Ifuz=2 A de tip F 102 sau similara |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 4110039876511 |  |  |  | Siguranta fuzibila Ifuz=2 A de tip F 102 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 25,00 |  |
| 60 |  |  | pret ofertant |  |  | Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat dimensiuni 500x500 mm, Dconexiune CI = 48 mm, protejat anticoroziv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 50048 |  |  |  | Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat dimensiuni 500x500 mm, Dconexiune CI = 48 mm, protejat anticoroziv |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 25,00 |  |
| 61 |  |  | pret ofertant |  |  | Corp de iluminat stradal cu module LED, 60 W, 4000 K, 6000 lm, IP65, 220 - 240 V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 4110039800260 |  |  |  | Corp de iluminat stradal cu module LED, 60 W, 4000 K, 6000 lm, IP65, 220 - 240 V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |