| Anexa nr. 22 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1782915044033 din 07.07.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Parchet laminat și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| Parchet laminat |  |  |  | Destinație: Pentru pardoseli; Clasa de abraziune: 33; Dimensiuni: Lungime: 1200 – 1380 mm; Lățime: 190 – 195 mm; Grosime: 10 mm; Imitație lemn: Da; Culoare: Gri-deschis; Rezistență la umezeală: Da; Tip suprafață: Mat; |  |  |  |
| Izolație cu folie aluminiu 3mm |  |  |  | Tip: Substrat; Destinație: Izolare termică și fonică; Domeniu de utilizare: Pardoseli; Grosime: 3 mm; Lățime: 1000 mm; Material: Polietilenă expandată (PEE) cu strat aluminiu; |  |  |  |
| Bandă adezivă aluminiu |  |  |  | Tip: Bandă adezivă; Material: aluminiu; Tip adeziv: Acrilic; Aderența la polietilenă: 4 N/cm; Dimensiuni: Lungime: 50 m; Lățime: 50 mm; Grosime: 60 um; Rezistența la rupere: min. 25 N/cm. Produs echivalent cu Tesa Professional 63632. |  |  |  |
| Plintă podea |  |  |  | Tip: Plintă pentru podea; Suprafața: Mată; Material: PVC; Include canale pentru cablu: Da; Margina moale: Da; Înălțime: max. 60 mm; Lățime: max. 25 mm; |  |  |  |
| Colț interior plintă |  |  |  | Tip: Colț plintă; Tip constructiv: Interior; Material: PVC; Suprafața: Mată |  |  |  |
| Capac plintă stânga |  |  |  | Tip: Capac plintă; Tip constructiv: de stânga; Material: PVC; Suprafața: Mată |  |  |  |
| Capac plintă dreapta |  |  |  | Tip: Colț plintă; Tip constructiv: de dreapta; Material: PVC; Suprafața: Mată |  |  |  |
| Lot 2. Glet pe bază de ipsos |  |  |  |  |  |  |  |
| Glet pe bază de ipsos |  |  |  | Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 18 kg Compoziție glet: ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi Timpul de priză: 120 min Rezistența la compresiune: 9,86 N/mm2 Rezistența la încovoiere: 3,22 N/mm2 Rezistența de aderență: 2,097 N/mm2 Finețe la 200um: 0,08% Reacție la foc: A1 Termen de păstrare: 6 luni Declarația producătorului: Da Conformitate: SM SR EN 13279-1:2010 |  |  |  |
| Lot 3. Materiale de finisare |  |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea lavabilă de interior |  |  |  | Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: Alb Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125…0,170 kg/m2 Densitatea: 1,439±0,005 g/cm3 pH: 8,5…9,5 Timp de uscare a unui strat: 30…35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Termen de valabilitate: 24 luni |  |  |  |
| Grund de interior |  |  |  | Destinație: Lucrări de interior; Conținut: Hidroemulsie acrilică cu aditivi; Consum normat: 0,1…0,15 kg/m2/strat; Suprafețe amorsate: Minerale; Baza: Acrilică; Timp de uscare completă: 4 ore; Ambalaj: Găleată; Termen de valabilitate: min. 12 luni. |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |