Aprob:

Director adjunct

Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”

______________  Vladimir LUPU

L.Ș. ,,_____” __________________2024

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Utilaje pentru lucrările de întreținere a drumurilor publice naționale în perioada primăvara-vara-toamna

Autoritatea contractantă: Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”.

Lotul nr. 1. Utilaj de salubrizare mecanizată (stare nouă).

| Nr. ord | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Specificarea tehnică deplină | Cantitatea (buc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 34300000-0 | Utilaj de salubrizare mecanizată | Utilaj de salubrizare mecanizată. Specificații: - Pe bază de aspirator atașabil la tractor cu puterea de peste 44 kw / 60 cp; - Cu sistem operat: hidraulic; - Metoda de măturare: mecanică și prin aspirare. - Productivitate la curățare: min.13500 m2 / h; - Numărul de perii laterale: min. 2 discuri cu perii; - Reglarea poziției periei: prin intermediul blocului de control plasat în interiorul cabinei; - Descărcarea buncărului de acumulare a gunoiului: prin intermediul blocului de control plasat în cabina operatorului / mecanizatorului; - Diametrul periilor: min. 800 mm; - Viteza de rotație a periilor: 0 - 130 rotații / min; - Sistem de pulverizare a apei; - Greutate max: 2500 kg; - Lățimea de lucru: max. 2500 mm; - Capacitatea blocului de control electric: 12 V; - Viteza de lucru: 0 - 6 km / h; - Viteza de transport: 0 - 25 km / h; - Volumul rezervoarului de gunoi min: 2,0 m3; - Volumul rezervorului pentru apă min: 200 dm3; - Lățime max: 2200 mm; - Lungime max: 4500 mm; - Înălțimea cu rezervorul de apă suplimentar max: 3800 mm; - Sarcina maximă pe tirantii (вертикальную нагрузку дышло) tractorului max: 700 kg; - Sistem de frînare: pe ambele roți. Dotări suplimentare: - Aspirator manual cu furtun lateral pentru colectarea frunzelor; - Filtru de particule ciclon (prin centrifugă). Garanție minimum 24 luni. | 10 |

Caracteristicile tehnice și funcționale specifice în Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Ofertanții pot oferi produse cu caracteristici tehnice și funcșionale superioare celor specificate.

Va rugăm să specificați în oferta dumneavoastră toate caracteristicile tehnice și funcșionale care sunt relevante pentru performantele produsului ofertat.

Furnizorul va pune la dispoziția achizitorului, instrucțiuni de utilizare a utilajului / echipamentulor, astfel încît să fie respectate condițiile de securitate și sănătate în muncă.

Garanție și service după recepția finală a utilajului.

a) Furnizorul va trebui să asigure garanția de bună funcționare, calitatea și performanțele utilajului pentru o perioadă de minim 24 luni, ea fiind specificată pentru fiicare tip de componentă în parte;

b) Perioada de garanție începe din momentul recepției finale, respectiv livrarea utilajului și constituie 24 luni;

c) Furnizorul va trebui sa asigure servicii de întreținere după comercializare, sigure și permanente la sediul său, la Beneficiar, la un sediu de service consemnat în contract, cu timp de răspuns la sesizare prompt, conform solicitărilor prezentei documentații de atribuire și propuneri tehnice a operatorului economic, garantînd reparația utilajului și înlocuirea rapidă a pieselor defectate;

d) în perioada de garanție toate piesele de schimb și intervențiile autorizate vor fi gratuite. Piese de schimb sunt toate componentele echipamentelor, în afara de consumabilele consemnate în Cartea Tehnică;

e) Furnizorul va trebui sa prezinte modul în care își propune să rezolve aceste obligații pentru perioada de garanție;

f) Furnizorul trebuie sa prezinte lista (nume, adresa, numărul de telefon, etc.) persoanelor abilitate să asigure serviciile pentru bunurile contractate;

g) Defecțiunile înregistrate vor fi sesizate la dispeceratul Furnizorului, acesta fiind obligat a avea un program de lucru între orele 08.30 – 17.00 (luni-vineri).

Costul estimativ al licitației – 5516666,0 lei (fără TVA), termenul livrării – până la 31 august 2024.

Șef Direcția Siguranța și Întreținerea Construcției Rutiere                                                    Petru Triboi

Șef Serviciul Drumuri                                                                                                            Sergiu Godiac

Elaborat: consultant Serviciul Drumuri                                                                                 Constantin Șargu