## CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectului – Construcția secției patalogoanatomice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hîncești, lucrări rest de executat.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Hîncești. str. Mihalcea Hîncu 206.

- Beneficiar/Autoritate contractantă – Instituția Medico – Sanitară Publică Spitalul Raional Hîncești.

- Sursa de finanțare – alocații bugetare.

Lucrari de constructie generala

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Раздел Subsol. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Раздел Земляные работы |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Разработка грунта экскаватором с погрузкой на а/ машину | 100 m3 | 24,20 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu Доработка грунта | m3 | 75,00 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu Разработка грунта вручную | m3 | 20,00 |
| 4 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,95 |
| 5 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 4 401,00 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 25,15 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для обратной засыпки и | 100 m3 | 15,05 |
| 8 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km Подвозка для обратной засыпки и подсыпки под полы ) | t | 2 633,75 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 15,06 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 280,00 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 6,60 |
| 12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Подсыпка под полы ) | m3 | 566,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Раздел Фундаменты и стены подвальной части |  |  |
| 13 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Termoizolant Polistiren exstrulat 50 mm | m2 | 36,40 |
| 14 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum Membrana profilata | m2 | 36,40 |
| 15 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Geotexstil | m2 | 36,40 |
|  |  | Capitolul 1.3. Раздел Перегородки на отм -3,5м |  |  |
| 16 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Перегородки РVC | m2 | 39,73 |
|  |  | Capitolul 1.4. Раздел Прочие работы |  |  |
| 17 |  | Крыльца Sr1.3.4.5 |  | 0,00 |
| 18 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 70,31 |
| 19 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 17,10 |
| 20 | Цена | Стоимость никелированного ограждения | m | 28,50 |
| 21 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 12,50 |
| 22 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm подну приямков | m2 | 9,45 |
| 23 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 18,00 |
| 24 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,02 | m | 3,00 |
| 25 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris Дренаж из щебня | m3 | 0,25 |
| 26 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Установка ограждений оконных приямков | kg | 62,74 |
| 27 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,06 |
|  |  | Capitolul 2. Раздел Suprastructura. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Раздел Каркас и стены |  |  |
| 28 | CD50A прим | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m Кладка кирп стен наружных '' BRIKSTON'' разметом ,29*0,24*0,238 | m3 | 18,80 |
|  |  | Capitolul 2.2. Раздел Витражи |  |  |
| 29 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu | m2 | 14,51 |
|  |  | Capitolul 2.3. Полы (РЕ30) |  |  |
| 30 |  | На отм 0,0 ( Р4,5,6 ) РЕ 30 |  | 0,00 |
| 31 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05 | m | 8,92 |
| 32 |  | Полы балкона |  | 0,00 |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,00 |
| 34 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 8,00 |
| 35 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon ( Установка огр балкона ) | kg | 40,00 |
| 36 | Фирма | Стоимость никелированного ограждения балкона | m | 8,70 |
|  |  | Capitolul 2.4. Finisarea interior |  |  |
| 37 |  | Потолки |  | 0,00 |
| 38 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 44,43 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,43 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,43 |
| 41 |  | Стены |  | 0,00 |
| 42 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 15,63 |
|  |  | Capitolul 2.5. Раздел Наружная отделка |  |  |
| 43 |  | Цоколь |  | 0,00 |
| 44 | CI08C | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02 | m2 | 6,00 |
| 45 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. Panouri casete de alum si elemente decorative Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03 | m2 | 80,14 |
|  |  | Capitolul 2.6. Раздел Прочие работы |  |  |
| 46 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 22,14 |
| 47 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F2 | m2 | 2,78 |
| 48 | CE19C1 | Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=18 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,01 | m | 22,50 |

Sistemul antiincendiu.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 |  | Dispozitiv BAPTA-1/832 (set) | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 16 raze BAPTA-1/832 | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-001-02 | Concentrator: modul TK-2GSM | buc | 1,00 |
| 4 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B Коэффициент к трудозатратам=0,80 | buc | 2,00 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПК-8 Коэффициент к трудозатратам=0,80 | buc | 80,00 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПК-9 | buc | 3,00 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПР-1 Коэффициент к трудозатратам=0,80 | buc | 8,00 |
| 8 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 1,82 |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop | buc | 1,00 |
| 10 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 4,00 |
| 11 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,03 |
| 12 |  | Materiale | buc | 0,00 |
| 13 |  | Cutie УК-2П | buc | 28,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 14 | Pretul firmei | Panou pentru 16 zone BAPTA-1/832 | buc | 1,00 |
| 15 | Pretul firmei | Avertizoare ИПК-8 | buc | 80,00 |
| 16 | Pretul firmei | Avertizoare ИПК-9 | buc | 3,00 |
| 17 | Pretul firmei | Avertizoare ИПР | buc | 8,00 |
| 18 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 2,00 |
| 19 | Pretul firmei | Sonerie SА-913F | buc | 1,00 |
| 20 | Pretul firmei | Sonerie SА-107 | buc | 4,00 |
| 21 | Pretul firmei | Stingator ОУ | buc | 1,00 |

Sistemul paza

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze РС-1832 | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 4 raze РС-585 | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze РС-5108 | buc | 3,00 |
| 4 | 10-04-030-03 | Tastatura | buc | 2,00 |
| 5 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 30 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc | 2,00 |
| 6 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП | buc | 2,00 |
| 7 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 2,00 |
| 8 | 10-04-001-02 | Emitator АТC-100 | compl. | 1,00 |
| 9 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: ИК+разбитие | buc | 31,00 |
| 10 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: ИК | buc | 1,00 |
| 11 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: CMK | buc | 57,00 |
| 12 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop | buc | 1,00 |
| 13 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,01 |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m | 0,50 |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,10 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 16 | Pretul firmei | Panou pentru 8 zone PC-1832 | buc | 1,00 |
| 17 | Pretul firmei | Panou pentru 4 zone РС-585 | buc | 1,00 |
| 18 | Pretul firmei | Panou pentru 8 zone РС-5108 | buc | 3,00 |
| 19 | Pretul firmei | Avertizoare ИК+разбитие SRPG | buc | 31,00 |
| 20 | Pretul firmei | Avertizoare ИК SRP | buc | 1,00 |
| 21 | Pretul firmei | Avertizoare СМК | buc | 57,00 |
| 22 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 2,00 |
| 23 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 2,00 |
| 24 | Pretul firmei | Radioemitator ATC-100 | buc | 1,00 |
| 25 | Pretul firmei | Claviatura | buc | 2,00 |
| 26 | Pretul firmei | Sonerie +stroboscop НС-103 | buc | 1,00 |

Ventelare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Раздел Сантехработы |  |  |
| 1 |  | Система П1 |  | 0,00 |
| 2 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Металлическая решетка 1100х500 Material marunt=1,00 | buc | 1,00 |
| 3 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 500x150 | buc | 2,00 |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 400x200 | buc | 3,00 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 500x250 | buc | 6,00 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 400x100 | buc | 2,00 |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 400x300 | buc | 1,00 |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 100х100 с клапаном и камерой стат. давления 200х200х200 т. 0,7мм | buc | 3,00 |
| 9 | VB17B | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Диффузор VENTS OP 530x530 | buc | 2,00 |
| 10 | CC09B | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv | m2 | 0,10 |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 150х150 | buc | 1,00 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 200х150 | buc | 1,00 |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 250х200 | buc | 2,00 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 100х150 | buc | 1,00 |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан д=160 | buc | 1,00 |
| 16 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 | m2 | 3,26 |
| 17 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 | m2 | 3,26 |
| 18 |  | Система П2 |  | 0,00 |
| 19 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm Короб 700х100х500 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,00 | m2 | 0,80 |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 400x200 | buc | 4,00 |
| 21 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 200x100 | buc | 1,00 |
| 22 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 150г150 с камерой 200х200х200 | buc | 1,00 |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 150х100 | buc | 1,00 |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 200х200 | buc | 1,00 |
| 25 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala "IZOVER" толщ. 18mm | m2 | 30,40 |
| 26 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala "IZOVER" толщ. 100мм | m2 | 21,60 |
| 27 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03 | m2 | 33,60 |
| 28 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 | m2 | 33,60 |
| 29 |  | Система П3 |  | 0,00 |
| 30 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Металлическая решетка 600х400 Material marunt=1,00 | buc | 1,00 |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 250х150 с клапаном и камерой 300х200х200 | buc | 2,00 |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 150х100 с клапаном и камерой 200х200х200 | buc | 3,00 |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 300х150 с клапаном и камерой 400х200х200 | buc | 2,00 |
| 34 | VB17B | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Диффузор VENTS OP 462х462 с клапаном и камерой 600х600х200 | buc | 1,00 |
| 35 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 200х200 | buc | 1,00 |
| 36 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,00 | m2 | 1,80 |
| 37 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03 | m2 | 4,23 |
| 38 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 | m2 | 4,23 |
| 39 |  | Система П4 |  | 0,00 |
| 40 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Металлическая решетка 900х400 Material marunt=1,00 | buc | 1,00 |
| 41 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 400х200 с клапаном | buc | 4,00 |
| 42 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 400х100 с клапаном | buc | 1,00 |
| 43 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 500х250 с клапаном | buc | 6,00 |
| 44 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка VENTS с клапаном ORG 150х100 с клапаном | buc | 1,00 |
| 45 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 250х150 | buc | 2,00 |
| 46 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 300х150 | buc | 2,00 |
| 47 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 150х100 | buc | 1,00 |
| 48 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,00 | m2 | 4,00 |
| 49 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03 | m2 | 8,96 |
| 50 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 | m2 | 8,96 |
| 51 |  | Система В1-В5 |  | 0,00 |
| 52 | CC09B | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv | m2 | 0,50 |
| 53 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 300х200 | buc | 2,00 |
| 54 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан д=125 | buc | 1,00 |
| 55 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан д=160 | buc | 1,00 |
| 56 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Клапан тарельчатый, VENTS А125 ВРФ | buc | 3,00 |
| 57 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 250х100 с клапаном и камерой 300х200х200 | buc | 4,00 |
| 58 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 200х100 с клапаном и камерой 300х200х200 | buc | 3,00 |
| 59 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 250х100 с клапаном | buc | 2,00 |
| 60 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03 | m2 | 8,48 |
| 61 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 | m2 | 8,48 |
| 62 |  | Система В6, В7, В8 |  | 0,00 |
| 63 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Фильтр ячейковый Н11 Фек-Э11 СОО53А 305х305х150 | buc | 1,00 |
| 64 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Фильтр ячейковый Н11 Фек-Э11 С15.А 610х305х150 | buc | 1,00 |
| 65 | VB31A | Hota pentru forja cu un foc Выброс | buc | 3,00 |
| 66 | CC09B | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv | m2 | 0,30 |
| 67 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Клапан тарельчатый, VENTS А125 ВРФ | buc | 1,00 |
| 68 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан д=100 | buc | 2,00 |
| 69 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 150х100 | buc | 1,00 |
| 70 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 150х150 с клапаном и камерой 200х200х200 | buc | 1,00 |
| 71 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 250х100 с клапаном | buc | 2,00 |
| 72 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 | m2 | 11,49 |
| 73 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03 | m2 | 5,20 |
| 74 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 | m2 | 5,20 |
| 75 |  | Система В9, В10, В11 |  | 0,00 |
| 76 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Фильтр ячейковый Н11 Фек-Э11 С15.А 610х305х150 | buc | 1,00 |
| 77 | VB31A | Hota pentru forja cu un foc Выброс | buc | 3,00 |
| 78 | CC09B | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv | m2 | 0,30 |
| 79 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 300х200 | buc | 1,00 |
| 80 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан д=160 | buc | 1,00 |
| 81 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 200х150 | buc | 1,00 |
| 82 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 250х100 с клапаном | buc | 2,00 |
| 83 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 300х100 с клапаном | buc | 1,00 |
| 84 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 200х150 с клапаном и камерой 300х200х200 | buc | 2,00 |
| 85 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 | m2 | 2,00 |
| 86 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03 | m2 | 4,96 |
| 87 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 | m2 | 4,96 |
| 88 |  | Система В12-В16, В20-В23 |  | 0,00 |
| 89 | VB31A | Hota pentru forja cu un foc Выброс | buc | 5,00 |
| 90 | CC09B | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv | m2 | 0,50 |
| 91 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 250х200 | buc | 5,00 |
| 92 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Зонт ЗК00.000 Materiale marunte=1,05 | buc | 4,00 |
| 93 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03 | m2 | 17,44 |
| 94 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 | m2 | 17,44 |
| 95 |  | Система В17,В18,В19 |  | 0,00 |
| 96 | VB31A | Hota pentru forja cu un foc Выброс | buc | 3,00 |
| 97 | CC09B | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv | m2 | 0,40 |
| 98 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Клапан тарельчатый, VENTS А125 ВРФ | buc | 10,00 |
| 99 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Клапан тарельчатый, VENTS А150 ВРФ | buc | 1,00 |
| 100 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 200х150 | buc | 1,00 |
| 101 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан 250х200 | buc | 1,00 |
| 102 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Обратный клапан д=160 | buc | 1,00 |
| 103 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORQ 200х100 с клапаном | buc | 2,00 |
| 104 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 200х100 с клапаном и камерой 300х200х200 | buc | 3,00 |
| 105 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 250х150 с клапаном и камерой 300х200х200 | buc | 1,00 |
| 106 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03 | m2 | 32,00 |
| 107 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 | m2 | 32,00 |
| 108 |  | Система ВЕ1,ВЕ2,ВЕ3,ВЕ4 |  | 0,00 |
| 109 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Зонт ЗК00.000 Materiale marunte=1,05 | buc | 4,00 |
| 110 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Клапан тарельчатый, VENTS А100 ВРФ | buc | 1,00 |
| 111 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MVM100S, VENTS | buc | 1,00 |
| 112 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, Д315.00.000 д=315 Material marunt=1,00 | buc | 1,00 |
| 113 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, Д315.00.000 д=400 Material marunt=1,00 | buc | 1,00 |
| 114 | CC09B | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv | m2 | 0,50 |
| 115 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm Узел прохода УП4-14 д=400 Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,00 | buc | 1,00 |
| 116 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm Узел прохода УП4-14 д=315 Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,00 | buc | 1,00 |
| 117 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala "IZOVER" толщ. 50мм | m2 | 1,00 |
| 118 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03 | m2 | 1,30 |
| 119 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 | m2 | 1,30 |
| 120 |  | Система ПЕ1,ПЕ2,3, ПЕ2-7 |  | 0,00 |
| 121 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MVM100S, VENTS | buc | 2,00 |
| 122 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 | m2 | 0,40 |
| 123 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala "IZOVER" толщ. 50мм | m2 | 0,50 |
| 124 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Покрытие оц. сталью т. 0,5мм Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05 | m2 | 0,60 |
| 125 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Проветриватель ПС102 | buc | 6,00 |
| 126 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка МВ350/2 | buc | 11,00 |
| 127 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,00 | kg | 400,00 |
| 128 | Цена фирмы | Лючок А9-57 | buc | 70,00 |
| 129 | Цена фирмы | Лючок А9-58 | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Раздел Оборудование |  |  |
| 130 |  | Система П1 |  | 0,00 |
| 131 | Цена фирмы | Вентиляционное устройство VER50-S-20-X-H-PM/IE4/1.4/X-F7-HW/4R/2.6-COX/3R/2.8.1-RI-C5.1-X | buc | 1,00 |
| 132 | Цена фирмы | Компрессорно-конденсаторный блок ERQ200AWI | buc | 1,00 |
| 133 | Цена фирмы | Виброгасящая подушка АМС50-В | buc | 12,00 |
| 134 | Цена фирмы | Шумоглушитель STS-BEICBJ-1100-500-500-S | buc | 1,00 |
| 135 | Цена фирмы | Шумоглушитель STS--1505BV-600-600-1200-S | buc | 1,00 |
| 136 | Цена фирмы | Огнезадержащий клапан PL-18-1-E/30/E6/11 600x600 | buc | 1,00 |
| 137 |  | Система П2 |  | 0,00 |
| 138 | Цена фирмы | Вентилятор канальный ILT4/-285 | buc | 1,00 |
| 139 | Цена фирмы | Преобразователь частоты VFTM TRI 5.5 | buc | 1,00 |
| 140 | Цена фирмы | Соединение | buc | 2,00 |
| 141 | Цена фирмы | Заслонка IJK 285 | buc | 1,00 |
| 142 | Цена фирмы | Фильтр IFL-285 G4 | buc | 1,00 |
| 143 | Цена фирмы | Шумоглушитель IAA-285 l=1000 | buc | 2,00 |
| 144 | Цена фирмы | Водонагреватель водяной MBW-315 | buc | 1,00 |
| 145 | Цена фирмы | Фреоновый воздухоохладитель MKF-315 | buc | 1,00 |
| 146 | Цена фирмы | Компрессорно-конденсаторный блок Aermec ANL 020C | buc | 1,00 |
| 147 | Цена фирмы | Виброгасящая подушка АМС50-В | buc | 12,00 |
| 148 | Цена фирмы | Огнезадержащий клапан PL-13-1-E/30/E6/T1 d=280 | buc | 1,00 |
| 149 |  | Система П3 |  | 0,00 |
| 150 | Цена фирмы | Вентилятор канальный ILT4/-285 | buc | 1,00 |
| 151 | Цена фирмы | Преобразователь частоты VFTM TRI 5.5 | buc | 1,00 |
| 152 | Цена фирмы | Соединение | buc | 2,00 |
| 153 | Цена фирмы | Заслонка IJK 285 | buc | 1,00 |
| 154 | Цена фирмы | Фильтр IFL-285 G4 | buc | 1,00 |
| 155 | Цена фирмы | Шумоглушитель IAA-285 l=1000 | buc | 2,00 |
| 156 | Цена фирмы | Водонагреватель водяной MBW-315 | buc | 1,00 |
| 157 | Цена фирмы | Фреоновый воздухоохладитель MKF-315 | buc | 1,00 |
| 158 | Цена фирмы | Компрессорно-конденсаторный блок Aermec ANL 020C | buc | 1,00 |
| 159 | Цена фирмы | Виброгасящая подушка АМС50-В | buc | 12,00 |
| 160 | Цена фирмы | Огнезадержащий клапан PL-13-1-E/30/E6/T1 d=250 | buc | 1,00 |
| 161 |  | Система П4 |  | 0,00 |
| 162 | Цена фирмы | Вентиляционное устройство VERS0-S-10-X-H-PM/IE4/1.4/X-F7-HW/4R/2.6-COX/3R/2.6-COX/2R./2.8,1-R1-C5.1-X | buc | 1,00 |
| 163 | Цена фирмы | Компрессорно-конденсаторный блок ERQ 100AWT | buc | 1,00 |
| 164 | Цена фирмы | Виброгасящая подушка АМС50-В | buc | 12,00 |
| 165 | Цена фирмы | Шумоглушитель STS--IDL4BR-900-400-600-S | buc | 1,00 |
| 166 | Цена фирмы | Шумоглушитель STS--B5Y58A-500-500-1000-S | buc | 1,00 |
| 167 |  | Система В1 |  | 0,00 |
| 168 | Цена фирмы | Вентилятор TД-2000/315 SILENT 3V | buc | 1,00 |
| 169 | Цена фирмы | Шумоглушитель SIL d315 L=1000 | buc | 3,00 |
| 170 | Цена фирмы | Соединение эластичное | buc | 2,00 |
| 171 |  | Система В2,В4 |  | 0,00 |
| 172 | Цена фирмы | Шумоглушитель STS-IR37BH-300-300-1300-S | buc | 2,00 |
| 173 |  | Система В3 |  | 0,00 |
| 174 | Цена фирмы | Вентилятор TД-500/160 | buc | 1,00 |
| 175 | Цена фирмы | Соединение эластичное | buc | 2,00 |
| 176 | Цена фирмы | Шумоглушитель SIL d125 L=900 | buc | 1,00 |
| 177 |  | Система В5 |  | 0,00 |
| 178 | Цена фирмы | Вентилятор TД-800/200 SILENT 3V | buc | 1,00 |
| 179 | Цена фирмы | Соединение эластичное | buc | 2,00 |
| 180 | Цена фирмы | Шумоглушитель SIL d200 L=900 | buc | 2,00 |
| 181 |  | Система В6 |  | 0,00 |
| 182 | Цена фирмы | Вентилятор VENT-200N | buc | 1,00 |
| 183 | Цена фирмы | Шумоглушитель SIL d200 L=900 | buc | 2,00 |
| 184 | Цена фирмы | Шумоглушитель SIL d100 L=900 | buc | 1,00 |
| 185 |  | Система В7 |  | 0,00 |
| 186 | Цена фирмы | Вентилятор TD500/160 | buc | 1,00 |
| 187 | Цена фирмы | Соединение эластичное | buc | 2,00 |
| 188 | Цена фирмы | Шумоглушитель SIL d100 L=900 | buc | 2,00 |
| 189 |  | Система В8 |  | 0,00 |
| 190 | Цена фирмы | Вентилятор VENT-315N | buc | 1,00 |
| 191 | Цена фирмы | Соединение эластичное | buc | 2,00 |
| 192 | Цена фирмы | Шумоглушитель SIL d200 L=900 | buc | 1,00 |
| 193 | Цена фирмы | Шумоглушитель SIL d315 L=900 | buc | 2,00 |
| 194 |  | Система В9 |  | 0,00 |
| 195 | Цена фирмы | Вентилятор ILT 4/-285 | buc | 1,00 |
| 196 | Цена фирмы | Соединение эластичное | buc | 2,00 |
| 197 | Цена фирмы | Шумоглушитель STS-BZFZ84-500-300-2300-S | buc | 1,00 |
| 198 | Цена фирмы | Шумоглушитель STS-IIMDBY-600-300-1400-S | buc | 1,00 |
| 199 |  | Система В10 |  | 0,00 |
| 200 | Цена фирмы | Вентилятор TD800/200 SILENT 3V | buc | 1,00 |
| 201 | Цена фирмы | Соединение эластичное | buc | 2,00 |
| 202 | Цена фирмы | Шумоглушитель SIL d200 L=1000 | buc | 2,00 |
| 203 |  | Система В11 |  | 0,00 |
| 204 | Цена фирмы | Вентилятор TD-1000/200 | buc | 1,00 |
| 205 | Цена фирмы | Соединение эластичное | buc | 2,00 |
| 206 | Цена фирмы | Шумоглушитель SIL d200 L=900 | buc | 3,00 |
| 207 |  | Система В12. B20.B21.B22.B23 |  | 0,00 |
| 208 | Цена фирмы | Вентилятор CMPT/4-200 | buc | 5,00 |
| 209 | Цена фирмы | Соединение эластичное | buc | 10,00 |
| 210 | Цена фирмы | Шумоглушитель STS-IOPLI8-400-250-800-S | buc | 5,00 |
| 211 | Цена фирмы | Шумоглушитель STS-IR37BH-300-300-1300-S | buc | 5,00 |
| 212 |  | Система В13. B14.B15.B16 |  | 0,00 |
| 213 | Цена фирмы | Вентилятор SILENT 200 | buc | 4,00 |
| 214 |  | Система В17. B18 |  | 0,00 |
| 215 | Цена фирмы | Вентилятор TD-1000/200 | buc | 2,00 |
| 216 | Цена фирмы | Соединение эластичное | buc | 4,00 |
| 217 | Цена фирмы | Шумоглушитель SIL d200 L=900 | buc | 5,00 |
| 218 |  | Система В19 |  | 0,00 |
| 219 | Цена фирмы | Вентилятор TD-2000/315 | buc | 1,00 |
| 220 | Цена фирмы | Соединение эластичное | buc | 2,00 |
| 221 | Цена фирмы | Шумоглушитель SIL d315 L=1000 | buc | 2,00 |
| 222 | Цена фирмы | Шумоглушитель SIL d250 L=1000 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Р Монтажные работы |  |  |
| 223 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg Вентиляционное устройство Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00 | buc | 2,00 |
| 224 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Вентиляторы канальные Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 14,00 |
| 225 | VC02A | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw Вентилятор центробежный Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05 | buc | 5,00 |
| 226 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Вентилятор настенный Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 4,00 |
| 227 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00 | buc | 38,00 |
| 228 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Шумоглушители прямоугольные | buc | 18,00 |
| 229 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушители круглые | buc | 31,00 |
| 230 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg Компресорно-конденсатный блок Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00 | buc | 4,00 |
| 231 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Виброгасительные подушки | buc | 48,00 |
| 232 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Клапан огнезадерживающий Material marunt=1,00 | buc | 3,00 |
| 233 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Заслонка Material marunt=1,00 | buc | 2,00 |
| 234 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Водонагреватель Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,00 | buc | 4,00 |

Incalzirea

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpID11A | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" термостатический элемент RA 2991 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,03 | buc | 47,00 |
| 2 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 740,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | IA24A | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reteaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 15...20 mm | buc | 2,00 |
| 4 | IA24B | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reteaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 25...35 mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 5 | Piata | Смесительный узел РРU-HW-3R-25-6.3-W2 | buc | 2,00 |
| 6 | Piata | Смесительный узел РРU-HW-3R-15-1,6-W2 | buc | 2,00 |

Pavaj

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast Устройство щебеночного основания толщ 10 см щебень фракции 40-70 | m3 | 47,00 |
| 2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast Устройство щебеночного основания толщ 5 см щебень фракции 20-40 | m3 | 23,50 |
| 3 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip Устройство песчанного основания толщ 5 см | m3 | 23,50 |
| 4 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 470,00 |
| 5 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cmУстановка и стоимость бордюра типа "' Bordur '' | m | 67,57 |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Terasamente |  |  |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. ICaseta sub inverzire | 100 m3 | 1,2900 |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,2900 |
| 3 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 155,0000 |
| 4 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 1,2900 |
| 5 | TsH05D | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime | m2 | 4,2900 |
| 6 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 4,2900 |
| 7 | TsH15A | Plivirea buruienilor in peluze | 100m2 | 0,5800 |
| 8 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Tufari | buc | 11,0000 |
| 9 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Copaci | buc | 5,0000 |
| 10 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 57,6200 |
| 11 | CL53A | Demontarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.Materialele se exclud. Pentru sistematizarea pe axa 6 si amplasarea liftului Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050 | m2 | 17,2000 |
| 12 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Placarea soclului. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 9,2000 |
| 13 | RpCF10C | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru. Demontarea gardului vechi | m3 | 18,0000 |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,1800 |
| 15 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 27,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Reconstructia terasei de acces |  |  |
| 16 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 5,0000 |
| 17 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 30,7200 |
| 18 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,8000 |
| 19 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,1300 |
| 20 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 250,0000 |
| 21 | CG22A1 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 20 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | 12,8000 |
| 22 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mmPlaci porcelonate antiderapante exterioare Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 12,8000 |
|  |  | Capitolul 3. Constructia gardului din elemente mettalice pe bordura de beton armat |  |  |
| 23 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,2500 |
| 24 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapa turii teren usor | m3 | 10,0000 |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 5,0000 |
| 26 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, , pe fundatie de beton 35x15 cm BR 100*30*15 Norma de beton pentru informatie se include | m | 106,0000 |
| 27 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) pentru betonarea stilpilor Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 3,0000 |
| 28 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 15,0000 |
| 29 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Gard din otel Stilpi 100*100*4-0.85m/m;bare orizontale 3buc 40*40*3;Bare verticale pline 7buc la m h=1.5m; 7buc la m h=0.8m. Elemente decorative de incihidere pe stilpi. | t | 5,2080 |
| 30 | CK14A | Porti si portite metalice cu rame din profiluri din otel forjat gata grunduite si vopsite.Trei portite 6.0m2 si doua porti 16m2 | m2 | 22,0000 |
| 31 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 5,2080 |
| 32 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel tip EURO fixata pe stilpi din otelt prefabricati montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu beton, cu inaltimea la coama de 1.65 m norma la beton 0.07m3 Intre garaj si Morga. Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 | m | 30,2000 |
| 33 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, , pe fundatie de beton 35x15 cm BR 100*30*15 Norma de beton pentru informatie se include | m | 30,2000 |
|  |  | Capitolul 4. Pavaj adaugatoare |  |  |
| 34 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 10,0000 |
| 35 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 0,4000 |
| 36 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 15 cm, inclusiv sub borduri | m3 | 20,1000 |
| 37 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( бортовой камень БР100.30.15 основание бетон ) | m | 92,0000 |
| 38 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 35,0000 |
| 39 | DE17A | Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm | m2 | 150,0000 |
| 40 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Canal pentru rigole Alte utilaje=1,0300 | m3 | 2,0000 |
| 41 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere C250 (940x540x100) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200 | buc | 6,0000 |

Conditionarea aierului

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Cost utilaj |  |  |
| 1 | Цена фирмы | Наружный блок PXYQ18T | buc | 1,00 |
| 2 | Цена фирмы | Кoнролер Wired remote control BRCIE53B | buc | 25,00 |
| 3 | Цена фирмы | Хладогент | kg | 30,00 |
| 4 | Цена фирмы | Внутрений блок FXAQ15P | buc | 12,00 |
| 5 | Цена фирмы | Внутрений блок FXAQ20 P | buc | 4,00 |
| 6 | Цена фирмы | Внутрений блок FXAQ32 P | buc | 4,00 |
| 7 | Цена фирмы | Комплект рефнетов КНRQ22 M20T | buc | 20,00 |
| 8 | Цена фирмы | Комплект рефнетов КНRQ22 M29 T9 | buc | 2,00 |
| 9 | Цена фирмы | Комплект рефнетов КНRQ22 M64 T | buc | 2,00 |
| 10 | Цена фирмы | Виброгасящая подушка АМС50-8 | buc | 4,00 |
| 11 | Цена фирмы | Электрическая тепловая завеса СОR1500N | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 12 | VC37K | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe scari Наружный блок Materiale marunte=1,05 | buc | 1,00 |
| 13 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Внутренние блоки Materiale marunte=1,05 | buc | 25,00 |
| 14 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Рефнеты | buc | 24,00 |
| 15 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Виброгасящая подушка | buc | 4,00 |
| 16 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg тепловая завеса Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,00 | buc | 2,00 |

Retele exterioare de apa

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Стройработы |  |  |
| 1 |  | Земляные работы. |  | 0,00 |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,20 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,11 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,00 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,08 |
| 7 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km | t | 14,40 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,08 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,11 |
| 10 |  | Колодцы. |  | 0,00 |
| 11 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01 | m3 | 2,68 |
| 12 | Цена ЖБИ | Плита КЦД-15 | buc | 2,00 |
| 13 | Цена ЖБИ | Кольцо КЦ15-9 | buc | 2,00 |
| 14 | Цена ЖБИ | Кольцо КЦ15-6 | buc | 2,00 |
| 15 | Цена завода | Кольцо КЦО 1 | buc | 2,00 |
| 16 | Цена ЖБИ | Плита КЦП 2-15-1 | buc | 2,00 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 20,00 |
| 18 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк типа " Л " Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03 | buc | 2,00 |
| 19 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton Стремянка С-1 | m | 1,50 |
| 20 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Отмостка | m3 | 1,06 |
| 21 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 10,60 |
| 22 |  | Трубопроводы и арматура. |  | 0,00 |
| 23 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Труба РЕ80 SDR11 PN10 d=63x4.9 | m | 14,00 |
| 24 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 14,00 |
| 25 | Preti | Хомут 50х50 | buc | 1,00 |
| 26 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Фланец свободный д=50 | buc | 1,00 |
| 27 | Preti | Втулка д=50 | buc | 1,00 |
| 28 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Кран шаровый д=20 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 | buc | 2,00 |
| 29 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Переход 63х25 | buc | 2,00 |
| 30 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm Врезка д=50 Material marunt=1,04 | piesa | 1,00 |
| 31 | RpID11B | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Клапан ASV-M d=20 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,03 | buc | 2,00 |
| 32 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 151,30 |
| 33 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 151,30 |
| 34 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,35 |
| 35 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 55,87 |
| 36 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,35 |
| 37 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,02 | m | 194,00 |
| 38 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind vana fonta diametrul de 100 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Оборудование |  |  |
| 39 | Цена фирмы | Задвижка д=50 | buc | 1,00 |
| 40 | Цена фирмы | Водомер ультразвуковой д=25 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Раздел Монтажные работы |  |  |
| 41 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Задвижка д=50 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04 | buc | 1,00 |
| 42 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Фланцы д=50 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 | buc | 2,00 |
| 43 | AcB03B | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 30 mm Водомер Mat. marunte si montaj (grund miniu plumb, fuior de cinepa, cirpe de sters etc.)=1,00 | buc | 1,00 |

Echipamente si aparate medicale

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Cost utilaje |  |  |
| 1 | Цена фирмы | Термостат ТВ3-85 | buc | 1,00 |
| 2 | Цена фирмы | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС 800 | buc | 1,00 |
| 3 | Цена фирмы | Центрифуга лабораторная | buc | 1,00 |
| 4 | Цена фирмы | Весы лабораторные 350х340х90 | buc | 1,00 |
| 5 | Цена фирмы | Микротом для срезов МПС-2 | buc | 2,00 |
| 6 | Цена фирмы | Микротом замораживающий | buc | 1,00 |
| 7 | Цена фирмы | Микротом санный | buc | 1,00 |
| 8 | Цена фирмы | Микротом криостат МК25 | buc | 1,00 |
| 9 | Цена фирмы | Аппарат универсальный АТ-4 | buc | 1,00 |
| 10 | Цена фирмы | Дистилятор ДА-4Т | buc | 1,00 |
| 11 | Цена фирмы | Микроскоп БМ-51-2 | buc | 2,00 |
| 12 | Цена фирмы | Микроскоп электронный | buc | 1,00 |
| 13 | Цена фирмы | Микроскоп криостат | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 14 | Тех часть | Сборка и расстановка оборудования 0,5% | h-om. | 1,00 |

Технологическоое  оборудование (plan subsol)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Монтируемое оборудование |  |  |
| 1 | Цена фирмы | Стол анатомический нержав. 2470х775х860 | buc | 3,00 |
| 2 | Цена фирмы | Стол анатомический нержав. 2400х800х1055 СА-01 | buc | 2,00 |
| 3 | Цена фирмы | Умывальник хирургический 3-х местный, нержав. 2400х620х1200, М-Yx-3 | buc | 1,00 |
| 4 | Цена фирмы | Шкаф вытяжной 1200*800*2850 | buc | 1,00 |
| 5 | Цена фирмы | Стол лабораторный 1200*800*900/1800 CTX | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Немонтируемое оборудование |  |  |
| 6 | Цена фирмы | Стеллаж нерж. 4 полки1200х500х1800 (h) | buc | 2,00 |
| 7 | Цена фирмы | Стол производственный нерж. 850х630х740 | buc | 1,00 |
| 8 | Цена фирмы | Стол инструм 780х490х840 СИ | buc | 8,00 |
| 9 | Цена фирмы | Шкаф медицинский 830*450*1610 | buc | 8,00 |
| 10 | Цена фирмы | Табурет винтовой д=325 Н=500 | buc | 6,00 |
| 11 | Цена фирмы | Холодильник медицинский MBR-107D SANYO, 400x495x1515(h) | buc | 3,00 |
| 12 | Цена фирмы | Стул полумягкий 430х470х778 | buc | 20,00 |
| 13 | Цена фирмы | Подставка для тазов 434х495х760 | buc | 5,00 |
| 14 | Цена фирмы | Весы настольные электронные 290х230 BS-15D1.3T1 | buc | 5,00 |
| 15 | Цена фирмы | Тиски настольные 100х190х220 | buc | 4,00 |
| 16 | Цена фирмы | Светильник 6-х рефлекторный Н=2100, Д=1480 | buc | 5,00 |
| 17 | Цена фирмы | Светильник 4-х рефлекторный Н=1900, Д=850 | buc | 2,00 |
| 18 | Цена фирмы | Светильник однорефлекторный | buc | 2,00 |
| 19 | Цена фирмы | Облучатель бактерицидный 1070х140х80, ОБН-150 | buc | 8,00 |
| 20 | Цена фирмы | Часы электронные настенные | buc | 3,00 |
| 21 | Цена фирмы | Морозильник медицинский 659х640х883, SANYO MDF-136 | buc | 2,00 |
| 22 | Цена фирмы | Шкаф гардеробный 250х500х1820, ОД-211 | buc | 12,00 |
| 23 | Цена фирмы | Шкаф гардеробный 360х500х1820, ОД-315 | buc | 8,00 |
| 24 | Цена фирмы | Тележка анатомическая 2200х675х320/1960 | buc | 20,00 |
| 25 | Цена фирмы | Постамент 2500х900х800 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Монтажные работы |  |  |
| 26 | SE22A | Masa dulap cu bazin spalator, asezt pe pardoseala, avind dimensiuni de 2000 x 750 x 920 mm si greutate de 190 kg, Столы анатомические, химические | buc | 6,00 |
| 27 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Умывальник Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 | buc | 1,00 |
| 28 | SE22A | Masa dulap cu bazin spalator, asezt pe pardoseala, avind dimensiuni de 2000 x 750 x 920 mm si greutate de 190 kg, Шкаф вытяжной | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Раздел Стройработы |  |  |
| 29 | Тех часть | Сборка и расстановка немонтируемого оборудования 0,5% по р 2 | h-om. | 1,00 |

Utilaj tehnologic parter

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Монтируемое оборудование |  |  |
| 1 | Цена фирмы | Раковина лабораторная 600х600х850 | buc | 1,00 |
| 2 | Цена фирмы | Шкаф вытяжной 1200*800*2850 | buc | 4,00 |
| 3 | Цена фирмы | Раковина лабораторная 800х600х900 | buc | 2,00 |
| 4 | Цена фирмы | Шкаф стерилизационный 830х650х700, Binder ED115 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Немонтируемое оборудование |  |  |
| 5 | Цена фирмы | Стол письменный 1200х600х850 с тумбой | buc | 15,00 |
| 6 | Цена фирмы | Стул полумягкий 430х470х778 | buc | 19,00 |
| 7 | Цена фирмы | Компьютер | buc | 12,00 |
| 8 | Цена фирмы | Кушетка смотровая 1900х622х550, КМС-1 | buc | 1,00 |
| 9 | Цена фирмы | Весы напольные | buc | 1,00 |
| 10 | Цена фирмы | Шкаф медицинский 510х310х1710, ШМ-1 | buc | 1,00 |
| 11 | Цена фирмы | Шкаф для одежды 510х400х1800 | buc | 5,00 |
| 12 | Цена фирмы | Стол инструм 710х515х870, СИ-5 | buc | 4,00 |
| 13 | Цена фирмы | Облучатель бактерицидный 1070х140х80, ОБН-150 | buc | 5,00 |
| 14 | Цена фирмы | Кресло гинекологическое 1660х945х900, КГ-3М | buc | 1,00 |
| 15 | Цена фирмы | Стерилизатор воздушный ГП-20 | buc | 2,00 |
| 16 | Цена фирмы | Комплект офисной мебели | buc | 1,00 |
| 17 | Цена фирмы | Холодильник 600х600х1800 | buc | 6,00 |
| 18 | Цена фирмы | Шкаф хозяйственный 800х400х18000 | buc | 2,00 |
| 19 | Цена фирмы | Шкаф медицинский 2-х створчатый 700х310х1710, ШМ-2 | buc | 1,00 |
| 20 | Цена фирмы | Стелаж встроеный секционный 5000х500х3000 | buc | 1,00 |
| 21 | Цена фирмы | Шкаф для одежды 2х секционный 800*400*1800 | buc | 4,00 |
| 22 | Цена фирмы | Набор кухонной мебели | buc | 1,00 |
| 23 | Цена фирмы | Чайник электрический V=1.8k | buc | 1,00 |
| 24 | Цена фирмы | Печь микроволновая 460х575х365 | buc | 1,00 |
| 25 | Цена фирмы | Стол палатный 1200х600х750 | buc | 1,00 |
| 26 | Цена фирмы | Стол лабораторный 1200х750х850 | buc | 10,00 |
| 27 | Цена фирмы | Холодильник медицинский MBR-107D SANYO, 400x495x1515(h) | buc | 4,00 |
| 28 | Цена фирмы | Стол лабораторный 2200х700х850 | buc | 2,00 |
| 29 | Цена фирмы | Шкаф лабораторный 800х400х2000 | buc | 1,00 |
| 30 | Цена фирмы | Стеллаж нерж. 1500х500х1800 (h) | buc | 2,00 |
| 31 | Цена фирмы | Стеллаж 900*370*2850 | buc | 3,00 |
| 32 | Цена фирмы | Стеллаж 900*800*2850 | buc | 30,00 |
|  |  | Capitolul 2. Монтажные работы |  |  |
| 33 | SE22A | Masa dulap cu bazin spalator, asezt pe pardoseala, avind dimensiuni de 2000 x 750 x 920 mm si greutate de 190 kg, Раковина | buc | 3,00 |
| 34 | SE22A | Masa dulap cu bazin spalator, asezt pe pardoseala, avind dimensiuni de 2000 x 750 x 920 mm si greutate de 190 kg, Шкафы | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 3. Раздел Стройработы |  |  |
| 35 | Тех часть | Сборка и расстановка немонтируемого оборудования 0,5% по р 2 | h-om. | 1,00 |

Canalizare interioara K1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm сифон для моек Material marunt (nisip, apa etc)=1,05 | buc | 28,00 |
| 2 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm сифон для душа Material marunt (nisip, apa etc)=1,05 | buc | 1,00 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,00 |

Canalizarea K3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 6,00 |

Sistem T3. APA CALDA

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Кран шаровый д=15 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 | buc | 39,00 |
| 2 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" то же,д=20 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 | buc | 5,00 |
| 3 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" То же д=25 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 | buc | 3,00 |
| 4 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" обратный клапан д=20 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 | buc | 1,00 |
| 5 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Трубы RENAU-PE-Xa -DIN из сшитого полиэтилена d=20*2 | m | 0,80 |
| 6 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для умывальника | buc | 5,00 |
| 7 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для мойки | buc | 28,00 |
| 8 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для душа на гибком шланге | buc | 1,00 |
| 9 | SD18A | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" - 1" Поливочный кран Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)=1,01 | buc | 4,00 |

Lucrari electrotehnice

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-599-5 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6 , 18 module | buc | 1,0000 |
| 2 | Piata | Dulap 18 module | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A , ВН32-3/100 | buc | 1,0000 |
| 4 | Piata | Automat ВН32-3/100 | buc | 1,0000 |
| 5 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA47-100/3/С100A | buc | 1,0000 |
| 6 | Piata | Automat BA47-100/3/С100A | buc | 1,0000 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29/3/С16A | buc | 1,0000 |
| 8 | Piata | Automat ВА47-29/3/С16A | buc | 1,0000 |
| 9 | 08-03-599-5 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6 18 module | buc | 1,0000 |
| 10 | Piata | Dulap 18 module | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A , ВН32-3/100 | buc | 1,0000 |
| 12 | Piata | Automat ВН32-3/100 | buc | 1,0000 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29/3/С16A | buc | 1,0000 |
| 14 | Piata | Automat ВА47-29/3/С16A | buc | 1,0000 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29/3/В16A | buc | 1,0000 |
| 16 | Piata | Automat ВА47-29/3/В16A | buc | 1,0000 |
| 17 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 АВР63-10 | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/С4A | buc | 3,0000 |
| 19 | Piata | Automat BA47-29/1/С4A | buc | 3,0000 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/С2A | buc | 9,0000 |
| 21 | Piata | Automat 25 A BA47-29/1/С2A | buc | 9,0000 |
| 22 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A. Contactor КМИ-10910 | buc | 5,0000 |
| 23 | Piata | Contactor КМИ-10910 | buc | 5,0000 |
| 24 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 Releu РТИ | buc | 4,0000 |
| 25 | Piata | Releu РТИ | buc | 4,0000 |
| 26 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 Post de comanda cu butoane, SB-7 | buc | 7,0000 |
| 27 | Piata | Post de comanda cu butoane, SB-7 | buc | 7,0000 |
| 28 | 08-03-599-5 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6 18 module | buc | 1,0000 |
| 29 | Piata | Dulap 18 module | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 SB-7 | buc | 34,0000 |
| 31 | Piata | Post de comanda cu butoane, SB-7 | buc | 34,0000 |
| 32 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,0000 |
| 33 | Piata | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 КМПн4-1Р66 | buc | 1,0000 |
| 34 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 КМПн4-1Р66 | buc | 2,0000 |
| 35 | Piata | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 КМПн4-1Р66 | buc | 2,0000 |
| 36 | 10-04-066-05 | Signalizator СЗСУ "Человек в камере" | buc | 2,0000 |
| 37 | 125 | Cutie (распаечная) | buc | 300,0000 |
| 38 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛСП3901А-2х9 | 100 buc | 0,1100 |
| 39 | Piata | Corp de iluminat 2 ЛСП3901А-2х9 | buc | 11,0000 |
| 40 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛСП3901А-2х36 | 100 buc | 0,0600 |
| 41 | Piata | Corp de iluminat ЛСП3901А-2х36 | buc | 6,0000 |
| 42 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛСП3901А-1х36 | 100 buc | 0,1500 |
| 43 | Piata | Corp de iluminat ЛСП3901А-1х36 | buc | 15,0000 |
| 44 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО3052-2х9 | 100 buc | 0,0200 |
| 45 | Piata | Corp de iluminat ЛПО3052-2х9 | buc | 2,0000 |
| 46 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 НПОД3235-2х25 | 100 buc | 0,0500 |
| 47 | Piata | Corp de iluminat НПОД3235-2х25 | buc | 5,0000 |
| 48 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 OPL-2х36 | 100 buc | 0,0600 |
| 49 | Piata | Corp de iluminat OPL-2х36 | buc | 6,0000 |
| 50 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 OPL-2х36 с аккумуляторной батареей | 100 buc | 0,0100 |
| 51 | Piata | Corp de iluminat OPL-2х36 с аккумуляторной батареей | buc | 1,0000 |
| 52 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 OPL-4х18 | 100 buc | 0,0900 |
| 53 | Piata | Corp de iluminat OPL-4х18 | buc | 9,0000 |
| 54 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 OPL-4х18 | 100 buc | 0,0600 |
| 55 | Piata | Corp de iluminat OPL-4х18 | buc | 6,0000 |
| 56 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 PRS/S-4х18 | 100 buc | 0,2300 |
| 57 | Piata | Corp de iluminat PRS/S-4х18 | buc | 23,0000 |
| 58 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 ARS/S-4х18 | 100 buc | 0,2900 |
| 59 | Piata | Corp de iluminat ARS/S-4х18 | buc | 29,0000 |
| 60 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 ARS/S-4х18 с аккумуляторной батареей | 100 buc | 0,0400 |
| 61 | Piata | Corp de iluminat ARS/S-4х18 с аккумуляторной батареей | buc | 4,0000 |
| 62 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ARS/S-2х18 | 100 buc | 0,1300 |
| 63 | Piata | Corp de iluminat ARS/S-2х18 | buc | 13,0000 |
| 64 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ARS/S-2х18 с аккумуляторной батареей | 100 buc | 0,0100 |
| 65 | Piata | Corp de iluminat ARS/S-2х18 с аккумуляторной батареей | buc | 1,0000 |
| 66 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 PRSLUX/S-4х18 | 100 buc | 0,1100 |
| 67 | Piata | Corp de iluminat PRSLUX/S-4х18 | buc | 11,0000 |
| 68 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 PRSLUX/S-4х18 с аккумуляторной батареей | 100 buc | 0,0100 |
| 69 | Piata | Corp de iluminat PRSLUX/S-4х18 с аккумуляторной батареей | buc | 1,0000 |
| 70 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПБ1107 100Вт 1Р54 | 100 buc | 0,0200 |
| 71 | Piata | Corp de iluminat НПБ1107 100Вт 1Р54 | buc | 2,0000 |
| 72 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПБ1301 60Вт 1Р54 | 100 buc | 0,0900 |
| 73 | Piata | Corp de iluminat НПБ1301 60Вт 1Р54 | buc | 9,0000 |
| 74 | 08-03-593-4 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive ВЗГ-100 | 100 buc | 0,0100 |
| 75 | Piata | Corp de iluminat ВЗГ-100 | buc | 1,0000 |
| 76 | Piata | Corp de iluminat РВО42 | buc | 3,0000 |
| 77 | Piata | Lampa LB-18 | buc | 255,0000 |
| 78 | Piata | Lampa LB-36 | buc | 49,0000 |
| 79 | Piata | Lampa Б230-100Вт | buc | 2,0000 |
| 80 | Piata | Lampa Б230-60Вт | buc | 10,0000 |
| 81 | Piata | Lampa Б230-200Вт | buc | 1,0000 |
| 82 | Piata | Starter С220 18Вт | buc | 255,0000 |
| 83 | Piata | Starter С220 36Вт | buc | 49,0000 |
| 84 | Piata | Lampa 11W компактная | buc | 12,0000 |
| 85 | Piata | Lampa 9W компактная | buc | 23,0000 |
| 86 | Piata | Lampa 25W компактная | buc | 10,0000 |
| 87 | Piata | Conductor ПВ1-4.0mm | m | 194,0000 |
| 88 | Piata | Conductor ПВ1-6.0mm | m | 115,0000 |
| 89 | Piata | Conductor ПВ3-4.0mm | m | 28,0000 |
| 90 | Piata | Conductor ПВ3-16.0mm | m | 24,0000 |
| 91 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 11,0000 |
| 92 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 2,6400 |
| 93 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 18 mm | 100 m | 2,4000 |
| 94 | Piata | Teava diametru pina la 25 mm | m | 1 100,0000 |
| 95 | Piata | Teava diametru pina la 32 mm | m | 264,0000 |
| 96 | Piata | Teava diametru pina la 18 mm | m | 240,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului |  |  |
| 97 | Piata | Dulap ЯРП-250 | buc | 1,0000 |
| 98 | Piata | Dulap АВР63-10 | buc | 1,0000 |
| 99 | Piata | Signalizator СЗСУ "Человек в камере" | buc | 1,0000 |

Alimentare cu frig.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Costul utilajului |  |  |
| 1 | Pretul firmei | Agregatefrigorifice; (In plus:filtre Danfoss-3 buc, indicatoare deumiditate-2 buc.) Agregatefrigorifice; (In plus:filtre Danfoss-3 buc, indicatoare deumiditate-2 buc.) Agregatefrigorifice; (In plus:filtre Danfoss-3 buc, indicatoare deumiditate-2 buc.) | set | 2,0000 |
| 2 | Pretul firmei | VaporizatoareAcesteavor fi complectate cu: Ventiletermostatice; deumiditate-2 buc.) Agregatefrigorifice; (In plus:filtre Danfoss-3 buc, indicatoare deumiditate-2 buc.) Agregatefrigorifice; (In plus:filtre Danfoss-3 buc, indicatoare deumiditate-2 buc.) Electroventilemagnetice | set | 2,0000 |
| 3 | Pretul firmei | Teava din cupru: 20 m pentrufiecare camera cu diferitediametre+ izolatieteava; Fitinguri( coturi de teava); Suporturipentruteava Agregatefrigorifice; (InTeava din cupru: 20 m pentrufiecare camera cu diferitediametre+ izolatieteava; Fitinguri( coturi de teava); Suporturipentruteava | set | 3,0000 |
| 4 | Pretul firmei | Tablou de comanda, Cablurielectrice (20 m la o camera) Agregatefrigorifice; (InTeava din cupru: 20 m pentrufiecare camera cu diferitediametre+ izolatieteava; Fitinguri( coturi de teava); Suporturipentruteava | set | 3,0000 |
| 5 | Pretul firmei | Teava de drenaj (5m/ o camera)+Coturi+ suporturi | set | 3,0000 |
| 6 | Pretul firmei | Camera Nr 1 cu dimensiunile 3600x1600x3000 H Captusireatavansipereti cu toateelementele de jonctiune din Sandwich panel gr. 100 mm siusatermoizolatoarepivotanta 2.1x1.2 | set | 3,0000 |
| 7 | Pretul firmei | Camera Nr 2 cu dimensiunile 5800x4200x3000 H | set | 3,0000 |
| 8 | Pretul firmei | Camera Nr 3 cu dimensiunile 5200x4900x3000 H | set | 3,0000 |

Dispozitive si mijloace pentru automatizari ASM

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | IA18A | Termometru 0...100*C | buc | 28,0000 |
| 2 | 11-02-002-01 | Manometru МП4-У | buc | 34,0000 |
| 3 | 11-02-002-01 | Dispozitiv ДМ-2010Сг 0...4МПа | buc | 13,0000 |
| 4 | 11-02-002-01 | Avertizoare-releu t 7C1 | buc | 1,0000 |
| 5 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ECL Comfort 110 | buc | 1,0000 |
| 6 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ESМU-100 | buc | 1,0000 |
| 7 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ESМT | buc | 1,0000 |
| 8 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 НМП-52 | buc | 0,0000 |
| 9 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10Convertizor ДН-2,5 | buc | 1,0000 |
| 10 | 11-02-032-01 | Convertizor ДHТ-1 | buc | 1,0000 |
| 11 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сигнализатор СH4) CD98 | set | 1,0000 |
| 12 | 11-02-032-01 | Unitate de control de nivel cu trei canale СOУ-1 | buc | 1,0000 |
| 13 | 11-02-032-01 | Regulator THERM RT-59х | buc | 1,0000 |
| 14 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Термодатчик сетевой воды SО10001) | set | 1,0000 |
| 15 | 11-02-002-01 | Avertizoare t THERM Q01-40597 | buc | 1,0000 |
| 16 | ID03A | Contactor S20-10/220B | buc | 1,0000 |
| 17 | ID03A | Интерфейс IU 04-10 | buc | 1,0000 |
| 18 | ID03A | Интерфейс IU 05 Интерфейс IU 05 | buc | 1,0000 |
| 19 | ID03A | Conector TUV | buc | 2,0000 |
| 20 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm ( кран 14М 1-16 ) | buc | 67,0000 |
| 21 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm ( кран 12нж29нж ) | buc | 3,0000 |
| 22 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,7000 |
| 23 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 2,4000 |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,7000 |
| 25 | ID03A | Отборные устройства | buc | 67,0000 |
| 26 | 08-02-411-4 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm | buc | 20,0000 |
| 27 | 10-01-038-08 | Jgheab НЛ-10 | m | 25,0000 |
| 28 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti | m | 10,0000 |
| 29 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,1000 |
| 30 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0200 |
| 31 | 11-06-001-02 | Panou ЩAкот-1000x650х300 | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-3A ) | buc | 5,0000 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-6A ) | buc | 1,0000 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле R4-2014-23-5230) | buc | 28,0000 |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению колодки) | buc | 30,0000 |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле T-R4-E-2014-23-5230) | buc | 2,0000 |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T BL130) | buc | 4,0000 |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC10 ) | buc | 8,0000 |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC01 ) | buc | 4,0000 |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T B103 зеленая) | buc | 1,0000 |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T B103 красная | buc | 1,0000 |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC01 ) | buc | 1,0000 |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC10 ) | buc | 1,0000 |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- diod Д226 ) | buc | 1,0000 |
| 45 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc | 1,7400 |
| 46 | 10-04-066-05 | Taimer ТЭ-15 | buc | 1,0000 |
| 47 | 10-04-066-05 | Sonerie CC-1 | buc | 1,0000 |
| 48 | 11-06-001-02 | Panou ЩС-395x310х220 | buc | 1,0000 |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- monobloc cu contacte protejate) | buc | 4,0000 |
| 50 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T B104) | buc | 1,0000 |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC10 ) | buc | 1,0000 |
| 52 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T B103) | buc | 1,0000 |
| 53 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC10 ) | buc | 1,0000 |
| 54 | 10-04-066-05 | Sonerie CC-1 | buc | 1,0000 |
| 55 | 08-03-545-17 | Carcasa metalica pentru protectia bransamentelor si utilajului electric | kg | 10,0000 |
| 56 |  | Materiale care nu sint incluse in norme |  | 0,0000 |
| 57 | Pret piata | Наконечник BS95/1-21647 | buc | 1,0000 |
| 58 | Pret piata | Robinet cu cep (кран 14М1-16) | buc | 1,0000 |
| 59 | Pret piata | Robinet cu cep (кран 12нж29нж) | buc | 3,0000 |
| 60 | Pret piata | Тeava din otel Д14*2-10 мм | buc | 70,0000 |
| 61 | Pret piata | Cablu KBBГнг-4*1.0 mm2 | m | 200,0000 |
| 62 | Pret piata | Cablu KBBГЭнг-4*1.0 mm2 | m | 35,0000 |
| 63 | Pret piata | Cablu КВВГнг-5*1,0mm | m | 40,0000 |
| 64 | Pret piata | Cablu KBBГнг-7*1.0 mm2 | m | 35,0000 |
| 65 | Pret piata | Отборное устройство | buc | 67,0000 |
| 66 | Pret piata | Соединения НСВ14х1/2 | buc | 67,0000 |
| 67 | Pret piata | Bransament flexibil ВКУ-12 | buc | 20,0000 |
| 68 | Pret piata | Jgheaburi L=2000mm | m | 25,0000 |
| 69 | Pret piata | Canal plastic NSM | m | 10,0000 |
| 70 | Pret piata | Teava din v/p D25 | m | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 71 | Pretul firmei | Теrmometru 0,,,100*С | buc | 28,0000 |
| 72 | Pretul firmei | Manometru МП4-У 0...0.25Mпa | buc | 19,0000 |
| 73 | Pretul firmei | Manometru МП4-У 0...0.4Mпa | buc | 14,0000 |
| 74 | Pretul firmei | Manometru cu contact electric ДМ2010сг 0...0.4kgf/cm2 | buc | 13,0000 |
| 75 | Pretul firmei | Датчик-реле температуры 7С1 | buc | 1,0000 |
| 76 | Pretul firmei | Электронный регулятор ECL Confort 110m | buc | 5,0000 |
| 77 | Pretul firmei | Avertizoare ESMU-100 | buc | 1,0000 |
| 78 | Pretul firmei | Avertizoare ESMT | buc | 1,0000 |
| 79 | Pretul firmei | Naporometru HMП-52-М1 | buc | 1,0000 |
| 80 | Pretul firmei | Avertizoare ДН-2,5 | buc | 1,0000 |
| 81 | Pretul firmei | Traductor ДНТ-1 | buc | 1,0000 |
| 82 | Pretul firmei | Signalizator СН4 | buc | 1,0000 |
| 83 | Pretul firmei | Signalizator СОУ-1 | buc | 1,0000 |
| 84 | Pretul firmei | Regulator PT-59X | buc | 1,0000 |
| 85 | Pretul firmei | Термодатчик SО10001 | buc | 1,0000 |
| 86 | Pretul firmei | Датчик температуры наружного воздуха Q01-40597 | buc | 1,0000 |
| 87 | Pretul firmei | Contactor S20-10-230-4079 | buc | 1,0000 |
| 88 | Pretul firmei | Capat ВS95/1-21647 | buc | 2,0000 |
| 89 | Pretul firmei | Conector TUV | buc | 2,0000 |
| 90 | Pretul firmei | Interfeis 1U04.10 | buc | 1,0000 |
| 91 | Pretul firmei | Interfeis 1U05 | buc | 1,0000 |
| 92 | Pretul firmei | Dulap ЩAкот 1000x650x300 | buc | 1,0000 |
| 93 | Pretul firmei | Аutomat.BА47-29-1P 3A | buc | 5,0000 |
| 94 | Pretul firmei | Аutomat.BА47-29-1P 6A | buc | 1,0000 |
| 95 | Pretul firmei | Releu R4-2014-23-5230-WT Relpol | buc | 28,0000 |
| 96 | Pretul firmei | Colodca GZM4 Relpol | buc | 30,0000 |
| 97 | Pretul firmei | Releu T-R4-E-2014-23-5230 Relpol | buc | 2,0000 |
| 98 | Pretul firmei | Buton Lovato Electric 8LP2TS103 | buc | 4,0000 |
| 99 | Pretul firmei | Contact 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 1,0000 |
| 100 | Pretul firmei | Contact 8LM2TC01 "Lovato" | buc | 1,0000 |
| 101 | Pretul firmei | Buton Lovato Electric 8LP2T B103 зеленая | buc | 1,0000 |
| 102 | Pretul firmei | Buton Lovato Electric 8LP2T B103 красная | buc | 1,0000 |
| 103 | Pretul firmei | Contact 8LM2TC01 "Lovato" | buc | 1,0000 |
| 104 | Pretul firmei | Contact 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 1,0000 |
| 105 | Pretul firmei | Diod Д226 | buc | 1,0000 |
| 106 | Pretul firmei | Taimer ТЭ-15 | buc | 1,0000 |
| 107 | Pretul firmei | Sonerie СС-1 | buc | 1,0000 |
| 108 | Pretul firmei | Dulap ЩС 395x310x220 | buc | 1,0000 |
| 109 | Pretul firmei | Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4 | buc | 4,0000 |
| 110 | Pretul firmei | Buton Lovato Electric 8LP2T B104 | buc | 4,0000 |
| 111 | Pretul firmei | Contact 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 1,0000 |
| 112 | Pretul firmei | Buton Lovato Electric 8LP2T B103 | buc | 1,0000 |
| 113 | Pretul firmei | Contact 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 1,0000 |
| 114 | Pretul firmei | Sonerie СС-1 | buc | 2,0000 |

Automatizarea sistemelor de incalzire si ventelare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 11-02-032-01 | Controler Arcon-4 | buc | 2,0000 |
| 2 | 11-03-011-01 | Avertizoare STa-02 | set | 2,0000 |
| 3 | 11-03-011-01 | Avertizoare STw-02 | set | 2,0000 |
| 4 | 11-03-011-01 | Regulator PTO-30 | set | 2,0000 |
| 5 | 11-03-011-01 | Датчик температуры TG-К330 | set | 2,0000 |
| 6 | 11-03-011-01 | Avertizoare STа-01 | set | 2,0000 |
| 7 | 11-03-011-01 | Avertizoare ST-02 | set | 2,0000 |
| 8 | IA18A | Termometru 30...50*C | buc | 2,0000 |
| 9 | IA18A | Termometru 0...100*C | buc | 4,0000 |
| 10 | 11-02-002-01 | Avertizoare DCPD000100 | buc | 2,0000 |
| 11 | 11-02-032-01 | Termostat TE036 | buc | 1,0000 |
| 12 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит управления приточной системы ЩУ-П2, ЩУ-П3 Щмп-2-0 - 500х400х220) | buc | 2,0000 |
| 13 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф выключатель ВА-47-29-1P | buc | 2,0000 |
| 14 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф колодка | buc | 2,0000 |
| 15 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф реле R4 | buc | 2,0000 |
| 16 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф арматура | buc | 4,0000 |
| 17 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф кнопка | buc | 2,0000 |
| 18 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф трансформатор | buc | 1,0000 |
| 19 | 11-03-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | buc | 0,2600 |
| 20 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит дымоудаления ЩД Щмп-1-0 - 395х310х220) | buc | 1,0000 |
| 21 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф реле R4 | buc | 3,0000 |
| 22 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф колодка | buc | 3,0000 |
| 23 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф кнопка | buc | 2,0000 |
| 24 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф арматура | buc | 1,0000 |
| 25 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф выключатель ВА-47-29-1P) | buc | 1,0000 |
| 26 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,1000 |
| 27 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, SB-7 | buc | 12,0000 |
| 28 | 08-03-532-4 | Post de comanda КП-101 | buc | 12,0000 |
| 29 | 08-03-532-4 | Post de comanda КП-102 | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-03-532-4 | Post de comanda ПКЕ212-2 | buc | 1,0000 |
| 31 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЛ-172002 | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-03-545-1 | Cutie СК-10 | buc | 1,0000 |
| 33 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГ | 100 m | 2,6500 |
| 34 | Pret piata | Cablu КВВГнг-4*1,0 | m | 250,0000 |
| 35 | Pret piata | Cablu КВВГнг-7*1,0 | m | 15,0000 |
| 36 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,5000 |
| 37 | Pret piata | Cablu KBBГнг-FRLS-4*1.0 mm2 | m | 15,0000 |
| 38 | pret de piata | Robinet cu cep (отборные устройства | buc | 16,0000 |
| 39 | pret de piata | Cutie У996 | buc | 4,0000 |
| 40 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm De format resurs | 100 m | 0,5000 |
| 41 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mmDe format resurs | 100 m | 0,5000 |
| 42 | 08-02-411-1 | Furtun metalic д16.De format resurs | 100 m | 0,2500 |
| 43 | 08-02-411-4 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm ВКУ-12.De format resurs | buc | 27,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajuluio |  |  |
| 44 | Pret de piata | Controler Arcon-4 | buc | 2,0000 |
| 45 | Pret de piata | Dатчик температуры STa-02 | buc | 2,0000 |
| 46 | Pret de piata | Dатчик температуры STw-02 | buc | 2,0000 |
| 47 | Pret de piata | Теrmometru -30...+50C | buc | 2,0000 |
| 48 | Pret de piata | Теrmometru -0...100C | buc | 2,0000 |
| 49 | Pret de piata | Regulator RTO-30 | buc | 2,0000 |
| 50 | Pret de piata | Dатчик температуры TG-К330 | buc | 2,0000 |
| 51 | Pret de piata | Dатчик температуры STа-01 | buc | 2,0000 |
| 52 | Pret de piata | Dатчик температуры ST-02 | buc | 2,0000 |
| 53 | Pret de piata | Датчик реле давления DCPD000100 | buc | 2,0000 |
| 54 | Pret de piata | Termostat TE036 | buc | 1,0000 |
| 55 | Pret de piata | Dulap Щмп-2-0 (Щит управления приточной системы ЩУ-П2,3 Щмп-2-0 - 500х400х220) | buc | 2,0000 |
| 56 | Pret de piata | Аutomat.BА47-29-1P 1A | buc | 2,0000 |
| 57 | Pret de piata | Releu R4-2014-23-5230-WT | buc | 2,0000 |
| 58 | Pret de piata | Colodca GZM4 | buc | 2,0000 |
| 59 | Pret de piata | Transformator V16854 | buc | 1,0000 |
| 60 | Pret de piata | Buton SB-7 | buc | 2,0000 |
| 61 | Pret de piata | Аrmatura. AD22DS | buc | 4,0000 |
| 62 | Pret de piata | Clema ЗНИ-4мм | buc | 20,0000 |
| 63 | Pret de piata | Dulap Щмп-1-0 (Щит дымоудаления ЩД Щмп-1-0 - 395х310х220) | buc | 1,0000 |
| 64 | Pret de piata | Releu R4-2014-23-5230-WT | buc | 3,0000 |
| 65 | Pret de piata | Colodca GZM4 | buc | 3,0000 |
| 66 | Pret de piata | Armatura 8LP2TILM | buc | 1,0000 |
| 67 | Pret de piata | Buton Lovato Electric 8LP2T B103 | buc | 1,0000 |
| 68 | Pret de piata | Buton Lovato Electric 8LP2T B104 | buc | 1,0000 |
| 69 | Pret de piata | Аutomat.BА47-29-1P 1A | buc | 1,0000 |
| 70 | Pret de piata | Post SB-7 красная | buc | 8,0000 |
| 71 | Pret de piata | Post de comanda КП-101 | buc | 12,0000 |
| 72 | Pret de piata | Post de comanda КП-102 | buc | 1,0000 |
| 73 | Pret de piata | Post de comanda ПКЕ212-2 | buc | 1,0000 |
| 74 | Pret de piata | Demaror magnetic ПМЛ-172002 | buc | 1,0000 |

Compartiment termomecanic a cazangeriei

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico sanitare |  |  |
| 1 | RpID11C | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,0250 | buc | 2,0000 |
| 2 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"Вставки ZKT d=40 | buc | 12,0000 |
| 3 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"Вставки ZKT d=50 | buc | 2,0000 |
| 4 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"Вставки ZKT D20 | buc | 2,0000 |
| 5 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" " Трубы эл варн 45*2,5 | m | 15,0000 |
| 6 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Закладная конст 3кч -53-75 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 36,0000 |

Lucrari de constructie a  Liftului

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,7200 |
| 2 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,0600 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,3000 |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,3000 |
| 5 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 1,1400 |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 6,0000 |
| 7 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 1,1900 |
| 8 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 104,6400 |
| 9 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 1 373,8000 |
| 10 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 30,3200 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,7200 |
| 12 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 1,1780 |
| 13 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 1,1780 |
| 14 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.Panouri gr.100mm poliuretan Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 | m2 | 11,1300 |
| 15 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.Panouri gr.100mm poliuretan Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 | m2 | 39,2000 |
| 16 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.Panouri gr.50mm poliuretan Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 | m2 | 7,5000 |
| 17 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. grosimea 100mm poliuretan Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200 | m2 | 11,1300 |
| 18 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etalbond fara strat de termoizolare Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050 | m2 | 39,2000 |
| 19 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 21,0000 |
| 20 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoareConsolidarea golului de usa | t | 0,1100 |
| 21 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,1100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 22 | MАsA01B | Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m Materiale marunte=1,0200 | ascensor | 1,0000 |
| 23 | MАsA01D1 | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B Materiale marunte=1,0200 | 1 statie | -10,0000 |
| 24 | MАsA01E1 | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B Materiale marunte=1,0200 | m | -34,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 25 | Pret piata | Lift pentru spitale doua opriri H=6.6m 1000kg | set | 1,0000 |

Sistem video

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Раздел |  |  |
| 1 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare.Registrator NV-DVR5009 | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune.Vidiocamera DPK-BH (de exterior) | buc | 6,0000 |
| 3 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune.Vidiocamera DPK-AE6222A (внутренняя полусфера) | buc | 1,0000 |
| 4 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare.Вloc de alimentare RIP-5A | buc | 1,0000 |
| 5 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare.Acumulator 12B | buc | 2,0000 |
| 6 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon.Разьем BNC | buc | 14,0000 |
| 7 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50.Моnitor LCD 19" | buc | 1,0000 |
| 8 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama cu resorturi de distributie pe dispozitivul terminal, capacitate 40х2, cablu cu invelis din masa plastica.Cronstein pentru camera exterioara | 100 buc | 0,0600 |
| 9 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0050 |
| 10 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare.UPS 900W, 1000VA, AVR | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajelor |  |  |
| 11 | Pret firma | Vidiocamera DPK-BH (de exterior) | buc | 6,0000 |
| 12 | Pret firma | DPK-AE6222A (внутренняя полусфера) | buc | 4,0000 |
| 13 | Pret firma | .Registrator NV-DVR5009 | buc | 1,0000 |
| 14 | Pret firma | Моnitor LCD 19" | buc | 1,0000 |
| 15 | Pret firma | Вloc de alimentare RIP-5A | buc | 1,0000 |
| 16 | Pret firma | Acumulator 12B | buc | 2,0000 |
| 17 | Pret firma | Cronstein pentru camera exterioara | buc | 6,0000 |
| 18 | Pret firma | Lucrari de montare | buc | 3,0000 |

Telecomunicatii

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 49,0000 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 31,5800 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,1800 |
| 4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 30,2900 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,1800 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,2200 |
| 7 | Pret piata | Cablu ТПП-10х2х0,4 mm2 | m | 0,0000 |
| 8 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton | m | 5,0000 |
| 9 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0100 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 10 | 1102568 | Consola КЧ |  | 12,0000 |
| 11 | 1102569 | Consola |  | 12,0000 |