Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul “Reparatia capitala a acoperisului Liceul Teoretic "George Cosbuc" din bd. Larisa, nr. 3, mun. Balti“ (Blocul A și Blocul I)

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Învățămănt, Tineret și Sport )

1 . Descriere general

- Liceul Teoretic "George Cosbuc"    amplasat pe bd. Larisa, nr. 3 mun  Bălți, în zona cartierului, 10 mun.Bălți instituta de invațamînt e formata din  11 blocuri.

- Prevede lucrări de reparații acoperișului în blocul A și blocul I.

Blocul de studii  “ A”    în 2  nivele

Blocul “I” anexe galeria intr-un nivel

2. Informaţii şi proiectare

- Prevede  invilitoare acoperiș  țigla din metal și tabla cutata.

- Componența invelișului suplimentar de podea din cerdac:

- 1. membrana contravapori ignifuga (Tend)

- 2. termoizolant vata minerala bazaltica ignifuga б=100mm, y=125 kg/m3, л=0,037w/mk.

- 3. membrana hidroizolata ignifuga (tend).

- În proiect este prevăzută:

- 1.Demontarea invelitorii acoperișurilor (foi ondulate din azbociment) șarpante de pe blocul menționate și a structuri   portante den lemn;

- 2. Executarea suporturilor din beton armat monolit;

- 3. Executarea carcasei de rezistența din lemn a acoperișului

- 4. Executarea coșurilor de ventilare

- 5. Executarea scăriilor din metal

- 6. Montarea   sistemului de scurgere din jgheaburi și burlane

- 7. Executarea lucarnelor

- 8. Montarea balustradei de protecție la acoperiș din metal

- 9. Executarea invelitorii noi a acoperișurilor (țigla din metal RAL 3005), cu toate accesorile necesare.

- Blocul de studii A prevede țigla din metal RAL 3005 – 608,5 m2.

- Blocul I anexe galeria  prevede țigla din metal RAL 3005 – 112,0 m2.

- Executarea lucrărilor de construcție-montaj  în perioda calda a anului și  termenul executării lucrărilor  3,5   luni,  inclusiv periodă pentru pregătire conform proiectului OLC.

- Garanția de bună execuție a contractului va  constitui nu mai puțin de 5 ani.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

Valoarea verificărilor și încercărilor le achită Antreprenor.

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din conform propriu:

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe obiectul  bd.Larisa, 3

- de a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva distrugerii în urma impactului atmosferic și apă și îndepărtează zăpada și gheața.

- în timpul executării lucrărilor Antreprenor se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de a îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucrări temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica

- Lucrări ascunse nu nu sunt acoperite fără aprobarea unui responsabil tehnic pentru supraveghere și proiectant autorizat, Antreprenorul le va oferi posibilitatea de a inspecta și urmări orice lucrare care trebuie ascunsă. Responsabil tehnic pentru  supraveghere tehnică certificat și proiectantul participă la inspecția și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale,  stâlpilor,  liniilor de comunicație și a limitelor terenului prezentat Antreprenorului, precum și materializarea semnelor de înălțime în imediata apropiere a terenului,  este responsabilitatea Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Zona climaterica II B, Zona de seismicitate  7 puncte.  Clădirea gimnaziului corespunde gradului II de rezistență la foc, Clasa functionala de pericol de incendiu F 4.1 (scoli) . Structurile clădirii sunt rezistente la foc în clasa K0.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Toate lucrarilor pe santierului de constructie  sunt necesare sa fie efectuatecu  cu respectarea obligatorie a cerintelor conform documentelor.

- Standardele aplicate:

- prezentă Certificatul, ISO 9001:2015 implementarea sistemului de management al calității în domeniul constructiilor (sau echivalent)

- prezentă Certificatul, ISO 14001:2015 implementarea sistemului - management de mediu în domeniul construcțiilor (sau echivalent)

- prezentă Certificatul,  ISO 45001:2018 implementarea sistemului de management al sănătății și securității în muncă în domeniul construcțiilor (sau echivalent)

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să conforme cu NCM C.04.03:2015, NCM A.08.01:2016 „Organizarea construcțiilor», NCM A. 08.02-2014 „Sănătate și siguranță în construcții»,  NCM E.04.04:2016 «Protecția anticoroziva a construcțiilor».

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Operațiunile de construcție, instalare și încărcare și descărcare pe șantier sunt efectuate de automacara 10 t cu brat cu zabrele, schela metalica tubulara de exterior, macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf), autobasculanta-5t.

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să păstreze drumurile de acces libere, să îndepărteze echipamentele, să îndepărteze materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare de orice tip care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, să îndepărteze toate echipamentele de construcție, materialele în exce , deșeuri și lucrări temporare de pe șantier.

Сheltuielile pentru serviciile comunale, precum și pentru contoare sau alte dispozitive de măsurare, sunt achitate de către Antreprenor

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu mijloacele de protecție contra incendiilor.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj pri n metoda resurse».

- Prețuri stabilite acoperă toate obligațiunile prevăzute în contract și toate operațiunile pentru finalizarea și toate operațiunile pentru finalizarea sau întreținerea corespunzătoare a lucrărilor inclusiv:

- executarea și demontarea clădirilor și construcțiilor provizorii

- conectarea la rețelele provizorii

- plata pentru energie electrică și apă

- executarea lucrărilor pe timp friguroș

- Cheltueli pentru organizarea cisculației temporară

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________