| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: nr: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea alcoolului etilic (Repetat) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcool etilic |  |  |  | -ГОСТ 5962-2013 - Fabricat din materie primă alimentară. Aspectul și culoare: Lichid incolor limpede fără particule străine - Gust şi miros: Specific pentru alcool etilic, fără miros şi gust străin - Concentrația alcoolică min. 96,3% vol - Concentrația în masă a aldehidei acetice, exprimată în alcool anhidru, max. 2 mg/dm3 - Concentrația în masă a uleiului de fuzel: 1-propanol, 2-propanol, alcool izobutilic, 1-butanol şi alcool izoamilic, exprimată în alcool anhidru, max. 5 mg/dm3 - Concentraţia în masă a esterilor compuși (acetat de metil, acetat de etil), exprimată în alcool anhidru, max. 5 mg/dm3 - Fracţia volumică a alcoolului metilic, exprimată în alcool anhidru, max. 0,02% - Concentraţia în masă a acizilor liberi (fără CO2), exprimată în alcool anhidru, max. 8 mg/dm3 - Prezența furfurolului: nu se admite |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcool etilic, concentrația min. 96% |  |  |  | -ГОСТ 5962-2013 -Fabricat din materie primă alimentară. Aspectul și culoarea: Lichid incolor limpede fără particule străine - Gust şi miros: Specific pentru alcool etilic, fără miros şi gust străin - Concentrația alcoolică min. 96,0% vol - Solubilitate: Miscibil cu apă, cloroform, acetonă și glicerină în orice proporții - Densitate relativă: de la 0,804 până la 0,811 g/cm3 (la 20 °С) - Cloruri: cel mult 0,001 % - Sulfați cel mult 0,005 % - Metale grele: cel mult 0,0005 % - Metanol cel mult 200 ppm - Acetaldehidă și acetal cel mul 10 ppm - Benzen: cel mult 2 ppm - Suma altor impurități volatile cel mul 300 ppm - Substanțe nevolatile: cel mult 0,01%. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________