| Lucrari de reparatie in sectia Consultativa et. 2 si 4 a IMSP SR Calarasi | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavan |  |  |
| 1 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire | m2 | 195.60 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 195.60 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 195.60 |
| 4 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2, gr. 2mm | m2 | -195.60 |
| 5 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 32.00 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 195.60 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 195.60 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 195.60 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti si glafuri |  |  |
| 9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 153.20 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 474.40 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 474.40 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 474.40 |
| 13 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. 2mm (et. 2) | m2 | 379.20 |
| 14 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. 2mm (et. 4) | m2 | -95.20 |
| 15 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 179.10 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 474.40 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 474.40 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 474.40 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 474.40 |
| 20 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 18.00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoseli |  |  |
| 21 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 140.00 |
| 22 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (pe alocuri) | m2 | 38.20 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 38.20 |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 38.20 |
| 25 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, gr. 1 cm) | m2 | 38.20 |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 190.80 |
| 27 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 190.80 |
| 28 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=4 | m2 | -190.80 |
| 29 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical grosime minima 2mm), la pardoseli (inclusiv ridicarea pe pereti 10cm) | m2 | 209.00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Timplarie |  |  |
| 30 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 76.25 |
| 31 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu 5 camere, Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 76.25 |
|  |  | Capitolul 1.5. Instalatii |  |  |
| 32 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 24.00 |
| 33 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 24.00 |
| 34 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | 2.00 |
| 35 | IC40A | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de d.25mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 24.00 |
| 36 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita, cu jaluzele reglabile manual (600x600mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 2.00 |
| 37 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita, cu jaluzele reglabile manual (400x400mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 1.00 |
| 38 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita, cu jaluzele reglabile manual (200x200mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 2.00 |
| 39 | CL20A apl | Usita de revizie gata confectionate din tabla vopsita (700x600mm) - in resurse doar manopera si usita | buc | 1.00 |
| 40 | CL20A apl | Usita de revizie gata confectionate din tabla vopsita (600x400mm) - in resurse doar manopera si usita | buc | 1.00 |
| 41 | CL20A apl | Usita de revizie gata confectionate din tabla vopsita (400x400mm) - in resurse doar manopera si usita | buc | 1.00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari diverse |  |  |
| 42 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 9.50 |
| 43 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 9.50 |
| 44 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 9.50 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 45 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 14.00 |
| 46 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 33.00 |
| 47 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 30.00 |
| 48 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 30.00 |
| 49 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 50.00 |
| 50 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 20.00 |
| 51 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra | m | 50.00 |
| 52 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 31.00 |
| 53 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2.00 |
| 54 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (fara costul corpului) | buc | 10.00 |
| 55 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (de perete, cu bec LED) | buc | 4.00 |
| 56 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2.00 |
| 57 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 2.00 |
| 58 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 40.00 |
| 59 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3.00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 60 | pret | Panoul electric cu usita din tabla vopsita, dimensiune 24 grupe | buc | 1.00 |
| 61 | pret | Panoul electric cu usita din tabla vopsita, dimensiune 36 grupe | buc | 1.00 |
| 62 | pret | Intrerupator automat 3P, 63A | buc | 3.00 |
| 63 | pret | Intrerupator automat 1P, 16A | buc | 30.00 |
| 64 | pret | Intrerupator automat 1P, 10A | buc | 10.00 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.