| DGPDC, Centrul de plasament pentru copiii "Lumina" | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatia acoperisului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42C |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din olane |  |  | m2 |  | 332,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 146,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 146,0800 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 8,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, glafuri, sorturi, etc. |  |  | m |  | 125,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 11,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,2500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane |  |  | m |  | 95,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 8,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,7500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,9500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCI42E |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din panouri portante usoare cu termoizolatie inclusiv scheletul |  |  | m2 |  | 64,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 38,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,6000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de executarea acoperisului tip sarpanta |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500 |  |  | m2 |  | 332,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 33,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,6000 |  |  |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  | m |  | 373,0020 |  |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  | 0,6972 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 9,9600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 1,8000 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 36,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,0500 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 13,5000 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,0180 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 1,6740 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,2160 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 6,1200 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 5,4180 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 4,6440 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 5,4000 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 2,6100 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,2700 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,5940 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,4140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 1,4000 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 30,3520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,3740 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  | 0,2240 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,0840 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  | 1,1620 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 10,0800 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  | kg |  | 6,1320 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 4,7320 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 2,7440 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 53,2000 |  |  |
|  | 2410520006753 |  | Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  |  |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  |  | h-ut |  | 0,6160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CE31C |  | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m |  |  | m2 |  | 96,0000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 5,7600 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 355,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,8000 |  |  |
|  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  | m3 |  | 3,8400 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 3,8400 |  |  |
|  | 20301129470001 |  | Pervaz de rasinoase |  |  | m |  | 480,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 38,4000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,8800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CN18A |  | Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa (Lac alchidic tip ''Pinottex sau analog) |  |  | m2 |  | 96,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 105,6000 |  |  |
|  | 2430226100800 |  | Grund pe baza de polimer acrilic |  |  | kg |  | 14,4000 |  |  |
|  | 2430226109000 |  | (Lac alchidic tip ''Pinottex sau analog) |  |  | kg |  | 28,8000 |  |  |
|  | 2430226102202 |  | Chit de cutit alchidic |  |  | kg |  | 16,3200 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 48,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2880 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori |  |  | m3 |  | 5,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 9,8000 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe |  |  | m3 |  | 5,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,2500 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 1,1500 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 8,5000 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 33,5000 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0250 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CE30B |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Scinduri de rasinoase-NORMA 0,0076/m2 |  |  | m2 |  | 332,0000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 16,6000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 106,2400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,2000 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 2,5232 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 39,8400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,9600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla (Membrana anticondens) Material marunt=1,0300 |  |  | m2 |  | 332,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 66,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,6000 |  |  |
|  | 26821326004651 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 393,2540 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 4 103,5200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,3200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)-grosimii otelului de 0,50mm; Stratul de acoperire a tiglei metalice-Tigla metalica gr.0.5mm, Zn-225gr/m2 Material marunt=1,0500 |  |  | m2 |  | 332,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 298,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 83,0000 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  | m2 |  | 400,8900 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 174,3000 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 3 137,4000 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 34,8600 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 13,9440 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 17,4300 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 16,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CK26D |  | Parazapada |  |  | m |  | 64,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,7600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6400 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 64,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 384,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab d.125mm Material marunt=1,0300 |  |  | m |  | 64,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 19,2000 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 69,2160 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 92,2880 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 13,1840 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 6,5920 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 13,1840 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 13,1840 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 659,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,2800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevii 100 mm Material marunt=1,0200 |  |  | m |  | 85,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 29,7500 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 91,0350 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 43,3500 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 21,6750 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 43,3500 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 21,6750 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 21,6750 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 21,6750 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,2750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 315,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 236,2500 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0945 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0315 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,0945 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,0378 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,9450 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t |  |  | h-ut |  | 1 417,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de executarea acoperisului tip sarpanta |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TrB22D3A |  | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t |  |  | t |  | 35,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,9000 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 3,8500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 35,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 105,3500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsH92B |  | Incarcarea in auto material demontat |  |  | t |  | 35,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 38,8500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsI50C5 |  | Transportarea materialului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 35,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 13,1250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |