	№
	Denumirea
	Parametri tehnici
	Unitatea de măsură
	Cantitatea

	
	Manșon de cuplare, cu carcasă standard pentru cabluri cu izolație din hârtie până la 10 kV.
	3CTn10-150/240
Scop aplicație conexiune cablu
Mod cuplare termocontractabil
Voltaj         10 kV
Material izolator   polietilenă
Protecție      cu/fără armură
Instalație       intern/extern
Conductori     3
Secțiune       150/240 mm2
Conectori cu șuruburi incluși 3
	buc.
	80

	
	Manșon terminal, cu carcasă standard pentru cabluri cu izolație din hârtie până la 10 kV
	3KHTn10-150/240
Scop, aplicație   capăt cablu
Mod cuplare termocontractabil
Voltaj         10 kV
Material izolator   polietilenă
Protecție      cu/fără armură
Instalație            extern
Conductori     3
Secțiune       150/240 mm2
Fără vîrfuri de șuruburi
	buc.
	30

	
	Manșon terminal, cu carcasă standard pentru cabluri cu izolație din hârtie până la 10 kV.
	3KHTn10-70/120
Scop, aplicație   capăt cablu
Mod cuplare termocontractabil
Voltaj         10 kV
Material izolator   polietilenă
Protecție      cu/fără armură
Instalație            extern
Conductori     3
Secțiune       70/120 mm2
Fără vîrfuri de șuruburi
	buc.
	30

	
	Manjetă termocontractabilă pentru reparație cabluri cu izolație din hârtie până la 1 kV.
	TPM 100/25 - 1200
Scop, aplicație reparație cablu
Mod cuplare termocontractabil
Voltaj          1 kV
Material izolator   polietilenă
Strat adeziv     Da
Protecție        fără armură
Instalație       intern/extern
Diametru pînă contractație 100
Diametru după contractație 25
Lungimea       1200 mm
	buc.
	30

	
	Tub termocontractabil pentru reparație cabluri cu izolație din hârtie până la 1 kV.
	CTTK 115/34 - 1250
Scop, aplicație reparație cablu
Mod cuplare termocontractabil
Voltaj          1 kV
Material izolator   poliolefină
Strat adeziv     Nu
Protecție        fără armură
Instalație       intern/extern
Diametru pînă contractație 115
Diametru după contractație 34
Lungimea       1250 mm
	buc.
	30

	
	Tub termocontractabil pentru reparație cabluri cu izolație din hârtie până la 1 kV.
	CTTK 75/22 - 1220
Scop, aplicație reparație cablu
Mod cuplare termocontractabil
Voltaj          1 kV
Material izolator   poliolefină
Strat adeziv     Nu
Protecție        fără armură                              Instalație       intern/extern
Diametru pînă contractație 75
Diametru după contractație 22
Lungimea       1220 mm
	buc.
	15

	
	Mănușă termocontractabilă pentru reparație cabluri cu izolație din hârtie până la 1 kV.
	4TПИ 150/240
Scop, aplicație    capăt cablu
Mod cuplare termocontractabil
Voltaj          1 kV
Material izolator   polietilenă
Strat adeziv     Nu
Protecție        fără armură
Instalație       intern/extern
Diametru pînă contractație 75
Diametru după contractație 35
	buc.
	40

	
	Papuci de cablu
	DL 240/16
Proiectat pentru sertizarea conductoarelor firelor și cablurilor din aluminiu. Fiabilitatea conexiunii de contact prin sertizarea vârfului cu un instrument special.
Tipul șurubului    16mm
Destinație  P/u cabluri și fire
electrice
Tip material       Aluminiu
Model            DL
Dimensiuni        240 mm2
	buc.
	60

	
	Papuci de cablu
	DL 120/12
Proiectat pentru sertizarea conductoarelor firelor și cablurilor din aluminiu. Fiabilitatea conexiunii de contact prin sertizarea vârfului cu un instrument special.
Tipul șurubului    12mm
Destinație  P/u cabluri și fire
electrice
Tip material       Aluminiu
Model            DL
Dimensiuni        120 mm2
	buc.
	60


