| Reparatia interioara cu retele de electricitate, apa si canalizare din sectia poliativa si holul etajului 3 din blocul nr.2 a IMSP "Spitalul Raional Edinet" | ANEXA nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (296/24-IEI/EEF)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08B |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2 600,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 390,000 |  |
| 2 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2 600,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 780,000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,700 |  |  | 4 420,000 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 1,300 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 39,000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 52,000 |  |
| 3 |  |  | RpEJ08E |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 2,700 |  |
| 4 |  |  | RpEJ09E |  |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 2,700 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 2,250 |  |  | 13,500 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,020 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,180 |  |
| 5 |  |  | RpCU05A1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 261,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 5,220 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  | 33,930 |  |
| 6 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 261,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  |  | 18,270 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 20,880 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,220 |  |  | 57,420 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,261 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 1,305 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 2,610 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 3,915 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  | 6,960 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,510 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,770 |  |  | 2,310 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,300 |  |
| 8 |  |  | 08-03-572-4 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,490 |  |  | 3,490 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,170 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,290 |  |  | 0,290 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,150 |  |  | 1,150 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,290 |  |  | 0,290 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 201 |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | Pictograma pe panou existent |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 201 |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75mm, In=100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60010 |  |  |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75mm, In=100A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75mm, In=100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60011 |  |  |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75mm, In=100A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113mm, In=100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60012 |  |  |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113mm, In=100A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113mm, In=100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60013 |  |  |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113mm, In=100A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141mm, In=100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 60014 |  |  |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141mm, In=100A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141mm, In=100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 60015 |  |  |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141mm, In=100A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
| 17 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 54,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,560 |  |  | 84,240 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,070 |  |  | 3,780 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 2,646 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,756 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 65,880 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 1,944 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 329,400 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 54,000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 1,080 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,648 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,130 |  |  | 7,020 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 2,160 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,108 |  |
| 18 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  | 6,960 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,070 |  |  | 0,210 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 1,140 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  |  | 3,660 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,047 |  |  | 0,141 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 18,300 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,130 |  |  | 0,390 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,015 |  |
| 19 |  |  | 08-01-066-1 |  |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |  | 0,380 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,110 |  |  | 0,110 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,110 |  |  | 0,110 |  |
| 20 |  |  | 08-03-594-14 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 267,000 |  |  | 26,700 |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,100 |  |  | 0,210 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 10,400 |  |  | 1,040 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 5009089 |  |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  | buc |  |  | 120,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,053 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,100 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,420 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,550 |  |  | 0,155 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 89,500 |  |  | 8,950 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,780 |  |  | 0,178 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,550 |  |  | 0,155 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 60021 |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 10,000 |  |
| 22 |  |  | 08-03-593-6 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,820 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,300 |  |  | 72,406 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00306 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,080 |  |  | 3,346 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,040 |  |  | 1,673 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,020 |  |  | 0,836 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,310 |  |  | 0,254 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,360 |  |  | 1,115 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 42,400 |  |  | 34,768 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 25,600 |  |  | 20,992 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,360 |  |  | 1,115 |  |
| 23 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 60023 |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 20,000 |  |
| 24 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 21W, reflector opal, flux luminos 1000 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 60024 |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 21W, reflector opal, flux luminos 1000 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 36,000 |  |
| 25 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 23,000 |  |
|  |  |  | 60025 |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 23,000 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 28W, reflector opal, flux luminos 2600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 60026 |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 28W, reflector opal, flux luminos 2600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
| 27 |  |  | 08-03-594-14 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 267,000 |  |  | 21,360 |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,150 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,100 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 10,400 |  |  | 0,832 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 0,240 |  |
|  |  |  | 5009089 |  |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  | buc |  |  | 120,000 |  |  | 9,600 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,053 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,100 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,420 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,550 |  |  | 0,124 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 89,500 |  |  | 7,160 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,780 |  |  | 0,142 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,550 |  |  | 0,124 |  |
| 28 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat de avarie pentru indicarea directiei de evacuare, cu montaj incorporat in tavan/perete echipat cu LED de 4.8W, flux luminos 225 lm, 4000K, indice de redare a culorii (CRI)>=70, dimensiuni 188x56x97mm, IP40, IK04, tensiunea de alimentare 220-240V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 60028 |  |  |  | Corp de iluminat de avarie pentru indicarea directiei de evacuare, cu montaj incorporat in tavan/perete echipat cu LED de 4.8W, flux luminos 225 lm, 4000K, indice de redare a culorii (CRI)>=70, dimensiuni 188x56x97mm, IP40, IK04, tensiunea de alimentare 220-240V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,000 |  |
| 29 |  |  | 08-03-594-14 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in pereti suspendat, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 267,000 |  |  | 24,030 |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,150 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,100 |  |  | 0,189 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 10,400 |  |  | 0,936 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 0,270 |  |
|  |  |  | 5009089 |  |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  | buc |  |  | 120,000 |  |  | 10,800 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,053 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,100 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,420 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,550 |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 89,500 |  |  | 8,055 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,780 |  |  | 0,160 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,550 |  |  | 0,140 |  |
| 30 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat de avarie pentru iluminat antipanica, cu montaj incorporat in perete, LED de 6W, flux luminos 350 lm, 4000K, indice de redare a culorii (CRI)>=80, dimensiuni 220x230x45mm, IP54, IK02, tensiunea de alimentare 220-240V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 60030 |  |  |  | Corp de iluminat de avarie pentru iluminat antipanica, cu montaj incorporat in perete, LED de 6W, flux luminos 350 lm, 4000K, indice de redare a culorii (CRI)>=80, dimensiuni 220x230x45mm, IP54, IK02, tensiunea de alimentare 220-240V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 9,000 |  |
| 31 |  |  |  |  |  | Abtibilduri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "A" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 60031 |  |  |  | Abtibilduri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "A" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 20,000 |  |
| 32 |  |  |  |  |  | Abtibilduri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 60032 |  |  |  | Abtibilduri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,000 |  |
| 33 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 16,550 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,740 |  |  | 111,547 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,331 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 5,130 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 13,240 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 201,910 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,828 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,331 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 2,648 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,331 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,331 |  |
| 34 |  |  |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru, izolatie si invelis exterior fara halogeni, caracterizat prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60332-1 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +70*C sectiunea 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 790,000 |  |
|  |  |  | 60034 |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru, izolatie si invelis exterior fara halogeni, caracterizat prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60332-1 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +70*C sectiunea 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 790,000 |  |
| 35 |  |  |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru, izolatie si invelis exterior fara halogeni, caracterizat prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60332-1 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +70*C sectiunea 4x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 165,000 |  |
|  |  |  | 60035 |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru, izolatie si invelis exterior fara halogeni, caracterizat prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60332-1 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +70*C sectiunea 4x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 165,000 |  |
| 36 |  |  |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru, izolatie si invelis exterior fara halogeni, caracterizat prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60332-1 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +70*C sectiunea 1x4 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 400,000 |  |
|  |  |  | 60036 |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru, izolatie si invelis exterior fara halogeni, caracterizat prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60332-1 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +70*C sectiunea 1x4 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 400,000 |  |
| 37 |  |  |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru, izolatie si invelis exterior fara halogeni, caracterizat prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60332-1 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +70*C sectiunea 1x6 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 300,000 |  |
|  |  |  | 60037 |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru, izolatie si invelis exterior fara halogeni, caracterizat prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60332-1 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +70*C sectiunea 1x6 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 300,000 |  |
| 38 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 19,650 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,860 |  |  | 154,449 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 6,091 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 15,720 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 239,730 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,982 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,320 |  |  | 6,288 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,786 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,786 |  |
| 39 |  |  |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru, izolatie si invelis exterior fara halogeni, caracterizat prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60332-1 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +70*C sectiunea 5x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 75,000 |  |
|  |  |  | 60039 |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru, izolatie si invelis exterior fara halogeni, caracterizat prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60332-1 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +70*C sectiunea 5x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 75,000 |  |
| 40 |  |  |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru, izolatie si invelis exterior fara halogeni, caracterizat prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60332-1 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +70*C sectiunea 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 890,000 |  |
|  |  |  | 60040 |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru, izolatie si invelis exterior fara halogeni, caracterizat prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60332-1 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +70*C sectiunea 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 1 890,000 |  |
| 41 |  |  | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,950 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,200 |  |  | 21,840 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 0,604 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 1,560 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 23,790 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,320 |  |  | 0,624 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 0,156 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 0,156 |  |
| 42 |  |  |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru, izolatie si invelis exterior fara halogeni, caracterizat prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60332-1 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +70*C sectiunea 5x4 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 60042 |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru, izolatie si invelis exterior fara halogeni, caracterizat prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60332-1 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +70*C sectiunea 5x4 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 15,000 |  |
| 43 |  |  |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru, izolatie si invelis exterior fara halogeni, caracterizat prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60332-1 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +70*C sectiunea 5x6 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 180,000 |  |
|  |  |  | 60043 |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru, izolatie si invelis exterior fara halogeni, caracterizat prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60332-1 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +70*C sectiunea 5x6 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 180,000 |  |
| 44 |  |  | 08-02-412-6 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,000 |  |  | 2,700 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 1,830 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,038 |  |
| 45 |  |  |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru, izolatie si invelis exterior fara halogeni, caracterizat prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60332-1 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +70*C sectiunea 5x16 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 60045 |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru, izolatie si invelis exterior fara halogeni, caracterizat prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60332-1 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +70*C sectiunea 5x16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 15,000 |  |
| 46 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,750 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,740 |  |  | 25,275 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 1,162 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 45,750 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,188 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,075 |  |
| 47 |  |  |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru si izolatie din materiale fara halogeni, cu integritate de circuit in conditii de incendiu de pana la 180 de minute (FE180) si rezistenta de pana la 90 de minute conform standardului E90, prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60331 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +90*C sectiunea 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 375,000 |  |
|  |  |  | 60047 |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru si izolatie din materiale fara halogeni, cu integritate de circuit in conditii de incendiu de pana la 180 de minute (FE180) si rezistenta de pana la 90 de minute conform standardului E90, prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60331 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +90*C sectiunea 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 375,000 |  |
| 48 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,860 |  |  | 6,288 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 0,248 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 0,640 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 9,760 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,320 |  |  | 0,256 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,032 |  |
| 49 |  |  |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru si izolatie din materiale fara halogeni, cu integritate de circuit in conditii de incendiu de pana la 180 de minute (FE180) si rezistenta de pana la 90 de minute conform standardului E90, prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60331 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +90*C sectiunea 5x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 60049 |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru si izolatie din materiale fara halogeni, cu integritate de circuit in conditii de incendiu de pana la 180 de minute (FE180) si rezistenta de pana la 90 de minute conform standardului E90, prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60331 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +90*C sectiunea 5x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 80,000 |  |
| 50 |  |  | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,200 |  |  | 1,680 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 1,830 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,320 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 0,012 |  |
| 51 |  |  |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru si izolatie din materiale fara halogeni, cu integritate de circuit in conditii de incendiu de pana la 180 de minute (FE180) si rezistenta de pana la 90 de minute conform standardului E90, prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60331 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +90*C sectiunea 5x4 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 60051 |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru si izolatie din materiale fara halogeni, cu integritate de circuit in conditii de incendiu de pana la 180 de minute (FE180) si rezistenta de pana la 90 de minute conform standardului E90, prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60331 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +90*C sectiunea 5x4 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 15,000 |  |
| 52 |  |  | 08-02-412-7 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 150 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,850 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 26,900 |  |  | 22,865 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 0,264 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 0,680 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 10,370 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 0,340 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,255 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,255 |  |
| 53 |  |  |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru si izolatie din materiale fara halogeni, cu integritate de circuit in conditii de incendiu de pana la 180 de minute (FE180) si rezistenta de pana la 90 de minute conform standardului E90, prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60331 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +90*C sectiunea 5x25 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 85,000 |  |
|  |  |  | 60053 |  |  |  | Cablu de joasa tensiune cu conductor din cupru si izolatie din materiale fara halogeni, cu integritate de circuit in conditii de incendiu de pana la 180 de minute (FE180) si rezistenta de pana la 90 de minute conform standardului E90, prin propagare redusa a flacarilor si emisii scazute de fum si gaze toxice, conform cu EN 60331 si EN 60754, avand o tensiune nominala de 0.6/1 kV si rezistenta la temperaturi de lucru intre -30*C si +90*C sectiunea 5x25 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 85,000 |  |
| 54 |  |  | 08-02-407-1 |  |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 40,650 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 30,800 |  |  | 1 252,020 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,050 |  |  | 42,682 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,820 |  |  | 33,333 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,680 |  |  | 27,642 |  |
|  |  |  | 1109105 |  |  |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,650 |  |  | 26,422 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,020 |  |  | 41,463 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,100 |  |  | 166,665 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 325,200 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,080 |  |  | 3,252 |  |
|  |  |  | 5009627 |  |  |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 1,220 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,470 |  |  | 19,106 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 20,000 |  |  | 813,000 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 6,420 |  |  | 260,973 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,180 |  |  | 251,217 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,470 |  |  | 19,106 |  |
| 55 |  |  |  |  |  | Teava din OtZn ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2 145,000 |  |
|  |  |  | 60055 |  |  |  | Teava din OtZn ф20 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 2 145,000 |  |
| 56 |  |  |  |  |  | Teava din OtZn ф25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 920,000 |  |
|  |  |  | 60056 |  |  |  | Teava din OtZn ф25 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 1 920,000 |  |
| 57 |  |  | 08-02-407-2 |  |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,900 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 41,500 |  |  | 120,350 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,050 |  |  | 3,045 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,820 |  |  | 2,378 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,680 |  |  | 1,972 |  |
|  |  |  | 1109105 |  |  |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,650 |  |  | 1,885 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,020 |  |  | 2,958 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,100 |  |  | 11,890 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 23,200 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,080 |  |  | 0,232 |  |
|  |  |  | 5009627 |  |  |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,093 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,800 |  |  | 2,320 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 26,800 |  |  | 77,720 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 6,420 |  |  | 18,618 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 8,470 |  |  | 24,563 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,800 |  |  | 2,320 |  |
| 58 |  |  |  |  |  | Teava din OtZn ф32 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 190,000 |  |
|  |  |  | 60058 |  |  |  | Teava din OtZn ф32 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 190,000 |  |
| 59 |  |  |  |  |  | Teava din OtZn ф40 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 60059 |  |  |  | Teava din OtZn ф40 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 100,000 |  |
| 60 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,290 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,200 |  |  | 9,338 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,000 |  |  | 29,580 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,012 |  |
| 61 |  |  |  |  |  | Intrerupator cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 29,000 |  |
|  |  |  | 60061 |  |  |  | Intrerupator cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 29,000 |  |
| 62 |  |  | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,800 |  |  | 4,592 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,000 |  |  | 14,280 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,006 |  |
| 63 |  |  |  |  |  | Intrerupator cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 60063 |  |  |  | Intrerupator cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 14,000 |  |
| 64 |  |  | 08-03-591-7 |  |  | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,900 |  |  | 2,632 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,000 |  |  | 8,160 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,003 |  |
| 65 |  |  |  |  |  | Intrerupator intermediar, pentru montare incorporata, IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 60065 |  |  |  | Intrerupator intermediar, pentru montare incorporata, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,000 |  |
| 66 |  |  | 10-08-002-02 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / Senzor de miscare si prezenta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0005 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,250 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,160 |  |  | 1,920 |  |
| 67 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 1,180 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,100 |  |  | 44,958 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |  |  | 1,770 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,000 |  |  | 120,360 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,420 |  |  | 0,496 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,047 |  |
| 68 |  |  |  |  |  | Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, In=16A, U=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 118,000 |  |
|  |  |  | 60068 |  |  |  | Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, In=16A, U=230V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 118,000 |  |
| 69 |  |  | 08-03-591-11 |  |  | Priza de fisa tripolara |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 73,400 |  |  | 3,670 |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0096 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 20,400 |  |  | 1,020 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  | 0,006 |  |
| 70 |  |  |  |  |  | Priza trifazata pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, In=32A, U=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 60070 |  |  |  | Priza trifazata pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, In=32A, U=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,000 |  |
| 71 |  |  | 10-06-037-12 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 3,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,720 |  |  | 76,632 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,000 |  |  | 6,200 |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  | t |  |  | 0,020 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  | t |  |  | 0,030 |  |  | 0,093 |  |
| 72 |  |  |  |  |  | Cutie de distributie metalica (pentru cabluri) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 60072 |  |  |  | Cutie de distributie metalica (pentru cabluri) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 110,000 |  |
| 73 |  |  |  |  |  | Cutie de conexiune metalica (pentru prize si intrerupatoare) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  | 60073 |  |  |  | Cutie de conexiune metalica (pentru prize si intrerupatoare) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 12 module |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7008 |  |  |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 12 module |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 75 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 18 module |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7009 |  |  |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 18 module |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 76 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 96 module |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70011 |  |  |  | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 96 module |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 77 |  |  |  |  |  | Tablou de anclansare automata a rezervei, In=100A, U=380V, 2 intrari, 8iesiri 3f, 1 iesire 1f, completat cu separator de sarcina tripolar, cu comutator reversibil, ce permite comutarea sub sarcina a doua surse trifazate utilizand contactele de la distanta de la controlerul extern, I=100A, Un=400V (1 buc); intrerupator automat modular, monopolar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V (1 buc); intrerupator automat modular tripolar, caracteristica "B", In=10A, U=380V (2 buc); Intrerupator automat modular, tripolar, caracteristica "C", In=80A. U=380V (1 buc); automat diferential cu caracteristica "AC", tetrapolar, In=32A, Iдn=30mA, Un=380V (5 buc); Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A (1 buc); Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A (1 buc) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70012 |  |  |  | Tablou de anclansare automata a rezervei, In=100A, U=380V, 2 intrari, 8iesiri 3f, 1 iesire 1f, completat cu separator de sarcina tripolar, cu comutator reversibil, ce permite comutarea sub sarcina a doua surse trifazate utilizand contactele de la distanta de la controlerul extern, I=100A, Un=400V (1 buc); intrerupator automat modular, monopolar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V (1 buc); intrerupator automat modular tripolar, caracteristica "B", In=10A, U=380V (2 buc); Intrerupator automat modular, tripolar, caracteristica "C", In=80A. U=380V (1 buc); automat diferential cu caracteristica "AC", tetrapolar, In=32A, Iдn=30mA, Un=380V (5 buc); Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A (1 buc); Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A (1 buc) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 78 |  |  |  |  |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70022 |  |  |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 79 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular, monopolar, caracteristica "B", In=4A, Un=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 70023 |  |  |  | Intrerupator automat modular, monopolar, caracteristica "B", In=4A, Un=230V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 14,000 |  |
| 80 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular, monopolar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 70024 |  |  |  | Intrerupator automat modular, monopolar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 12,000 |  |
| 81 |  |  |  |  |  | Automat diferential caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Iдn=30mA, Un=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 70025 |  |  |  | Automat diferential caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Iдn=30mA, Un=230V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 26,000 |  |
| 82 |  |  |  |  |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=100A, Un=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70027 |  |  |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=100A, Un=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 83 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular, tripolar, caracteristica "C", In=100A, U=380V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70028 |  |  |  | Intrerupator automat modular, tripolar, caracteristica "C", In=100A, U=380V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 84 |  |  |  |  |  | Limitator de supratensiune, clasa II (C), cu 4 poli |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70030 |  |  |  | Limitator de supratensiune, clasa II (C), cu 4 poli |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 85 |  |  |  |  |  | Senzor de miscare si prezenta, Un=230V, In=16A, IP20, cu montare aparenta, unghiul de depistare 0...360*, raza de functionare: frontal 16 m, lateral 7 m, Un=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 70078 |  |  |  | Senzor de miscare si prezenta, Un=230V, In=16A, IP20, cu montare aparenta, unghiul de depistare 0...360*, raza de functionare: frontal 16 m, lateral 7 m, Un=230V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 12,000 |  |
| 86 |  |  |  |  |  | Scara rabatabila |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70085 |  |  |  | Scara rabatabila |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:

Director IMSP SR Edineţ                       			                                              Viorel CIOCLEA

L.Ş.