| Constructia retelelor de alimentare cu apa si unui castel in satul Ialpug, com.Hirtop, r-nul Cimislia. N12/23 - B- PG | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 7-2-1

Amenajarea teritoriului. . Platforma B.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistematizare verticala |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 3,600 |  |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (Surplus de sol) | 100 m3 | 2,200 |  |  |
| 3 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 374,000 |  |  |
| 4 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa) | 100 m3 | 1,400 |  |  |
|  |  | 2. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic -1500.0m2 |  |  |  |  |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 | 3,000 |  |  |
| 6 | TsC54B | Fundatie din amestec de piatra concasata prundis de riu si nisip h=15см | m3 | 225,000 |  |  |
| 7 | TsC54B | Amestec de piatra sparta SM EN 13242+A1 h=15см | m3 | 225,000 |  |  |
| 8 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. (Binder cu beton asfaltic SMEN 13108-1 h=6см) | m2 | 1 500,000 |  |  |
| 9 | DB16H K=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Stat de uzura din beton asfaltic BAPC-1 h=5см) | m2 | 1 500,000 |  |  |
| 10 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - БР100.30.15 | m | 800,000 |  |  |
|  |  | 3. Trotuar- imbracaminte din dale de beton- 40m2 |  |  |  |  |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 | 0,080 |  |  |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatiei din piatra concasata M300 h=15см | m3 | 6,000 |  |  |
| 13 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavele de beton100x200x6) | m2 | 40,000 |  |  |
| 14 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - БР100.20.8 | m | 25,000 |  |  |
|  |  | 4. Gardul metalic (41 sec. 101.0m) |  |  |  |  |
| 15 | CO06B3 | Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4.2 (panou din sirma de otel d=4,2 mm- 41 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*41 buc; capac patra- 41buc; element de fixare ECO zincat - 164 buc; beton M150 -2.95m3) | m | 101,000 |  |  |
| 16 | CK14A | Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7.2 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3) | m2 | 7,200 |  |  |
| 17 | CK14A | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3) | m2 | 1,800 |  |  |
|  |  | 5. Spatii verzi |  |  |  |  |
| 18 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii | 100 buc | 0,200 |  |  |
| 19 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc | 20,000 |  |  |
| 20 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar | buc | 20,000 |  |  |
| 21 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 3,230 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia retelelor de alimentare cu apa si unui castel in satul Ialpug, com.Hirtop, r-nul Cimislia. N12/23 - B- PG | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Amenajarea teritoriului. . Platforma B.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistematizare verticala |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (Surplus de sol) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 3 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 4 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |  |  |
|  |  | 2. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic -1500.0m2 |  |  |  |  |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 6 | TsC54B | Fundatie din amestec de piatra concasata prundis de riu si nisip h=15см | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201550 | Ffundatie din amestec de piatra concasata prundis de riu si nisip h=15см | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 7 | TsC54B | Amestec de piatra sparta SM EN 13242+A1 h=15см | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201540 | Amestec de piatra sparta SM EN 13242+A1 h=15см | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 8 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. (Binder cu beton asfaltic SMEN 13108-1 h=6см) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari. (Binder cu beton asfaltic SMEN 13108-1 h=6см) | t | 0,1410 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |  |
| 9 | DB16H K=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Stat de uzura din beton asfaltic BAPC-1 h=5см) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (Stat de uzura din beton asfaltic BAPC-1 h=5см) | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 10 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - БР100.30.15 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru strada БР100.30.15 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 26631021000002 | Beton M200 | m3 | 0,0450 |  |  |
|  |  | 3. Trotuar- imbracaminte din dale de beton- 40m2 |  |  |  |  |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatiei din piatra concasata M300 h=15см | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201551 | Strat de fundatie din piatra concasata M300 h=15см | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 13 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavele de beton100x200x6) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800655 | Pavele de beton100x200x5 | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| 14 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - БР100.20.8 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 266310210011 | Beton clasa B7.5 | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare БР100.20.8 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  |  | 4. Gardul metalic (41 sec. 101.0m) |  |  |  |  |
| 15 | CO06B3 | Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4.2 (panou din sirma de otel d=4,2 mm- 41 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*41 buc; capac patra- 41buc; element de fixare ECO zincat - 164 buc; beton M150 -2.95m3) | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 27321036462501 | Panou gard euro Eco zincat H=1,8 m d-4,2mm | buc |  |  |  |
|  | 28111063020051 | Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m | buc |  |  |  |
|  | 27107037003401 | Capac patrat 60*60 | buc |  |  |  |
|  | 27107037003402 | Sistem de fixare zincat 40*40 | buc |  |  |  |
|  | 26631021000015 | Beton B12.5 | m3 |  |  |  |
| 16 | CK14A | Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7.2 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 20301129301501 | Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m (set) | set |  |  |  |
|  | 26631021000015 | Beton B12.5 | m3 |  |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 17 | CK14A | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 20301129301502 | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0m (set) | set |  |  |  |
|  | 26631021000015 | Beton B12.5 | m3 |  |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 5. Spatii verzi |  |  |  |  |
| 18 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii | 100 buc |  |  |  |
|  | 010410 | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) | h-ut | 2,3200 |  |  |
|  | 091500 | Sapatori de gropi | h-ut | 2,3200 |  |  |
| 19 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0145 |  |  |
| 20 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 28301273030011 | Artar | buc | 1,0500 |  |  |
| 21 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |  |