| Obiect (repetat) „Reparaţia capitală a carosabilului din str. Conev (de la str. I. Franco pînă la str. Lesecico) / etapa a II-a, carosabilul din str. Conev (de la str. Al. cel Bun pînă la str. Lesecico)” |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Etapa 2 PC06+80,00-PC13+69,00 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru) Coeficient la manoperei=1,200 Coeficient la utilajului=1,200 |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |  |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km (k=0.8) Coeficient la utilaj=0,800 | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |  |
| 4 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamint vegetal) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,780 |  |  |
| 5 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,750 |  |  |
| 6 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |  |
| 8 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 |  |  |
| 9 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |  |
|  |  | 1.2. Sistemul rutier (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru) Coeficient la manoperei=1,200 Coeficient la utilajului=1,200 |  |  |  |  |
| 10 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,053 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |  |
| 11 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |  |
| 13 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=10cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,220 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |  |
| 14 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.25m) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,203 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,219 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |  |
| 15 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestec de piatra sparta C5 M800 fr.5-40mm -50% cu asfalt de la demolare-50% si 5%ciment ) H=12cm | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 1254354645675675 | Amestec de piatra sparta C5 M800 cu asfalt frezat si ciment | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,115 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,720 |  |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 |  |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 |  |  |
| 16 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 1.1 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |  |
| 17 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 111100010001310-33 | Beton asfaltic mascat SKPg-II | t | 0,141 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |  |
| 18 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |  |
| 19 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMAg-I/2.75 ) k=1.25 Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250 | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 11110001000-44 | Beton asfatic microgranular dens, SMAg-I/2.75 | t | 0,094 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 20 | material | Beton asfatic microgranular dens, SMAg-I/2.75 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  |  |  |
|  | 11110001000-44 | Beton asfatic microgranular dens, SMAg-I/2.75 | t | 1,000 |  |  |
|  |  | 1.3. Demolarea bordurei (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru) Coeficient la manoperei=1,200 Coeficient la utilajului=1,200 |  |  |  |  |
| 21 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,320 |  |  |
| 22 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,500 |  |  |
| 23 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 24 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |  |
|  |  | 1.4. Demolarea trotuarului |  |  |  |  |
| 25 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,320 |  |  |
| 26 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,500 |  |  |
| 27 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 28 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |  |
| 29 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,775 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |  |
| 30 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=12cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
| 31 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |  |
| 32 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 33 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |  |
|  |  | 1.5. Montarea bordurei (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru) Coeficient la manoperei=1,200 Coeficient la utilajului=1,200 |  |  |  |  |
| 34 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
| 35 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton B15) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,170 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,510 |  |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa B15 | m3 | 0,053 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2666122800284-3018 | Bordura beton 100x30x18cm | m | 1,005 |  |  |
| 36 |  | Beton B15 (adaugator la norma DE10E) | m3 |  |  |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa B15 | m3 | 1,000 |  |  |
|  |  | 1.6. Montarea bordurei in jurul copacilor |  |  |  |  |
| 37 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton B15) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,020 |  |  |
|  | 1421102200513-15 | Beton B15 | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |  |
| 38 |  | Beton B15 (se exclude la norma DE11A) | m3 |  |  |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa B15 | m3 | 1,000 |  |  |
|  |  | 1.7. Constructia trotuarului |  |  |  |  |
| 39 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton B15) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,020 |  |  |
|  | 1421102200513-15 | Beton B15 | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |  |
| 40 |  | Beton B15 (se exclude la norma DE11A) | m3 |  |  |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa B15 | m3 | 1,000 |  |  |
| 41 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |  |
| 42 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 43 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |  |
| 44 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M300 la trotuare | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |  |
|  | 14211022004-33 | Piatra sparta 20-40mm | m3 | 0,174 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |  |
| 45 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=3) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0057 |  |  |
|  | 14211022004-33 | Piatra sparta 20-40mm | m3 | 0,0135 |  |  |
| 46 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida , h=5cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 266111280065-55 | Pavaj vibropresat tip Caramida h=5cm | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,870 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |  |  |
|  |  | 1.8. Drumuri laterale (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru) Coeficient la manoperei=1,200 Coeficient la utilajului=1,200 |  |  |  |  |
| 47 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
| 48 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton B15) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,170 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,510 |  |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa B15 | m3 | 0,053 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2666122800284-3015 | Bordura beton 100x30x15cm | m | 1,005 |  |  |
| 49 |  | Beton B15 (adaugator la norma DE10E) | m3 |  |  |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa B15 | m3 | 1,000 |  |  |
| 50 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,053 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |  |
| 51 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 52 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |  |
| 53 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |  |
| 54 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestec de piatra sparta C5 M800 fr.5-40mm -50% cu asfalt de la demolare-50% si 5%ciment ) H=12cm | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 1254354645675675 | Amestec de piatra sparta C5 M800 cu asfalt frezat si ciment | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,115 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,720 |  |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 |  |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 |  |  |
| 55 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 1.1 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |  |
| 56 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 111100010001310-33 | Beton asfaltic mascat SKPg-II | t | 0,141 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |  |
| 57 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |  |
| 58 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMAg-I/2.75 ) k=1.25 Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250 | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 11110001000-44 | Beton asfatic microgranular dens, SMAg-I/2.75 | t | 0,094 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 59 | material | Beton asfatic microgranular dens, SMAg-I/2.75 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  |  |  |
|  | 11110001000-44 | Beton asfatic microgranular dens, SMAg-I/2.75 | t | 1,000 |  |  |
|  |  | 1.9. Parcaje (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru) Coeficient la manoperei=1,200 Coeficient la utilajului=1,200 |  |  |  |  |
| 60 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
| 61 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton B15) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,170 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,510 |  |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa B15 | m3 | 0,053 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2666122800284-3018 | Bordura beton 100x30x18cm | m | 1,005 |  |  |
| 62 |  | Beton B15 (adaugator la norma DE10E) | m3 |  |  |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa B15 | m3 | 1,000 |  |  |
| 63 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |  |
| 64 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 65 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |  |
| 66 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |  |
| 67 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=10cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,220 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |  |
| 68 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestec de piatra sparta C5 M800 fr.5-40mm -50% cu asfalt de la demolare-50% si 5%ciment ) H=25cm | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 1254354645675675 | Amestec de piatra sparta C5 M800 cu asfalt frezat si ciment | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,115 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,720 |  |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 |  |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 |  |  |
| 69 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida , h=8cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 266111280065-88 | Pavaj vibropresat tip Caramida h=8cm | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,870 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |  |  |
| 70 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida culoare Rosie , h=8cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 266111280065-89 | Pavaj vibropresat tip Caramida Rosie h=8cm | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,870 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |  |  |
|  |  | 1.10. Ajustarea capacelor la fintini (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru) Coeficient la manoperei=1,200 Coeficient la utilajului=1,200 |  |  |  |  |
| 71 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,220 |  |  |
| 72 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicre fintinilor ) 13buc Alte utilaje=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton B20 | m3 | 1,020 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |  |
| 73 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,820 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,052 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 |  |  |
|  |  | 1.11. Ajustarea si consolidarea fintinii de retele de termoficare |  |  |  |  |
| 74 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (demontarea panouri din beton armat) k=0.8 Coeficient la manoperei=0,800 Coeficient la pentru materiale=0,800 Coeficient la utilajului=0,800 | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,250 |  |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,300 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,610 |  |  |
| 75 | PJ08B | Darimarea partiala a elementelor de beton armat, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat (panouri superior) | m3 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,900 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 3,748 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,870 |  |  |
| 76 | PJ08B | Darimarea partiala a elementelor de beton armat, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat (peretii fintinii) | m3 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,900 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 3,748 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,870 |  |  |
| 77 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |  |
| 78 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 79 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |  |
| 80 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,950 |  |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,060 |  |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,071 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,042 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,150 |  |  |
| 81 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit B20) Alte utilaje=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton B20 | m3 | 1,020 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |  |
| 82 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (consolidarea peretilor cu beton monolit B20) Alte utilaje=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton B20 | m3 | 1,020 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |  |
| 83 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 16mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050 | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,500 |  |  |
|  | 2811236832352-22 | Burghiu diam.16mm pentru beton armat | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2940520007609-2 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,060 |  |  |
| 84 | RpCE23A | Rasina epoxidica pentru umplerea gauri | kg |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 2320322600103-22 | Rasina epoxidica | kg | 0,450 |  |  |
|  | 2653102100880-22 | Rasina epoxidica | kg | 0,700 |  |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,230 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 |  |  |
| 85 | PD04A | Montarea armaturilor (Conectori din armatura AIII diam. 22mm) 109 buc | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 271060200100-22 | Conectori din armatura AIII diam. 18mm | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |  |
| 86 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Metal marca 16Д) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 87 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (montarea panouri din beton armat demontate anterior) | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,250 |  |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,300 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,610 |  |  |
| 88 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,820 |  |  |
|  | 2875274200000-22 | Capac cu rama diam. 0.77m carosabil | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,052 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 |  |  |
|  |  | 1.12. Fintini de captare ДКСЛ-7 si 8 diam.1.5m (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru) Coeficient la manoperei=1,200 Coeficient la utilajului=1,200 |  |  |  |  |
| 89 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,380 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,200 |  |  |
| 90 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |  |
| 91 | AcE14B | Demontarea caminelor de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (demonatre placi de acoperire, inele si placi inferioare) toate materialele din norma au fost excluse k=0.8 Coeficient la manoperei=0,800 Coeficient la utilajului=0,800 | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,810 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,350 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,149 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,061 |  |  |
| 92 | PJ01B | Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri | m3 |  |  |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,280 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,140 |  |  |
| 93 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (incarcarea zidariei) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,380 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,200 |  |  |
| 94 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (demolarea fundatiei din piatra sparta) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,230 |  |  |
| 95 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (decaparea fundatiei din piatra sparta) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,380 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,200 |  |  |
| 96 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (pamint, placi, inele si fundatie din piatra sparta) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 97 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec pietris-nisip (10cm) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1421102200068-55 | PGS | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
| 98 | PE03C | Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100, din piatra bruta (Inel de zidarie din piatra) | m3 |  |  |  |
|  | 7422010060500 | Taietor slefuitor, lusetruitor | h-om | 5,920 |  |  |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,320 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 1411122201361 | Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc | kg | 1 972,000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,056 |  |  |
| 99 | AcE14B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,005 | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,810 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,350 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,520 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,140 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,082 |  |  |
|  | 2663102100919 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) | m3 | 0,101 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 8,000 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 6,000 |  |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 1,500 |  |  |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 19,000 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,700 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,149 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,061 |  |  |
| 100 | material | Placa КЦД-15 (1buc=0.38m3) | buc |  |  |  |
|  | 155467568889-15 | Placa КЦД-15 (1buc=0.38m3) | m3 | 0,380 |  |  |
| 101 | material | Inel КЦО-1 (1buc=0.02m3) | buc |  |  |  |
|  | 15546756877894-01 | Inel КЦО-1 (1buc=0.02m3) | m3 | 0,020 |  |  |
| 102 | material | Inel КЦО-3 (1buc=0.85m3) | buc |  |  |  |
|  | 15546756877894-03 | Inel КЦО-3 (1buc=0.85m3) | m3 | 0,850 |  |  |
| 103 | material | Inel КЦ-7-3 (1buc=0.05m3) | buc |  |  |  |
|  | 155467568772243 | Inel КЦ-7-3 (1buc=0.05m3) | m3 | 0,050 |  |  |
| 104 | material | Inel КЦ-7-9 (1buc=0.15m3) | buc |  |  |  |
|  | 155467568772249 | Inel КЦ-7-9 (1buc=0.15m3) | m3 | 0,150 |  |  |
| 105 | material | Placa КЦП-1-15-2 (1buc=0.27m3) | buc |  |  |  |
|  | 15546756877271-312 | Placa КЦП-1-15-2 (1buc=0.27m3) | m3 | 0,270 |  |  |
| 106 | material | Capac cu rama diam. 0.77m carosabil | buc |  |  |  |
|  | 2875274200000-22 | Capac cu rama diam. 0.77m carosabil | buc | 1,000 |  |  |
| 107 | material | Scara metalica (2 buc) | kg |  |  |  |
|  | 287527420034 | Scara metalica | kg | 1,000 |  |  |
|  |  | 1.13. Fintini de captare ДКСУ 1 diam.2m (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru) Coeficient la manoperei=1,200 Coeficient la utilajului=1,200 |  |  |  |  |
| 108 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,380 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,200 |  |  |
| 109 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |  |
| 110 | AcE14B | Demontarea caminelor de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (demonatre placi de acoperire, inele si placi inferioare) toate materialele din norma au fost excluse k=0.8 Coeficient la manoperei=0,800 Coeficient la utilajului=0,800 | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,810 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,350 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,149 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,061 |  |  |
| 111 | PJ01B | Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri | m3 |  |  |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,280 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,140 |  |  |
| 112 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (incarcarea zidariei) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,380 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,200 |  |  |
| 113 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (demolarea fundatiei din piatra sparta) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,230 |  |  |
| 114 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (incarcarea fundatiei din piatra sparta) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,380 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,200 |  |  |
| 115 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (pamint, placi, inele si fundatie din piatra sparta) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 116 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec pietris-nisip (10cm) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1421102200068-55 | PGS | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
| 117 | PE03C | Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100, din piatra bruta (Inel de zidarie din piatra) | m3 |  |  |  |
|  | 7422010060500 | Taietor slefuitor, lusetruitor | h-om | 5,920 |  |  |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,320 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 1411122201361 | Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc | kg | 1 972,000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,056 |  |  |
| 118 | AcE15B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,004 | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,410 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,750 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,573 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,210 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,069 |  |  |
|  | 2663102100919 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) | m3 | 0,090 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 7,000 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 7,800 |  |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 1,300 |  |  |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 16,000 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,600 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,133 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,055 |  |  |
| 119 | material | Placa КЦД-20 (1buc=0.59m3) | buc |  |  |  |
|  | 155467568889-20 | Placa КЦД-20 (1buc=0.59m3) | m3 | 0,590 |  |  |
| 120 | material | Inel КЦО-1 (1buc=0.02m3) | buc |  |  |  |
|  | 15546756877894-01 | Inel КЦО-1 (1buc=0.02m3) | m3 | 0,020 |  |  |
| 121 | material | Inel КЦО-3 (1buc=0.85m3) | buc |  |  |  |
|  | 15546756877894-03 | Inel КЦО-3 (1buc=0.85m3) | m3 | 0,850 |  |  |
| 122 | material | Inel КЦ-7-3 (1buc=0.05m3) | buc |  |  |  |
|  | 155467568772243 | Inel КЦ-7-3 (1buc=0.05m3) | m3 | 0,050 |  |  |
| 123 | material | Inel КЦ-7-9 (1buc=0.15m3) | buc |  |  |  |
|  | 155467568772249 | Inel КЦ-7-9 (1buc=0.15m3) | m3 | 0,150 |  |  |
| 124 | material | Placa КЦП-1-20-2 (1buc=0.51m3) | buc |  |  |  |
|  | 15546756877271-313 | Placa КЦП-1-20-2 (1buc=0.51m3) | m3 | 0,510 |  |  |
| 125 | material | Capac cu rama diam. 0.77m carosabil | buc |  |  |  |
|  | 2875274200000-22 | Capac cu rama diam. 0.77m carosabil | buc | 1,000 |  |  |
| 126 | material | Scara metalica (2 buc) | kg |  |  |  |
|  | 287527420034 | Scara metalica | kg | 1,000 |  |  |
|  |  | 1.14. Fintini de captare ДКСУ 2-13 diam.2m (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru) Coeficient la manoperei=1,200 Coeficient la utilajului=1,200 |  |  |  |  |
| 127 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,380 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,200 |  |  |
| 128 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |  |
| 129 | AcE14B | Demontarea caminelor de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (demonatre placi de acoperire, inele si placi inferioare) toate materialele din norma au fost excluse k=0.8 Coeficient la manoperei=0,800 Coeficient la utilajului=0,800 | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,810 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,350 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,149 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,061 |  |  |
| 130 | PJ01B | Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri | m3 |  |  |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,280 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,140 |  |  |
| 131 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (incarcarea zidariei) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,380 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,200 |  |  |
| 132 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (demolarea fundatiei din piatra sparta) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,230 |  |  |
| 133 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (incarcarea fundatiei din piatra sparta) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,380 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,200 |  |  |
| 134 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (pamint, placi, inele si fundatie din piatra sparta) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 135 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec pietris-nisip (10cm) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1421102200068-55 | PGS | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
| 136 | PE03C | Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100, din piatra bruta (Inel de zidarie din piatra) | m3 |  |  |  |
|  | 7422010060500 | Taietor slefuitor, lusetruitor | h-om | 5,920 |  |  |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,320 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 1411122201361 | Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc | kg | 1 972,000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,056 |  |  |
| 137 | AcE15B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,004 | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,410 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,750 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,573 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,210 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,069 |  |  |
|  | 2663102100919 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) | m3 | 0,090 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 7,000 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 7,800 |  |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 1,300 |  |  |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 16,000 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,600 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,133 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,055 |  |  |
| 138 | material | Placa КЦД-20 (1buc=0.59m3) | buc |  |  |  |
|  | 155467568889-20 | Placa КЦД-20 (1buc=0.59m3) | m3 | 0,590 |  |  |
| 139 | material | Inel КЦО-1 (1buc=0.02m3) | buc |  |  |  |
|  | 15546756877894-01 | Inel КЦО-1 (1buc=0.02m3) | m3 | 0,020 |  |  |
| 140 | material | Inel КЦО-3 (1buc=0.85m3) | buc |  |  |  |
|  | 15546756877894-03 | Inel КЦО-3 (1buc=0.85m3) | m3 | 0,850 |  |  |
| 141 | material | Inel КЦ-7-3 (1buc=0.05m3) | buc |  |  |  |
|  | 155467568772243 | Inel КЦ-7-3 (1buc=0.05m3) | m3 | 0,050 |  |  |
| 142 | material | Inel КЦ-7-9 (1buc=0.15m3) | buc |  |  |  |
|  | 155467568772249 | Inel КЦ-7-9 (1buc=0.15m3) | m3 | 0,150 |  |  |
| 143 | material | Placa КЦП-1-20-2 (1buc=0.51m3) | buc |  |  |  |
|  | 15546756877271-313 | Placa КЦП-1-20-2 (1buc=0.51m3) | m3 | 0,510 |  |  |
| 144 | material | Capac cu rama diam. 0.77m carosabil | buc |  |  |  |
|  | 2875274200000-22 | Capac cu rama diam. 0.77m carosabil | buc | 1,000 |  |  |
| 145 | material | Scara metalica (3 buc) | kg |  |  |  |
|  | 287527420034 | Scara metalica | kg | 1,000 |  |  |
|  |  | 1.15. Fintini de captare cu gratar (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru) Coeficient la manoperei=1,200 Coeficient la utilajului=1,200 |  |  |  |  |
| 146 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,380 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,200 |  |  |
| 147 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |  |
| 148 | RpAcF34A | Demontarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,220 |  |  |
| 149 | AcE14B | Demontarea caminelor de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (demonatre placi de acoperire, inele si placi inferioare) toate materialele din norma au fost excluse k=0.8 Coeficient la manoperei=0,800 Coeficient la utilajului=0,800 | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,810 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,350 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,149 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,061 |  |  |
| 150 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (demolarea fundatiei din piatra sparta) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,230 |  |  |
| 151 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (incarcarea fundatiei din piatra sparta) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,380 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,200 |  |  |
| 152 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (pamint, placi, inele si fundatie din piatra sparta) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 153 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec pietris-nisip (10cm) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1421102200068-55 | PGS | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
| 154 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007 | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,710 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,160 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,410 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,130 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,077 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,160 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,800 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,890 |  |  |
| 155 | material | Placa КЦД-10a (1buc=0.11m3) | buc |  |  |  |
|  | 155467568889-10 | Placa КЦД-10a (1buc=0.11m3) | m3 | 0,110 |  |  |
| 156 | material | Inel КЦ-10-9 b (1buc=0.22m3) | buc |  |  |  |
|  | 15546756877894-109 | Inel КЦ-10-9 b (1buc=0.22m3) | m3 | 0,220 |  |  |
| 157 | material | Capac КЦП3-10 (1buc=0.09m3) | buc |  |  |  |
|  | 15546756877271-310 | Capac КЦП3-10 (1buc=0.09m3) | m3 | 0,090 |  |  |
| 158 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment Alte utilaje=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 1,020 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |  |
| 159 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (814mm x 422mm) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020 | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,130 |  |  |
|  | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 1.16. Demolare fintini cu gratar (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru) Coeficient la manoperei=1,200 Coeficient la utilajului=1,200 |  |  |  |  |
| 160 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,380 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,200 |  |  |
| 161 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |  |
| 162 | RpAcF34A | Demontarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,220 |  |  |
| 163 | AcE14B | Demontarea caminelor de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (demonatre placi de acoperire, inele si placi inferioare) toate materialele din norma au fost excluse k=0.8 Coeficient la manoperei=0,800 Coeficient la utilajului=0,800 | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,810 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,350 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,149 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,061 |  |  |
| 164 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (demolarea fundatiei din piatra sparta) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,230 |  |  |
| 165 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (incarcarea fundatiei din piatra sparta) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,380 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,200 |  |  |
| 166 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (pamint, placi, inele si fundatie din piatra sparta) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
|  |  | 1.17. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat cu gratar (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru) Coeficient la manoperei=1,200 Coeficient la utilajului=1,200 |  |  |  |  |
| 167 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transportarea pina la 1 km) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,000 |  |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,040 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,320 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,080 |  |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,000 |  |  |
| 168 | TsI51A9 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km (adaugator la norma DI95) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |  |
| 169 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |  |
| 170 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |  |
| 171 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 172 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |  |
| 173 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |  |
| 174 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,090 |  |  |
| 175 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,950 |  |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,060 |  |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,071 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,042 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,150 |  |  |
| 176 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
| 177 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20, h=25cm )-fund Alte utilaje=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton B20 | m3 | 1,020 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |  |
| 178 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20, h=25cm )-taluzuri Alte utilaje=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton B20 | m3 | 1,020 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |  |
| 179 |  | Material lemnos | m3 |  |  |  |
|  | 124654564548476946 | Material lemnos | m3 | 1,000 |  |  |
| 180 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 1,100 |  |  |
| 181 | PD04A | Montarea armaturilor | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |  |
| 182 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (814mm x 422mm) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020 | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,130 |  |  |
|  | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 1.18. Ajustarea si consolidarea rigolelor cu gratar (k=1.2, coeficient pentru conditii dificile de lucru) Coeficient la manoperei=1,200 Coeficient la utilajului=1,200 |  |  |  |  |
| 183 | RpAcF34A | Demontarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,220 |  |  |
| 184 | PJ08B | Darimarea partiala a elementelor de beton armat, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,900 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 3,748 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,870 |  |  |
| 185 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,950 |  |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,060 |  |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,071 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,042 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,150 |  |  |
| 186 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit B20) Alte utilaje=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton B20 | m3 | 1,020 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |  |
| 187 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (consolidarea peretilor cu beton monolit B20) Alte utilaje=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton B20 | m3 | 1,020 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |  |
| 188 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 16mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050 | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,500 |  |  |
|  | 2811236832352-22 | Burghiu diam.16mm pentru beton armat | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2940520007609-2 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,060 |  |  |
| 189 | RpCE23A | Rasina epoxidica pentru umplerea gauri | kg |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 2320322600103-22 | Rasina epoxidica | kg | 0,450 |  |  |
|  | 2653102100880-22 | Rasina epoxidica | kg | 0,700 |  |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,230 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 |  |  |
| 190 | PD04A | Montarea armaturilor (Conectori din armatura AIII diam. 18mm) 146 buc | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 271060200100-22 | Conectori din armatura AIII diam. 18mm | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |  |
| 191 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Metal marca 16Д) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 192 | RpAr20A | Curatirea rosturilor existente (materialele din norma au fost excluse) k=0.8 Coeficient la manoperei=0,800 | m |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,160 |  |  |
| 193 | RpAr20A | Instalarea garniturii din lemn la rosturi (0.0288m3) | m |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 2010102903410 | Scinduri de rasinoase, latime 140 mm, grosime 40 mm | m3 | 0,0056 |  |  |
| 194 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 1,100 |  |  |
| 195 | PD04A | Montarea armaturilor | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |  |
| 196 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (814mm x 422mm) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020 | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,130 |  |  |
|  | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 1.19. Demolare statiei existente |  |  |  |  |
| 197 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,440 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,025 |  |  |
| 198 | RpCP45C | Demontarea elementelor metalice (carcas metalic) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |  |  |
| 199 | RpCO56B | Demontare elemente din lemn | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,470 |  |  |
| 200 | RpCP45C | Demontarea elementelor metalice (elemente metalice la scaune) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |  |  |
| 201 | TrI1AF07A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe rampa, in auto categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,000 |  |  |
| 202 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 203 | PJ07B | Darimarea partiala a elementelor de beton simplu | m3 |  |  |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,900 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 2,261 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,130 |  |  |
| 204 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |  |
| 205 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
|  |  | 1.20. Constructia statiilor de asteptare |  |  |  |  |
| 206 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton B15) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,020 |  |  |
|  | 1421102200513-15 | Beton B15 | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |  |
| 207 |  | Beton B15 (se exclude la norma DE11A) | m3 |  |  |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa B15 | m3 | 1,000 |  |  |
| 208 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren categoria 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,300 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 17,870 |  |  |
| 209 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 210 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |  |
| 211 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M300 la trotuare | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |  |
|  | 14211022004-33 | Piatra sparta 20-40mm | m3 | 0,174 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |  |
| 212 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=-2) Coeficient la manoperei=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0057 |  |  |
|  | 14211022004-33 | Piatra sparta 20-40mm | m3 | 0,0135 |  |  |
| 213 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida , h=5cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 266111280065-55 | Pavaj vibropresat tip Caramida h=5cm | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,870 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |  |  |
|  |  | 1.21. Montarea statiei de asteptare PC07+60 |  |  |  |  |
| 214 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |  |
| 215 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec pietris-nisip (10cm) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1421102200068-55 | PGS | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
| 216 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit B20) Alte utilaje=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton B20 | m3 | 1,020 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |  |
| 217 | CE06B | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050 | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,600 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2875276312340 | Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata | kg | 0,330 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,022 |  |  |
| 218 | CL18A | Confectionarea carcasului metalic | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 219 | CL18A | Montarea carcasului metalic (materialul de baza este exclus din norma) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 220 | CM03F | Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri sub 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica (sticla din plastic) | m2 |  |  |  |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,950 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 261112250200-33 | Sticla din plastic | m2 | 1,080 |  |  |
|  | 2430226101404 | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69 | kg | 0,550 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
| 221 | CK31C | Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm,executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase (amenajarea scaunului ) Material marunt (cuie, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei de oase)=1,050 | m2 |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,610 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,017 |  |  |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 222 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsirea scaunului) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,180 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,170 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  |  | 1.22. Montarea statiei de asteptare PC10+40 |  |  |  |  |
| 223 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |  |
| 224 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec pietris-nisip (10cm) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1421102200068-55 | PGS | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
| 225 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit B20) Alte utilaje=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton B20 | m3 | 1,020 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |  |
| 226 | CE06B | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050 | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,600 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2875276312340 | Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata | kg | 0,330 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,022 |  |  |
| 227 | CL18A | Confectionarea carcasului metalic | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 228 | CL18A | Montarea carcasului metalic (materialul de baza este exclus din norma) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 229 | CM03F | Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri sub 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica (sticla din plastic) | m2 |  |  |  |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,950 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 261112250200-33 | Sticla din plastic | m2 | 1,080 |  |  |
|  | 2430226101404 | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69 | kg | 0,550 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
| 230 | CK31C | Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm,executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase (amenajarea scaunului ) Material marunt (cuie, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei de oase)=1,050 | m2 |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,610 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,017 |  |  |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 231 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsirea scaunului) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,180 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,170 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  |  | 1.23. Parapet de protectie tip "Cruce" |  |  |  |  |
| 232 | DI135 | Executarea parapetului metalic (Parapet de protectie tip "Cruce", beton B15 la fundatie) | m |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,330 |  |  |
|  | 2663102100000-15 | Beton B15 | m3 | 0,0372 |  |  |
|  | 28111063012001-22 | Parapet de protectie | t | 0,0248 |  |  |
|  | 2952270002911 | Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m | h-ut | 0,0369 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0264 |  |  |
| 233 | pret material | Parapet de protectie tip "Cruce" (se exclude la norma DI135) conform proiectului | t |  |  |  |
|  | 28111063012001-22 | Parapet de protectie | t | 1,000 |  |  |
| 234 | pret material | Beton B15 (se adauga la norma DI135) conform proiectului | m3 |  |  |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa B15 | m3 | 1,000 |  |  |
|  |  | 1.24. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |
| 235 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30) | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |  |
|  | 2663102100000-15 | Beton B15 | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2811106301794-130 | Stilp metalic confectionat industrial CKM1.30 | buc | 1,000 |  |  |
| 236 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2615107326105-90000 | Indicatoare(А900) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |  |
| 237 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2615107326105-700700 | Indicatoare (В700) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |  |
| 238 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700 | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2615107326105-70 | Indicatoare D-700 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |  |
| 239 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 300x600 | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2615107326105-3060 | Indicatoare 300x600 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |  |
| 240 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1050x700 | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2615107326105-1057 | Indicatoare 1050x700 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |  |
| 241 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,090 |  |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,730 |  |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,350 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,048 |  |  |
| 242 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,090 |  |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,730 |  |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,350 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,048 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.