CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Inspectoratul General al Polițiie

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Secția achiziții și logistică

3. Obiectul achiziţiilor Sectorul de Poliţie nr. 3 „Horodiște” al Inspectoratului de poliție Călărași.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari diverse interioare |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 96,100 |
| 2 | RpCG29E | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare | m3 | 0,820 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 255,310 |
| 4 | CD65G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50, inaltimeа etajului pina la 4 m | m3 | 3,300 |
| 5 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile - pentru consolidarea gol ferestre - G-1 | kg | 148,600 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre,) | m2 | 15,900 |
| 7 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu 5 camere conform proiect | m2 | 15,900 |
| 8 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 10,100 |
| 9 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 10,600 |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 14,800 |
| 11 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga - din MDF | m2 | 14,800 |
| 12 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 13,860 |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - umplerea timpane | m3 | 13,900 |
| 14 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardoseli | kg | 49,600 |
| 15 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 96,100 |
| 16 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 26,500 |
| 17 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 22,400 |
| 18 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 69,600 |
| 19 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 9,100 |
| 20 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 37,900 |
| 21 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 205,600 |
| 22 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 76,000 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti | m2 | 255,310 |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 255,310 |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din serpeanca lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti | m2 | 204,200 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor- la pereti | m2 | 255,310 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti inainte de vopsea | m2 | 255,310 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 255,310 |
| 29 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 98,100 |
|  |  | Capitolul 2. Copertine |  |  |
| 30 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii copertina, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 5,300 |
| 31 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 21,200 |
| 32 | CA04B | Beton turnat la stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), - la stilpi | m3 | 2,300 |
| 33 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 1,190 |
| 34 | CL05A | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv - profil, corniere | t | 0,548 |
| 35 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,170 |
| 36 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 40,400 |
| 37 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi , ferme etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 1,700 |
| 38 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip metalocerepita) | m2 | 40,700 |
|  |  | Capitolul 3. Electricitate |  |  |
| 39 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate - tip BZUM - TF - 0163 A | buc | 1,000 |
| 40 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, - tip SRS la 18 module | buc | 1,000 |
| 41 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, - tip SRV la 12 module | buc | 1,000 |
| 42 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor diferential 6 A, in carcasa de aminoplast, | buc | 7,000 |
| 43 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LPO 4x18 | buc | 30,000 |
| 44 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LPO 01-2x36 | buc | 4,000 |
| 45 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de tip ESIRE | buc | 1,000 |
| 46 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor diferential 10 A, in carcasa de aminoplast, | buc | 4,000 |
| 47 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor diferential - tip IP 44 sdvoenni | buc | 7,000 |
| 48 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - 16 A | buc | 19,000 |
| 49 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 4x16 mmp tip PV1 | m | 15,000 |
| 50 | RpEH07B | Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, executata din teava de otel - cu diam.20 mm | m | 30,000 |
| 51 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 20 mm, | m | 300,000 |
| 52 | RpED12B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x 2.5 mmp - marca VVG | m | 102,000 |
| 53 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 1.5 mmp tip VVG | m | 165,000 |
| 54 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4 x 1.5 mmp tip VVG | m | 30,000 |
| 55 | RpEB01A1 | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 4 mmp.- tip PV1 | m | 65,000 |
| 56 | RpEE09A | Montarea automate de tip BA4729 / 3 B40 | buc | 6,000 |
| 57 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4. Incalzire |  |  |
| 58 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22K 500-700 mm, | buc | 1,000 |
| 59 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22K 500 - 1100 mm | buc | 2,000 |
| 60 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22K 500 - 1200 mm | buc | 1,000 |
| 61 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22K 500 - 1400 mm | buc | 2,000 |
| 62 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 22 K 500 - 1700 mm | buc | 1,000 |
| 63 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 16 mm, inclusiv. | m | 10,000 |
| 64 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 30,000 |
| 65 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 40,000 |
| 66 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 3,000 |
| 67 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=18x3,4 mm - Tubolit | m | 10,000 |
| 68 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 22x4 mm - Tubolit | m | 30,000 |
| 69 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28x4 mm - Tubolit | m | 40,000 |
| 70 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 35x4 mm - Tubolit | m | 3,000 |
| 71 | RpIA02B | Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import, pentru apa menajera - tip EOLO Star 24 | buc | 1,000 |
| 72 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 7,000 |
| 73 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - de echilibrare | buc | 7,000 |
| 74 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - de echilibrare | buc | 14,000 |
| 75 | ID01A | Robinet cu ventil cu sfera pentru instalatii de incalzire central, | buc | 6,000 |
| 76 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc | 41,000 |
| 77 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte , avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" | buc | 1,000 |
| 78 | IC50A | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 14,000 |
| 79 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 24,000 |
| 80 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, - pentru sustineri | kg | 20,000 |
| 81 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 83,000 |
|  |  | Capitolul 5. Ventilare |  |  |
| 82 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 19,000 |
| 83 | VC16A | Montarea recuperatorului de caldura si tratare partiala a aerului , prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, - tip PRAHA - 200 | buc | 3,000 |
| 84 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm | buc | 14,000 |
| 85 | VC16A | Montarea recuperatorului de caldura si tratare partiala a aerului , prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, - tip PRAHA - 150 | buc | 1,000 |
| 86 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip - VTK160 | buc | 1,000 |
| 87 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate | buc | 3,000 |
| 88 | VC04B | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric - tip VENTS | buc | 2,000 |
| 89 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 3,000 |
| 90 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale | buc | 2,000 |
| 91 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=20x3.4 mm | m | 25,000 |
| 92 | VD02A | Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, viteza medie in planul sectiunii | buc | 2,000 |
| 93 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 6. Apeduct , canalizare exterioara si interioara |  |  |
| 94 | SA08B | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 33,500 |
| 95 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,000 |
| 96 | SA08C | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 13,800 |
| 97 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | m | 22,000 |
| 98 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm | m | 12,500 |
| 99 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 1,000 |
| 100 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 101 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 102 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta | buc | 1,000 |
| 103 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - 50 | buc | 9,000 |
| 104 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | 1,000 |
| 105 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - 50 | buc | 12,000 |
| 106 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc | 22,000 |
| 107 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - la transee si hazna | 100 m3 | 0,240 |
| 108 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 1,300 |
| 109 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,100 |
| 110 | AcD53F1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana - la hazna | put | 1,000 |
| 111 | AcD53A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana | put | 2,000 |
| 112 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 3,000 |
| 113 | AcD21A | Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi - la hazna | m3 | 2,520 |
| 114 | IzF51A | Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum - la hazna | m2 | 7,500 |
| 115 | TsD17A | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv - la santuri | m3 | 19,000 |
| 116 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | 14,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.