| Nr. | Denumirea poziție | Descriere | Unitatea de măsură | Cantitatea |  | Suma estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Para de cauciuc B-3 | Para de cauciuc B-3, cu posibilitatea autoclavării la 132⁰C | bucată | 500 |  | 7 500 |
| 2 | Set de perfuzie Intrafix Air G Neutrapur cu filtru de perfuzie | Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,1 mm, lungime 180 cm; canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu doua orificii;dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 µm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≅1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului;filtru de 15 µm în camera de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC. | bucată | 700 |  | 70 000 |
| 3 | Ac pentru punctie spinală (Whitacre) 22G | 1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.dotat cu sistem tip lacat-cheie(luer-lock) care previne rotirea accidentală. | bucată | 500 |  | 6345 |
| 4 | Container dublu pentru colectarea sîngelui 450/400ml | Material de bază a plasticului- Polivinilhlorid și Dietilftalat Container pt colectarea sîngelui= V=450ml +sol.anticoagulantă Container pt transferul component sanguine= V=400ml Containerele sunt asigurate cu: -2orificii, ion partea superioara, pentru fixarea acestuia în presale de separare a dispozitiv. De separare în comp. sanguine; -2 racorduri, in partea superioara pt conexiiunea la sist. De transfuzie; -fante pe partile laterale, pentru fixarea tubulaturii pilot; -fanta pe partea inferioara pentru suspendarea containerului în support de transfuzie. Sol.anticoagulantă= citrate de natriu, fosfat, adenine și dextroxă (63ml). Etichete de fond și marcaj= rezistente la T= -80oC, umiditate sporita. Tubulaturile de transfer a comp sanguine= lung.tubulaturii nu mai mică de 40cm; asigurat cu clamă. | Bucată | 600 |  | 60 000 |
|  | Termen livrare – 3 zile. |  |  |  |  |  |