____

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Masuri ameliorative si curatirea albiei afluientului sting al r. Raut in hotarele administrativ-teritoriale ale c. Step-Soci, r-nul Orhei. Compartiment II. Constructia instalatiilor hidrotehnice | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 02.02.01

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Terasamente constructie iaz |  |  |
| 1 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 3 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-10 Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000 | 100 m3 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 7 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 9 | TsD10B1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9000 |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 3,3600 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3600 |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 11 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 12 | 36-01-009-2 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu buldozere | 1000 m2 |  |
|  | 070101 | Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, pina la 59 (80) kW (c.p.) | h-ut | 1,8500 |
|  | 070102 | Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.) | h-ut | 1,5800 |
|  | 070104 | Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 121 (165) kW (c.p.) | h-ut | 1,0900 |
|  | 070105 | Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare 132 (180) kW (c.p.) | h-ut | 0,9100 |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 14 | 36-01-009-1 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare | 1000 m2 |  |
|  | 060203 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3 | h-ut | 5,9600 |
|  | 060204 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3 | h-ut | 3,9400 |
|  | 060205 | Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3 | h-ut | 3,0400 |
| 15 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |
| 16 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |
| 17 | TsC22D11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,9200 |
| 18 | TsC08B2 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003506 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc | h-ut | 3,2300 |
| 19 | TsC10A01 | Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,0200 |
|  | 2811236309874 | Confectii met.in rame simple din otel U< 50 kg/m.p | kg | 4,1000 |
|  | 2874145887001 | Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111 | kg | 0,0150 |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0013 |
|  | 2010322955998 | Traverse norm fag impr ct I tip A1 L 2,5 m g 15 x 25 cm S 330 | buc | 0,0130 |
| 20 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |
| 21 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |
| 22 | TsC36B1 | Sapatura mecanica cu screperul de 6,1 - 9 m.c, cu tractor pe senile de 150 CP , in gropi de imprumut, inclusiv transportul pamintului pina la distanta de 100 m, cu descarcare in straturi uniforme, cu strat gros < 20 cm catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952230003535 | Screper de 6,1-9 mc cu tractor pe senile de 150 cp | h-ut | 2,5600 |
| 23 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 24 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |
| 25 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 26 | 36-01-009-2 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu buldozere | 1000 m2 |  |
|  | 070101 | Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, pina la 59 (80) kW (c.p.) | h-ut | 1,8500 |
|  | 070102 | Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.) | h-ut | 1,5800 |
|  | 070104 | Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 121 (165) kW (c.p.) | h-ut | 1,0900 |
|  | 070105 | Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare 132 (180) kW (c.p.) | h-ut | 0,9100 |
|  |  | 2. Evaccuator de fund al apei |  |  |
|  |  | 2.1. Terasamente |  |  |
| 27 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 28 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 29 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k=10 Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000 | 100 m3 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |
| 30 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 31 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 32 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
| 33 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |
| 34 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 2.2. Conducte |  |  |
| 35 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de (D=159x6 mm) Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0400 | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,5300 |
|  | 2521216701000t1 | Teava din otel (D=219x6 mm) | m | 1,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,4100 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,4100 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 3,2500 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0600 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1500 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6500 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0410 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0030 |
| 36 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (D=200x150mm) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 |
|  | 28752741101001 | Flansa excentrica (D=200x150mm) | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,0000 |
| 37 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
| 38 | IzL08A | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,3500 |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0200 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 1,5300 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,4280 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1120 |
|  |  | 2.3. Camine de golire |  |  |
| 39 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |
| 40 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |
| 41 |  | Placi prefabricate pentru camine КЦД 10 | buc |  |
|  | КЦД 10 | Placi prefabricate pentru camine КЦД 10 | buc | 1,0000 |
| 42 |  | Inel i prefabricat pentru camine КЦ 10-6 | buc |  |
|  | КЦ 10-6 | Inel i prefabricat pentru camine КЦ 10-6 | buc | 1,0000 |
| 43 |  | Inel i prefabricat pentru camine КЦ 10-9А | buc |  |
|  | КЦ 10-9А | Inel i prefabricat pentru camine КЦ 10-9А | buc | 1,0000 |
| 44 |  | Placi prefabricate pentru camine КЦО 1 | buc |  |
|  | КЦО 1 | Placi prefabricate pentru camine КЦО 1 | buc | 1,0000 |
| 45 |  | Placi prefabricate pentru camine КЦ-7-3 | buc |  |
|  | КЦ-7-3 | Placi prefabricate pentru camine КЦ-7-3 | buc | 1,0000 |
| 46 |  | Capac din fonta de tip carosabil III A si B | buc |  |
|  | Capac din fonta de tip carosab | Capac din fonta de tip carosabil III A si B | buc | 1,0000 |
| 47 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 15,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,8500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0010 |
| 48 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |
| 49 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 3. Montaj |  |  |
| 50 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 150 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0300 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7000 |
|  |  | 4. Utilaj |  |  |
| 51 |  | Vana din fonta cu actionare manuala cu diam. 150mm | buc |  |
|  | Vana din fonta cu actionare ma | Vana din fonta cu actionare manuala cu diam. 150mm | buc | 1,0000 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.