| Replanificarea încaperii de la parter pentru amplasarea unui Angiograf în incinta blocului nr. 1 a Spitalului de Neurologie si Neurochirurgie, din str. Korolenco, 2, mun. Chisinau |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Solutii Arhitectural Constructive (SAC)

Valoarea de deviz 1 460 000 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Demolari interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (demolarea pardoselilor pina la planseu 100mm) |  | m3 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, 2 unitati ) |  | m2 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCR42A |  | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var (Curatirea tavanelor de var) |  | m2 |  | 410,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  | m3 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (demontarea corpurilor de incalzire existente 300kg) |  | m2 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (17m.l.) |  | m2 |  | 34,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari interioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Executarea gaurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golurilor in perete, 300*200-1buc) |  | m |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golurilor in perete, 200*200-1buc) |  | m |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golurilor in perete, 300*300-1buc) |  | m |  | 1,20 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golurilor in perete, 600*400-1buc) |  | m |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golurilor in perete, 500*500-2buc) |  | m |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea gaurilor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Consolidari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Consolidare planseu prefabricat podea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg |  | 676,32 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150*150*5mm) |  | kg |  | 7,20 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20) |  | m3 |  | 1,30 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Bulon, piulita, saiba (2 buc) M16*65 |  | buc |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidare planseu prefabricat podea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Consolidari planseu prefabricat tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg |  | 575,65 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150*150*4mm) |  | kg |  | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 |  | 55,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16\20) |  | m3 |  | 3,60 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Bulon, piulita, saiba (2 buc) M16*340 |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Bulon, piulita, saiba (2 buc) M12*300 |  | buc |  | 192,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidari planseu prefabricat tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Elemente de fixare a tevilor de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg |  | 136,00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Ancora M16\100 Hilti |  | buc |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Ancora M20\40 Hilti |  | buc |  | 60,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente de fixare a tevilor de ventilare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Finisari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.1. P-1, Cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din "Mat fonoizolant Sound Guard Cover 15mm" inspumat, grosime 15 mm, intr-un strat |  | m2 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg |  | 40,80 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=4) |  | m2 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | IzF06A |  | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 % |  | m2 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | CN11B |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (Vopsirea pardoselilor cu vopsea Silikon Exterior 3 straturi) |  | m2 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total P-1, Cota 0.000 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.2. P-2, Cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | IzF52A |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg\m3). |  | m2 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | IzF52A1 |  | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=3) |  | m2 |  | -80,00 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg |  | 163,20 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=4) |  | m2 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen 3mm grosime, inclusiv plitele) |  | m2 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total P-2, Cota 0.000 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.3. P-2, Cota 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | IzF52A |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg\m3). |  | m2 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | IzF52A1 |  | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=3) |  | m2 |  | -80,00 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg |  | 163,20 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=4) |  | m2 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen 3mm grosime, inclusiv plitele) |  | m2 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total P-2, Cota 3.300 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.1. Pereti, Cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund betonocontact) |  | m2 |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | CI23A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen 1mm, pentru perete) |  | m2 |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti, Cota 0.000 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.2. Camera tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | СF60B modificat |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placarea peretilor cu 2 panouri fonoizolante SoundGuard Premium 12mm, si 1 strat de gips carton fonoizolant, cu izolatie din placa fonoabsobanta Sound Guard 50mm, ) |  | m2 |  | 70,00 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  | Banda de amortizare a vibratiilor VibroLenta 50mm |  | buc |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 70,00 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 70,00 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 70,00 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 70,00 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 70,00 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 70,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camera tehnica Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3.1. Incaperea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (captusirea tevilor de ventilatie cu gips carton ) |  | m2 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund betonocontact) |  | m2 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3.2. Incaperea 3;4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane suspendate Armstrong) |  | m2 |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 3;4 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3.3. Incaperea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund betonocontact) |  | m2 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, cu securitate impotriva razelor Y 2100*1500) |  | m2 |  | 3,15 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | CK58A |  | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 |  | m2 |  | 7,14 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | CK57B |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 (Geam orb din PVC 1.6*2.0, pe sticla se va aplica folie de plumb, echivalent 2mm Pb, etansarea rosturilor se va efectua cu placa din plumb 2mm) |  | m2 |  | 3,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Inginer șef                                               Eugeniu SCURTU

Tel.06713800