CAIET DE SARCINI

prin procedura de achiziție:Licitație publică

| Lucrari de reparatii curente, partiale, la Centrul Republican de Reabilitare pentru copii din str. Grenoble, 147, mun. Chisinau |  |
| --- | --- |

Lucrari de reparatii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatii interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bazin |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN. Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 22,50 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact sau analogic la tavan | m2 | 22,50 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarulu | m2 | 22,50 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 22,50 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 422,10 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 422,10 |
| 7 | RpCJ35A | PERETI. Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 55,00 |
| 8 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 34,25 |
| 9 | CN53A adaptat | Tratament cu antimucegai a suprafetelor afectate | m2 | 38,75 |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact sau analogic la tavan | m2 | 38,75 |
| 11 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 14,25 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=8mm | m2 | 35,65 |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,65 |
| 14 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3 mm grosime la art. CF50B) | m2 | 35,65 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 35,65 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 695,40 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 670,40 |
| 18 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 25,00 |
| 19 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x400mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 14,25 |
| 20 | RpCK41C | PARDOSEA. Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 12,50 |
| 21 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie | m2 | 3,15 |
| 22 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica 300x300 antiderapanta, rezistenta la inchet, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 3,15 |
| 23 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv Plintele din PVC h=75mm, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor Linoleum Heterogen cu grosimea de la 2,4mm, temelie tare, culoare si desen la alegerea beneficiarului | m2 | 12,50 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de reparatii exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Fatada |  |  |
| 24 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 25,00 |
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti | m2 | 328,00 |
| 26 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund sau analogic" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 328,00 |
| 27 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 28,50 |
| 28 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - placi de vata minerale gr=80mm | m2 | 22,50 |
| 29 | CF50B | Tencuieli pentru exterior de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ exterior | m2 | 277,00 |
| 30 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 277,00 |
| 31 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" , intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 299,50 |
| 32 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 299,50 |
| 33 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 2 695,50 |
| 34 | CI06C | Placaj din artificiala tip "Cosauti" de culoare bej, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 28,50 |
| 35 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 3 376,80 |
| 36 | CN11B k=0,67 | Vopsitorii exterioare siliconica hidrofuga, pentru fatade, alb sau color, cu protectia impotriva murdariei, uscare rapida dupa ploi si condensat, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala existenta (aplicativ k=0,67) | m2 | 3 376,80 |
| 37 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 11,50 |
| 38 | RpCR15B | Vopsirea pazii, steasina, fronton din lemn, cu un strat cu vopsea de ulei si un strat de lac incolor | m2 | 221,98 |
| 39 | RpIzE10B | Vopsirea manuala a confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei, in doua straturi, executate din profile cu grosimi de 8-12 mm inclusiv (scari, copertine, imprejmuiri acoperis, balustrada) | t | 4,88 |
| 40 | CL54B | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - Placarea cu panouri Bond | m2 | 26,30 |
| 41 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla profilata prevopsita prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 | 25,00 |
| 42 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 3 294,50 |
|  |  | Capitolul 2.2. Rampa de acces, praguri |  |  |
| 43 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 145,50 |
| 44 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie | m2 | 28,60 |
| 45 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 28,60 |
| 46 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica 300x300 antiderapanta, rezistenta la inchet, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 28,60 |
| 47 | CK18C | Coltar aluminiu pentru gresie si faianta | m | 34,80 |
| 48 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (fost folosinta, de dupa demontare, inox) | kg | 145,50 |
|  |  | Capitolul 2.3. Constructie auxiliara |  |  |
| 49 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 45,00 |
| 50 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti | m2 | 24,50 |
| 51 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund sau analogic" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 24,50 |
| 52 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 24,50 |
| 53 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 10,40 |
| 54 | RpCJ21A | Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T | m2 | 12,50 |
| 55 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,50 |
| 56 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. - 0,45 m3 | m2 | 45,00 |
| 57 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,95 |
| 58 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - placi vata minerala densitatea de de 35kg/m3 - 37kg/m3 | m2 | 45,00 |
| 59 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 45,00 |
| 60 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 45,00 |
| 61 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla profilata prevopsita prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m - streasina | m2 | 7,50 |
| 62 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 72,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Retele exterioare de canalizare pluviale |  |  |
| 63 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) piatra sparta h=10cm | m2 | 220,00 |
| 64 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 10,00 |
| 65 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,82 |
| 66 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (pentru izolatie 50%) | 100 m3 | 0,95 |
| 67 | RpGD11A | Sapatura de pamint manuala in santuri sub 1 m latime si maximum 1.5 m adincime (50%) | m3 | 95,20 |
| 68 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 190,34 |
| 69 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum-rubemast | m2 | 256,52 |
| 70 | RpGD11A | Sapatura de pamint manuala in santuri sub 1 m latime si maximum 1.5 m adincime (sapatura transeilor pentru tevi de 110 si a caminelor) | m3 | 25,00 |
| 71 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Основание из песка под колектор | m3 | 5,00 |
| 72 | AcE04A | Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A1 (Дождеприемник 300х300х300 с сифоном и корзиной для мусора) | buc | 10,00 |
| 73 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm SN4 PVC d=110mm | m | 40,00 |
| 74 | AcA07C | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm SN4 PVC d=250mm | m | 100,00 |
| 75 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" Клапан "Захлопка" d=250mm | buc | 1,00 |
| 76 | IzF03B2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Ecran din pelicula de polietilena gr.0.2mm | m2 | 75,00 |
| 77 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta Дренажный слой-гравий | m3 | 4,00 |
| 78 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 28,00 |
| 79 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,64 |
| 80 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 105,60 |
| 81 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,64 |
| 82 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) M150 | m3 | 6,00 |
| 83 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale Монтаж лотков ЛЗ-8 | buc | 91,00 |
| 84 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугуной рамой, на сливном отверстии) | buc | 91,00 |
| 85 | AcE06B | Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere (Пескоуловитель) | buc | 2,00 |
| 86 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,47 |
| 87 | Pret de piata | Плита КЦД-10 | buc | 6,00 |
| 88 | Pret de piata | Кольцо КЦО-1 | buc | 13,00 |
| 89 | Pret de piata | Кольцо КЦ-7-3 | buc | 11,00 |
| 90 | Pret de piata | Кольцо КЦ-10-6 | buc | 2,00 |
| 91 | Pret de piata | Плита КЦП1-10-1 | buc | 1,00 |
| 92 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк типа "Л" | buc | 6,00 |
| 93 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 6,20 |
| 94 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Квнава с двойным мощением) | 100m2 | 0,07 |
| 95 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 7,85 |
| 96 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 11,78 |
| 97 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (existente, de dupa desfaceri) | m2 | 185,00 |
| 98 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (identice cu cele existente) | m2 | 35,00 |

Autoritatea contractantă CRRC