| Sistem de climatizare - Sectia neurologie "Spitalul Clinic de Recuperare si ingrijiri Cronice, str. Gh. Casu,37, mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Retele  electrice  interioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. PE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( шкаф металлический навесного исполнения 1400х600х300 (Н), ЩМП-100.80.30 У1 IP 55 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,4900 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2500 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0250 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,2900 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,1500 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,2900 |  |
| 2 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A ( рубильник перекидной ВР32И-31 В31250, 400В, 250А ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,8100 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0080 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,5300 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0700 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0050 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0480 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0720 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0040 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,3800 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0040 |  |
| 3 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0400 |  |
| 4 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 5 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/6A ) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,3600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
| 6 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/10A ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0400 |  |
| 7 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/40A ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 8 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/50A ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0400 |  |
| 9 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АRMAT BДТ Р10N/40A/300mA ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 10 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor КМИ-10910 9А 230B/АС-3 ) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
| 11 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( контактор электромагнитный КТИ-5115 115А 230В/АС-3 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 12 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( реле электротепловое РТИ 1307, РТИ 1310 ) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,0000 |  |
| 13 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( шина заземления на 7 подключений 270х30х4 ГЗШ ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0400 |  |
| 14 | Pret furnizor |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564534 |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 15 | Pret furnizor |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 55645351 |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 16 | Pret furnizor |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564536 |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total PE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. А |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Щит распределительный металлический навесной ЩМП-1-0 У2 IP54 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7700 |  |
| 18 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0400 |  |
| 19 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( блок аварийного питания БАП40 - 1,0 ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0400 |  |
| 20 | Pret furnizor |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564534 |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 21 | Pret furnizor |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564536 |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 22 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( предохранитель плавкий, 660В, 125А, ly=125A, ППНИ-35 ) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,6900 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0060 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,6240 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0240 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0030 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0150 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |
| 23 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori ( ЯТП-0,25/12-УХЛ4 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,4300 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,2600 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |
| 24 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( пост управления одноштифтовой ПКЕ 222-1 У3 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0010 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0500 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0060 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0350 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0020 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0100 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,0610 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0010 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0060 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0120 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total А |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Электроосветительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (со светодиодными источ. света) |  |  | 100 buc |  | 0,0500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,4000 |  |
| 26 | Pret furnizor |  | Corp de iluminat ( со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004 ) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 7776742 |  | Corp de iluminat ( со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004 ) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Электроосветительное оборудование |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,2300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,2520 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0010 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0102 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0050 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0118 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,6150 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 3,6900 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 3,6900 |  |
| 28 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 8,0000 |  |
|  | 940000-2x1.5 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 8,0000 |  |
| 29 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 43,0000 |  |
|  | 940000-3x1.5 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 43,0000 |  |
| 30 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  | m |  | 3,0000 |  |
|  | 940000-3x2.5 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  | m |  | 3,0000 |  |
| 31 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x2.5 mm2 |  |  | m |  | 1,0000 |  |
|  | 940000-4x2.5 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x2.5 mm2 |  |  | m |  | 1,0000 |  |
| 32 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x2,5 mm2 |  |  | m |  | 23,0000 |  |
|  | 940000-5x2,5 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x2,5 mm2 |  |  | m |  | 23,0000 |  |
| 33 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x10.0 mm2 |  |  | m |  | 45,0000 |  |
|  | 940000-5x10 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x10.0 mm2 |  |  | m |  | 45,0000 |  |
| 34 | 08-02-148-4 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg |  |  | 100 m |  | 0,4300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,3840 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0003 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0036 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0018 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0041 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,2150 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,7009 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 2,7606 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 2,7606 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,7009 |  |
| 35 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x50.0 mm2 |  |  | m |  | 43,0000 |  |
|  | 940000-5x50 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x50.0 mm2 |  |  | m |  | 43,0000 |  |
| 36 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,3200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,9680 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0003 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0027 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0013 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0031 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,1600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1248 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,9600 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,9600 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1248 |  |
| 37 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 20,0000 |  |
|  | 940000-2x1.5F |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 20,0000 |  |
| 38 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 12,0000 |  |
|  | 940000-3x1.5F |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабельные изделия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,6440 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,0400 |  |
| 40 | Pret de piata |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC20-1-0-А |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 545-0013 |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC20-1-0-А |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 41 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,0100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,4320 |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0102 |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,0103 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0011 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0640 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0004 |  |
| 42 | Pret furnizor |  | Priza IP54, Inom-16A, Unom-250V РСб 20-3-ГПБб |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 9001-102 |  | Priza IP54, Inom-16A, Unom-250V РСб 20-3-ГПБб |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 43 | Pret furnizor |  | Коробка монтажная для открытой установки ( 6 вводов ) КМ41233 100х100х50 мм |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 510-9012 |  | Коробка монтажная для открытой установки ( 6 вводов ) КМ41233 100х100х50 мм |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 44 | Pret furnizor |  | Коробка распаячная для о/п белая ( с контактной группой ) КМ41212-01 75х75х20 мм |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 510-90121 |  | Коробка распаячная для о/п белая ( с контактной группой ) КМ41212-01 75х75х20 мм |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Электромонтажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,2000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,7600 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,6800 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,3400 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,6000 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,9680 |  |
| 46 | Pret de piata |  | Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K41-060I |  |  | m |  | 20,0000 |  |
|  | 590-00125 |  | Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K41-060I |  |  | m |  | 20,0000 |  |
| 47 | 08-02-397-1 |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  |  | 100 buc |  | 0,4200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,4940 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,9282 |  |
| 48 | Pret de piata |  | Profil perforat 35x50x3000 cu capac |  |  | m |  | 18,0000 |  |
|  | 590-35503000 |  | Profil perforat 35x50x3000 cu capac |  |  | m |  | 18,0000 |  |
| 49 | Pret de piata |  | Profil perforat 35x100x3000 cu capac |  |  | m |  | 24,0000 |  |
|  | 590-351003000 |  | Profil perforat 35x100x3000 cu capac |  |  | m |  | 24,0000 |  |
| 50 | Pret de piata |  | Profil perforat 50x50x3000 cu capac |  |  | m |  | 42,0000 |  |
|  | 590-50503000 |  | Profil perforat 50x50x3000 |  |  | m |  | 42,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Электромонтажные изделия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25х4мм) |  |  | 100 m |  | 0,3500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,6500 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1925 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,8700 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,8700 |  |
|  | 10193731 |  | Otel fisie necalmat (25х4мм) |  |  | t |  | 0,0284 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,7000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,5250 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,1760 |  |
| 52 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 ( 40x4 mm ) |  |  | 100 m |  | 0,0100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,1660 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0090 |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,0013 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0022 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,0313 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0022 |  |
| 53 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice (Металлоизделия) |  |  | t |  | 0,0200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,3400 |  |
|  | 1011641f |  | Otel cornier |  |  | t |  | 0,0206 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,3030 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,1000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Материалы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. РЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pret furnizor |  | Шкаф распределительный металлический навесного исполнения 1000х800х300 (Н), ЩМП-100.80.30 У1 IP 55 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3500 |  | Шкаф распределительный металлический навесного исполнения 1000х800х300 (Н), ЩМП-100.80.30 У1 IP 55 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 55 | Pret furnizor |  | Рубильник перекидной с боковой ручкой, ВР32И-31 В31250, 400В, 250А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3501 |  | Рубильник перекидной с боковой ручкой, ВР32И-31 В31250, 400В, 250А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 56 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А С |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960000-3532 |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А С |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 57 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 230 В, 10 А ВА47-29 1Р 10А С |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3533 |  | Выключатель автоматический 230 В, 10 А ВА47-29 1Р 10А С |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 58 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 400 В, 6 А ВА47-29 3Р 6А С |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 960000-3534 |  | Выключатель автоматический 400 В, 6 А ВА47-29 3Р 6А С |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 59 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 400 В, 10 А ВА47-29 3Р 10А С |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960000-3535 |  | Выключатель автоматический 400 В, 10 А ВА47-29 3Р 10А С |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 60 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 400 В, 40 А ВА47-29 3Р 40А С |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3536 |  | Выключатель автоматический 400 В, 40 А ВА47-29 3Р 40А С |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 61 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 400 В, 50 А ВА47-29 3Р 50А С |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960000-3537 |  | Выключатель автоматический 400 В, 50 А ВА47-29 3Р 50А С |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 62 | Pret furnizor |  | Дифференциальный выключатель АRMAT BДТ Р10N/40A/300mA |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3538 |  | Дифференциальный выключатель АRMAT BДТ Р10N/40A/300mA |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 63 | Pret de piata |  | Kонтактор электромагнитный КМИ-10910 9А 230B/АС-3 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 960-5007 |  | Kонтактор электромагнитный КМИ-35012 50А 230 В |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
| 64 | Pret de piata |  | Kонтактор электромагнитный КТИ-5115 115А 230В/АС-3 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-5008 |  | Kонтактор электромагнитный КТИ-5115 115А 230В/АС-3 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 65 | Pret de piata |  | Реле тепловое РТИ-1307 400В, 1,6 - 2,5А |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960-5009 |  | Реле тепловое РТИ-1307 400В, 1,6 - 2,5А |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 66 | Pret de piata |  | Реле тепловое РТИ-1310 400В, 4,0 - 6,0А |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960-5010 |  | Реле тепловое РТИ-1310 400В, 4,0 - 6,0А |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total РЕ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. А |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Pret de piata |  | Щит распределительный металлический навесной с монтажной панелью ЩМП-1-0 У2 P54 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-35370 |  | Щит распределительный металлический навесной с монтажной панелью ЩМП-1-0 У2 P54 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 68 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960000-3540 |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 69 | Pret furnizor |  | Блок аварийного питания БАП40 - 1,0 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960000-3540 |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 70 | Pret furnizor |  | Предохранитель плавкий 660В, Iy=125A, ППНИ-35, габ. 1 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 960000-3540 |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 71 | Pret furnizor |  | Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 мощностью 250 ВА напряжением 220/12 В с розеткой 6А ЯТП-0,25/12-УХЛ 4 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 895-60002 |  | Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 мощностью 250 ВА напряжением 220/12 В с розеткой 6А ЯТП-0,25/12-УХЛ 4 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 72 | Pret furnizor |  | Пост управления кнопочный одноштифтовый, IР 54 ПКЕ 222-1У3 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3595 |  | Пост управления кнопочный одноштифтовый, IР 54 ПКЕ 222-1У3 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total А |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |