| IP Gimnaziul "Dumitru Matcovschi", mun.Chisinau, str. G. Meniuc 22 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Teren pentru minifotbal |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip) | 100 m3 | 7,2900 |
| 2 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 7,2900 |
| 3 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta compactat | m2 | 729,0000 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h=5 cm compactat | m3 | 36,4500 |
| 5 | TsC54A | Strat de fundatie din savura din granit h=3 cm | m3 | 21,8700 |
| 6 | CE17B | Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad) montata sub strat de invelitoare din gazon artifecial -Se inlocueste resursul "Carton bitumat" cu "Shock Pad" Material marunt (saibe etc)=1,0300 | m2 | 729,0000 |
| 7 | TsH42D | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push inaltimea parului 28 mm, acoperita cu nisip-Cu marcare inclusiv | m2 | 729,0000 |
| 8 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm | m | 153,0000 |
| 9 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa M200 in grosime de 12 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 20,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.