Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

CIMGAZ-10/2024

”Achiziționarea lucrărilor de gazificarea a s. Orac, r-nul Leova”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Gazificarea s. Orac, r-nul Leova (PRG №1)

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. s. Orac PRG 1 PJ+PM |  |  |
|  |  | 1.1. Gazoduct PM PRG 1 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,522 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,0701 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,57 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 8,70 |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 8,70 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,87 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,45 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,4905 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,45 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 4,6755 |
|  |  | 1.1.2. Tevi si robinete |  |  |
| 7 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm | buc | 1,00 |
|  | 2875274202100.d65 | Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere D 65 | buc | 1,00 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,02 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,03 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,17 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 |
| 8 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm | buc | 2,00 |
|  | 2875274400200.d65 | Flanse din otel Dn 65 mm | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,94 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,14 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,14 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,98 |
| 9 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm Teava PE Dn 75mm PE100 SDR 11 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00 | m | 52,00 |
|  | 2521216710001.75 | Teava polietilena PE100 SDR11 Dn 75mm | m | 52,156 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 57,20 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 56,16 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,04 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,104 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 2,08 |
| 10 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm PE 100 SDR11 Dn 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00 | m | 35,00 |
|  | 252121671000401 | Teava polietilena PE80 SDR11 d. 40 | m | 35,105 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 38,50 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 37,80 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,07 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 1,40 |
| 11 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,035 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0005 |
| 12 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km | 0,052 |
| 13 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Dop Dn 75 mm) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 1,00 |
|  | 2523156713811.dop75 | Fiting polietilena (Dop Dn 75 mm) | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |
| 14 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Reductie 75/40) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 1,00 |
|  | 2523156713811.r75/40 | Fiting polietilena (Reductie Dn 75/40 )) | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |
|  |  | 1.1.3. УПГ-1-2 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=40) -1шт |  |  |
| 15 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=108мм | m | 1,20 |
|  | 25212115011108 | Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=108мм | m | 1,224 |
|  | 17113173093261 | Пакля смоляная | kg | 2,16 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,40 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,168 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,072 |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,01 |
|  | 2663102100000125 | Beton В12,5 | m3 | 0,0104 |
| 17 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 1,00 |
|  | 10119778 | Коробка клеммная в комплекте | buc | 1,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,03 |
| 18 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Teava din otel Dn 32mm GOST 10704-91) | m | 1,00 |
|  | 272210310700032 | Conducta de otel Ду=32мм | m | 1,004 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,004 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,108 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |
| 19 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 0,14 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0146 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,0064 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 0,3699 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,3699 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0042 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,0238 |
| 20 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 1,00 |
|  | 252315671380040 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д40 | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к | 0,60 |
| 21 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход полиэтилен-сталь Дн 40 X32 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 1,00 |
|  | 252315671323240 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход полиэт/сталь Дн 40 x32 | buc | 1,00 |
|  |  | 1.1.4. Ограждение и покрытие площадки 1шт |  |  |
| 22 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки Н= 1,5м по опорам из трубы: труба Ф57х3 L=2,1м - 5шт, соедин.элементы -7,23г, бетон В7,5- 0,35м3 под стойки ф1) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m | 6,40 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 9,8592 |
|  | 281110630200557 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare (Стойки из трубы 57х3 L=2100) Гост 10704-91 | kg | 48,3101 |
|  | 2710703700340p | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm (Соедин. эл-ты, уголок 32x32x3) | kg | 7,2301 |
|  | 26631021009087,5 | Beton В7,5 под стойки ф1 | m3 | 0,3549 |
| 23 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) | m2 | 2,10 |
|  | 20301129301506 | Уголок 50х5 | kg | 33,999 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (Калитка из сетки) | m2 | 2,10 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 8,40 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 8,40 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 8,40 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2415 |
| 24 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul ( Окраска стоек, калитки и ограждения) | m2 | 9,60 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,768 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,96 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,288 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,672 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,96 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,48 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,96 |
| 25 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,07 |
| 26 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,07 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,2282 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0161 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0054 |
| 27 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,07 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,364 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0252 |
| 28 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (толщ.100 мм) | m3 | 0,47 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,6162 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0719 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0108 |
| 29 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебеночное покрытие толщ. 160 мм) | m3 | 0,75 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,9832 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1147 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0173 |
|  |  | 1.1.5. . УПГ 7 Размещение ШГРП (1 шт) Обвязка |  |  |
| 30 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m Коэффициент к трудозатратам=0,40 Коэффициент к машинам=0,10 | buc | 1,00 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 0,048 |
| 31 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент Ф2 под опору для ШГРП из бетона В12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,07 |
|  | 26631021000002 | Beton В12,5 | m3 | 0,0728 |
| 32 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 0,25 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0375 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0625 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,03 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,005 |
| 33 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm | buc | 1,00 |
|  | 287527420210032 | Robinet fonta si otel,ф32мм | buc | 1,00 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,02 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,08 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 |
| 34 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc | 2,00 |
|  | 287527440020025 | Flanse din otel ф32мм | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,68 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,08 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,08 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,66 |
| 35 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Teava din otel Dn 25mm GOST 10704-91) | m | 1,00 |
|  | 272210310700025 | Conducta de otel Ду=32мм | m | 1,004 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,004 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,108 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |
| 36 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 1,04 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,156 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0208 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,052 |
| 37 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 1,04 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2101 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1581 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,0312 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0416 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,052 |
| 38 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 50х50 х3 0,8м-4шт, | kg | 1,875 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,875 |
|  |  | 1.1.6. Заземление шкафа |  |  |
| 39 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 1,00 |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 0,40 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 0,48 |
| 40 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 2,50 |
| 41 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,50 |
| 42 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,50 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,25 |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,09 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,1035 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0189 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,0378 |
| 44 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,37 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В12,5 | m3 | 0,3849 |
| 45 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,18 |
| 46 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) -огрунтовка ГФ-021 | t | 0,18 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,5868 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0414 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0139 |
| 47 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской ПФ-115, вручную) | t | 0,18 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,936 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0648 |
|  |  | 1.1.7. Узел УПГ-31-5 Пересечение газопровода D75 с водопроводом TUB Dn 110 mm, 1 шт |  |  |
| 48 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,02 |
| 49 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 | 0,60 |
|  | 1421102200525п | Nisip (засыпка песком) | m3 | 0,615 |
| 50 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 1,00 |
| 51 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 4,00 |
|  | 252121671663000110 | Teava din polietilena PE80 SDR11 д 110 | m | 4,0882 |
|  | 2721204110314 | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm | buc | 0,6814 |
|  | 2722103305222 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m | 1,3226 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (Ковер ) | buc | 0,6413 |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc | 4,0481 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 1,3627 |
| 52 | AcA10B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефоных связей, и т.д. применяется добавка:) | buc | 1,00 |
|  |  | 1.1.8. Узел УПГ-31-2 Пересечение газопровода D40 c водопроводом TUB Dn 75 mm, 1 шт |  |  |
| 53 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,02 |
| 54 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 | 0,60 |
|  | 1421102200525п | Nisip (засыпка песком) | m3 | 0,615 |
| 55 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 1,00 |
| 56 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 2,50 |
|  | 25212167166300075 | Teava din polietilena PE80 SDR11 д 75 | m | 2,5551 |
|  | 2721204110314 | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm | buc | 0,4259 |
|  | 2722103305222 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m | 0,8266 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (Ковер ) | buc | 0,4008 |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc | 2,5301 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 0,8517 |
| 57 | AcA10B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефоных связей, и т.д. применяется добавка:) | buc | 1,00 |
|  |  | 1.1.9. Узел УПГ-8-5 (Прокладка газопровода D 75 мм в полиэтиленовом футляре D 110 мм, PE100 SDR11, L= 8м ), 1шт |  |  |
| 58 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm (Футляр из ПЭ 100 SDR11 трубы ф 110 мм , L=8м, ) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 8,00 |
|  | 252121671017568.d110 | Teava polietilena (Футляр из ПЭ100 SDR-11 трубы ф110 мм ) | m | 8,1763 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m | 8,497 |
| 59 | IzF10Hf | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) | m2 | 0,04 |
|  | 2521302602904п | Пакля смоляная ленточная = 4,0кг/шт | kg | 4,00 |
| 60 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пенополимерный материал - 0,1кг на 1узел ) | m2 | 0,02 |
|  | 252130260201 | Пенополимерный материал | kg | 0,10 |
| 61 | AcA11B1 | Протаскивание труб через футляр Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02 | buc | 1,00 |
| 62 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушки под ковер) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 | 0,04 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В12,5 | m3 | 0,0414 |
| 63 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас ,круг 6 А- II) | kg | 2,10 |
|  | 277527505050 | Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг 6 А- II) | kg | 2,10 |
| 64 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,11 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,0114 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0121 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0055 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,0187 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,022 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,011 |
| 65 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см) | m3 | 0,06 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,0787 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0014 |
| 66 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25) | buc | 1,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,05 |
|  | 25212167103230 | Teava polietilena PE80 SDR11, ф32х3.0мм | m | 1,00 |
|  | 2710403607555140 | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-140. L-500мм | m | 0,50 |
|  | 2500000000000525 | Защитная обертка из бризола | m2 | 0,50 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В12,5 | m3 | 0,001 |
|  |  | 1.1.10. Узел УПГ-8-5 (Прокладка газопровода ф 75 мм в асбестоцементном футляре ф 160 мм, L= 12 м ), 1шт |  |  |
| 67 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din asbestociment, la traversari de riu, tubul avind diametrul de 160 mm ( L=12 м, ) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 12,00 |
|  | 25212167101114 | Teava asbest/ciment ф160 мм ) | m | 12,2645 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m | 12,7454 |
| 68 | IzF10Hf | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) | m2 | 0,04 |
|  | 2521302602904п | Пакля смоляная ленточная = 4,0кг/шт | kg | 4,00 |
| 69 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пенополимерный материал - 0,1кг на 1узел ) | m2 | 0,02 |
|  | 252130260201 | Пенополимерный материал | kg | 0,10 |
| 70 |  | Полимерная липкая лента | m | 20,00 |
|  | 0002511111 | Полимерная липкая лента | m | 20,00 |
| 71 | AcA11B1 | Протаскивание труб через футляр Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02 | buc | 1,00 |
| 72 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушки под ковер) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 | 0,04 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В12,5 | m3 | 0,0414 |
| 73 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер ) | buc | 1,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,02 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (Ковер ) | buc | 1,00 |
| 74 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас ,круг 6 А- II) | kg | 2,10 |
|  | 277527505050 | Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг 6 А- II) | kg | 2,10 |
| 75 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,11 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,0114 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0121 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0055 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,0187 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,022 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,011 |
| 76 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см) | m3 | 0,06 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,0787 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0014 |
| 77 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25) | buc | 1,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,05 |
|  | 25212167103230 | Teava polietilena PE80 SDR11, ф32х3.0мм | m | 1,00 |
|  | 2710403607555140 | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-140. L-500мм | m | 0,50 |
|  | 2500000000000525 | Защитная обертка из бризола | m2 | 0,50 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В12,5 | m3 | 0,001 |
|  |  | 1.2. Gazoduct PJ PRG 1 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 78 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,77 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 11,8285 |
| 79 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 17,32 |
| 80 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 96,20 |
| 81 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 96,20 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 9,62 |
| 82 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,98 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 5,4282 |
| 83 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 4,98 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 51,7422 |
|  |  | 1.2.2. Tevi si robinete |  |  |
| 84 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm | buc | 1,00 |
|  | 287527420210065 | Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere d 65 | buc | 1,00 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,02 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,03 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,08 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 |
| 85 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm | buc | 2,00 |
|  | 287527440020.65 | Flanse din otel d. 65 | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,68 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,08 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,08 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,66 |
| 86 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm Teava PE Dn 75mm PE100 SDR 11 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00 | m | 737,00 |
|  | 2521216710001.75 | Teava polietilena PE100 SDR11 Dn 75mm | m | 739,211 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 810,70 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 795,96 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 14,74 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 1,474 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 29,48 |
| 87 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm Teava PE 100 SDR11 Dn 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00 | m | 225,00 |
|  | 252121671003201 | Teava polietilena PE100 SDR11 d. 32 | m | 225,675 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 247,50 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 243,00 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,45 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 9,00 |
| 88 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,226 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0034 |
| 89 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km | 0,73 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0168 |
| 90 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (муфта) din polietilena - МВ75 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 8,00 |
|  | 2523156713800m75 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта МВ75 с закл. нагревателями | buc | 8,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | м3 осн.к | 6,40 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,40 |
| 91 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 32,mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 2,00 |
|  | 252315671381132 | Fiting polietilena (mufa, d. 32) | buc | 2,02 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,20 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,20 |
| 92 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting reductie din polietilena, tevile avind diametrul de 75/32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 1,00 |
|  | 2523156713811r75/32 | Fiting polietilena reductie 75/32 | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,60 |
| 93 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Dop Dn 75 mm) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 1,00 |
|  | 2523156713811.dop75 | Fiting polietilena (Dop Dn 75 mm) | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |
|  |  | 1.2.3. УПГ 2-2 Вход-выход из земли п/э газопровола - Д75 - 1 шт |  |  |
| 94 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,00 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,11 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,11 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,16 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 1,05 |
|  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A | m | 1,50 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,80 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,61 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,07 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,52 |
| 95 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00 | m | 1,00 |
|  | 252121671000175 | Teava polietilena PE80 SDR11 d75 | m | 1,003 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,10 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,08 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,02 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,002 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,04 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,04 |
| 96 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 mm | m | 2,00 |
|  | 27221031070050076 | Conducta de otel d.76 | m | 2,008 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,032 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,012 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,004 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,004 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,012 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,27 |
| 97 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 0,15 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0156 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 0,1537 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,0069 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 0,3963 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0045 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,0255 |
| 98 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (муфта) din polietilena - МВ75 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 1,00 |
|  | 2523156713800m75 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта МВ75 с закл. нагревателями | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | м3 осн.к | 0,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |
| 99 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 1,00 |
|  | 2523156713811c75 | Fiting polietilena ( cot d75) | buc | 1,01 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |
| 100 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/Ot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 1,00 |
|  | 2523156713811tr75 | Fiting polietilena ( trecere PE/Ot d75x76) | buc | 1,00 |
| 101 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm | m | 1,00 |
|  | 2521216701501000 | Teava din otel d. 150 | m | 1,02 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,50 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,15 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,50 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,80 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,30 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,06 |
| 102 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ({уголок 40х40 0,8м - 2шт, коробка клемная 0,5 кг, патрубок д 20 - 1шт, кожух 350х450х3 - 1 шт} =7.24кг) | kg | 7,24 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 7,24 |
| 103 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,10 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,104 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0101 |
|  |  | 1.2.4. УПГ-1-1 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 22 шт |  |  |
| 104 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100mm Футляр из металлической трубы ду=100мм | m | 22,00 |
|  | 25212115011100 | Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=108мм | m | 22,44 |
|  | 17113173093261 | Пакля смоляная | kg | 26,40 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 99,00 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 2,64 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 3,08 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,32 |
| 105 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,22 |
|  | 2663102100000125 | Beton В12,5 | m3 | 0,2289 |
| 106 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 22,00 |
|  | 10119778 | Коробка клеммная в комплекте | buc | 22,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,078 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,66 |
| 107 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-1шт, патрубок Д20мм-1шт, кожух 350х450х3-1шт)=3,53кг | kg | 77,66 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 77,66 |
| 108 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,078 |
| 109 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,078 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,2543 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0179 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,006 |
| 110 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,078 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,4056 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0281 |
| 111 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (отмостка щебень толщ.10см) | m3 | 0,22 |
|  | 14111222017520 | Щебень | m3 | 0,253 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0462 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,0924 |
| 112 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm - МВ32 с закл. нагревателями Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 22,00 |
|  | 252315671380032 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д32 с закл. нагревателями | buc | 22,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 13,20 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к | 13,20 |
| 113 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm - Переход полиэтилен-сталь ф32х25 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 22,00 |
|  | 252315671383225 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход полиэтилен-сталь ф32х25 | buc | 22,00 |
|  |  | 1.2.5. УПГ 33 Установка счетчика газа G4T на опоре (22шт) |  |  |
| 114 | IA52A | Cutie din plastic pentru protectia contorului de gaze | buc | 22,00 |
|  | 2811236829552 | Cutie din plastic 800 x 600 x 350 | buc | 22,00 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 66,00 |
| 115 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 22,00 |
|  | 287527420520020 | Robinet de inchidere (cana) 20 | buc | 22,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,352 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,704 |
| 116 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 19,14 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 19,14 |
| 117 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 2,75 |
| 118 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 2,75 |
|  | 26631021000001 | Beton B12.5 | m3 | 2,861 |
| 119 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 242,00 |
|  | 27752763090000 | Confectii metalice | kg | 242,00 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,42 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,21 |
| 120 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,242 |
| 121 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,242 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,7889 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0557 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0186 |
| 122 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,242 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,2584 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0871 |
| 123 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 20мм Гост 10704-91) | m | 44,00 |
|  | 272210310700020 | Conducta de otel Ду=20мм | m | 44,176 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,44 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к | 4,752 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,396 |
| 124 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20; | buc | 44,00 |
|  | 287527404000020 | Cot sau reductie de otel 20 | buc | 44,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 5,016 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,64 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 45,936 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,396 |
| 125 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,044 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,0088 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,088 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,088 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,088 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,3806 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0937 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0035 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0937 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,022 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,0792 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0033 |
| 126 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,044 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0007 |
| 127 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 3,54 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,531 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0708 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,177 |
| 128 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 3,54 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,7151 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,5381 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,1062 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1416 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,177 |
|  |  | 1.2.6. Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 75-32, УПГ-14-4, 22 шт |  |  |
| 129 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 22,00 |
|  | 2523156713075т | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Тройник D75мм | buc | 22,00 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | м3 осн.к | 17,60 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | м3 осн.к | 17,60 |
| 130 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting reductie din polietilena, tevile avind diametrul de 75/32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 22,00 |
|  | 2523156713811r75/32 | Fiting polietilena reductie 75/32 | buc | 22,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 13,20 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 13,20 |
|  |  | 1.2.7. Узел УПГ-31-1 Пересечение полиэтиленового газопровода ф32 с водопроводом , 18 шт |  |  |
| 131 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 18,00 |
| 132 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63х5,8 mm PE80 SDR11 mm (футляр) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00 | m | 45,00 |
|  | 252121671006358 | Teava polietilena PE100 SDR11, Du63х5,8mm (футляр) | m | 45,135 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,675 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,09 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,80 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 1,80 |
| 133 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 | 10,80 |
|  | 1421102200525п | Nisip (засыпка песком) | m3 | 11,07 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 134 | GE02B | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h | buc | 1,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,083 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,124 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,16 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,286 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,06 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,05 |
| 135 | IA23A | Filtru de combustibil lichid (Фильтр сетчатый газовый ф32 мм) | buc | 1,00 |
|  | 2875274400258 | Flansa Dn32 | buc | 2,00 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,10 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 8,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,53 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,14 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,15 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 136 |  | PRG cu 2 regulatoare de tip FRG2MB 100 m3 | buc | 1,00 |
|  | DSR25 | PRG cu 2 reg. FRG 2MB 100 m3 | buc | 1,00 |
| 137 | Цена поставщика | Фильтр сетчатый газовый ф32 мм | buc | 1,00 |
|  | 2413547342571425 | Фильтр сетчатый газовый ф32мм | buc | 1,00 |