| Lucrari de reparatie a podului din s. Prodanestii Vechi com. Stefanesti | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 144 646,59 lei

Intocmit in preţuri  curente 08.11.2018

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti |  |  | kg |  | 425,00 |  |  | 24,52 —————————— 10,40 |  | 10 421,00 —————————— 4 420,00 |
| 2 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, |  |  | kg |  | 220,00 |  |  | 22,52 —————————— 8,40 |  | 4 954,40 —————————— 1 848,00 |
| 3 |  | PK05A |  | Tabla striata cu grosimea de 5 mm, prelucrata pe santier si montata pe poduri |  |  | m2 |  | 19,00 |  |  | 734,00 —————————— 191,60 |  | 13 946,00 —————————— 3 640,40 |
| 4 |  | PB14A |  | Turnarea betonului armat in parapete cu parament brut |  |  | m3 |  | 16,00 |  |  | 1 071,98 —————————— 224,40 |  | 17 151,76 —————————— 3 590,40 |
| 5 |  | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  | 47,10 —————————— 37,20 |  | 1 412,97 —————————— 1 116,00 |
| 6 |  | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi |  |  | kg |  | 215,00 |  |  | 10,71 —————————— 0,80 |  | 2 302,65 —————————— 172,00 |
| 7 |  | PH06A |  | Asezarea pe reazem a tablierelor metalice existente cu deschiderea de pina la 25 m inclusiv |  |  | t |  | 8,00 |  |  | 80,40 —————————— 66,40 |  | 643,20 —————————— 531,20 |
| 8 |  | PH16A1 |  | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf |  |  | t |  | 8,00 |  |  | 1 541,35 —————————— 1 316,40 |  | 12 330,80 —————————— 10 531,20 |
| 9 |  | DA16C |  | Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14 - 18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare |  |  | m2 |  | 120,00 |  |  | 90,58 —————————— 23,20 |  | 10 869,48 —————————— 2 784,00 |
| 10 |  | RpDD02A |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire |  |  | m3 |  | 42,00 |  |  | 312,30 —————————— 40,00 |  | 13 116,39 —————————— 1 680,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 87 148,65 |
|  |  |  |  | ASM (ПЗ) * 22,5 % |  |  | 22,50 % |  |  |  |  |  |  | 6 820,47 |
|  |  |  |  | CHELTUIELI DE TRANSPORT (ПЗ) * 10 % |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |  |  | 5 346,05 |
|  |  |  |  | CHELTUIELI DIRECTE ПЗ+ASM+CHELTU |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 99 315,17 |
|  |  |  |  | CHELTUIELI DE REGIE (CHELTU) * 14,5 % |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  | 14 400,70 |
|  |  |  |  | TOTAL CHELTU+CHELTU |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 113 715,87 |
|  |  |  |  | BENIFICIUL DE DEVIZ (TOTAL) * 6 % |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  | 6 822,95 |
|  |  |  |  | TOTAL TOTAL+BENIFI |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 120 538,82 |
|  |  |  |  | TVA (TOTAL) * 20 % |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |  |  | 24 107,76 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 646,59 —————— 30 313,20 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |