Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Generator de sudură diesel

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Generator de sudură diesel |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Generator de sudură |  |  |  | - Generator de sudură diesel cu un post, motor cu ardere internă diesel. Parametri tehnici> Anul producerii: 2023-2024. Starea generatorului: nou. Panou de telecomandă cu o lungime a cablului: 20 m. Set cabluri de sudură КГ-1-25, cu izolare din cauciuc - 40 m., 2 bucăți. Standard cablu de sudură: ГОСТ IEC 60245-1-2011. Vârf de cupru CU 25-10, ГОСТ 7386 (25-10-8-М): 8 bucăți. Standard mâner pentru electrod: ГОСТ IEC 60974-11-2014. Diametru electrod: 2-5 mm. Echipament pentru unire la pământ: 4 m. Curent nominal de sudare: 250-350 A. Curent la 100% ciclu de funcționare: 250-350 A. Generator 220 / monofazat - obligatoriu. 380V / 3 faze pentru conectarea unui instrument electric suplimentar - obligatoriu. Puterea nominală de ieșire a generatorului pentru o fază 220 V: de la 8,0 kW. Puterea nominală de ieșire a generatorului pentru trei faze 380 V: de la 10,0 kW. Huse pentru protejarea prizelor 220 V și 380 V de precipitații: obligatoriu. Prezența întrerupătoarelor automate (RCD) 380 V și 220 V: obligatoriu. Nivelul de zgomot la o distanță de 7 m: până la 70 dBA. Disponibilitatea capacității de conectare a echipamentelor electrice suplimentare în timpul sudării: obligatoriu. Disponibilitatea posibilității de sudare cu toate tipurile de electrozi: obligatoriu. Prezența unui sistem automat de control al turației motorului pentru a economisi combustibil: obligatoriu. Gradul de protecție: de la IP-23. Masa: până la 500 kg. Dimensiuni (LxlxH)): 1410x560x770±10%. MOTOR> Tip de răcire: lichid. Tip combustibil: diesel. Puterea motorului: până la 20 c.p. Volumul rezervorului: de la 35 litri. Timpul de funcționare continuă (la ciclul de funcționare 60%): de la 12 ore. Orometru: obligatoriu. Sistem de protecție împotriva supraîncălzirii: obligatoriu. Prezența dopurilor de încălzire a motorului pentru a asigura pornirea în sezonul rece: obligatoriu. Prezența unui sistem de aerisire pentru a facilita pornirea după terminarea combustibilului din rezervor: obligatoriu. Termenul de garanție a generatorului va constitui minim 3 ani din momentul recepției sau minim 2000 moto-ore, în dependență care survine prima. | ATENȚIE: La acest compartiment operatorul economic (ofertantul) va descrie specificațiile tehnice în cnformitate cu pct. 13 din Anunțul de participare. |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Generator de sudură diesel

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1. Generator de sudură diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31120000-3 | Generator de sudură | buc. | 1,00 |  |  |  |  | 30 (treizeci) zile lucrătoare, din data semnării contractului. Condițiile de livrare - a se vedea în Anunțul de participare. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: