CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini.

Achiziționarea întreruptoarelor automate, separatoarelor de sarcina, contactoarelor de blocare, demaroare, întreruptoarelor diferențiale, siguranțelor fuzibile conform specificațiilor tehnice din tabel, necesare pentru activitatea din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Lotul 1 Întreruptoare automate 1P |  |  |  | 6.557,80 |
| 1.1 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 13 | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracteristică de declanșare: B Curent nominal proiectat (In): 10 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 845,00 |
| 1.2 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 2 | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracteristică de declanșare: С Curent nominal proiectat (In): 10 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 130,00 |
| 1.3 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 33 | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracteristică de declanșare: С Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 1.980,00 |
| 1.4 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 31 | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracteristică de declanșare: С Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 2.015,00 |
| 1.5 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 5 | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 387,50 |
| 1.6 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 3 | Număr de poli: 1 Număr de poli protejați: 1 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 6 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 220 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC | 1.200,30 |
| 2. |  | Lotul 2 Întreruptoare automate 2P |  |  |  | 11.526,55 |
| 2.1 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 3 | Număr de poli: 2 Număr de poli protejați: 2 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 3 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC | 2.756,40 |
| 2.2 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 1 | Număr de poli: 2 Număr de poli protejați: 2 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC | 918,80 |
| 2.3 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 2 | Număr de poli: 2 Număr de poli protejați: 2 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 0,5 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 1.837,60 |
| 2.4 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 2 | Număr de poli: 2 Număr de poli protejați: 2 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 1,6 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 1.837,60 |
| 2.5 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 3 | Număr de poli: 2 Număr de poli protejați: 2 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 2 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 4.176,15 |
| 3. |  | Lotul 3 Întreruptoare automate 3P |  |  |  | 31.911,00 |
| 3.1 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 10 | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 2.050,00 |
| 3.2 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 14 | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 3.010,00 |
| 3.3 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 9 | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 2.115,00 |
| 3.4 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 15 | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 40 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 6.225,00 |
| 3.5 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 11 | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 63 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 5.115,00 |
| 3.6 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 5 | Număr de poli: 3 Număr de poli protejați: 3 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 100 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 13.396,00 |
| 4. |  | Lotul 4 Întreruptoare diferențiale |  |  |  | 6.951,64 |
| 4.1 | 31212000-5 | Întreruptor automat diferențial | buc | 4 | Număr de poli: 2 Număr de poli protejați: 2 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Curent rezidual nominal: 30 mA Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 516,68 |
| 4.2 | 31212000-5 | Întreruptor automat diferențial | buc | 8 | Număr de poli: 2 Număr de poli protejați: 2 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Curent rezidual nominal: 30 mA Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 1.033,36 |
| 4.3 | 31212000-5 | Întreruptor automat diferențial | buc | 4 | Număr de poli: 4 Număr de poli protejați: 4 Curba caracteristică de declanșare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Curent rezidual nominal: 30 mA Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC | 5.401,60 |
| 5. |  | Lotul 5 Demaroare electromagnetice |  |  |  | 5.349,47 |
| 5.1 | 31612200-1 | Demaror electromagnetic | buc | 10 | Curent nominal: 25A Număr de poli: 3 Tensiunea nominala: 660 V Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis – 2 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis – 2 Tensiunea nominala a bobinei: 380 V Tip intrare tensiunea : AC Gradul de protecţie : IP00 Dimensiuni: 89х93х116 mm | 1.388,30 |
| 5.2 | 31612200-1 | Demaror electromagnetic | buc | 1 | Curent nominal: 40A Număr de poli: 3 Tensiunea nominala: 690V Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis – 2 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis – 2 Tensiunea nominala a bobinei: 230 V Tip intrare tensiunea : AC Gradul de protecţie : IP20 Informații suplementare – dotare cu releu termic ireversibil | 646,17 |
| 5.3 | 31612200-1 | Demaror electromagnetic | buc | 2 | Curent nominal: 160A Număr de poli: 3 Tensiunea nominala: 690V Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis – 2 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis – 2 Tensiunea nominala a bobinei: 230 V Tip intrare tensiunea : AC Gradul de protecţie : IP20 Informații suplementare – dotare cu releu termic ireversibil | 3.315,00 |
| 6. |  | Lotul 6 Siguranțe fuzibile |  |  |  | 19.850,00 |
| 6.1 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 10 | Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 4A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC | 250,00 |
| 6.2 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 10 | Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 10A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC | 250,00 |
| 6.3 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 10 | Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 16A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC | 250,00 |
| 6.4 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 10 | Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 20A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC | 250,00 |
| 6.5 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 10 | Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 25A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC | 250,00 |
| 6.6 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 10 | Dimensiunea construcției: NH00 Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 690 V Curent nominal : 100A Material : portelan Tip de tensiune: AC | 600,00 |
| 6.7 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 3 | Tensiune nominală: 6/12 kV Curent nominal : 16 A Curentul minim de rupere: 63 A Capacitate de rupere: 63 kA Diametrul contactului de prindere/terminal: 45mm Lungime: 292 mm Diametru tubului: 53 mm Opțiuni aditionale: cu percutor 80 N | 6.000,00 |
| 6.8 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 3 | Tensiune nominală: 10/17.5 kV Curent nominal : 6,3 A Curentul minim de rupere: 44 A Capacitate de rupere: 63 kA; Diametrul contactului de prindere/terminal: 45mm Lungime: 292 mm Diametru tubului: 53 mm Opțiuni aditionale: cu percutor 80 N | 6.000,00 |
| 6.9 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 3 | Tensiune nominală: 10/17.5 kV Curent nominal : 50 A Curentul minim de rupere: 205 A Capacitate de rupere: 63 kA Diametrul contactului de prindere/terminal: 45mm Lungime: 292 mm Diametru tubului: 87 mm Opțiuni aditionale: cu percutor 80 N | 6.000,00 |
| 7. |  | Lotul 7 Comutator de transfer automat a sarcinii |  |  |  | 77.800,00 |
| 7.1 | 31612200-1 | Comutator de transfer automat a sarcinii | buc | 1 | Număr de poli: 3 Curent nominal: 250 A Tensiune nominală de funționare: 390-690 V Tip intrare tensiunea : AC Număr de comutatoare: 2 Numărul de contacte auxiliare: 3 Poziții de funcționare: Trei poziții stabile (I - 0 - II) Tip de comutație: automată motorizată, cu blocaj mecanic între surse Funcții de Control și Monitorizare tensiunii pe ambele surse Logică de prioritate Configurare rapidă: Programare prin potențiometre și switch-uri | 77.800,00 |
| 8. |  | Lotul 8 Contactoare de blocare |  |  |  | 1.939,50 |
| 8.1 | 31612200-1 | Separator de sarcina basculant | buc | 9 | Număr de poli: 4 Curent nominal: 63 A Tensiune alimentare: 400 V Tip intrare tensiunea : AC Poziții de funcționare: Trei poziții stabile (I - 0 - II) Rezistență curent de scurtă durată: 0,6 kA Montarea pe şină DIN TS-35 | 1.939,50 |
| 9. |  | Lotul 9 Comutatoare de pachete |  |  |  | 7.888,00 |
| 9.1 | 31612200-1 | Comutatoare de pachete | buc | 10 | Număr de poli: 2 Curent nominal: 63 A Tensiune alimentare: 220 V Tip intrare tensiunea : AC Mecanism de acționare - Manual, cu mâner rotativ | 3.944,00 |
| 9.2 | 31612200-1 | Comutatoare de pachete | buc | 10 | Număr de poli: 3 Curent nominal: 40 A Tensiune alimentare: 380 V Tip intrare tensiunea : AC Mecanism de acționare - Manual, cu mâner rotativ | 3.944,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 169.773,96 |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Termenul de realizare a achiziției.

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile calendaristice din data înaintării comenzii de către „TERMOELECTRICA” S.A.

Adresa livrării bunurilor: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 3, Depozitul central al „TERMOELECTRICA” S.A..

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

Cerințe la calitatea bunurilor:

- Bunurile vor fi  noi, nefolosite, fabricate în conformitate cu specificația tehnică solicitată. Anul de fabricație nu mai devreme de 2025.

- Bunurile vor fi în ambalajul firmei producătoare, cu eticheta originală, însoțite de fișe tehnice și  instrucțiunilor de utilizare/mentenanță în limbile engleză și/sau română(după caz), certificate de conformitate / declarație de conformitate, certificate de  calitate eliberate de către producător  și certificate de garanție, eliberate de Furnizor sau documente ce confirmă termenul de garanție eliberate de producător (după caz)  per model bun livrat.

Termen de valabilitate și garanție:

- Perioada de garanție acordată produselor va fi de minimum 24 de luni, și va începe de la data finalizării recepției cantitative şi calitative a bunurilor livrate  de către specialiștii „TERMOELECTRICA” S.A. și vizarea de către ambele parți a „Actului de recepționare  a produselor” (predare-primire a bunurilor după cantitate și calitate).

- Pe parcursul perioadei de garanție, Furnizorul va înlocui gratuit toate produsele care prezintă defecte sau neconformități în utilizare, cu excepția cazurilor în care defectele survenite se datorează în mod exclusiv exploatării inadecvate a produselor de către personalul Beneficiarului. Înlocuirea produselor constatate defecte/neconforme pe parcursul perioadei de garanție se va face în termen de maxim 15 zile lucrătoare  de la momentul transmiterii de către Beneficiar către Furnizor a unei notificări, în scris, în acest sens.

- Transportul produselor, tur–retur, precum și toate cheltuielile aferente acestuia vor fi suportate integral de către Furnizor.

Condiții de primire-predare a bunurilor:

- Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale (tipărită în două exemplare identice pe hârtie, cu viza și ștampila originală a Furnizorului), cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale a sintagmei „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale se va indica tipul operațiunii, de exemplu „Transmitere spre testarea calitativă” și documentele solicitate de către  Beneficiar;

- Dacă bunurile nu trec control cantitativ și calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al specialiștilor  „TERMOELECTRICA” S.A. la procedura de  recepție  sau „Actului de recepționare  a produselor”(după caz) , atunci ele vor fi returnate Furnizorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri a tipului operațiunii, de exemplu „Returul de la testarea calitativă”.

- Dacă bunurile vor trece testarea, vor fi prezentate documentele conform pct. 3, Furnizorul va elibera factura fiscală cu data recepției bunuril  atunci va fi semnat Actul de recepționarea bunurilor livrate conform formularului „TERMOELECTRICA” S.A. vizat de comisia de recepție a Beneficiarului  și reprezentantul Furnizorului.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

- SM EN IEC 61439-1:2021/AC:2024 ”Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale”;

- SM EN 61439-3:2014/AC:2020 „Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Tablouri de distribuție destinate pentru a fi utilizate de persoane obișnuite”

- SM EN IEC 62208:2024 Carcase destinate ansamblurilor de aparataj de joasă tensiune. Prescripții generale;

- SM EN IEC 60670-1:2021 „Cutii şi carcase pentru aparate electrice pentru instalații electrice fixe de uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale”

- SM EN IEC 60230:2018/A1:2023 „Încercări la impuls ale cablurilor electrice şi accesoriilor”

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a produsului;

- Specificații de preț pentru fiecare bun ofertat.