Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Armătură de secționare pentru conducte

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet cu flanșe 40 mm |  |  |  | Robinet cu flanșe 40 mm. Dn40, Pn25; material corp din oțel de calitate 20, material bilă din oțel inoxidabil; cu trecere totală. |  |  |
|  | Robinet cu flanșe 50 mm |  |  |  | Robinet cu flanșe 50 mm. Robinet cu bilă complet sudat LD КШЦФ, Dn40, Pn40. |  |  |
|  | Robinet cu flanșe 80 mm |  |  |  | Robinet cu flanșe 80 mm. Dn80, Pn25; material corpus din oțel de calitate 20, material bilă din oțel inoxidabil; cu trecere totală. |  |  |
|  | Robinet cu flanșe 100 mm |  |  |  | Robinet cu flanșe 100 mm. Supapă cu bilă JIP-LD-FF. Cod: 065N0839. |  |  |
|  | Robinet cu flanșe 250 mm |  |  |  | Robinet cu flanșe 250 mm. Dn250, Pn25, cu reductor mecanic; material corpus din oțel de calitate 20, material bilă din oțel inoxidabil; cu trecere totală. |  |  |
|  | Robinet sferic cu flanșe Dn32, Pn16 |  |  |  | Robinet sferic cu flanșe Dn32, Pn16; material corpus din oțel de calitate 20; cu trecere totală. |  |  |
|  | Robinet sferic cu flanșe cu alezaj complet Dn50, Pn25 |  |  |  | Robinet sferic cu flanșe cu alezaj complet Dn50, Pn25; material corpus din oțel de calitate 20; cu trecere totală. |  |  |
|  | Robinet sferic sub sudură cu alezaj complet Dn100, Pn25 |  |  |  | Robinet sferic sub sudură cu alezaj complet Dn100, Pn25; material corpus din oțel de calitate 20; cu trecere totală. |  |  |
|  | Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn400, Pn25, L-970mm, cu reductor mecanic |  |  |  | Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn400, Pn25, L-970 mm, cu reductor mecanic; material corpus din oțel de calitate 20; cu trecere totală. |  |  |
|  | Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn200, Pn25 |  |  |  | Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn200, Pn25, cu reductor mecanic; material corpus din oțel de calitate 20; cu trecere totală. |  |  |
|  | Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn600, Pn25 |  |  |  | Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn600, Pn25, cu reductor mecanic; material corpus din oțel de calitate 20; cu trecere totală. |  |  |
|  | Robinet cu bilă sub sudură pentru apă Dn25, Pn40 |  |  |  | Robinet cu bilă din oțel, complet sudat DN 25 PN40, Lungime-230mm, cu trecere standard, cu mâner. Tip montare- sub sudură Mediu de lucru-apă. Material corp- Oțel. Tip acționare- pârghie. |  |  |
|  | Robinet cu bilă sub sudură pentru apă Dn40, Pn40 |  |  |  | Robinet cu bilă din oțel, complet sudat DN 40 PN40, Lungime-250mm, trecere standard, cu mâner. Tip montare- sub sudură Mediu de lucru-apă. Material corp- Oțel. Tip acționare- pârghie. |  |  |
|  | Robinet cu bilă din oțel Dn150, Pn16 |  |  |  | Proiect 15/2021-RT Robinet cu bilă din oțel cu flanșe DN150 PN16 Oțel 20. Tip montare- flanșă. Diametru nominal-150 mm. Diametru de alezaj-125 mm. Presiune nominală – 16 bar. Mediu de lucru- apă cu temperatura până la +200 С. Material: Mâner-Oțel 3. Corp-Oțel 20. Inel de suport-Oțel 08ПС. Bilă-Oțel 08Х13(AISI 409) Ax-Oțel 20Х13. Arc-Oțel 65Г/Oțel 60С2А. Piuliță-oțel inoxidabil. Etanșare scaun: fluoroplastic umplut cu carbon Ф4К20, Etanșare mecanică de dublare -fluorosiloxan. |  |  |
|  | Robinet cu bilă din oțel Dn80, Pn16 |  |  |  | Proiect 15/2021-RT. Robinet cu bilă din oțel cu flanșe, DN80 PN16, Oțel 20. Tip montare- flanșă. Diametru nominal-80 mm. Diametru de alezaj-75 mm. Presiune nominală – 16 bar. Mediu de lucru- apă cu temperatura pînă la +200 С. Material: Mâner-Oțel 3. Corp-Oțel 20. Inel de suport-Oțel 08ПС.Bilă-Oțel 08Х13(AISI 409). Ax-Oțel 20Х13. Arc-Oțel 65Г/Oțel 60С2А. Piuliță-oțel inoxidabil. Etanșare scaun: fluoroplastic umplut cu carbon Ф4К20, Etanșare mecanică de dublare -fluorosiloxan. |  |  |
|  | Robinet/ Bilă 1”-1/2”" |  |  |  | Robinet cu bilă 1 1/2" FI-FE, Model 424b. Conectare- 11/2". Înalțime (mm) 77. Lungime (mm) 107. |  |  |
|  | Robinet cu bilă p/u gaz Dn25, Pn25, L80mm |  |  |  | Robinet cu bilă pentru gaz 1", FI-FI. Presiune nominală (PN)- 25 bar. Temperatura maximă de lucru - 120 °С. Material - alamă. Tip robinet - drept. Lungime- 80mm. |  |  |
|  | Vană 30Ч6Бр, Dn50, Pn16 |  |  |  | Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бр, cu flanșe. Dn50, Pn16. Tip acționare - manual. Mediu de lucru – apă,abur. Temperatura maximă de lucru– 225°С. Tip montare– flanșe. Material corp -fontă cenușie, Suprafață de etanșare- alamă. Etanșare pe ax – presgarnitură, între corp și capac - paronit. |  |  |
|  | Vană 30Ч6Бр, Dn80, Pn16 |  |  |  | Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бр, cu flanșe. Dn80, Pn16. Tip acționare - manual. Mediu de lucru – apă,abur. Temperatura maximă de lucru– 225°С. Tip montare– flanșe. Material corp -fontă cenușie, Suprafață de etanșare- alamă. Etanșare pe ax– presgarnitură, între corp și capac - paronit. |  |  |
|  | Vană 30Ч6Бр, Dn100, Pn16 |  |  |  | Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бр, cu flanșe. Dn100, Pn16. Tip acționare - manual. Mediu de lucru – apă,abur. Temperatura maximă de lucru– 225°С. Tip montare– flanșe. Material corp -fontă cenușie, Suprafață de etanșare- alamă. Etanșare pe ax– presgarnitură, între corp și capac - paronit. |  |  |
|  | Vană 30Ч6Бр, Dn150, Pn16 |  |  |  | Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бр, cu flanșe. Dn150, Pn16. Tip acționare - manual. Mediu de lucru – apă,abur. Temperatura maximă de lucru– 225°С. Tip montare– flanșe. Material corp -fontă cenușie, Suprafață de etanșare- alamă. Etanșare pe ax– presgarnitură, între corp și capac - paronit. |  |  |
|  | Vană 30Ч6Бр, Dn300, Pn16 |  |  |  | Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бр, cu flanșe și element de blocare paralel cu dublu disc. Dn300, Pn16. Tip acționare - manual. Mediu de lucru – apă,abur. Temperatura maximă de lucru– 225°С. Tip montare– flanșe. Material corp -fontă cenușie. Suprafață de etanșare- bronz. Etanșare pe ax– presgarnitură, între corp și capac - paronit. |  |  |
|  | Vană 30Ч6Бр, Dn400, Pn16 |  |  |  | Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бр, cu flanșe și element de blocare paralel cu dublu disc. Dn400, Pn16. Tip acționare - manual. Mediu de lucru – apă,abur. Temperatura maximă de lucru– 225°С. Tip montare– flanșe. Material corp -fontă cenușie. Suprafață de etanșare- bronz. Etanșare pe ax– presgarnitură, între corp și capac - paronit. |  |  |
|  | Vană 30с964нж, Dn300, Pn25 |  |  |  | Vană de oțel, cu pană și ax ascendent cu antrenare electrică,30с964нж. Dn300, Pn25. Corp, capac, pană — Oțel 25Л, 35Л (20ГЛ; 25ХГСЛ). Ax — Oțel 20Х13. Garnitura supapei — Oțel inoxidabil 20Х13. Etanșare omental, garnitură — inele pentru presetupa TRG. Mediu de lucru – apă,abur. Temperatura maximă de lucru– 425°С. Presiune nominală-25 bar. Tip montare– flanșe |  |  |
|  | Vană 30с964нж, Dn400, Pn25 |  |  |  | Vană de oțel, cu pană și ax ascendent cu antrenare electrică,30с964нж. Dn400, Pn25. Corp, capac, pană — Oțel 25Л, 35Л (20ГЛ; 25ХГСЛ). Ax — Oțel 20Х13. Garnitura supapei — Oțel inoxidabil 20Х13. Etanșare omental, garnitură — inele pentru presetupa TRG. Mediu de lucru – apă,abur. Temperatura maximă de lucru– 425°С. Presiune nominală-25 bar. Tip montare– flanșe. |  |  |
|  | Vană 30с41нж, Dn50, Pn16 |  |  |  | Vană din oțel, 30с41нж DN50 PN16. Corp, capac- Oțel 20Л-25Л. Ax — Oțel 20Х13. Bucșă filetată - Bronz Бр.АЖ 9-4. Omental-oțel 20Л-25Л. Etanșare omental— inele pentru presetupa TRG. Mediu de lucru – apă,abur. Temperatura maximă de lucru– 450°С. |  |  |
|  | Vană 30с41нж, Dn80, Pn16 |  |  |  | Vană oțel, 30с41нж DN80 PN16. Corp, capac- Oțel 20Л-25Л. Ax — Oțel 20Х13. Bucșă filetată - Bronz Бр.АЖ 9-4. Omental-oțel 20Л-25Л. Etanșare omental— inele pentru presetupa TRG. Mediu de lucru – apă,abur. Temperatura maximă de lucru– 450°С. |  |  |
|  | Vană 30с41нж, Dn100, Pn16 |  |  |  | Vană oțel, 30с41нж DN100 PN16. Corp, capac- Oțel 20Л-25Л. Ax — Oțel 20Х13. Bucșă filetată - Bronz Бр.АЖ 9-4. Omental-oțel 20Л-25Л. Etanșare omental— inele pentru presetupa TRG. Mediu de lucru – apă,abur. Temperatura maximă de lucru– 450°С. |  |  |
|  | Vană 30с41нж, Dn150, Pn16 |  |  |  | Vană oțel 30с41нж DN150 PN16. Corp, capac- Oțel 20Л-25Л. Ax — Oțel 20Х13. Bucșă filetată - Bronz Бр.АЖ 9-4. Omental-oțel 20Л-25Л. Etanșare omental— inele pentru presetupa TRG. Mediu de lucru – apă,abur. Temperatura maximă de lucru– 450°С. |  |  |
|  | Vană 2С-29-2, Dn200, Pn100 |  |  |  | Vană închidere cu acțiune electrică, sub sudură Dn200, Pn100. Lungime-550mm. Mediu de lucru – apă,abur. Temperatura maximă de lucru– 450°С. Material corp- Oțel 25Л. Tip acutator- AUMA SA14.6-F14-380/50/3-22. |  |  |
|  | Vană fontă 80 mm |  |  |  | Vană fontă cu flanșă – 30ч6бр; Material- fontă; diametrul nominal-DN 80 mm; lungimea de fabricație-L 210 mm; presiunea maxima Pn 10 kgf/cm2; conexiune-flanșe cu 4 orificii; temperatura maximă a fluidului - 40,0 grade C. GOST 5762:2004 |  |  |
|  | Vană fontă 100 mm |  |  |  | Vană fontă cu flanșă – 30ч6бр. Material- fontă; diametrul nominal-DN100 mm; lungimea de fabricație-L 230 mm; presiunea maxima Pn 10 kgf/cm2; conexiune-flanșe cu 8 orificii; temperatura maximă a fluidului -40,0 grade C. GOST 5762:2004. |  |  |
|  | Vană fontă 125 mm |  |  |  | Vană fontă cu flanșă – 30ч6бр. Material- fontă; diametrul nominal-DN125 mm; lungimea de fabricație-L 255 mm; presiunea maxima Pn 10 kgf/cm2; conexiune-flanșe cu 8 orificii; temperatura maximă a fluidului -40,0 grade C. GOST 5762:2004. |  |  |
|  | Vană fontă 150 mm |  |  |  | Vană fontă cu flanșă – 30ч6бр. Material- fontă; diametrul nominal-DN150 mm; lungimea de fabricație-L 280 mm; presiunea maxima Pn 10 kgf/cm2; conexiune-flanșe cu 8 orificii; temperatura maximă a fluidului -40,0 grade C. GOST 5762:2004. |  |  |
|  | Vană fontă 200 mm |  |  |  | Vană fontă cu flanșă – 30ч6бр. Material- fontă; diametrul nominal-DN200 mm; lungimea de fabricație-L 330 mm; presiunea maxima Pn 10 kgf/cm2; conexiune-flanșe cu 8 orificii; temperatura maximă a fluidului -40,0 grade C. GOST 5762:2004. |  |  |
|  | Ventil DN-50 РУ100 |  |  |  | Ventil de închidere cu acțiune electrică,1с-11-5ЭЧ DN 50mm,PN 6,3 MПa. Mediu de lucru – apă,abur. Temperatura maximă de lucru– 425°С. Material corp- Oțel 20. |  |  |
|  | Clapetă de închidere 15Б1П, Dn15 Pn16 |  |  |  | Ventil închidere 15Б1П,alamă, FI-FI Dn15 Pn16. |  |  |
|  | Clapetă de închidere 15Б1П, Dn20 Pn16 |  |  |  | Ventil închidere 15Б1П,alamă, FI-FI Dn20 Pn16. |  |  |
|  | Clapetă EL.220V, DN15 |  |  |  | Ventil electromagnetic. Tip EV250B, G=1/2”; P=10 bar; T=120 C. |  |  |
|  | Clapetă de impuls cu arc 8c-3-1, Dn20 Pn40 Tmax450 |  |  |  | Supapă de impuls DN 20, PN 40. Tmax 450ºC. Material corp-Oțel 20. Mediu de lucru –abur. Domeniu de acționare, 3 mm. Domeniu de reglare- 0,25-1,2MPa. |  |  |
|  | Clapetă de închidere 15Б1П, Dn32 Pn16 |  |  |  | Ventil închidere 15Б1П,alamă, FI-FI Dn32 Pn16. |  |  |
|  | Supapă de unic sens 19с47нж Dn300, Pn25 |  |  |  | Supapă de sens 19с47нж Dn 300 ,Pn 25. Temperatura de lucru: -40° - 450°С. Tip montare -sudură. |  |  |
|  | Supapă de unic sens 19с47нж Dn400, Pn25 |  |  |  | Supapă de sens 19с47нж Dn 400 ,Pn 25. Temperatura de lucru: -40° - 450°С. Tip montare -sudură. |  |  |
|  | Supapă de siguranță cu arc și amortizor (acționare directă) T-132MC |  |  |  | Supapă de siguranță cu acționare directă T-132MC Dn 80mm,PN 10bar. Tmax -450ºC. Material corp- Oțel 20. Mediu de lucru –abur. Domeniu de acționare- 15+3mm. Diapazon reglare- 3,5-4,5 MPa. |  |  |
|  | Supapă de închidere a indicatorului de nivel 12б2бк Ду-20, Ру-16 |  |  |  | Supapă de închidere a indicatorului de nivel,12б2бк Dn 20mm,Pn 16bar. Tip montare-flanșe; Tip material: alamă ЛЦ40. |  |  |
|  | Robinet cu trei căi pentru manometru, de tip 11B18bk DN15mm |  |  |  | Robinet cu trei căi pentru manometru, de tip 11B18bk DN15mm |  |  |
|  | Vană-fluture (obturator-disc) cu trecere totală Dn700 Pn25, cu servomotor 750W 3x400V 50Hz IP68 |  |  |  | Proiect 15/2021-RT. Vană-fluture. BFC 700 W2/E AUMA SAR 14.2-GS160.3. Vana de inchidere, tip "fluture", sub sudura DN 700(D720), PN25, T=200°C se livreaza in set cu servomotor P=750W, 3x400 V, 50 Hz. |  |  |
|  | Set de garnituri pentru reparația vanei 2C-29-2 Dn200 Pn100 |  |  |  | Set garnituri pentru reparația vanei 2C-29-2 Dn200 Pn100. Inele de etanșare TRG. Componența setului: Inel 00-В-Б-200х180х15 ГФ2-2 buc; Inel 00-В-Б-52х36х8 ГФ2-5buc. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Armătură de secționare pentru conducte

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42130000-9 | Robinet cu flanșe 40 mm | buc | 20,00 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic la depozitul entității contractante [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de până la 45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Robinet cu flanșe 50 mm | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet cu flanșe 80 mm | buc | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet cu flanșe 100 mm | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet cu flanșe 250 mm | buc | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet sferic cu flanșe Dn32, Pn16 | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet sferic cu flanșe cu alezaj complet Dn50, Pn25 | buc | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet sferic sub sudură cu alezaj complet Dn100, Pn25 | buc | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn400, Pn25, L-970mm, cu reductor mecanic | buc | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn200, Pn25 | buc | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn600, Pn25 | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet cu bilă sub sudură pentru apă Dn25, Pn40 | buc | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet cu bilă sub sudură pentru apă Dn40, Pn40 | buc | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet cu bilă din oțel Dn150, Pn16 | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet cu bilă din oțel Dn80, Pn16 | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet/ Bilă 1”-1/2”" | buc | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet cu bilă p/u gaz Dn25, Pn25, L80mm | buc | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 30Ч6Бр, Dn50, Pn16 | buc | 27,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 30Ч6Бр, Dn80, Pn16 | buc | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 30Ч6Бр, Dn100, Pn16 | buc | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 30Ч6Бр, Dn150, Pn16 | buc | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 30Ч6Бр, Dn300, Pn16 | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 30Ч6Бр, Dn400, Pn16 | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 30с964нж, Dn300, Pn25 | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 30с964нж, Dn400, Pn25 | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 30с41нж, Dn50, Pn16 | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 30с41нж, Dn80, Pn16 | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 30с41нж, Dn100, Pn16 | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 30с41нж, Dn150, Pn16 | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 2С-29-2, Dn200, Pn100 | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană fontă 80 mm | buc | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană fontă 100 mm | buc | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană fontă 125 mm | buc | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană fontă 150 mm | buc | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană fontă 200 mm | buc | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ventil DN-50 РУ100 | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clapetă de închidere 15Б1П, Dn15 Pn16 | buc | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clapetă de închidere 15Б1П, Dn20 Pn16 | buc | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clapetă EL.220V, DN15 | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clapetă de impuls cu arc 8c-3-1, Dn20 Pn40 Tmax450 | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clapetă de închidere 15Б1П, Dn32 Pn16 | buc | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supapă de unic sens 19с47нж Dn300, Pn25 | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supapă de unic sens 19с47нж Dn400, Pn25 | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supapă de siguranță cu arc și amortizor (acționare directă) T-132MC | buc | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supapă de închidere a indicatorului de nivel 12б2бк Ду-20, Ру-16 | set | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet cu trei căi pentru manometru, de tip 11B18bk DN15mm | buc | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană-fluture (obturator-disc) cu trecere totală Dn700 Pn25, cu servomotor 750W 3x400V 50Hz IP68 | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Set de garnituri pentru reparația vanei 2C-29-2 Dn200 Pn100 | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: