CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Centrul de Sănătate Comrat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Centrul de Sănătate Comrat

3. Obiectul achiziţiilor  Reparația capitală a fundațiilor Oficiului medicilor de familie Beșalma

Перечень объемов работ  № 07/2024

Reparația capitală a fundațiilor Oficiului medicilor de familie Beșalma

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ | Единица измерения | Количествосогласно данных проекта | Цена ед.изм., лей ( в т. ч. зарплата) | Всего, лей (гр.5 x гр.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Землянные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCA02B |  | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pina la 1,5 m adincime (Разработка грунта при укреплении фундамента, глубиной до 1,5 м, в тяжелых условиях труда)***L=87,75м, В(низ откоса)=1,00м, В(верх откоса)=1,20м, Н=1,20м - итого: выемка грунта - 115,83м3; плюс выемка из под фундамента: L=87,75м, Н(среднее)=0,70м, В=0,3м, итого выемка грунта из под фундамента - 18,43м3. Всего: 115,83+18,43= 134,26м3 |  | m3 | 134,2600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 268,5200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 53,7040 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 751,8560 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m |  | m3 | 0,6310 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 | 0,2685 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  | kg | 3,9875 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1343 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  | h-ut | 2,6852 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TrB02D1-3 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сваливанием), опрокидной тачкой, на расстояние 30 м) |  | t | 134,9000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 49,9130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)***Вывоз грунта - 81,76м3 |  | 100 m3 | 0,8176 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 3,9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)***81,76м3х1,65=134,9 тн |  | t | 134,9000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 10,2524 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCA06A |  | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi (Уплотнение грунта, горизонтальными слоями толщиной 20-30 см, политыми и хорошо утрамбованными вручную, объемом до 20 м3, в одном рабочем месте, включая разбрасывание грунта слоями)***Обратная засыпка: 52,5м3 |  | m3 | 52,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 45,1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 5,2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Землянные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Отмостка (разборка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)***Разборка отмостки: 95,35м2х0,2м=19,07м3 |  | m3 | 19,0700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 76,2800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,6050 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,9535 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 6,6745 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 6,6745 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,8140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TrB02D1-3 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сваливанием), опрокидной тачкой, на расстояние 30 м) |  | t | 45,7700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 16,9349 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TrI1AA02C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые cбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 2 категории)***95,35м2 х 0,20 (толщ.ср)м х 2,4 = 45,77 тн |  | t | 45,7700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 20,5965 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) |  | t | 45,7700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 3,4785 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Отмостка (разборка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Цоколь (разборка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)****Разборка штукатурки цоколя: 85,35(L)х0,935(Н - средняя)=79,80м2 |  | m2 | 79,8000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,5760 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,9700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,9900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,7980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TrB02D1-3 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сваливанием), опрокидной тачкой, на расстояние 30 м)***79,80м2х0,4м(В)х2,0=63,84 тн |  | t | 63,8400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 23,6208 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TrI1AA02C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые cбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 2 категории)***95,35м2 х 0,20 (толщ.ср)м х 2,4 = 45,77 тн |  | t | 63,8400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 28,7280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) |  | t | 63,8400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 4,8518 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Цоколь (разборка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpCB15A |  | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)***Очистка существующей поверхности фундаментной кладки из бутового камня: 85,35(L)х0,5(Н - средняя)=42,68м2 |  | m2 | 42,6800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 68,2880 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 98,1640 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,1340 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2561 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RCsB21C, прим. |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)***Отверстия D 20мм |  | buc | 145,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 24,6500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 380,6250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 281123683235-2 |  | Burghiu widia ***D 20мм |  | buc | 121,8000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 13,0500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)*** Анкер ар-ра D 16 АIII, L=350мм - 145 шт (80,185кг), метал.пластина 40х40мм - 145 шт (7,308кг) |  | kg | 87,4930 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 16,6237 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,8749 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,8749 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,8749 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2775276309886-25 |  | Анкер ар-ра D 16 АIII, L=350мм - 144 шт |  | kg | 80,1873 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2775276309886-25п |  | Метал.пластина 40х40мм - 144 шт |  | kg | 7,3057 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,4375 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,6999 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,3124 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpCD07B |  | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime ( Сварка по контуру стальных пластин толщ. 5-10 мм)***Сварка анкера из ар-ры D 16 АIII к метал.пластине 40х40мм |  | m | 7,2850 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 12,9673 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2735725901235 |  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 |  | kg | 5,2525 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 18,0085 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3110500002402 |  | Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz |  | h-ut | 12,9673 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0073 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpCG19F |  | Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar M-50 si aracet, a crapaturilor si fisurilor (Чеканка трещин и щелей в кладке путем нагнетания раствора M 50 и клея в трещины и щели)***(Нагнетания раствора в отверстие под анкер А1 в составе 1:2+10% клей ПВА (1ч. - цемент М 400, 2ч. - мытый песок с добавлением в воду 10% клея ПВА )) |  | m | 43,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 15,6600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,9150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 132,6750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Клей ПВА |  | kg | 3,9150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0565 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,6525 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2175 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2664102101214 |  | Mortar M 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,5220 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 3,4800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,4350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCB13A |  | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса С-10/8 Вс10(В150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих)***Основание фундамента, бетон М150, толщ.=50мм |  | m3 | 3,0700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 16,8850 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,1965 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 960,6030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 2,4241 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200082г |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm***галька |  | m3 | 2,2242 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,6125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  | h-ut | 1,8420 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,4605 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpCD02B1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса РС 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке и установка в элементы существующих строений, для фундаментов и ростверков)***Плоский каркас по периметру здания: ар-ра D 12 AII - дл.общ.=3150,93м, вес 1м=0,888кг |  | kg | 2 798,0300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 193,0641 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 55,9606 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2710602000510 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm |  | kg | 2 867,9808 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  | kg | 27,9803 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 419,7045 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 97,9311 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpCC01A |  | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)***Фундамент по периметру с цоколем |  | m2 | 187,3500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 191,0970 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,4820 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020212928359 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala |  | m2 | 20,9176 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904339 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, |  | m3 | 0,1902 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904030 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 |  | m3 | 0,1902 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  | kg | 22,8192 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 | 0,2852 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  | kg | 15,2128 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 7,4940 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,7470 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RpCB04B |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) (Укладка бетона Вс20(В250) классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке) |  | m3 | 54,4200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 309,1056 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 125,1660 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 18 889,7262 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200082г |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm***галька |  | m3 | 37,4431 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 40,3018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 17,6566 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  | h-ut | 17,6865 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  | h-ut | 32,6520 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 8,1630 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpCE03A |  | Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (Гидроизоляция горячая, поверхностей вертикальных или наклонных под углом более 20 градусов, ровных или кривых, в подвалах или бетонных перекрытиях (аттиках, шедах, надсводная кладка, глухой межевой стены и т.д.), из битумной мастики, щеткой или резиновым шпателем) |  | m2 | 122,8500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 11,0565 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,0565 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  | kg | 430,2207 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 44,2874 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  | kg | 101,2284 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 37,9607 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 3,6855 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2826 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Усиление стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpEJ08F, прим. |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в каменных или бетонных стенах 5х100 см2)***Штраба глубиной 13 см и шириной 40 см. |  | m | 15,2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 7,6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpCJ12B |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)***Наброска раствора в штрабу перед установкой швеллера №36 |  | m2 | 6,0800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 9,9104 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,2496 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 58,1856 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1642 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0426 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,1459 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,0486 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0243 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) |  | m2 | 3,0400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1,9456 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 21,7056 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,1520 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  | h-ut | 0,9424 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  | h-ut | 0,9576 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )*** Установка швеллера №36 - 703,92 кг, шпильки диам.24 АI - 17,64 кг + гайка с шайбой - 6,28 кг |  | kg | 727,8400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 138,2896 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,2784 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 7,2784 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 7,2784 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 070203-1 |  | Гайка и шайба М24 |  | kg | 6,2813 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 070203 |  | Шпилька М24 АI |  | kg | 17,6407 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2775276309886-1 |  | Швеллер № 36 |  | kg | 703,9232 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 3,6392 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 5,8227 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 10,9176 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )*** Арматура диам. 8 АI, L=335 мм - 60 шт |  | kg | 7,9400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1,5086 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0794 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,0794 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,0794 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2775276309886-17 |  | Арматура диам. 8 АI, L=335 мм - 60 шт |  | kg | 7,6791 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,0397 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,0635 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,1191 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (Армирование стен сварными сетками толщиной 3-6 мм для облицовки мрамором, травертином, камнем, гранитом и т.д. или торкретирования)***Армирование швелера №36 сеткой диам. 6 АI, ячейки 150х150 мм |  | m2 | 6,0500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 9,3170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6050 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2873122004100-1 |  | Сетка диам. 6 АI, ячейки 150х150 мм |  | kg | 22,5425 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 1,5881 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,0181 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0363 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно) |  | m2 | 6,0800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,2160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 4,5600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,0304 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 1,8240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 1,8240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,1824 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,3040 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,1520 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 0,6080 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,0061 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0061 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0091 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,7296 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,1216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpCB05A |  | Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (Укладка классическим способом бетона класса В25/М300 приготовленный вручную в небольших количествах для усиления стыков ж/б элементов (хомуты или укрупнение секций колонн, балок и т.д.) или в ж/б элементы, требующие усиления) |  | m3 | 0,7900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 5,1350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,9230 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 313,2745 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200082г |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm***галька |  | m3 | 0,5354 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,5883 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2604 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  | h-ut | 0,4740 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,1185 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Усиление стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Пояс армированный над цоколем по периметру здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpCB15A |  | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном) |  | m2 | 21,9400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 35,1040 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 50,4620 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,0970 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1316 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RCsB21C, прим. |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)***Отверстия D 20мм |  | buc | 145,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 24,6500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 380,6250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 281123683235-2 |  | Burghiu widia ***D 20мм |  | buc | 121,8000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 13,0500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)*** Анкер ар-ра D 16 АIII, L=350мм - 145 шт (80,185кг), метал.пластина 40х40мм - 145 шт (7,308кг) |  | kg | 87,4930 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 16,6237 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,8749 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,8749 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,8749 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2775276309886-25 |  | Анкер ар-ра D 16 АIII, L=350мм - 144 шт |  | kg | 80,1873 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2775276309886-25п |  | Метал.пластина 40х40мм - 144 шт |  | kg | 7,3057 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,4375 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,6999 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,3124 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpCD07B |  | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime ( Сварка по контуру стальных пластин толщ. 5-10 мм)***Сварка анкера из ар-ры D 16 АIII к метал.пластине 40х40мм |  | m | 7,2850 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 12,9673 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2735725901235 |  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 |  | kg | 5,2525 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 18,0085 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3110500002402 |  | Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz |  | h-ut | 12,9673 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0073 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpCG19F |  | Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar M-50 si aracet, a crapaturilor si fisurilor (Чеканка трещин и щелей в кладке путем нагнетания раствора M 50 и клея в трещины и щели)***(Нагнетания раствора в отверстие под анкер А1 в составе 1:2+10% клей ПВА (1ч. - цемент М 400, 2ч. - мытый песок с добавлением в воду 10% клея ПВА )) |  | m | 43,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 15,6600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,9150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 132,6750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Клей ПВА |  | kg | 3,9150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0565 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,6525 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2175 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2664102101214 |  | Mortar M 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,5220 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 3,4800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,4350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpCD01B1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Стальная арматура класса РС 52 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в элементы сущетвующих строений, для фундаментов и ростверков)***Хамуты пояса: ар-ра D 6 AI - 463шт, вес 1шт.=0,173кг |  | kg | 80,1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 5,8473 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,6020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2710602000470-26 |  | Арматура D 6 AI |  | kg | 82,1025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  | kg | 0,8010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 12,0150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpCD02B1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса РС 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке и установка в элементы существующих строений, для фундаментов и ростверков)***Пояс армированный: ар-ра D 12 AII - дл.общ.=368,8м, вес 1м=0,888кг |  | kg | 327,4900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 22,5968 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,5498 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2710602000510 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm |  | kg | 335,6772 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  | kg | 3,2749 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 49,1235 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 11,4622 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)*** Выпуска из пояса для колонн (пилястр) ар-ра D 16 АIII, L=1520мм - 20 шт |  | kg | 48,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 9,1200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,4800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2775276309886-30 |  | Анкер ар-ра D 16 АIII |  | kg | 43,9920 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,4800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,2400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,3840 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,7200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpCC01A |  | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м) |  | m2 | 21,2400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 21,6648 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,5488 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020212928359 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala |  | m2 | 2,3714 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904339 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, |  | m3 | 0,0216 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904030 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 |  | m3 | 0,0216 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  | kg | 2,5870 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 | 0,0323 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  | kg | 1,7247 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,8496 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,4248 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpCB04B |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) (Укладка бетона Вс20(В250) классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке) |  | m3 | 3,4600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 19,6528 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,9580 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 1 201,0006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200082г |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm***галька |  | m3 | 2,3806 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 2,5624 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,1226 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  | h-ut | 1,1245 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  | h-ut | 2,0760 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,5190 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Пояс армированный над цоколем по периметру здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Колонны (пилястры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RpCB15A |  | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном) |  | m2 | 21,7300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 34,7680 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 49,9790 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,0865 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1304 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RCsB21C, прим. |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)***Отверстия D 20мм |  | buc | 144,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 24,4800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 378,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 281123683235-2 |  | Burghiu widia ***D 20мм |  | buc | 120,9600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 12,9600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)*** Анкер ар-ра D 16 АIII, L=350мм - 144 шт (79,63кг), метал.пластина 40х40мм - 144 шт (7,258кг) |  | kg | 86,8900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 16,5091 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,8689 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,8689 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,8689 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2775276309886-25 |  | Анкер ар-ра D 16 АIII, L=350мм - 144 шт |  | kg | 79,6347 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2775276309886-25п |  | Метал.пластина 40х40мм - 144 шт |  | kg | 7,2553 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,4345 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,6951 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,3034 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpCD07B |  | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime ( Сварка по контуру стальных пластин толщ. 5-10 мм)***Сварка анкера из ар-ры D 16 АIII к метал.пластине 40х40мм |  | m | 7,2350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 12,8783 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2735725901235 |  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 |  | kg | 5,2164 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 17,8849 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3110500002402 |  | Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz |  | h-ut | 12,8783 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0072 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RpCG19F |  | Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar M-50 si aracet, a crapaturilor si fisurilor (Чеканка трещин и щелей в кладке путем нагнетания раствора M 50 и клея в трещины и щели)***(Нагнетания раствора в отверстие под анкер А1 в составе 1:2+10% клей ПВА (1ч. - цемент М 400, 2ч. - мытый песок с добавлением в воду 10% клея ПВА )) |  | m | 43,2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 15,5520 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,8880 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 131,7600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Клей ПВА |  | kg | 3,8880 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0562 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,6480 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2664102101214 |  | Mortar M 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,5184 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 3,4560 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,4320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpCD02B1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса РС 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке и установка в элементы существующих строений, для фундаментов и ростверков)***Колонны (пилястры): ар-ра D 16 AIII - дл.общ.=77,60м, вес 1м=1,58кг |  | kg | 122,6100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 8,4601 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,4522 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2710602000510 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm |  | kg | 125,6752 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  | kg | 1,2261 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 18,3915 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 4,2914 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpCD06A |  | Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat pina la d=20 mm inclusiv (Наращивание - электросваркой внахлестку - существующей стальной арматуры в ж/б элементах, до d=20 мм включительно)***Электросварка внахлёст ар-ры пилястр к выпускам из ж/б пояса |  | buc | 20,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 6,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 5,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3110500002402 |  | Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz |  | h-ut | 0,0600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpCD01A1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Стальная арматура класса РС 52 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков)***Хамуты пояса: ар-ра D 6 AI - 104мх0,222=23,09кг |  | kg | 23,0900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,1314 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2710602000470 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm |  | kg | 23,6672 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  | kg | 0,2309 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpCC01A |  | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м) |  | m2 | 18,6200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 18,9924 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,2344 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020212928359 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala |  | m2 | 2,0789 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904339 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, |  | m3 | 0,0189 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904030 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 |  | m3 | 0,0189 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  | kg | 2,2679 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 | 0,0283 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  | kg | 1,5119 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,7448 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,3724 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpCB04B |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) (Укладка бетона Вс20(В250) классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)***Колонны (пилястры) |  | m3 | 2,1730 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 12,3426 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,9979 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 754,2700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200082г |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm***галька |  | m3 | 1,4951 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,6093 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,7050 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  | h-ut | 0,7062 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  | h-ut | 1,3038 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,3260 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Колонны (пилястры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Стены внутренние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)***Разборка внутренней штукатурки на стенах по осям: С/1-4; А/1-2; А-С/1; А-С/6; А/5-6 |  | m2 | 132,8900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 15,9468 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,9335 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,6445 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,3289 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TrB02D1-3 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сваливанием), опрокидной тачкой, на расстояние 30 м)***132,89м2х0,3м(В)х2,0=79,73 тн |  | t | 79,7300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 29,5001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TrI1AA02C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые cбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 2 категории)*** |  | t | 79,7300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 35,8785 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) |  | t | 79,7300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 6,0595 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RCsB21C, прим. |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)***Отверстия D 10мм |  | buc | 1 418,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 241,0600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3 722,2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 281123683235-2-43 |  | Burghiu widia ***D 10мм |  | buc | 1 191,1200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 127,6200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)*** Анкер ар-ра D 6 АI, L=240мм - 1418,0 шт (75,58кг) |  | kg | 75,5800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 14,3602 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7558 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,7558 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,7558 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2775276309886-49 |  | Анкер ар-ра D 6 АI |  | kg | 69,2691 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,3779 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,6046 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,1337 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpCG19F |  | Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar M-50 si aracet, a crapaturilor si fisurilor (Чеканка трещин и щелей в кладке путем нагнетания раствора M 50 и клея в трещины и щели)***(Нагнетания раствора в отверстие под анкер А1 в составе 1:2+10% клей ПВА (1ч. - цемент М 400, 2ч. - мытый песок с добавлением в воду 10% клея ПВА )) |  | m | 43,2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 15,5520 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,8880 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 131,7600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Клей ПВА |  | kg | 3,8880 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0562 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,6480 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2664102101214 |  | Mortar M 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,5184 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 3,4560 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,4320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (Армирование стен сварными сетками толщиной 3-6 мм для облицовки мрамором, травертином, камнем, гранитом и т.д. или торкретирования)***Армрсетка D 5 Bр-I, 150х150мм |  | m2 | 132,8900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 204,6506 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,2890 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 287312200410-0 |  | D 5 Bр-I, 150х150мм |  | m2 | 146,5112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 34,8836 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,3987 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,7973 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpCJ12A2 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) |  | m2 | 132,8900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 221,9263 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 49,1693 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 3,1894 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 271,7573 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,5880 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,9302 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 1,0631 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,5316 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RpCJ27B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором)***Кмат., мат., мех.=6,0. (Общая толщ.=5,0 см) |  | m2 | 132,8900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 103,6542 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 23,9202 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar М100 |  | m3 | 4,8000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,5947 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,7973 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен) |  | m2 | 132,8900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,9867 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 19,9335 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,6445 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем) |  | m2 | 132,8900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 26,5780 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 146,1790 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 19,9335 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен) |  | m2 | 132,8900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,9867 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 19,9335 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,6445 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) |  | m2 | 132,8900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 85,0496 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 948,8346 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 6,6445 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  | h-ut | 41,1959 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  | h-ut | 41,8603 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен) |  | m2 | 132,8900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,9867 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 19,9335 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,6445 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм) |  | m2 | 132,8900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 59,8005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,2890 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 265310210083-3 |  | Шпаклёвка финишная влагостойкая на цементной основе. |  | kg | 140,1857 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1329 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен) |  | m2 | 132,8900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,9867 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 19,9335 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,6445 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |  | m2 | 132,8900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 73,0895 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 53,1560 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 6,6445 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) |  | kg | 0,8400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,0588 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 0,8568 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Стены внутренние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Стены наружние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | RpCE40A |  | Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata (Разборка термоизоляции на вертикальных стенах) |  | m2 | 156,2700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 39,0675 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 281,2860 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 9,3762 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 18,7524 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 23,4405 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) |  | m2 | 351,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 200,0700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,1053 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0351 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,1053 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,0530 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t |  | h-ut | 1 579,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | RCsB21C, прим. |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)***Отверстия D 10мм |  | buc | 3 277,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 557,0900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 8 602,1250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 281123683235-2-43 |  | Burghiu widia ***D 10мм |  | buc | 2 752,6800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 294,9300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)*** Анкер ар-ра D 6 АI, L=240мм - 3277,0 шт (174,60кг) |  | kg | 174,6600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 33,1854 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,7466 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,7466 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 1,7466 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2775276309886-49 |  | Анкер ар-ра D 6 АI |  | kg | 160,0759 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,8733 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,3973 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,6199 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | RpCG19F |  | Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar M-50 si aracet, a crapaturilor si fisurilor (Чеканка трещин и щелей в кладке путем нагнетания раствора M 50 и клея в трещины и щели)***(Нагнетания раствора в отверстие под анкер А1 в составе 1:2+10% клей ПВА (1ч. - цемент М 400, 2ч. - мытый песок с добавлением в воду 10% клея ПВА )) |  | m | 786,4800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 283,1328 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 70,7832 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 2 398,7640 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Клей ПВА |  | kg | 70,7832 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 1,0224 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 11,7972 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,9324 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2664102101214 |  | Mortar M 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 9,4378 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 62,9184 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 7,8648 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (Армирование стен сварными сетками толщиной 3-6 мм для облицовки мрамором, травертином, камнем, гранитом и т.д. или торкретирования)***Армосетка D 5 Bр-I, 150х150мм |  | m2 | 307,2100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 473,1034 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 30,7210 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 287312200410-0 |  | D 5 Bр-I, 150х150мм |  | m2 | 338,6990 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 80,6426 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,9216 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,8433 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | RpCJ12A2 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) |  | m2 | 307,2100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 513,0407 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 113,6677 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 7,3730 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2 939,9997 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 8,2947 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,1505 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 2,4577 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,2288 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | RpCJ27B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором)***Кмат., мат., мех.=6,0. (Общая толщ.=5,0 см) |  | m2 | 307,2100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 239,6238 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 55,2978 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5548 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar М100 |  | m3 | 11,0964 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 3,6865 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,8433 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен) |  | m2 | 307,2100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,2163 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 46,0815 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 15,3605 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем) |  | m2 | 307,2100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 61,4420 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 337,9310 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 46,0815 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен) |  | m2 | 307,2100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,2163 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 46,0815 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 15,3605 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) |  | m2 | 307,2100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 196,6144 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 2 193,4794 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 15,3605 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  | h-ut | 95,2351 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  | h-ut | 96,7711 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) |  | m2 | 307,2100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 36,8652 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 127,4921 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 15,3605 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )***Цвет согласовать с заказчиком. |  | m2 | 307,2100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 313,3542 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg | 838,6833 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 1,8433 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Стены наружние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Наружние дверные и оконные откосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CF61B, прим. |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri de ferestre si usi curbiliniu (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) сухими влагостойкими смесями: оконных и дверных о т к о с о в) |  | m2 | 18,6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 39,1530 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 5,5800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat, cu grosime 10 mm***влагостойкая |  | kg | 271,7460 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2083 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,4694 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,5506 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов) |  | m2 | 18,6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,5580 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2416586105303-22 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,7900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,9300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CF57A, прим. |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную финишной шпатлёвки (влагастойкой) на стены, толщиной 1,0 мм) |  | m2 | 18,6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 8,3700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,8600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100833-25 |  | Шпаклёвка финишная влагостойкая на цементной основе. |  | kg | 19,6211 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0186 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0186 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов) |  | m2 | 18,6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,5580 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2416586105303-22 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,7900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,9300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |  | m2 | 18,6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,2300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 7,4400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0372 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Наружние дверные и оконные откосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Цоколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | RpCJ12B |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см) |  | m2 | 79,8000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 130,0740 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 29,5260 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 763,6860 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,1546 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5586 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,9152 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,6384 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,3192 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | RpCM18B |  | Placaje cu placute de gresie portelanata, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior, aplicate cu adeziv, inclusiv rostuirea cu chit, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit (Облицовка порцелонатной плиткой, частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой, глянцевой, плоских поверхностей стен, колонн и балок, снаружи, на склеивающей пасте, включая расшивку замазкой, учитывая повышенные требования к качеству выполнения и архитектурное значение законченного объекта)***Облицовочная плитка "клинкер", размер: 65х250мм (цвет согласовать с заказчиком) |  | m2 | 79,8000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 498,7500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,9500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2670112202000о |  | Placi sau piscoturi de gresie- плитка клинкер 65х250мм |  | m2 | 89,6314 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2653102100000б |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport***Бетоноконтакт |  | kg | 74,6928 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 365,1648 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 659,8400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 107,8896 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3320120007707 |  | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel |  | h-ut | 31,9200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3320120007710 |  | Dispozitiv pt. taierea placilor |  | h-ut | 199,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270007610 |  | Dispozitiv pentru gaurit placi |  | h-ut | 39,9000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2862307330777 |  | Dreptar cu nivela |  | h-ut | 199,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,3940 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270004044 |  | Malaxor de chituri |  | h-ut | 1,1970 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Цоколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ. слоя=5см |  | m3 | 5,5530 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,9977 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 6,1083 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5553 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,1661 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 2,3323 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня), толщ. слоя=5см |  | m3 | 5,5530 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,4975 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm - галька |  | m3 | 6,3859 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5553 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,1661 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 2,3323 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (Армирование стен сварными сетками толщиной 3-6 мм для облицовки мрамором, травертином, камнем, гранитом и т.д. или торкретирования)***Армосетка D 5 Bр-I, 150х150мм |  | m2 | 111,0600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 171,0324 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,1060 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 287312200410-0 |  | D 5 Bр-I, 150х150мм |  | m2 | 122,4437 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 29,1533 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,3332 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,6664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)***92,55м(L)х0,12м(Н)=11,11м2 |  | m2 | 11,1100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,7775 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 16,1095 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 1,6665 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,7775 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 1,3332 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0222 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,0222 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,2222 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CA02A2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона М200 для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами), толщ.=0,12м, Lобщ.=92,55м, шир =1,2м. |  | m3 | 13,3300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 68,6495 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,6645 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2 517,6371 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 10,5822 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm - галька |  | m3 | 9,7609 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,6351 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  | h-ut | 4,3323 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 3,3325 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 5,3320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Социальное страхование |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  |  |  |  |
|  | Заготовительно-складские расходы |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |
|  | Всего по смете: В т.ч. зарплата |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ:

| Инвестор | Офертант |
| --- | --- |
| (должность, подпись, фамилия, отчество) | (должность, подпись, фамилия, отчество ) |
| М.П. | М.П. |

Autoritatea contractantă          ___________                                                      Data 22.07.2024

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.