| Lucrări de reparație curentă a încăperilor blocului central al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană din mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Lucrări de reparație curentă a încăperilor blocului central al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană din mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17

Valoarea de deviz

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Cabinet stomatologic (nr 206) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 3,1900 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCJ32H |  | Reconditionarea tencuielilor (slefuiirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email) |  |  | m2 |  | 125,0000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  | m2 |  | 22,5000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CF57A k mat,utilaj 2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 22,5000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  | m2 |  | 125,0000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex) |  |  | m2 |  | 125,0000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CN05B |  | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio |  |  | m2 |  | 125,0000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  | m2 |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  |  | m2 |  | 31,6000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex) |  |  | m2 |  | 31,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CK18C k=0,5 salariu |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CF57A k mat 2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 11,8000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  | m2 |  | 11,8000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  | m2 |  | 11,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 32,3000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CG01D |  | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2 |  |  | m2 |  | 32,3000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CG49A |  | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 35,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 6,2000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 2,0600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet stomatologic (nr 206) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Cabinet stomatologic (nr 207) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 23,0000 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(mobilier) |  |  | m2 |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | RpCJ32H |  | Reconditionarea tencuielilor (slefuiirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email) |  |  | m2 |  | 87,0000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  | m2 |  | 22,0000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CF57A k mat,utilaj 2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 22,0000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  | m2 |  | 87,0000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex) |  |  | m2 |  | 87,0000 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | CN05B |  | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio |  |  | m2 |  | 87,0000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  | m2 |  | 23,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  |  | m2 |  | 31,6000 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex) |  |  | m2 |  | 31,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 3,5000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 3,5000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | CK18C k=0,5 salariu |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | CF57A k mat 2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 3,5000 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  | m2 |  | 3,5000 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  | m2 |  | 3,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 46,7000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | CG01D |  | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2 |  |  | m2 |  | 46,7000 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | CG49A |  | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 51,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | RpSC03B aplicativ |  | Demontarea /Montarea unui scaun stomatologic , inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare k sal 5 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | RpSC21A |  | Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | RpSC11A |  | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | RpSA21A |  | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | RpSA34B |  | Inlocuirea unui fiting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | RpSB13A |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | RpSB14A |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.6. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 3,9000 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 3,9000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 4,5000 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(existent) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet stomatologic (nr 207) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Sala dizensectie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  | m2 |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | CF51B k=25 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  | m2 |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | CF57A k mat,utilaj 2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  | m2 |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex) |  |  | m2 |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | CN05B |  | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio |  |  | m2 |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  | m2 |  | 1,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  |  | m2 |  | 2,1000 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex) |  |  | m2 |  | 2,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 2,1000 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | CG01D |  | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2 |  |  | m2 |  | 2,1000 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | CG49A |  | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.4. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | RpSC21A |  | Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | RpSA21A |  | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | RpSA34B |  | Inlocuirea unui fiting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.5. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 1,9000 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,9000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala dizensectie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Cabinet (nr. 104) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | RpCJ32H |  | Reconditionarea tencuielilor (slefuiirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email) |  |  | m2 |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  | m2 |  | 50,7800 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | CF57A k mat,utilaj 2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 50,7800 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  | m2 |  | 50,7800 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex) |  |  | m2 |  | 50,7800 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | CN05B |  | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio |  |  | m2 |  | 50,7800 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  | m2 |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  |  | m2 |  | 15,5000 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex) |  |  | m2 |  | 15,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | CK18C k=0,5 salariu |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | CF57A k mat 2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  | m2 |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  | m2 |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 15,5000 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | RpCK42A |  | Desfacerea sapei de mortar de ciment |  |  | m2 |  | 15,5000 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris - 10 cm |  |  | m3 |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 |  |  | kg |  | 45,5000 |  |  |  |  |  |
| 102 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 15,5000 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | CG22A4 k=3 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 15,5000 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | IzF04J1 |  | Folie PE |  |  | m2 |  | 15,5000 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat |  |  | m2 |  | 15,5000 |  |  |  |  |  |
| 106 |  | IzF04J1 |  | Folie PE |  |  | m2 |  | 15,5000 |  |  |  |  |  |
| 107 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 15,5000 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 15,5000 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | CG49A |  | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 17,8700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | RpSC21A |  | Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | RpSA21A |  | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | RpSA34B |  | Inlocuirea unui fiting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | RpSB13A |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm |  |  | m |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | RpSB14A |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.6. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 1,9800 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,9800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet (nr. 104) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Cabinet (nr. 105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 118 |  | RpCJ32H |  | Reconditionarea tencuielilor (slefuiirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email) |  |  | m2 |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 119 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  | m2 |  | 48,5000 |  |  |  |  |  |
| 120 |  | CF57A k mat,utilaj 2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 48,5000 |  |  |  |  |  |
| 121 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  | m2 |  | 48,5000 |  |  |  |  |  |
| 122 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex) |  |  | m2 |  | 48,5000 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | CN05B |  | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio |  |  | m2 |  | 48,5000 |  |  |  |  |  |
| 124 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  | m2 |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  |  | m2 |  | 14,1000 |  |  |  |  |  |
| 127 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex) |  |  | m2 |  | 14,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 129 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 130 |  | CK18C k=0,5 salariu |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 131 |  | CF57A k mat 2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 132 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  | m2 |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 133 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  | m2 |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 14,1000 |  |  |  |  |  |
| 135 |  | RpCK42A |  | Desfacerea sapei de mortar de ciment |  |  | m2 |  | 14,1000 |  |  |  |  |  |
| 136 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris - 10 cm |  |  | m3 |  | 0,7000 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 |  |  | kg |  | 37,6000 |  |  |  |  |  |
| 138 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 14,1000 |  |  |  |  |  |
| 139 |  | CG22A4 k=3 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 14,1000 |  |  |  |  |  |
| 140 |  | IzF04J1 |  | Folie PE |  |  | m2 |  | 14,1000 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat |  |  | m2 |  | 14,1000 |  |  |  |  |  |
| 142 |  | IzF04J1 |  | Folie PE |  |  | m2 |  | 14,1000 |  |  |  |  |  |
| 143 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 14,1000 |  |  |  |  |  |
| 144 |  | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 14,1000 |  |  |  |  |  |
| 145 |  | CG49A |  | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 14,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | RpSC21A |  | Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | RpSA21A |  | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 148 |  | RpSA34B |  | Inlocuirea unui fiting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | RpSB13A |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm |  |  | m |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | RpSB14A |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.6. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 1,9800 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,9800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet (nr. 105) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Cabinet stomatologic (nr 209) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 154 |  | RpCJ32H |  | Reconditionarea tencuielilor (slefuiirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email) |  |  | m2 |  | 60,6000 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  | m2 |  | 60,6000 |  |  |  |  |  |
| 156 |  | CF57A k mat,utilaj 2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 60,6000 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton |  |  | m2 |  | 60,6000 |  |  |  |  |  |
| 158 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex) |  |  | m2 |  | 60,6000 |  |  |  |  |  |
| 159 |  | CN05B |  | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio |  |  | m2 |  | 60,6000 |  |  |  |  |  |
| 160 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 161 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  | m2 |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund |  |  | m2 |  | 25,5000 |  |  |  |  |  |
| 163 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex) |  |  | m2 |  | 25,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 165 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 166 |  | CK18C k=0,5 salariu |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 167 |  | CF57A k mat 2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 11,8000 |  |  |  |  |  |
| 168 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  | m2 |  | 11,8000 |  |  |  |  |  |
| 169 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) |  |  | m2 |  | 11,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 25,5000 |  |  |  |  |  |
| 171 |  | CG01D |  | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2 |  |  | m2 |  | 25,5000 |  |  |  |  |  |
| 172 |  | CG49A |  | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 28,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 174 |  | RpSC03B aplicativ |  | Demontarea /Montarea unui scaun stomatologic , inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare k sal 5 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 175 |  | RpSC21A |  | Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 176 |  | RpSA21A |  | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 26,0000 |  |  |  |  |  |
| 177 |  | RpSA34B |  | Inlocuirea unui fiting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
| 178 |  | RpSB13A |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm |  |  | m |  | 24,0000 |  |  |  |  |  |
| 179 |  | RpSB14A |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.6. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 1,8900 |  |  |  |  |  |
| 181 |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,8900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet stomatologic (nr 209) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 100,0000 |  |  |  |  |  |
| 183 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 100,0000 |  |  |  |  |  |
| 184 |  | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
| 185 |  | RpEJ09B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 7,6000 |  |  |  |  |  |
| 187 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 7,6000 |  |  |  |  |  |
| 188 |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 7,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  | RpEC16C |  | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 25,0000 |  |  |  |  |  |
| 190 |  | RpED18A |  | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize |  |  | m |  | 40,0000 |  |  |  |  |  |
| 191 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 25,0000 |  |  |  |  |  |
| 192 |  | RpEE17A |  | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 ( cu inpaminatre inclusiv rama ) |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |  |  |  |
| 193 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu (cu 2 clape) |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |  |  |  |
| 194 |  | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat 595 x 595 x 32 mm IP20 40-48 V |  |  | buc |  | 30,0000 |  |  |  |  |  |
| 195 |  | pret de piata |  | Conector vagom 3-6 contacte |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |  |  |  |
| 196 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 197 |  | pret de piata |  | Tub Flexibil d=20 |  |  | m |  | 300,0000 |  |  |  |  |  |
| 198 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 199 |  | pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 150,0000 |  |  |  |  |  |
| 200 |  | pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 |  |  | m |  | 150,0000 |  |  |  |  |  |
| 201 |  | pret de piata |  | Doze 100x100 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 202 |  | RpEA09A |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Electricitate Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Lucrări de reparație curentă a încăperilor blocului central al IMSP Policlinica Stomatologica Republicana din mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-1

Lucrări de reparație curentă a încăperilor blocului central al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană din mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17

Valoarea de deviz

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 91,6200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14,1655 |  |  |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 113,6160 |  |  |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 172,3160 |  |  |
| 5. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14,8000 |  |  |
| 6. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,0775 |  |  |
| 7. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 298,7400 |  |  |
| 8. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 40,8000 |  |  |
| 9. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 29,6000 |  |  |
| 10. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 78,4060 |  |  |
| 11. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,1840 |  |  |
| 12. | 7134050013250 | Izolator | h-om | 2,0720 |  |  |
| 13. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 147,6000 |  |  |
| 14. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,1000 |  |  |
| 15. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,7200 |  |  |
| 16. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 104,7200 |  |  |
| 17. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 440,7546 |  |  |
| 18. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 11,6535 |  |  |
| 19. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,4685 |  |  |
| 20. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,1510 |  |  |
| 21. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 148,2895 |  |  |
| 22. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 184,1788 |  |  |
| 23. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 80,4510 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0063 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0018 |  |  |
| 3. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,8800 |  |  |
| 4. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 40,2000 |  |  |
| 5. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 40,2000 |  |  |
| 6. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0600 |  |  |
| 7. | 111100010002022 | Intrerupator cu 2 clape | buc | 14,0000 |  |  |
| 8. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,6000 |  |  |
| 9. | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 4,3200 |  |  |
| 10. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,9550 |  |  |
| 11. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0340 |  |  |
| 12. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,8288 |  |  |
| 13. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0680 |  |  |
| 14. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 47,3530 |  |  |
| 15. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2600 |  |  |
| 16. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 739,3200 |  |  |
| 17. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 24,9300 |  |  |
| 18. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 80,0000 |  |  |
| 19. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,0000 |  |  |
| 20. | 2320166200729 | Parchetin | l | 4,0860 |  |  |
| 21. | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,3200 |  |  |
| 22. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,3600 |  |  |
| 23. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 6,8550 |  |  |
| 24. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 22,8750 |  |  |
| 25. | 24165861053031 | Amorsa-grund tip supraton | kg | 91,2390 |  |  |
| 26. | 24301161035011 | Vopsea - Lac | kg | 96,9700 |  |  |
| 27. | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex | kg | 155,1520 |  |  |
| 28. | 2430116103800112 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel | kg | 12,8400 |  |  |
| 29. | 243011610380012 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex | kg | 48,1600 |  |  |
| 30. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
| 31. | 24302261000001 | Fuga | kg | 17,3740 |  |  |
| 32. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,4800 |  |  |
| 33. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 4,0500 |  |  |
| 34. | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 22,5176 |  |  |
| 35. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,3992 |  |  |
| 36. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,3980 |  |  |
| 37. | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 52,5410 |  |  |
| 38. | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 22,5176 |  |  |
| 39. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 4,4250 |  |  |
| 40. | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 788,1134 |  |  |
| 41. | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 14,4000 |  |  |
| 42. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 165,1285 |  |  |
| 43. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 3,0600 |  |  |
| 44. | 25212167170502 | Teava din material plastic d20 mm | m | 60,1800 |  |  |
| 45. | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d32 mm | m | 45,5400 |  |  |
| 46. | 252311671634611 | Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 157,6226 |  |  |
| 47. | 25231567122250 | Cot PVC D20 mm | buc | 40,0000 |  |  |
| 48. | 25231567129460 | Reductie din material plastic d20 mm | buc | 6,4900 |  |  |
| 49. | 25231567192 | Teu din material plastic d20 mm | buc | 41,8900 |  |  |
| 50. | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 12,0000 |  |  |
| 51. | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 20,6000 |  |  |
| 52. | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 38,0000 |  |  |
| 53. | 25231567219400 | Mufa din material plastic d20 mm | buc | 4,1300 |  |  |
| 54. | 252315672219430 | Cot din material plastic d20 mm | buc | 4,7200 |  |  |
| 55. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 32,4500 |  |  |
| 56. | 262210243800011 | Lavoar - existent | buc | 5,1000 |  |  |
| 57. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 267,8500 |  |  |
| 58. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0018 |  |  |
| 59. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 225,6868 |  |  |
| 60. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 686,2400 |  |  |
| 61. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 532,6822 |  |  |
| 62. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 197,2350 |  |  |
| 63. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 37,7053 |  |  |
| 64. | 26631021002921022 | Beton marfa clasa C 12/15 | m3 | 2,1281 |  |  |
| 65. | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,9768 |  |  |
| 66. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 136,7742 |  |  |
| 67. | 2670112204002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm | m2 | 30,6448 |  |  |
| 68. | 267011220430011 | Фанера ламинированная 2440x1220x15mm | m2 | 111,9300 |  |  |
| 69. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 472,3560 |  |  |
| 70. | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 63,9360 |  |  |
| 71. | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 153,1190 |  |  |
| 72. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,4155 |  |  |
| 73. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,8310 |  |  |
| 74. | 27431235490255 | Coltari din aluminiu | m | 35,7000 |  |  |
| 75. | 274616733510122 | Priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 ( cu inpaminatre inclusiv rama ) | buc | 28,0000 |  |  |
| 76. | 28112363062001 | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 13,0000 |  |  |
| 77. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 42,0000 |  |  |
| 78. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,2000 |  |  |
| 79. | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 13,7100 |  |  |
| 80. | 282211570000033 | Radiator - existent | buc | 4,0000 |  |  |
| 81. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 6,0000 |  |  |
| 82. | 28731220041002344 | Plase sudate VrI D5 mm 150x150 | kg | 83,9310 |  |  |
| 83. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 54,8400 |  |  |
| 84. | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 60,0000 |  |  |
| 85. | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 12,0000 |  |  |
| 86. | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 20,6000 |  |  |
| 87. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar - existent | buc | 3,0600 |  |  |
| 88. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 5,1000 |  |  |
| 89. | 2875114203332800 | Sifon pt.lavoar | buc | 2,0400 |  |  |
| 90. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 10,2000 |  |  |
| 91. | 287527440050233 | Corp de iluminat 595 x 595 x 32 mm IP20 40-48 V | buc | 30,0000 |  |  |
| 92. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 24,0000 |  |  |
| 93. | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 8,0000 |  |  |
| 94. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,3540 |  |  |
| 95. | 3333 | Suruburi | buc | 639,6000 |  |  |
| 96. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 13,7100 |  |  |
| 97. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,4993 |  |  |
| 98. | 4100126202818 | Apa | m3 | 8,7103 |  |  |
| 99. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 3,0000 |  |  |
| 100. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,1000 |  |  |
| 101. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,9300 |  |  |
| 102. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 2,4000 |  |  |
| 103. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 90,6000 |  |  |
| 104. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 5,4000 |  |  |
| 105. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,1500 |  |  |
| 106. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0600 |  |  |
| 107. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4800 |  |  |
| 108. | 6544 | Tub Flexibil d=20 | m | 300,0000 |  |  |
| 109. | 654411 | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 | m | 150,0000 |  |  |
| 110. | 65441111 | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 | m | 150,0000 |  |  |
| 111. | 75555 | Conector vagom 3-6 contacte | buc | 16,0000 |  |  |
| 112. | 755555 | Doze 100x100 | buc | 6,0000 |  |  |
| 113. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 38,8380 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 47,4000 |  |  |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 8,1000 |  |  |
| 4. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,7140 |  |  |
| 5. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,3570 |  |  |
| 6. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 5,9320 |  |  |
| 7. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,9533 |  |  |
| 8. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,2484 |  |  |
| 9. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0499 |  |  |
| 10. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,2921 |  |  |
| 11. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,0740 |  |  |
| 12. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,4560 |  |  |
| 13. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,7924 |  |  |
| 14. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,8576 |  |  |
| 15. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3660 |  |  |
| 16. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,3996 |  |  |
| 17. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 31,6740 |  |  |
| 18. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 14,5200 |  |  |
| 19. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,8500 |  |  |
| 20. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect - Lucrări de reparație curentă a încăperilor blocului central al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană din mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Cabinet stomatologic (nr 206) |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 3 | RpCJ32H | Reconditionarea tencuielilor (slefuiirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund tip supraton | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 5 | CF57A k mat,utilaj 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund tip supraton | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 8 | CN05B | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 24301161035011 | Vopsea - Lac | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 28112363062001 | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 10 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 243011610380012 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.1.3. Glafuri |  |  |  |  |
| 13 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 15 | CK18C k=0,5 salariu | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235490255 | Coltari din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
| 16 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800112 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 19 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 20 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 267011220430011 | Фанера ламинированная 2440x1220x15mm | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 3333 | Suruburi | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 21 | CG49A | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |  |  |
|  | 252311671634611 | Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | 1.1.5. Tamplarie |  |  |  |  |
| 22 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 23 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.2. Cabinet stomatologic (nr 207) |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |  |
| 24 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 25 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(mobilier) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
| 26 | RpCJ32H | Reconditionarea tencuielilor (slefuiirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund tip supraton | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 28 | CF57A k mat,utilaj 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund tip supraton | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 31 | CN05B | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 24301161035011 | Vopsea - Lac | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 28112363062001 | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 33 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 243011610380012 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.2.3. Glafuri |  |  |  |  |
| 36 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 38 | CK18C k=0,5 salariu | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235490255 | Coltari din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
| 39 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800112 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 42 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 43 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 267011220430011 | Фанера ламинированная 2440x1220x15mm | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 3333 | Suruburi | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 44 | CG49A | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |  |  |
|  | 252311671634611 | Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | 1.2.5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 45 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 |  |  |
| 46 | RpSC03B aplicativ | Demontarea /Montarea unui scaun stomatologic , inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare k sal 5 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,2000 |  |  |
| 47 | RpSC21A | Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 |  |  |
|  | 262210243800011 | Lavoar - existent | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar - existent | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
| 48 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |  |  |
| 49 | RpSA21A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 25212167170502 | Teava din material plastic d20 mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 252315672219430 | Cot din material plastic d20 mm | buc | 0,0800 |  |  |
|  | 25231567192 | Teu din material plastic d20 mm | buc | 0,7100 |  |  |
|  | 25231567129460 | Reductie din material plastic d20 mm | buc | 0,1100 |  |  |
|  | 25231567219400 | Mufa din material plastic d20 mm | buc | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 |  |  |
| 50 | RpSA34B | Inlocuirea unui fiting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 |  |  |
|  | 25231567122250 | Cot PVC D20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
| 51 | RpSB13A | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d32 mm | m | 1,0350 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |  |  |
| 52 | RpSB14A | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.2.6. Tamplarie |  |  |  |  |
| 53 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 54 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.2.7. Incalzire |  |  |  |  |
| 55 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |  |
| 56 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(existent) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 282211570000033 | Radiator - existent | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 57 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | 1.3. Sala dizensectie |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Pereti |  |  |  |  |
| 58 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 0,2700 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 61 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
| 62 | CF51B k=25 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund tip supraton | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 64 | CF57A k mat,utilaj 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund tip supraton | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 67 | CN05B | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 24301161035011 | Vopsea - Lac | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
| 68 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 28112363062001 | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 69 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.3.2. Tavan |  |  |  |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 243011610380012 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.3.3. Pardoseli |  |  |  |  |
| 72 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 73 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 267011220430011 | Фанера ламинированная 2440x1220x15mm | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 3333 | Suruburi | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 74 | CG49A | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |  |  |
|  | 252311671634611 | Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | 1.3.4. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 75 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 |  |  |
| 76 | RpSC21A | Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 |  |  |
|  | 262210243800011 | Lavoar - existent | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar - existent | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
| 77 | RpSA21A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 25212167170502 | Teava din material plastic d20 mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 252315672219430 | Cot din material plastic d20 mm | buc | 0,0800 |  |  |
|  | 25231567192 | Teu din material plastic d20 mm | buc | 0,7100 |  |  |
|  | 25231567129460 | Reductie din material plastic d20 mm | buc | 0,1100 |  |  |
|  | 25231567219400 | Mufa din material plastic d20 mm | buc | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 |  |  |
| 78 | RpSA34B | Inlocuirea unui fiting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 |  |  |
|  | 25231567122250 | Cot PVC D20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
|  |  | 1.3.5. Tamplarie |  |  |  |  |
| 79 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 80 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.4. Cabinet (nr. 104) |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Pereti |  |  |  |  |
| 81 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 82 | RpCJ32H | Reconditionarea tencuielilor (slefuiirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund tip supraton | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 84 | CF57A k mat,utilaj 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund tip supraton | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 86 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 87 | CN05B | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 24301161035011 | Vopsea - Lac | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
| 88 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 28112363062001 | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 89 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.4.2. Tavan |  |  |  |  |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 91 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 243011610380012 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.4.3. Glafuri |  |  |  |  |
| 92 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
| 93 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 94 | CK18C k=0,5 salariu | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235490255 | Coltari din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
| 95 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 97 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800112 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.4.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 98 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 99 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 100 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - 10 cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 101 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 28731220041002344 | Plase sudate VrI D5 mm 150x150 | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 102 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 26631021002921022 | Beton marfa clasa C 12/15 | m3 | 0,1025 |  |  |
| 103 | CG22A4 k=3 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 26631021002921022 | Beton marfa clasa C 12/15 | m3 | 0,0102 |  |  |
| 104 | IzF04J1 | Folie PE | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 1,0800 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |  |
| 105 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2670112204002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 106 | IzF04J1 | Folie PE | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 1,0800 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |  |
| 107 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 |  |  |
| 108 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 109 | CG49A | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |  |  |
|  | 252311671634611 | Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | 1.4.5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 110 | RpSC21A | Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 |  |  |
|  | 262210243800011 | Lavoar - existent | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203332800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
| 111 | RpSA21A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 25212167170502 | Teava din material plastic d20 mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 252315672219430 | Cot din material plastic d20 mm | buc | 0,0800 |  |  |
|  | 25231567192 | Teu din material plastic d20 mm | buc | 0,7100 |  |  |
|  | 25231567129460 | Reductie din material plastic d20 mm | buc | 0,1100 |  |  |
|  | 25231567219400 | Mufa din material plastic d20 mm | buc | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 |  |  |
| 112 | RpSA34B | Inlocuirea unui fiting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 |  |  |
|  | 25231567122250 | Cot PVC D20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
| 113 | RpSB13A | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d32 mm | m | 1,0350 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |  |  |
| 114 | RpSB14A | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.4.6. Tamplarie |  |  |  |  |
| 115 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 116 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.5. Cabinet (nr. 105) |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Pereti |  |  |  |  |
| 117 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 118 | RpCJ32H | Reconditionarea tencuielilor (slefuiirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund tip supraton | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 120 | CF57A k mat,utilaj 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund tip supraton | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 122 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 123 | CN05B | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 24301161035011 | Vopsea - Lac | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
| 124 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 28112363062001 | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 125 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.5.2. Tavan |  |  |  |  |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 127 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 243011610380012 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.5.3. Glafuri |  |  |  |  |
| 128 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
| 129 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 130 | CK18C k=0,5 salariu | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235490255 | Coltari din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
| 131 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 133 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800112 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.5.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 134 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 135 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 136 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - 10 cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 137 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 28731220041002344 | Plase sudate VrI D5 mm 150x150 | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 138 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 26631021002921022 | Beton marfa clasa C 12/15 | m3 | 0,1025 |  |  |
| 139 | CG22A4 k=3 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 26631021002921022 | Beton marfa clasa C 12/15 | m3 | 0,0102 |  |  |
| 140 | IzF04J1 | Folie PE | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 1,0800 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |  |
| 141 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2670112204002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 142 | IzF04J1 | Folie PE | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 1,0800 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |  |
| 143 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 |  |  |
| 144 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 145 | CG49A | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |  |  |
|  | 252311671634611 | Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | 1.5.5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 146 | RpSC21A | Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 |  |  |
|  | 262210243800011 | Lavoar - existent | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203332800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
| 147 | RpSA21A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 25212167170502 | Teava din material plastic d20 mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 252315672219430 | Cot din material plastic d20 mm | buc | 0,0800 |  |  |
|  | 25231567192 | Teu din material plastic d20 mm | buc | 0,7100 |  |  |
|  | 25231567129460 | Reductie din material plastic d20 mm | buc | 0,1100 |  |  |
|  | 25231567219400 | Mufa din material plastic d20 mm | buc | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 |  |  |
| 148 | RpSA34B | Inlocuirea unui fiting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 |  |  |
|  | 25231567122250 | Cot PVC D20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
| 149 | RpSB13A | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d32 mm | m | 1,0350 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |  |  |
| 150 | RpSB14A | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.5.6. Tamplarie |  |  |  |  |
| 151 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 152 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.6. Cabinet stomatologic (nr 209) |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.1. Pereti |  |  |  |  |
| 153 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 154 | RpCJ32H | Reconditionarea tencuielilor (slefuiirea prin indepartrea stratului de vopsea existenta email) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund tip supraton | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 156 | CF57A k mat,utilaj 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund tip supraton | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 158 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 159 | CN05B | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 24301161035011 | Vopsea - Lac | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
| 160 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 28112363062001 | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 161 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.6.2. Tavan |  |  |  |  |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 163 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 243011610380012 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.6.3. Glafuri |  |  |  |  |
| 164 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
| 165 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 166 | CK18C k=0,5 salariu | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235490255 | Coltari din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
| 167 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 169 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800112 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.6.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 170 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 171 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 267011220430011 | Фанера ламинированная 2440x1220x15mm | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 3333 | Suruburi | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 172 | CG49A | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |  |  |
|  | 252311671634611 | Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | 1.6.5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 173 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 |  |  |
| 174 | RpSC03B aplicativ | Demontarea /Montarea unui scaun stomatologic , inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare k sal 5 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,2000 |  |  |
| 175 | RpSC21A | Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 |  |  |
|  | 262210243800011 | Lavoar - existent | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar - existent | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
| 176 | RpSA21A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 25212167170502 | Teava din material plastic d20 mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 252315672219430 | Cot din material plastic d20 mm | buc | 0,0800 |  |  |
|  | 25231567192 | Teu din material plastic d20 mm | buc | 0,7100 |  |  |
|  | 25231567129460 | Reductie din material plastic d20 mm | buc | 0,1100 |  |  |
|  | 25231567219400 | Mufa din material plastic d20 mm | buc | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 |  |  |
| 177 | RpSA34B | Inlocuirea unui fiting din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 |  |  |
|  | 25231567122250 | Cot PVC D20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
| 178 | RpSB13A | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d32 mm | m | 1,0350 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |  |  |
| 179 | RpSB14A | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.6.6. Tamplarie |  |  |  |  |
| 180 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 181 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate |  |  |  |  |
| 182 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 |  |  |
| 183 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 184 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 |  |  |
| 185 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | 1.8. Diverse |  |  |  |  |
| 186 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |  |
| 187 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |  |
| 188 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3750 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Electricitate |  |  |  |  |
| 189 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5000 |  |  |
| 190 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |  |  |
| 191 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
| 192 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 ( cu inpaminatre inclusiv rama ) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 274616733510122 | Priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 ( cu inpaminatre inclusiv rama ) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
| 193 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu (cu 2 clape) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 111100010002022 | Intrerupator cu 2 clape | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
| 194 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat 595 x 595 x 32 mm IP20 40-48 V | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 287527440050233 | Corp de iluminat 595 x 595 x 32 mm IP20 40-48 V | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |  |
| 195 | pret de piata | Conector vagom 3-6 contacte | buc |  |  |  |
|  | 75555 | Conector vagom 3-6 contacte | buc | 1,0000 |  |  |
| 196 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
| 197 | pret de piata | Tub Flexibil d=20 | m |  |  |  |
|  | 6544 | Tub Flexibil d=20 | m | 1,0000 |  |  |
| 198 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 199 | pret de piata | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 654411 | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 200 | pret de piata | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 65441111 | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 201 | pret de piata | Doze 100x100 | buc |  |  |  |
|  | 755555 | Doze 100x100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 202 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.