CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

- Denumirea beneficiarului de stat IP Școala Profesională nr.9 din mun. Chișinău

- Organizatorul procedurii de achiziție IP Școala Profesională nr.9 din mun. Chișinău

- Obiectul achizițiilor Reparația parțială a sistemului de încălzire în căminul Nr.1 str. Ion Pelivan 30

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. DEMONTARE |  |  |
| 1 | RpIB11A | Demontări radiatoare de poziție pentru desființare | m2 | 125,0000 |
| 2 | RpIC19C | Demontarea țevii negri, pentru instalații, montate la încălzire centrala prin sudare, la construcții de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 1 1/2" -2" | m | 400,0000 |
| 3 | RpIC19B | Demontarea țevii negri, pentru instalații, montate la încălzire centrala prin sudare, la construcții de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 1" -1 1/4" | m | 250,0000 |
|  |  | 2. Lucrări sanitare |  |  |
|  |  | 2.1. Încălzire |  |  |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc având lungimea de până la 1000 mm, inclusiv. (Calorifer din otel ,,Korado'' cu dop, cu robinet de aerisire si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22, L=800 mm, H=500 mm) | buc | 125,0000 |
| 5 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalații de încălzire centrala, având diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator | buc | 125,0000 |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 3/4" -1". (Robinet cu bila D 25 mm) | buc | 272,0000 |
| 7 | IC53A | Racord olandez U2, negru, având diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 22,0000 |
| 8 | IC35C | Țeava din polietilena armata de înalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, in instalații de încălzire centrala, având diametrul exterior de 25,0 mm | m | 250,0000 |
| 9 | IC35D | Țeava din polietilena armata de înalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrala, având diametrul exterior de 32,0 mm | m | 400,0000 |
| 10 | IC37H | Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu țeava din polietilena armata, având diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 300,0000 |
| 11 | IC40A | Brățara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalația de încălzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pâna la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă | buc | 700,0000 |
| 12 | IC42A | Suporți si dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate si recipiente, având greutatea de pâna la 2 kg / bucata | kg | 78,0000 |
| 13 | IE03B | Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 650,0000 |