CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat IP Școala Profesională nr.9 din mun. Chișinău

2. Organizatorul procedurii de achiziție IP Școala Profesională nr.9 din mun. Chișinău

3. Obiectul achizițiilor  Reparația parțială a sistemului de încălzire în căminul Nr. 1 str. Ion Pelivan 30

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. DEMONTARE |  |  |
| 1 | RpIB11A | Demontări radiatoare de poziție pentru desființare, inclusiv transportarea pentru depozitare în subsol | m2 | 125,00 |
| 2 | RpIC19C | Demontarea țevii negre, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 1 1/2" -2" | m | 400,00 |
| 3 | RpIC19B | Demontarea țevii negre, pentru instalații, montate la încălzirea centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 1" -1 1/4" | m | 250,00 |
|  |  | 2. Lucrări sanitare |  |  |
|  |  | 2.1. Încălzire |  |  |
| 4 | IB06A | Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de până la 1000 mm, inclusiv. (Radiator din fontă cu mijloace de fixare pe perete, 10 secții h 500mm) | buc | 125,00 |
| 5 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrala, având diametrul nominal de 1/4"- Dezaerator | buc | 125,00 |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire central având diametru nominal de 3/4 - 1 (Robinet cu bilă D25 mm) | buc | 272,00 |
| 7 | IC53A | Racord olandez U2, negru, având diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 22,00 |
| 8 | IC35C | Țeava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 25,0 mm | m | 250,00 |
| 9 | IC35D | Țeavă din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmata, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 32,0 mm | m | 400,00 |
| 10 | IC37H | Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu țeava din polietilena armata, având diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 300,00 |
| 11 | IC40A | Brățara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă | buc | 700,00 |
| 12 | IC42A | Suporți și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate si recipienți, având greutatea de până la 2 kg / bucata | kg | 78,00 |
| 13 | IzD04A | Vopsirea radiatoarelor metalice cu vopsea de ulei în două straturi, executate cu pensula de mână | t | 5,60 |
| 14 | IE03B | Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 650,00 |