## APROBAT:

## PARTEA I

## CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului –Achiziția lucrărilor de restaurare a clădirii administrative cu nr. cadastral 0100520074.01. – sediul Oficiului Avocatului Poporului, din str. Sfatul Țării nr. 16, mun. Chișinău.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr.16.

- Beneficiar - Oficiul Avocatului Poporului.

- Autoritate contractantă– Oficiul Avocatului Poporului.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100520074.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie locală, fiind înscris cu denumirea Sediul Administrației Zemstvei județene cu apartamente pentru funcționari, la nr. 359, cod ChCi9.9-4.1 (cu adresa Sfatul Țării nr.16 A, B) la Compartimentul Strada Sfatul Țării, în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău, în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010).

Lucrările sunt achiziționate și finanțate în cadrul proiectului investițional ”Restaurarea sediului Oficiului Avocatului Poporului, str. Sfatul Țării nr. 16, mun. Chișinău”, aprobat prin Legea bugetului de stat.

- Întroducere

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât ofertanții să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității beneficiare și cu cerințele prevăzute în documentația de proiect. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului de achiziție publică a lucrărilor de restaurare a sediului Oficiului Avocatului Poporului din str. Sfatul Țării nr. 16, mun. Chișinău.

În acest sens, informăm, că oferta care nu corespunde prevederilor caietului de sarcini și nu satisface cerințele impuse în documentația de proiect, va fi respinsă ca fiind neconformă.

Valoarea estimată pentru execuția lucrărilor este în total de 39 600,40 mii lei fără TVA, dintre care cheltuieli pentru investiția de bază (lucrări) – 39376,50 mii lei, fără TVA și organizare șantier 223,87 mii lei, fără TVA.

Cheltuielile pentru consumul de energie electrică, organizare de șantier, inclusiv alte cheltuieli vor fi incluse în devizul ofertă și se vor estima de către antreprenorul general, respectând prevederile NCM L.01.03-2012.

Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se realizează în condițiile prevăzute la art. 56 alin. 1) lit. (c) și art.76 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publiceprin organizarea și desfășurarea proceduri de atribuire Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Durata de execuție a lucrărilor va fi de 32 luni, dar nu mai tâziu de 24 decembrie 2027.

- Descriere generală.

Conform datelor din Registrul bunurilor imobile, construcția cu nr. cadastral 0100520074.01 este parte componentă a complexului de clădiri din gestiunea economică a Oficiului Avocatului Poporului (Ombudsmanul). Edificiul construit în perioadă 1908 – 1909 este amplasat pe terenul cu suprafață de 0,174 ha, pe str. Sfatul Țării din mun. Chișinău. Construcția are forma dreptunghiulară cu înclinație lentă.În plan forma clădirii are configurația literei L pe linia străzii Sfatul Țării.

Clădirea istorică este aliniată la linia roșie a străzii. Aripa din direcția Sediului Ambasadei Republicii Bulgaria, este alungită și dezvoltată paralel cu strada Sfatul Țării. Aparent clădirea este formată din două blocuri distincte, dar funcțional activează ca un tot întreg. În prezent există două accese din stradă și două din curte. Intrarea din partea străzii București este străină clădirii întrucât a fost realizată odată cu scara interioară la începutul sec. XX. Aripa din direcția Casei ONU cu fațada spre Sfatul Țării este divizată compozițional în două părți: una ca continuitate a aripii din stânga, iar a doua compozițional, volumetric și decorativ diferită. Acest segment de fațadă este înviorat de detalii arhitectonice având la bază o compoziție din trei registre delimitate de patru pilaștri masivi. În spatele acestui element al fațadei a fost amplasată inițial o sală mare pentru evenimente. Fațadele din curte sunt tratate rațional, practic lipsite de decor. Astăzi, decorul fațadei este în stare deplorabilă. Multiple  elemente  sunt  pierdute  din  cauza  acoperirii  cu  tencuieli  pe  bază  de  ciment. Decorul  realizat  din  gips se macină. Elementele de tighingerie  sunt  parțial pierdute. Pe interior, ambele aripi sunt realizate în sistem de coridor cu amplasarea încăperilor pe ambele părți. Holul principal ocupă o bună parte a aripii din dreapta. Tot aici este amplasată scara ce duce la al doilea nivel. Scara diferă de cea planificată inițial, însă elementele structurale (vangurile metalice) ale acesteia denotă că scara datează începutul secolului 20. Acoperișul clădirii este realizat în pante. Acoperișul care este executat de tip șarpant are o structură portantă realizată din lemn, iar învelitoarea acoperișului fiind din foi de ardezie. Elementele structurale ale șarpantei nu corespund actualelor norme iar uzura fizică a învelitoarei constituie 90-100%. Apele care se scurg de pe acoperiș nu sunt evacuate de la construcție, acestea infiltrându-se în zona fundațiilor.

Schema constructivă a clădirii este rigidă. Grosimea pereților portanți în direcția longitudinală precum și transversală este de 550-550 mm. Pe parcursul anilor clădirea a suferit câteva cutremure puternice de pământ. Fundațiile sunt executate din piatră brută. Pereții imobilului executați din zidărie nearmată din piatră brută de calcar pe mortar din var-nisip.

Astăzi starea starea tehnică a clădirii nu permite exploatarea în siguranță și necesită lucrări de restaurare și conservare.

Terenul aferent clădirii este folosit pentru parcarea automobilelor. Pe teren sunt  prezente vegetație (arbori  și  arbuști), în mare parte foarte aproape de construcții, astfel afectându-le fundațiile. Terenul se află într-un țesut urban deja format.

Intervențiile ce se vor aduce construcției constau în lucrări de:

- restaurare și punere în valoare a imobilului cu statut de monument;

- construcția unui bloc nou, anexat la clădirea de bază, pentru a suplini necesarul de spațiu de birouri și încăperi administrative;

- crearea condițiilor demne de muncă pentru toți angajații;

- valorificarea curții cu spații de relaxare pentru angajați și spații de parcare a automobileleor de serviciu.

Clădirea restaurată/consolidată reprezintă o construcţie cu două nivele și acoperiș în pante, unde va fi organizat parțial nivel mansardat. Soluţiile arhitecturale propuse pentru restaurare / conservare sunt următoarele:

- resistematizarea funcţională a clădirii cu replanificarea încăperilor care constă în demontarea/montarea unor pereţi compartimentari;

- degajarea faţadelor de stratul vegetal până la nivelul iniţial de călcare, cu amenajarea unui pereu şi organizarea evacuării apelor pluvial prin canale speciale;

- schimbarea integrală a acoperişurilor şi a sistemului de evacuare a apelor pluviale;

- restaurarea integrală a faţadelor, inclusive reconstituirea parţială a elementelor decorative. Reabilitarea tencuielii exterioare ale faţadelor cu mortar sistem ”Ceresit”. Reabilitarea profilelor decorative ale cornişelor de sub acoperiş, trase din mortar sistem ”Ceresit” (pe suport din piatră), ancadramentelor ferestrelor şi uşilor, decorului faţadei principale;

- restaurarea tâmplăriilor (uşi) de interior şi uşa principală. Tâmplăriile exterioare (uşi şi ferestre) se propun a fi înlocuite cu tâmplării noi, executate după modelul celor existente;

- demontarea elementelor (scările, planşeile, grinzile) din beton, ce au fost introduce în reparţiile clădirii precedente;

- retencuirea şi vopsirea pereţilor interiori. Reabilitarea tencuielii interioare din mortare pe bază de var, finisarea pereţilor cu materiale de finisare moderne, pe bază de gips;

- restabilirea golurilor de uşi şi ferestre iniţiale;

- Reabilitarea pardoselelor din parchet din lemn, scândură de parchet, plăci din teracotă tăiată după modelul plăcilor care sau mai păstrat (pe culuar);

- Restabilirea scării de legătură între nivele după proiectul initial.

Pentru a aduce construcţia existentă la corespunderea normativelor în vigoare existente este necesar de executat un şir de lurări de consolidare a acesteea.

Soluţiile constructive propuse şi consecutivitatea executării acestora sunt următoarele:

- Demontarea acoperişului şi planşeele existente (pe etape);

- Executarea lucrărilor de consolidare a pereţilor existenţi;

- Executarea planşeelor noi, scări;

- Executarea centurii antiseismice din betonarmat pe tot perimentrul clădirii.

În caz de finanțare limitată, lucrările vor fi împărţite în tronsoane şi executate treptat. Pentru lucrările de execuţie, antreprenorul va executa proiectul de execuţie şi îl va coordona în prealabil cu proiectantul.

Dimensiunile generale ale construcţiei: 37.54 x 20.12 m. Dimensiunile maxime la teren a construcției imobilului reabilitat: – 27,57 m (latura str. Sfatul Țării) x 20,15 m (latura spre str. 31 August 1989). Cota relativa 0.00 corespunde cu cota absolută 89.48 m, și este adoptată la nivelul pardoselei parterului.

Clădirea blocului nou

Clădirea proiectată reprezintă o construcţie cu subsol, parter, etaj şi mansardă. Dimensiunile în axe ale construcţiei anexă sunt 18.20 x 7.20 m. Structura de rezistenţă reprezintă un sistem alcătuit din zidărie portantă din blocuri  de cărămidă pe mortar M50, b=300 mm, stâlpi cu secţiuni transversale variabile, grinzi cu secţiuni transversale variabile şi placi de planşeu cu grosimea de 160 mm. Fundaţiile sunt de tip continuie sub pereţişi izolate sub stâlpi din beton armat. Fundaţiile clădirii vor fi executate din beton greu de clasa C16/20(M200), stâlpii din beton greu clasa C16/20(M250), planșeul din beton greu clasa C20/25(M300). Acoperiş va fi de tip şarpantă. Clădirea este calculată şi proiectată pentru intensitatea seismică de 8 grade.

| Regim de înălțime | Spații / încăperi | Suprafața construită m2 | Volumul construit m3 | Suprafața utilă m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S+P+E+EM |  | 741 | 6 922,85 | 1 596 |  |
| Descrierea funcțională |  |  |  |  |  |
| Parter. Cota 0.00 m |  | 513,25 |  |  |  |
|  | Casa scării | 13,85 |  |  |  |
|  | Hol cu vestiar | 45,55 |  |  |  |
|  | Coridor | 25,30 |  |  |  |
|  | Coridor | 55,35 |  |  |  |
|  | Scara bloc nou | 3,25 |  |  |  |
|  | Sala de protocol – | 48,20 |  |  |  |
|  | Anticamera APC | 18,60 |  |  |  |
|  | Birou APC | 21,50 |  |  |  |
|  | Baie | 4,15 |  |  |  |
|  | Sală de audiență | 18,80 |  |  |  |
|  | Sală de audiență minori | 11,40 |  |  |  |
|  | Birou secretariat | 18,65 |  |  |  |
|  | Birou | 11,50 |  |  |  |
|  | Birou | 21,40 |  |  |  |
|  | Birou | 12,30 |  |  |  |
|  | Birou | 30,00 |  |  |  |
|  | Încăpere panou electric | 5,75 |  |  |  |
|  | Birou serviciu | 12,20 |  |  |  |
|  | Birou pază | 13,90 |  |  |  |
|  | Arhivă secretariat | 15,00 |  |  |  |
|  | Sală de odihnă cu bucătărie | 69,20 |  |  |  |
|  | Cameră copii | 10,00 |  |  |  |
|  | Încăpere IT | 5,00 |  |  |  |
|  | Baie pentru vizitatori | 2,50 |  |  |  |
|  | Baie pentru personae cudezabilități | 5,40 |  |  |  |
|  | Grup sanitar cu duș (F) | 7,25 |  |  |  |
|  | Grup sanitar cu duș (B) | 7,25 |  |  |  |
| Etaj. Cota 3,50 m |  | 510,70 |  |  |  |
|  | Casa scării | 8,50 |  |  |  |
|  | Hol | 3,50 |  |  |  |
|  | Coridor | 46,55 |  |  |  |
|  | Coridor | 45,20 |  |  |  |
|  | Coridor | 31,20 |  |  |  |
|  | Casa scării | 4,40 |  |  |  |
|  | Sală festivă 48 locuri | 100,10 |  |  |  |
|  | Bibliotecă | 35,00 |  |  |  |
|  | Birou | 10,25 |  |  |  |
|  | Birou | 11,70 |  |  |  |
|  | Birou | 12,70 |  |  |  |
|  | Birou | 8,30 |  |  |  |
|  | Birou | 8,30 |  |  |  |
|  | Birou | 12,05 |  |  |  |
|  | Anticameră | 11,65 |  |  |  |
|  | Birou AP | 20,45 |  |  |  |
|  | Birou SG | 20,60 |  |  |  |
|  | Birou adjunct AP | 17,00 |  |  |  |
|  | Birou contabilitate | 16,75 |  |  |  |
|  | Birou | 13,70 |  |  |  |
|  | Birou | 15,10 |  |  |  |
|  | Birou | 15,70 |  |  |  |
|  | Birou | 19,30 |  |  |  |
|  | Inventar și catering | 7,00 |  |  |  |
|  | Grup sanitar cu duș | 3,90 |  |  |  |
|  | Baie femei | 3,90 |  |  |  |
|  | Baie bărbați | 3,90 |  |  |  |
| Etaj mansardă. Cota 6,80 m |  | 361,95 |  |  |  |
|  | Casa scării | 6,10 |  |  |  |
|  | Coridor | 44,50 |  |  |  |
|  | Coridor | 30,60 |  |  |  |
|  | Scară | 4,00 |  |  |  |
|  | Birou | 14,70 |  |  |  |
|  | Birou | 13,60 |  |  |  |
|  | Birou | 13,00 |  |  |  |
|  | Birou | 21,10 |  |  |  |
|  | Birou | 14,70 |  |  |  |
|  | Birou | 13,50 |  |  |  |
|  | Birou | 13,50 |  |  |  |
|  | Birou | 13,00 |  |  |  |
|  | Birou | 12,50 |  |  |  |
|  | Birou | 12,30 |  |  |  |
|  | Birou | 13,50 |  |  |  |
|  | Birou | 14,00 |  |  |  |
|  | Birou | 13,00 |  |  |  |
|  | Arhivă | 9,15 |  |  |  |
|  | Inventar | 3,50 |  |  |  |
|  | Baie bărbați | 3,80 |  |  |  |
|  | Baie femei | 3,80 |  |  |  |
|  | Pod (încăpere tehnică) | 55,50 |  |  |  |
|  | Încăpere tehnică | 18,60 |  |  |  |
| Subsol (imobil nou proiectat). Cota 3,00 m |  | 111,85 |  |  |  |
|  | Casa scării | 12,70 |  |  |  |
|  | Tambur | 3,80 |  |  |  |
|  | Coridor | 19,75 |  |  |  |
|  | Punct termic | 15,00 |  |  |  |
|  | Încăpere tehnică | 34,75 |  |  |  |
|  | Echipament | 25,85 |  |  |  |

Înălțimea spațiilor interioare:

-la parter - 3,50 m.;

- etaj: 3,30 m;

- mansardă: variabil – 1,47 m – 2,60 m;

- subsol: - 3,00 m.

Proiectul de execuție prevede două intrări separate din str. Sfatul Țării în clădirea istorică și una din curte în blocul nou construit. Pentru a asigura buna exploatare a obiectivului terenul este amenajat cu spațiu pentru relaxare și evenimente, spații de parcare pentru administrație.

Accesul principal este organizat din str. Sfatul Țării.

Consolidarea și restaurarea monumentului se va realiza conform proiectului de execuție elaborat de către SC Garconița – Archstudio SRL.

Orașul Chișinău este centrul administrativ, teritorial, economic, științific și cultural al Republicii Moldova - situat la latitudinea 47.0122, longitudinea 28.8605 și altitudinea de 39 metri fată de nivelul mării. În zonă clima este temperat continentală, iarna este blândă, scurtă iar vara e călduroasă și de lungă durată. Temperaturile maxime absolute ating valori de 16 0C – 39 0C vara, iar minimele absolute sunt de -4 0C – -32 0C, iarna. Umiditatea este relativ medie multianuală de 71%.

Regimul anual al precipitațiilor este de tip continental maxim fiind în luna iunie – 71мм și minima în ianuarie -26мм.Cantitatea precipitațiilor atmosferice anuală în oraș este de 480мм cu 20-40мм mai mare decât în împrejurimile lui. Precipitațiile solide pot cădea în medie 134 zile pe an, grosimea maximă a stratului de zăpadă este în medie de 31 см în lunile decembrie și ianuarie.

Din analiza vânturilor dominante rezultă că frecvența anuală cea mai mare o au vânturile din direcțiile de nord și nord-vest; iarna sunt posibile vânturi din sud-est, rezultate din anticiclonul siberian. Viteza medie anuală a vânturilor oscilează între 2,5 – 4,5 m/s, cele mai puternice (3,2 m/s) având loc în februarie, iar cele mai slabe (2,2 m/s) – în septembrie – octombrie. Furtunile pot avea loc în perioada caldă și sunt însoțite, de cele mai multe ori, de ploi torențiale, adesea cu grindină. Pe scara Beaufort, vânturile chișinăuiene variază de la 0 la 8 grade, foarte rar trecând peste.

Zona amplasamentului se încadrează în regiunea geomorfologică de est a Podișului Central Moldovenesc (codrii), care se referă la partea de sud-vest a masivului Cristalin Ucrainean, și la rândul său aparține de partea extremă de sud-est a Câmpiei Europei de Est.

Starea existentă și intervenții

Tâmplărie.

Toată tâmplăria (uși, ferestre) se va demonta, transporta la un atelier de tâmplărie unde va fi supusă unei analize executată de către specialiști. Ferestrele existente sunt în stare avansată de degradare, cercevelele dezmembrate de la îmbinări iar tocurile deformate. Prin urmare, acestea se vor înlocui cu ferestre noiîn două rânduri din lemn stratificat (2 straturi) de esență tare (stejar/frasen) cu feronerie nouă. Primul rând de rame din exterior va avea sticla termopan, două straturi de sticlă, grosime – 4mm cu peliculă în mijloc (triplex) iar al doilea rând din interior cu o sticlă de 4 mm. Ferestrele se vor vopsi cu vopsea pe bază de ulei SELECTONE Canada Nach 8016. Ferestrele sunt prevăzute cu ochiuri mobile pentru aerisire directă și pentru evacuarea fumului în caz de incendiu.

Ușile interioare proiectate pline sau cu geam se vor utila cu mânere de aramă de epocă, broască pentru exterior, ferestre termopan și deschizător hidraulic. Ușile interioare și vitrinele din sticlă se vor executa din profil de inox satinat, rezistente la foc 45 minute și amortizare hidraulică. Balamale și mânerele din inox satinat și sticlă la fel vor fi prevăzute cu rezistență la foc 45 minute și amortizare hidraulică. Toate elementele atât constructive cât și decorative vor fi reconstituite conform proiectului de execuție album tâmplărie. Ușile se vor vopsi cu vopsea de ulei pentru lemn, producător SELECTONE Canada, 109-TWB (White linen RAL 9010). Materialul lemnos va fi tratat cu substanțe antiseptice pulverulente (uscate) nedizolvate, în zilele fără vânt, în condiții care să excludă curenții de aer.Toate elemente din lemn, căpriori, grinzi, contravântuiri, șipcă, astereală etc. se vor prelucra anti-foc și anti-septic.

Toate elementele din metal se vor vopsi cu vopsea „Hammerite”, în conformitate cu descrierea din proiect.

Finisaje și restaurări exterioare și interioare.

Prin metoda de cămășuire se vor consolida pereții aflați într-o stare de degradare avansată. Cămășuirea se va executa prin îndepărtarea tencuielii existente de pe suprafața peretelui. Dacă fisura traversează și o intersecție de diafragme, se vor decoperta și diafragmele adiacente pe o lățime de minimum 900 мм. Cu ajutorul unei scoabe metalice sau a unui șpiț și a unui ciocan, se vor deschide rosturile dintre cărămizi sau blocuri mici de calcar, prin îndepărtarea mortarului din ele pe o adâncime de 10-15 мм. Cărămizile degradate sau blocurile mici de calcar se vor scoate și se vor înlocui cu altele noi având aceleași dimensiuni. După scoaterea cărămizilor, blocurilor mici de calcar, pereții golului se vor curăța de mortar, se vor peria cu peria de sârmă, se vor spăla bine cu apă, și după ce suprafața se va zvântă, se vor introduce noile cărămizi/blocuri mici de calcar, având grijă ca rosturile să fie bine matate cu mortar M100. În funcție de dimensiunile ochiului plasei de armătură, se vor însemna cu creta sau cu creionul poziția găurilor care urmează să fie practicate în perete. Poziția golurilor se vastabili astfel încât ele să fie amplasate în dreptul unui nod al plasei și să fie dispuse în șah la o distanță de 500-600 мм pe ambele direcții circa 3-4 bucăți pe м².

Cu mașină de găurit cu carotă se vor da găurile cu diametrul de 25–30мм pe toată grosimea zidului. Suprafețele zidului se vor curăța prin periere cu peria de sârmă, de sus în jos și apoi se vor spăla cu apă (de preferat cu furtunul). Găurile se vor spăla cu jet de apă. Se vor introduce în găuri agrafe din oțel – beton cu diametrul de minimum 12AIII și apoi găurile se vor mata cu mortar M100 bine îndesat cu ajutorul unei vergele metalice cu diametrul de 8мм. Înainte de începerea operației de matare este necesar ca zidăria (adiacentă găurii) să fie menținută umedă minimum două ore, iar introducerea mortarului să se facă numai după zvântarea suprafeței. Agrafele se vor fasona cu cioc numai la un capăt pentru ca să poată fi introduse în găuri. După 24 ore de la matarea găurilor, se vor aduce plasele de oțel-beton și se vor monta la distanța de 10-20мм la poziție, se vor lega cu sârmă de agrafele din perete (la capătul fără cioc, agrafele se fasonează la poziție, realizându-se ciocul care se trece peste nodul plasei și se leagă de acesta cu sârmă). Armarea “cămașei” se va face fără întrerupere cu suprapunerea plaselor de 300мм. Zidăria umedă se va menține pe toată suprafața minimum două ore.

După ce suprafața zidăriei se va zvânta, se va realiza stratul de tencuială aplicat numai mecanic. Dacă se va folosi pompa de mortar, mortarul va fi de marcă M100T, iar dacă se va folosi aparatul de torcretare, mortarul va fi de marcă M100. Grosimea stratului de tencuială pentru cămășuieli trebuie să fie de maximum 80мм.

Inițial se va efectua o inventariere detaliată a stării în care se află elementele decorative în consolă și fixarea acestora, dacă va fi necesar, se vor fixa suplimentar cu ancore chimice cel puțin în două locuri. Elementele lipsă (distruse, pierdute), se vor reface (reconstitui) din materiale analogice cu cele din care au fost executate cele originale și vor fi montate la locul inițial. Suprafața decorului se va trata cu grund cu o pătrundere în profunzime cu compoziții speciale și se vor vopsi analogic straturilor inițiale.

Refacerea pietrelor grav avariate, care nu mai pot fi supuse restaurării se va realiza din piatră de Cosăuți din carierele de la Cosăuți, Soroca. Treptele din beton la scară centrală din str. Sfatul Țării vor fi placate cu piatră de Cosăuți, celelalte se vor placa cu gresieporțelanată (treaptă+contratreaptă).

Bara de protecție va fi montată din inox.

Pereții în interior se vor vopsi cu vopsea lavabilă, permeabil la vapori inclusiv glet și amorsă de tip Baumit (sistem Baumit) sau MAPEI.

Ascensor

Conform specificațiilor din proiect, este prevăzut un singur ascensor modern, de tip fără cameră de mecanisme, cu o capacitate de ridicare de 630 kg/8 pers și o viteză de deplasare de 1,0 m/s. Acest ascensor trebuie să respecte toate cerințele și standardele europene și naționale în vigoare, asigurând un nivel înalt de siguranță, fiabilitate și confort.Ascensorul este destinat pentru a satisface atât nevoile de transport al mărfurilor, cât și pe cele ale transportului de persoane.

În plus, ascensorul trebuie să fie eficient din punct de vedere energetic, utilizând tehnologii moderne care să contribuie la reducerea consumului de energie electrică și a costurilor operaționale.

Specificații tehnice ale ascensorului

1. Sistem de control:

- Tip: VVVF (VariableVoltageVariableFrequency) – sistem modern pentru controlul tracțiunii, eficient energetic.

2. Detalii generale:

- Nr. stații / etaje: 2 / 2

- Capacitate de ridicare: 630 kg (8 persoane)

- Viteză de ridicare: 1,0 m/s

3. Dimensiuni:

- Cabină: 1.100 x 1.400 x 2.150 mm

- Puț: 1.800 x 1.800 mm

- Spațiul superior: 3.800 mm

- Spațiul inferior: 1.400 mm

- Dimensiuni deschidere uși: 900 x 2.000 mm

4. Cabina ascensorului:

- Design: NATURAL

- Pereți: PVC (față, spate, stânga, dreapta)

- Tavan: Suspendat, iluminare LED

- Pardoseală: Porțelanată

- Balustradă: Nu

- Oglindă: Nu

5. Uși:

- Material: PVC pentru toate palierele

- Tip deschidere: Automat, telescopică

- Protecție la foc: E120

6. Echipamente suplimentare și funcții:

- Panou de operare (COP): Model COP4, oțel inoxidabil

- Indicator poziție cabină: Da

- Indicator poziție palier: Model C6, instalat la toate stațiile

- UPS (alimentare de urgență): Da

- Pregătire pentru CCTV: Cameră integrabilă

- Dispecerizare: Sistem de dispecerizare incorporat

Sisteme de utilități

Sistem interior de apă și canalizare

Edificiul va fi alimentat cu apă rece prin intermediul branșamentului. Sursa de alimentare cu apă serveşte apeductul existent Ø300 din str.Sfatul Ţării, cu construcţia căminului în punctul de racordare. Presiunea necesară în punctul de conectare este egal cu 18 m. Presiunea existentă la branşamentesteegală cu 45 m. Debitul de calcul de apăesteprevăzut conform NCM G.03.03.2015 şiesteprezentatîntabel. Debitulnecesarpentrustingereaincendiului exterior este egal cu 20.0 l/s, interior se vaefectua cu ajutorulmijloacelorprimare de stingere a incendiului - stingatoareОП-5. Pentrumăsurareaconsumului de apă, proiectulprevedeinstalareaunuiapometru de apărece Ø15, instalatîncăminul A1-1. Reţeaua este proiectată din ţevi de polipropilenă Ø25х2.5 (Ø20) PN10 PPRC, Ø40х3.7 (Ø32) PN10 PPRC, Ø50х4.6 (Ø40) PN10 PPRC.

Consumatorii de apă rece sunt obiectele din grupurile sanitare (vase WC, lavoare, chiuvete, duș, hidranți anti-incendiari). Consumatorii de apă caldă sunt lavoarele din grupurile sanitare, chiuvetele și dușurile.

Reţeaua de canalizare a obiectului se va efectua în canalizarea existentă menajeră fecaloidă cu Ø315 mm din str.Sfatul Țării, cuunirea în căminul existent. Rețelele de canalizare proiectate se vor executa din ţevi de PVC Ø160.

Vasele de WC se vor racorda la coloana de canalizare deasupra planșeului. Lavoarele, căzile de duș, chiuvetele se vor racorda inițial la un sifon, după care la rețeaua de canalizare.Scurgerea de la sifoanele de pardoseală la coloane se va monta în planșeu. Instalațiile de canalizare urmează a fi execute odată cu pardoselile. Țevileutilizate vor fi din PVC cu diametre de Ø50мм, Ø75мм, Ø110мм.

Încăperile grupurilor sanitare vor fi echipate cu:

- vase WC cu rezervor, tip Ideal Standard, sau similar;

- Rezervor pentru vas WC, tip Ideal Standardsau similar;

- Vaspisuarsistem suspendat, tip Ideal StandardSPHERO Maxi (E183201)sau similar;

- Sistem de instalare vas pisuar cu structură ascunsă pentru pisuar, tip Ideal Standard sau similar;

- Lavoar din porțelan pe blat, tip Ideal Standard sau similar;

- Suport lavoar suspendat – placă de granit δ=30 mm;

- Cabină de duș sistem tip Ideal Standard sau similar;

- Dulap duș de lemn;

- Robinet înalt (baterii înalte), tip F-Design, Meandro, cromat sau similar.

Accesoare pentru baie:

- Uscător de mâini tip ESenia V sau similar. Putere 1650 W, vertical de inox, timp de uscare 5-7 secunde, nivelul zgomotului 70 dB, filtru Hepa, temperatura aerului 40° C. Dimensiuni: 297 x 195 x 671 mm;

- Distribuitor pentru șervețelede tip H2, Tork,culoare Inox / Gri, lățime: 116 mm, înălțime: 218 mm, adâncime: 323 mm,sau similar;

- Dozator săpon lichid;

- Coș gunoi de inox, 5l;

- Port perie de inox;

- Cuier pentru haină, geantă, tip Ideal Standard sau similar;

- Oglindă cu diferite lungimi h=0.8 m, cu margine profilată.

Sistem de termoficare, ventilare și condiționare a aerului

Sistem de termoficare

Parametrii de calcul a agentuluitermicpentruîncălziresunt adoptați:

- pentru temperatura de calcul conform graficului de temperaturi T= 85-53°C, la temperaturaaerului exterior Taer= -16°C.;

- în sistemul interior de încălzire - 70-50°C;

- in sistemul ACM - 55°C.

Presiunea de calculînpunctul de racordareînsezonul de încălzireconstituie:

- în conducta tur - 5,5 bar;

- in conducta retur - 2,0 bar.

Durata perioadei de încălzire este 166 zile.

Sursa de căldură pentru încălzire este prin punct termic individul. În cadrul proiectului este prevăzută instalarea punctului termic individual (PTI) de tip HEAT MASTER pentru sistemul de încălzire și apa caldă menajeră (ACM),tip Techno Test, în încăperea tehnică existentă cu conectarea la rețelele tehnico-edilitare. PTI se livreazăîn set cu panoul de automatizare, semnalizare și control. PTI   funcţionează în regim automat,  fără prezența personalului de serviciu.

PTI include:

- schimbător de căldură cu plăcibrazat (conturîncălzireși ACM);

- pompe de circulație (conturîncălzireși ACM);

- vane de reglaredetemperatură (conturîncălzire, contur ACM);

- regulator de presiune;

- sensori temperatură imersie și aer exterior;

- aparate de control și măsurare.

Punctul termic individual este dimensionat în baza schimbătoarelor de caldură cu plăci, brazate, producător SWEP, Suedia. Pompele de circulație pentru conturul de ventilare sunt dotate cu convertizor de frecvență, cu senzori de presiune, care vor asigura menținerea presiunii prestabilite în circuitul secundar. Pentru evidenţa consumului de energie termică a sistemului de încălzire și ACM în PTI se instalează contor de energie termică, produs KAMSTRUP, Danemarca, livrat în set cu: integrator electronic Multical 603,debitmetru ultrasonic Q= 2,5 m3/h, DN20, traductor de temperatura Pt 500. Suplinirea agentului termic în caz de necesitate este asigurată din conducta retur a rețelelor termice cu clapeta electromagnetica.

Pozarea rețelelortermice se vaef ectua în canalele din betonarmat (2КЛ60-45-8) pe talpe de reazemОП1, pe suporturi mobile cu următoarele diametre:

- Rețeletermice de încălzire cu Ø57x3,5/125, Ø45x2,5/110 pe suporturi mobile cu pas de montare - 2,5m;

- Rețele de apăcaldămenagerăși de circulație cu Ø32x3,2/90 pe suporturi mobile cu pas de montare - 2,0m;

Conform documetației de proiectcompartimentul ”Rețeletermice” urmează a ficonstruitcăminultermic CTcu fântână de drenaj FD1. Încăminarmaturapentrudrenarearețelelortermiceesteprevăzută DN25, DN20. Drenareatraseului se efectueazăîn CT-1. În calitate de conducte a rețelelor termice sunt utilizate țevile preizolate la uzină cu poliuretan rigid cu mantă de protecție din politielenă, din oțel 20, executate conform GOST 10704-91 sau din oțel P265GH conform SM EN 10217-5:2019. Pentru rețelele de apă caldă menageră și recirculare se vor utiliza conductele din oțel zincat.

Proiectul de execuție prevede montarea radiatoarelor din oțel și aluminiu de tip Corado sau sau similare.

Ventilare
Pentru încăperi este proiectată o ventilație generală de alimentare și evacuare cu inducție mecanică și naturală.

- În spațiile de birouri se prevede un schimb de aer de 60 m³/h de persoană.

- În grupurile sanitare și dușuri sunt prevăzute sisteme mecanice de evacuare a aerului, calculat la 50 m³/h pentru fiecare unitate sanitară.

- În spațiile tehnice și depozite sunt prevăzute sisteme mecanice de evacuare a aerului, calculate pentru un schimb unic de aer.

În caz de incendiu, se prevede deconectarea tuturor consumatorilor de energie electrică ai sistemelor de ventilație generală.

Conductele de aer pentru sistemele de ventilație de evacuare și alimentare sunt realizate din oțel zincat subțire de clasă „H”.Conductele de aer vor fi izolate cu vată minerală bazaltică, acoperită cu folie și compus adeziv PVB-2002TEHNO, grosime b=30 mm. Conductele de aer ale sistemelor PV1-PV4 se vor izola termic pe baza cauciucului sintetic expandat K-FLEX ST DUCT, grosime b=15 mm.

În spațiile tehnice unde sunt amplasate instalațiile de ventilație, este prevăzut un schimb unic de evacuare și un schimb dublu de alimentare.

Condiționare

Climatizarea aerului se va realiza printr-un sistem VRF cu două conducte.Agentul frigorific utilizat este freonul R410A. Conductele de freon trebuie realizate din țevi de cupru și izolate cu izolație tubulară Armaflex HT cu grosime de 19 mm. Agentul frigorific este ecologic. Masa freonului în cazul unei scurgeri accidentale din circuitul de circulație în fiecare dintre încăperile deservite nu trebuie să depășească concentrația accidentală admisă (CAA) pe 1 m³ de aer exterior furnizat în încăpere prin sistemul de ventilație sau pe 1 m³ de volum al încăperii.

Conductele sistemului de evacuare a condensuluitrebuie realizate din țevi de polipropilenă și izolate cu izolație tubulară din PVC.

Echipamentului de ventilație și condiționare va fi prevăzut di tip Samsung, sau similar cu condiția păstrării performanței proiectate, parametrilor de funcționare, destinației și funcțiilor, echipamentului indicat în proiectul de execuție.

Sistemul electric interior

Alimentarea cu energie electrică se va realiza de la o Firidă de Racord Rețea (FRR) în condițiile stabilite în documentația de proiect.

Receptoarele consumatorilor de energie electrică din cadrul imobilului sunt de categoria II de importanță respectiv, întreruperea alimentării duce la întreruperea activității doar pe durata întreruperii alimentării de bază, fără pagube materiale importante sau pierderi de vieți omenești.

Alimentarea cu energie electrică se va face din rețelele de distribuție a ÎCS „Premier Energy” SRL, prin dimensionarea acesteia la sarcinile rezultate urmare a reabilitării construcției.

Distribuția interioară se va realiza cu tablouri secundare de etaj. Alimentarea acestora este de la Tabloul electric General, cu cabluri CYY-F și/sau cu conductori FY cu întârziere la propagarea flăcării (SR EN 60332-1-2) protejați în tuburi IPEY, pozate îngropat pentru fiecare tablou secundar în parte.Tablourile electrice vor fi echipate conform schemelor electrice, cu întrerupător general, siguranțe principale, siguranțe automate și dispozitiv de protecție împotriva curenților reziduali de defect pentru fiecare circuit în parte.

Întrucât actuala clădire, inclusiv instalațiileau uzura depășită cu mult peste normă, proiectulprevede, refacerea integrală a instalațiilor electrice interioare de utilizare.

Instalații electrice pentru iluminat și prize

Iluminatul artificial trebuie să respecte condițiile de calitate impuse în proiectul de execuție și adaptate destinației încăperii. În încăperile cu solicitări vizuale diferite se vor utiliza surse locale de iluminat în funcție de specificul activității.

Iluminatul se va realiza prin folosirea lămpilor LED încastrate în tavanele suspendate conform proiectului de execuție, cu certificare europeană.

Comanda iluminatului se va face cu întrerupătoare sau comutatoare normale, îngropate, amplasate la intrarea în săli sau la accesul pe culoarele de circulație. (model „Legrand” sau echivalent la calitate și formă utilizat la etapa 1 de reconstrucție a imobilului).

Pentru alimentarea cu energie electrică a aparatelor și echipamentelor sunt proiectate prize bipolare cu contact de protecție, amplasate în toate birourile, sălileși încăperile auxiliare. De asemenea, pentru alimentarea cu energie electrică a aparatelor de întreținere curentă a spațiilor publice și a culoarelor de circulație, sunt prevăzute prize bipolare cu contact de protecție amplasate la distanțe corespunzătoare razei autonome a echipamentelor.

Prizele vor fi monopolare, de construcție normală, cu contact de protecție racordat la priza de în-pământare. Circuitele electrice de prize se realizează cu conducători de cupru FY 2,5мм2 cu întârziere la propagarea flăcării (SR EN 60332-1-2) protejați în tuburi IPEY, pozate îngropat (model „Legrand” sau echivalente la calitate și formă, identic utilizate la etapa I).

Rețele de distribuție sunt prevăzutedin cablu cu conductoare de cupru tip ВВГ, ВВГнг, sârmă cu conductoare de cupru marca ПВ, instalate în perfoshvellere MF, în țevi de cablu și țevi din PVC după plafoane suspendate, în canelurile de pereți pentru finisare în țevi din PVC, pentru asigurarea amovibilității cablului.

Cablarea trebuie să permită recunoașterea ușoară a culorilor pe întreaga lungime a conductoarelor.

Instalații electrice pentru iluminatul de siguranță

Pentru marcarea ieșirilor de evacuare și a hidranților interiori de incendiu sunt prevăzute corpuri de iluminat (EV) de tip CISA-02M-1x8W TEMPORA, cu funcționare în regim permanent. Acestea se vor echipa cu acumulatori Ni-Cd etanși de 3,6V/3Ah, montaj electronic care asigură atât încărcarea acumulatorului în prezența tensiunii de rețea cât și alimentarea de la acumulatori în cazul absenței tensiunii de rețea. De asemenea se va monta un LED pentru semnalizarea încărcării acumulatorilor, precum și un buton „TEST” pentru verificarea funcționării sistemului în regim de siguranță.

Circuitele  electrice se realizează din conductori de cupru FY 1,5m2 cu întârziere la propagarea flăcări (SR EN 60332-1-2) protejați în tuburi IPEY, pozate îngropat, pe trasee diferite de restul instalațiilor electrice.

Instalații electrice de forță

Instalațiile electrice de forță cuprind alimentarea cu energie electrică a receptoarelor de forță fixe sau mobile, altele decât cele care fac obiectul celorlalte proiecte de strictă specialitate. Circuitele electrice se realizează din conductori sau cabluri de cupru protejate în tuburi, pozate îngropat, sau cabluri armate de cupru, montate aparent și protejate cu jgheaburi metalice. Armătura cablurilor se va racorda la instalația interioară de în-pământare. Toate echipamentele de forță se vor racorda la instalația interioară de în-pământare.Protecția împotriva tensiunilor accidentale de contact se realizează prin legare la nulul de protecție ca mijloc principal și alimentar legarea la o centură de în-pământare a părților metalice care pot intra accidental sub tensiune din cauza unor defecte de izolație.După montarea sistemului electric interior și a sistemului electric exterior se va efectua verificarea, testarea și reglarea, conform normativelor în vigoare, cu elaborarea documentației de execuție pentru fiecare sistem. Verificarea testarea și reglarea sistemului electric interior și a sistemului electric exterior se va efectua de un Laborator specializat autorizat, coordonat cu dirigintele de șantier (ex. responsabil tehnic).

Sistem de semnalizare și stingere incendiu

Gradul de rezistenta la focesteII. Clasa de pericolfuncțional e F1.1.

Proiectul prevede principiul de funcționare a sistemei de alarmă la incendiu concepută pentru detectarea incendiului, indicării locului izbucnirii acestuia, conectarea sistemului de avertizare la incendiu, deconectarea ventilației și electroconvectoareleîn caz de incendiu, comanda de pornire automată a sistemului de evacuare a fumului. Acest sistem prevede funcționarea non-stop a detectoarelor de incendiu.

Pentru transmiterea operativă a semnalului de incendiu la PCO (Punctul Centralizat de Observare) este prevăzută instalarea transmițătorului radio și a informatorului telefonic. Pentru rețeaua de distribuție este folosit cablu ecranat, neinflamabil, cu grad scăzut de emisie de fum și gaz de tip КПСВЭВ-FRLS cu sectiunea de 0.8 mm. Amplasarea cablurile de efectuat ascuns în construcția pardoselei a etajului următor într-o țeavă ondulată de d-20 mm.

Proiectul prevede un sistem de alarmă și incendiu adresabil în incinta clădirii restaurate, folosind un dispozitiv adresabil cu 2 bucle, de tip IRIS-SIMPO cu alimentare și ansamblu baterie și ecran tactil. Dispozitivul adresabil de tip IRIS SIMPO urmează a fi instalat: la postul de pază (24 ore),la cota 0.000,încăperea 1.18 la o înălțimede 1,5 m fațăde nivelul podelei. Panoul de control este echipat cu un ecran tactil. Ecranul tactil este conceput pentru a indica controlul buclelor, defecțiunilor, precum și pentru a controla sistemul. Pentru depistarea incendiului în încăperile protejate pe tavan se vor instala detectoride fum de tip SensoIris S-130 și detectori Senso Iris S-130IS. Butonul de alarmă manual de tip SensoIris MCP-50 se instalează pe perete la ieșire, la scări la h-1,5m de la podea. Sistemul de avertizareși control la evacuare în caz de incendiu e de tipul 1 (sonor). Sirenele sunt prevăzute de tip SF105. Sirena de alarmă se instalează pe perete la nivelul de 2.3m de la podea. Semnalul de alarmă SSL de instalat la postul de pază a clădirii Pentru informarea despre incendiu în cladire, la Postul Central de Control este prevazut un radioemițător ATS 100.

Accesul la infrastructură.

Pe perioada execuției lucrărilor, căile de acces pe șantier se vor asigura din strada Sfatul Țării. Folosirea arterelor de circulație pentru accesul provizoriu a transportului / utilajelor pe șantier se va coordona și aproba cu autoritățile locale iar restrângerea și redirijarea circulației se va face cu aprobarea serviciului Poliției Rutiere.

Pentru realizarea lucrărilor de renovare a imobililor nu vor fi necesare măsuri de protejare a rețelor de utilități.

În perimetrul obiectivelor sunt amplasate monumente istorice/situri arheologice și arhitecturale incluse în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, care urmează a fi protejate pe parcursul lucrărilor de execuție.

Modul de organizare a lucrărilor.

Devizul ofertă va cuprinde un compartiment separat ”Organizarea lucrărilor de șantier”, cu specificarea costurilor de lucrări, sau operatorul economic va rezerva resurse ținând cont de prevederile NCM L.01.03-2012 și albumul Organizarea lucrărilor de construcții. Utilizarea resurselor rezervate în acest mod se va efectua în conformitate cu legislația în vigoare.

Antreprenorul va estima costurile pentru organizarea lucrărilor, conform documentației de execuție albumul  – Organizarea lucrărilor de construcții.

Contractantul va avea funcția de antreprenor general cu următoarele obligațiuni:

- Prezentarea graficului general de execuție, inclusiv recepția lucrărilor;

- Coordonarea și urmărirea graficilor de execuții a lucrărilor contractate;

- Completarea Cărții Tehnice a Construcției;

- Instalarea gardului de protecție temporar (pe perioada construcției) se va executa conform proiectului de organizare a șantierului;

- Instalarea conductelor provizorii de alimentare cu apă potabilă și tehnologică (antiincediu) se va realiza conform proiectului de organizare a șantierului;

- Accesul în șantier se va face de pe str. Sfatul Țării;

- Sursele de apă, energie electrică și telefon pentru organizarea șantierului vor fi reieșind din proiectul de organizare, ce va fi întocmit de antreprenorul general;

- Sursele de apă, energie electrică și telefon pentru racordurile definitive sunt existente în zonă;

- Sunt obținute de către beneficiar avizele de racordare pentru apă, telefon, canalizare și energie electrică;

- Programul de execuție a lucrărilor, graficele de lucru și programul de recepție va fi stabilit de antreprenorul general de comun acord cu beneficiarul;

- Programul de urmărire a execuției pe șantier este prezentat în programele raport pentru fiecare segment;

- Pe parcursul execuției lucrările vor fi protejate corespunzător;

- Depozitarea materialelor în șantier se va realiza ordonat, evitându-se deteriorarea și deprecierea lor înainte de punerea în operă;

- Executantul este obligat să prezinte contracte cu laboratoarele atestate pentru executarea de teste de verificare a betoanelor, cărămizi precum și a altor materiale, care necesită expertizarea solicitată de proiectant sau de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică;

- Se va asigura împrejmuirea șantierului precum și păstrarea curățeniei în șantier;

- Intrarea și ieșirea mașinilor cu materiale în șantier se va realiza în condiții de curățenie pentru a nu afecta curățenia drumurilor publice din imediata apropiere a șantierului;

- Deşeurile de construcţie vor fi colectate şi eliminate în mod corespunzător către organizaţiile autorizate;

- Înregistrările de eliminare a deşeurilor vor fi menţinute ca dovadă de bună gestionare a deşeurilor;

- Izolarea zonelor de depozitare a deșeurilor (menajere, construcție, azbest);

- Nu se va admite deversările de ape uzate în perioada reconstrucției în rețeaua de canalizare;

- Nu se va admite scurgeri de combustibil, uleiuri și alte substanțe nocive utilizate în construcție;

- Depozitarea și păstrarea materialelor periculoase (vopsele, uleiuri, emailuri, ect.) pe o suprafață impermiabilă;

- Depozitarea și păstrarea nisipului, rumegușului în locuri închise;

- Umezirea solului în condițiile formării prafului;

- Efectuarea lucrărilor generatoare de zgomot în orele de lucru;

- Instruirea personalului antrenat în construcție în problemele de sănătate și securitate ecologică;

- Asigurarea cu echipamente de protecție;

- Lucrările de construcții-montaj la temperatura medie pe zi mai jos de +5°C și la temperatura medie pe zi mai jos de 0°C, se vor efectua în conformitate cu ”Indicații la efectuarea lucrărilor pe timp de iarna” (ВСН-150-179).

Demontarea și demolarea construcțiilor se va realiza astfel încât să se evite la maximum degajarea prafului, precum și distrugerea materialelor. În procesul de evacuare a materialelor demontate de la etaje și de pe acoperișul imobilului se vor utiliza palete sau containere, precum și dispozitive și utilaje corespunzătoare. Paletele și containerele vor fie acoperite cu o peliculă pentru a împiedica răspândirea prafului. Materialele recuperate din demontări se vor sorta, recondiționa și se vor depozita corespunzător în locuri special amenajate pentru încărcarea ulterioară în transport. Molozul rezultat din demolările zidăriilor, betoanelor, mortarelor și pardoselilor se va evacua de la etajele și acoperișul imobilului prin jgheaburi (în formă de tuburi) special montate cu diametrul de minim 500 мм. Pentru atenuarea sunetelor, jgheaburile de evacuare a molozului se vor confecționa din tuburi de material plastic, rezistent la șocuri. În partea superioară (sus) a jgheabului se va instala o pâlnie din material plastic, iar partea inferioară (jos) se va finaliza cu o folie de plastic (prelată) pentru a împiedica răspândirea prafului. Din jgheab molozul va cădea în containere speciale. Jgheaburile de evacuare a molozului se vor instala la o distanță de 20 м, astfel încât molozul să fie ușor de încărcat în unitățile de transport.

În scopul prevenirii accidentelor, lucrările de construcție-montaj vor fi îndeplinite în strictă conformitate cu SNiP III-4-80 Siguranța muncii în construcții. Administrația unității de construcție este obligată să asigure muncitorii cu salopete și încălțăminte de mărimi corespunzătoare, deasemenea cu mijloace de protecție individuală, corespunzătoare specificului lucrărilor executate. Muncitorii sunt obligați să respecte strict cerințele securității antiincendiare la toate etapele construcției, începând cu lucrările de pregătire, în conformitate cu ”Regulile siguranței antiincendiare la efectuarea lucrărilor de construcție-montaj”.Pe șantier va fi instalat un tablou antiincendiar cu necesarul de inventar și un indicator al locației hidrantului antiincendiar. Către toate clădirile aflate în construcție și cele aflate în exploatare, inclusiv și către cele provizorii, se va asigura acces liber. Construcția drumului și a acesului către construcții, trebuie să fie finalizat înaintea demarării lucrărilor de bază. Blocarea acceselor, trecerilor, intrărilor și ieșirilor din clădire, la fel și a căilor de acces la inventarul și echipamentului antiincendiar, a hidrantului și a mijloacelor de comunicare, sunt interzise. Toate accesele spre hidrantul antiincendiar, trebuie sa fie în stare bună de funcționare, libere pentru acces și iluminate pe timp de noapte. În cazurile de traversări ale drumurilor de către conducte sau cabluri provizorii, acestea vor fi protejate cu podețe sau cu ocolire provizorie.

Folosirea arterelor de circulație pentru accesul provizoriu a transportului/utilajelor pe șantier se va coordona și aproba cu autoritățile locale iar restrângerea și redirijarea circulației se va face cu aprobarea serviciului Poliției Rutiere. Toate taxele locale privind organizarea șantierului vor fi suportate de către antreprenorul general.

Solicitările normative de la acţiunile climaterice constituie:

Caracteristicile zonei.

- Subraion climateric - III B;

- Presiunea vântului - 35 kg/m2 (0,35kPa);

- Temperatura de calcul a aerului atmosferic, pe timp de iarnă -  -16 °C;

- Temperatura de calcul a aerului în interior - +20 °C;

- Greutatea zăpezii - 50 kg/m2 (0,5 kPa);

- Adâncimea de îngheț, conform studiului geotehnic hi =  0,80 m;

- Seismicitatea terenului - 7 grade;

- Seismicitatea de calcul a construcției - 7 grade.

- Informații și proiectare.

Documentația de proiect privind lucrările de restaurare a fost realizată de către SC Garconița – Archstudio SRL. Pentru asigurarea calității documentației de proiect, în baza căreia se va realiza restaurarea, soluțiile tehnice și documentația de deviz a fost verificată de către specialiștii atestați în domeniul verificării proiectelor. Ca rezultat al verificării au fost emise rapoarte de verificare și avizul pozitiv al Consiliului Național a Monumetelor Istorice.

Documentaţia de proiect cuprinde soluții tehnice și tehnologice:

- Memoriu explicativ;

- Organizarea lucrărilor de construcții (OLC);

- Plan general (PG). Plan amenajare;

- Arhitectură (SA).

- Elemente de construcții (C);

- Soluții cromatice (SC);

- Încălzirea, ventilarea și condiționarea aerului (IVC);

- Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RIAC);

- Iluminat electric interior (IEI);

- Echipament electric de forță / iluminatul electric (EEF, IE);

- Semnalizarea de incendiu (SI). Stingere de incendiu (SIN).

Parte integrantă a contractului va fi proiectul de executie, obligatoriu pentru execuție de către antreprenorul general.

Alte documente care vor fi citite şi interpretate ca parte integrantă a contractului de antrepriză vor fi:

- Prezentul caiet de sarcini;

- Propunerea tehnică și financiară (Devizul ofertă - Formularul nr.7, nr.3 și nr.5);

- Graficul de timp pentru execuția lucrărilor;

- Garanția de bună execuție.

- Materiale, utilaje, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

Materialele de construcție utilizate la execuția lucrărilor vor fi însoțite de certificate de conformitate:

- elementele din lemn pentru structura șarpantei;

- soluțiile pentru protecția la foc și tratarea antiseptică;

- tabla de cupru și toate accesoriile pentru acoperiș;

- betonul și oțel betonul;

- materialele termoizolante și folia anti-condens;

- gips-cartonul, gresia, faianța, parchetul, vopselile;

- alte materiale folosite.

Materialele noi care nu au un standard valabil pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să dispună de agremente tehnice.

Pentru activitățile de execuție a lucrărilor se vor aplica:

- Standardele şi reglementările tehnice din domeniul construcțiilor, în vigoare în Republica Moldova.

Atenție:

Executorul va avea obligațiunea de a efectua lucrările de demarare necesare pentru interconectarea sistemelor inginerești integrale pentru întreg imobil. Toate construcţille monolite turnate pe loc se vor efectua cu ajutorul construcţiilor provizorii de sprijin, care vor fi demontate numai după atingerea rezistenţei de proiect a betonului de 80%. Proiectul este elaborat pentru executarea lucrărilor în timp de vară. În caz de necesitate de a efectua lucrări în timp de iarnă este necesar de a ţine cont de următoarele cerinţe:

-	terenul de fundare trebuie să fie protejat de îngheţ;

-	congelarea construcţiilor din beton armat nu se permite;

-	lucrările de betonare se vor efectua numai cu încălzire locală.

- Mostre.

Antreprenorul general, la toate materialele și utilajele v-a prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de marfă suficientă pentru aprecierea parametrilor tehnici. Sudarea elementelor din metal se va executa de către lucrători atestați confirmați prin certificate de bornă. Toate probele vor fi efectuate de către laboratoare autorizate şi acreditate în modul stabilit conform NCM A.03.06-96.

Antreprenorul general are obligația de a asigura un nivel de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați.

Ofertantul va prezenta mostre pentru:

- Corpuri de iluminat;

- Prize;

- Întrerupătoare;

- Obiecte sanitare și accesoare pentru baie;

- Plăci de porțelan (interior), faianță;

- Plăci din greșie;

- Plăci de piatră;

- Plăci de marmură și granit.

- Alte materiale solicitate de beneficiar.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Executantul este obligat de-a soluționa neconformitățile, defectele și neconcordantele apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului.

În cazul în care în timpul execuției, în mod excepțional şi din cauze bine justificate, se impun ca necesare anumite modificări la proiectul verificat şi ștampilat, proiectantul va decide pe propria răspundere dacă acestea au sau nu legătură cu vreouna din exigențele esențiale verificate în proiect. În caz afirmativ, aceste modificări trebuie verificate şi ștampilate de verificatorul atestat, care, în funcție de amploarea lor, va aprecia dacă este necesar sau nu să se verifice din nou tot proiectul, iar beneficiarul este obligat să se supună acestei decizii. Orice modificare adusă, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini, se va efectua în condițiile contractului de execuție. Modificările vor fi înaintate sub formă de Dispoziție de șantier.

Dispozițiile de șantier vor fi însoțite de:

- memoriu / nota justificativă prin care să fie fundamentată orice modificare, suplimentare sau renunțare aduse proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantități, în condițiile contractului de proiectare și execuție;

- note de comandă suplimentară (antemăsurători, liste de cantități cu prețuri) – dacă este cazul;

- note de renunțare (antemăsurători, liste de cantități cu prețuri) – dacă este cazul.

Atenție:

Lucrările suplimentare / neprevăzute identificate în procesul de execuție vor fi documentate prin proces verbal de constatare. Cuantificarea lucrărilor se va efectua prin elaborarea și semnarea de către membrii grupului de lucru a listei de cantități privind lucrările neprevăzute/suplimentare.

Pe parcursul perioadei de execuție a lucrărilor, volumele suplimentare de lucrări și/sau ascunse, care inițial nu era posibil de prevăzut în proiect, se vor executa de către antreprenorul general numai după eliberarea soluțiilor de proiect de către autorul proiectului și avizate de către Beneficiar și Autoritatea contractantă.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

Pentru ignifugarea materialelor și elementelor de construcții combustibile este obligatorie utilizarea numai a produselor avizate de instituția responsabilă în acest domeniu (după caz). Produsele ignifuge se vor utiliza numai, dacă, dispun de agrementul tehnic pentru produsele noi sau dacă sunt modificări ale caracteristicilor produselor existente și vor fi avizate de Centrul de Sănătate Publică asupra toxicității.Lucrările de ignifugare vor fi executate de personal instruit și atestat în acest scop cu respectarea strictă a instrucțiunilor de utilizare elaborate de producător. Executantul lucrărilor este obligat să certifice calitatea ignifugării executate prin buletine de încercare eliberate de laboratoare autorizate.

Construcțiile efectuate din beton și beton armat, vor fi îndeplinite conform cerințelor NCM F.02-2006 și a cărților tehnologice aferente.

Lucrările de construcții-montaj și de ridicare la alte nivele se vor efectua cu ajutorul macaralei auto și cu ajutorul utilajelor și echipamentelor speciale.

- Cerințe privind calculul costului.

La elaborarea devizului - ofertă se va ține cont de prevederile CP L.01.02:2012/A2:2022, emis de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova.

CONDIȚII DE CALIFICARE

Criteriile de calificare și selecție a operatorului economic pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor prevăzute în caietul de sarcini:

- Se va completa DUAE de către operatorii economici ofertanți / asociați / terți susținători / subcontractanți propuși cu informațiile aferente situatiei lor.

- La solicitarea autorității contractante, documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate obligatoriu de către ofertant în termen de 3 zile.

Nota:

- Operatorii economici străini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenti, prin care să dovedeasca, forma de înregistrare, autorizarea activității, lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat la data prezentării, în conformitate cu legislația din țara de rezidență.

- Ofertantul este obligat să examineze și să se familiarizeze la sediul Oficiului Avocatului Poporului cu documentația de proiect (proiectul tehnic) pentru pregătirea Ofertei sale.

- Ofertantul este obligat să viziteze, să inspecteze terenul pentru lucrări și imprejmuirile acestuia pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuiala și riscul, factorii necesari pentru pregătirea Ofertei sale și semnarea contractului.

- Ca dovada a participarii, ofertantii vor primi Certificat de vizită pe teren și examinare a proiectului tehnic.

Capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

-	Deținerea genului de activitate principal, sau secundar pentru executarea lucrărilor solicitate prin prezenta documentație de atribuire, demonstrat în baza Extrasului din Registru de Stat al persoanelor juridice, sau alt document eliberat în condițiile legii din țara de origine, care va fi prezentat autorității.

Eligibilitatea ofertantului. În cazul în care, autoritatea dispune de informații, că operatorul economic se află în una din situațiile menționate în art.19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, acesta va fi exclus de la procedura de achiziție.

Capacitatea economică şi financiară a operatorilor economici.

Notă. Operatorii economici pot să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi.

Capacitatea economică şi financiară a operatorilor economici,va fi demonstrată prin:

-	Realizarea pe parcursul anilor 2022-2024 a unei cifre medie de afaceri, egală sau mai mare decât 20 000 000, iar pe parcursul anului 2024 a unei cifre anuale de afaceri, egală sau mai mare decât 20 000 000,00. Cifra de afacere va fi calculată/identificată de către autoritatea contractantă din datele Rapoartelor financiare pentru anii 2022-2024, prezentate de ofertanți;

-	Lipsă de restanțe la buget, specificat de către Serviciul Fiscal de Stat.

Capacitatea tehnică şi profesională.

Notă. Operatorii economici pot să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi.

Capacitatea tehnică şi profesională, se va demonstra prin:

- Lipsa încălcărilor privind calitatea lucrărilor executate în procesul de construcţie / reparaţie,  constate prin procese verbale de control, demonstrat prin documente emise de entitățile responsabile, conform țării de origine, după caz și în baza Avizului pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor, emis de către Avizul Inspectoratul National pentru Supraveghere Tehnica, fără obiecții.

Experiență similară.

- Ofertantul va demonstra că în ultimii 5 ani, calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor, a executat lucrări similarecu cele ce fac obiectul contractului, însoțite de certificate de bună execuție (recomandări), recepţionate fără obiecţiuni, cu o valoare de cel puţin de 75 % din valoarea viitorului contract, la nivel de maxim 2 contracte cumulate, sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitoruluicontract.

- Ofertantul va demonstra că în ultimii 5 ani, calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor, a executat lucrări de restaurare a minim unui monument de istorie și arhitectură în valoare de 10000000 lei.

Pentru demonstrarea experienței profesională specifică, operatorul economic va prezenta autorității Declarația privind experienţa similară, în conformitate cu modelul din Anexa nr.12, însoțită de:

- contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite. Pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:

- recomandare / recomandări din partea beneficiarului;

- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Experiență profesională practică deținută de către specialiștii cheie propuși pentru executarea contractului în cauză. Specialiștii propuși vor avea experiență profesională și practică în execuția lucrărilor, și lucrări de restaurare și consolidare a monumentelor de istorie și arhitectură, după cum urmează:

| Specialiștii cheie propuși | Specializare | Experiență minim număr de ani | Obiecte minim executate | Obiecte (monumente de istorie și arhitectură de categorie națională/locală) minim executate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabil tehnic (ex diriginte de șantier)auorizat în Republica Moldova | Construcții civile, industriale și agrozootehnice | 10 | 5 | 1 |
| Responsabili tehnici (ex. diriginte/ți de șantier) autorizat/ți în Republica Moldova | Lucrări specializate şiinstalaţii aferente construcţiilor: - Instalaţiişireţele de alimentare cu apă şi canalizare; - Instalaţiişireţele de încălzire; - Instalaţii de ventilaţieşi climatizare; - Instalaţiişireţele electrice. | 10 | 5 | 1 |

Pentru demonstrarea experienței, vor fi prezentate:

1.	CV specialiștilor semnat de către ofertant;

2.	Certificatul/le de atestare tehnico – profesională, după caz, acte ce confirmă calificarea/specializarea profesională (diplome, certificate, etc);

3.  Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, prezentată în conformitate cu modelul din Anexa nr.15.

Garanție. Ofertantul este obligat să ofere o perioadă de garanție de minim 5 ani pentru lucrările executate. Ca dovadă se va prezenta Declarația pe propria răspundere privind perioada de garanție, în conformitate cu modelul din Anexa 2 din prezentul caiet de sarcini.

Standarde de asigurare a calității.

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018.

Certificatele de conformitate pentru materialele și utilajul propus se vor prezenta de către operatorul economic la solicitarea autorității.

Ofertantul va atașa graficul de executarea lucrărilor din care să rezulte termenul total de realizare ofertat.

Oferta va conține:

a)	Propunerea tehnică detaliată conform cerințelor anunțului de participare și a caietului de sarcini;

b)	Propunerea financiară, Devizul – ofertă, Formularele nr.3, nr.5 și nr.7;

c)	Documentele de calificare.

Documente obligatorii care însoțesc oferta.

Pe lângă documentele propunerii tehnice și cele ale propunerii financiare se vor prezenta și următoarele documente anexe la Documentația standard, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.69 din 7 mai 2021:

  - Cererea de participare. Ofertantul trebuie să completeze și să prezinte semnată Cererea de participare în conformitate cu modelul prezentat – Anexa nr.7;

  - Declarația privind valabilitatea ofertei, Anexa nr.8;

- Grafic de executare a lucrărilor, prezentat în conformitate cu modelul din Anexa nr.10;

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia, prezentată în conformitate cu modelul din Anexa nr.16;

- Certificatul de participare la vizită în teren și examinare a proiectului tehnic, eliberat de Oficiul Avocatului Poporului.

Asociere, și / sau, terț susținător, după caz.

În cazul, în care operatori economici participă la procedura de atribuire a contractului în comun, aceștia vor completa și semna un Acord de asociere în conformitate cu modelul prezentat în Anexa nr.17 din Documentația standard, urmând ca în cazul în care, oferta a fost desemnată câștigătoare să adopte sau să constituie o anumită formă juridică. Ofertantul are obligația de a preciza partea / părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale acestora.

În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând susținere acordată de un terț susținător, acesta va dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective (operator economic), încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului  resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate.

Oferta care nu va respecta specificațiile minime din Caietul de sarcini va fi considerată neconformă.

Oferta va fi redactată în limba română și va fi exprimată în lei fără TVA.

Condiții de plată: Plata se va efectua 10% din alocările anuale în avans și 90 % - după finalizarea fiecărei etape menționate în “Detaliere oferta financiară” și semnarea din partea beneficiarului a procesului verbal de recepție, fără observații.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare ca urmare a unor situații imprevizibile și care tehnic nu pot fi separate, vor fi achiziționate în baza art.56 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Ofertantul declarat câștigător va constitui, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către părți, garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea contractului, exclusiv T.V.A., pentru toată durata contractului.

Garanția de bună execuție a contractului va fi agreată cu Autoritatea contractantă la momentul semnării contractului.

Atenționări speciale:

1.	Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2.	Neprezentarea Certificatului de vizită pe teren și examinare a proiectului tehnic atrage respingerea ofertei ca inacceptabilă.

3. Se vor depune, odata cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.

Conducătorul grupului de lucru

ANEXA 1

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

privind perioada de mentenanță propusă

Ofertant ___________

| Nr. d.o. | Denumire | Producător | Perioada de garanție propusă Ani | Perioada de mentenanță propusă Ani |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vase WC, lavoare, chiuvete, cabină duș, uscător de mâini, distribuitor pentru șervețele, robinete. |  |  |  |
| 2 | Sistemul de încălzire. Deservirea sistemului (inclusiv utilajul). |  |  |  |
| 4 | Sistemul de ventilare și condiționare a aerului Deservirea sistemului (inclusiv utilajul). |  |  |  |
| 5 | Instalații electrice pentru iluminat, prize, întrerupătoare, lămpi etc. |  |  |  |
| 6 | Sistem de stingere incendiu. Deservirea sistemului (inclusiv utilajul). |  |  |  |

*Mentenanță- angajament asumat de operatorul economic pe o perioadă de timp față de autoritatea contractantă, fără solicitarea unor costuri suplimentare, și/sau de restituire a prețului plătit pentru deservire/întreținere / reparare sau înlocuire a produselor/utilajele/lucrările procurate, instalate și executate.

Data completării . . . .                                                                             . . . . . . . . .	Ofertant/candidat

ANEXA 2

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

privind perioada de garanție a lucrărilor

Ofertant ___________

Perioada de garanție pentrulucrările executateeste de [X] ani/luni.

Ne angajăm, pe parcursul perioadei de garanție, să asigurăm întreținerea, remedierea eventualelor defecte și, dacă este necesar, înlocuirea componentelor afectate, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.

Data completării . . . .                                                                             . . . . . . . . .	Ofertant/candidat