Caiet de sarcini

pentru achiziționarea  serviciilor de măsurare a unirii cu pămîntul a utilajului medical aflat în dotarea Clinicilor Stomatologice Universitare pentru anul 2022, prin procedura de achiziție de valoare mică

Tensiunea tubului:

- Acuratețea tensiunii tubului

- Diapazonul tensiunii tubului

- Precizia timpului de expunere

Puterea de ieșire (γ) tubului de Raze – X

- Valoarea puterii de ieșire la 1m

- Reproducerea puterii de ieșire pentru setări fixe

- Constanta puterii de ieșire pentru o serie de valori mA și mAs

Grosimea de semi-atenuare (HVL). Filtrarea totală

- HVL ori filtrarea totală suficientă

- 30;50

- 50, 60, 70, 80, 90

- HVL STOM/Dental

Dozimetrie

- Calitatea indicatorului de doză incorporat (Acuratețea DDY/DAP/KAP - metru)

- Calcul și evaluarea valorilor tipice a dozelor de expunere a pacienților

Îndeplinirea lurărilor expuse mai sus sunt necesare de efectuat la următorul utilij radiologic aflat în dotarea cabinetelor radio-diagnostice a Clinicilor Stomatologice Universitare Nr. 1 și 2.

Clinica Stomatologică Universitară Nr.1 (str. Toma Ciorba nr.42):

- Instalația : Generator Raze-X Panmeca Pro One, producător Planmeca Oy, modelul ProOne, anul fabricării 2010, țara producătoare Finlanda, nr. de înregistrare A 1217, nr. serial PRO0753911;

Tubul Raze-X Planmeca ProOne, producător Planmeca Oy, medelul D-058SB, anul fabricării 2020, țara producătoare Finlanda, nr. de înregistrare N/A, nr. serial OA37619/PTH 200500/2.

- Instalația: Generator Raze-X MAX70HF/DC, producător CSN Industrie, anul de fabricare 2012, țara producătoare Italia, nr. de înregistrare A1218, nr. serial E79545.

Tubul Raze-X TB3V3, producător CSN Industrie, medelul TOSHIBA D-0811, țara producătoare Italia, nr. de înregistrare G-1304, nr. serial T5P534/2C89507.

Clinica Stomatologică Universitară Nr.2 (str. Mihai Viteazu nr.1):

- Instalația : Generator Raze-X Panmeca Pro Max 3D Mid Pro Face, anul de fabricare 2013, producător Planmeca Oy, țara producătoare Finlanda, nr. de înregistrare A 1087, modelul ProMax 3 D Mid Pro Face, nr. serial NTP670396;

Tubul Raze-X Pro Max 3D, medelul D-054SB-C, anul fabricării 2012, țara producătoare Finlanda, nr. de înregistrare G1196, nr. serial KPP4000340/2J30827.

- Instalația: Generator Raze-X ERGON-X70AC, producător ViViS.r.1, țara producătoare Italia, anul de producere 2012, Nr. de înregistrare A-1088, Nr. serial 100534.

Tubul Raze-X ERGON-X70AC, modelul OCX/70-G, producător ViViS.r.1, țara producătoare Italia, anul de producere 2012, Nr. de înregistrare G1197, Nr. serial 100640/410357.

- Instalația : Generator Raze-X tipul Ortopantomograf digital/ CBCT cu cefalo stat, denumirea: Planmeca Pro Max 3D Mid Pro Face, anul de fabricare 2017, producător Planmeca Oy, țara producătoare Finlanda, modelul ProMax 3 D Mid Pro Face, nr. de înregistrare N/A, nr. serial NTP671727;

Tubul Raze-X medelul D-054SB, producător Planmeca Oy, anul fabricării 2017, țara producătoare Finlanda KPP17020044, nr. de înregistrare N/I, nr. serial BG88987.

- Instalația : Generator Raze-X aparat radiologic intraoral (viziograf) Planmeca PROX, anul de fabricare 2020, țara producătoare Finlanda, nr. de înregistrare N/A, nr. serial IPX034229 ;

Tubul Raze-X medelul D-041SB, producător Toshiba, anul fabricării 2020, țara producătoare Japonia, nr. de înregistrare N/A, nr. serial ITPX19032346.

Șef Centru Stomatologic Universitar                                                  V. Obadă