| Lucrări de reparație a rețelelor de apeduct la Instituția de Învățământ Preșcolar Grădinița de copii nr. 179 | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retea de apa |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PGC | m2 | 21.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.73 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.52 |
| 2 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 75.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 28.50 |
| 3 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 220.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 118.80 |
| 4 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 30.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.50 |
| 5 | RCsB30F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (gr. 40 cm, K=3.6) | buc | 30.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 46.449 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 19.89 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 1.053 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2.785 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 31.59 |
| 6 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc) | buc | 30.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12.00 |
|  | 2722103310057 | Teava instalatie d.57 | m | 12.00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.51 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.27 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0.18 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 9.63 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0.054 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.015 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.003 |
| 7 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 30.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.18 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.30 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.45 |
| 8 | SA03I | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 89x3.5mm (inclusiv imbinarea cu fitinguri) | m | 60.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 198.00 |
|  | 2722103306089 | Teava din otel, zincata pentru instalatii 89x3.5mm | m | 61.509 |
|  | 2721204117889 | Cot din fonta maleabila A1, zincat d.89 | buc | 1.218 |
|  | 2721204115089 | Teu din fonta maleabila B1, zincat d.89 | buc | 21.315 |
|  | 2721204120189 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d.89 | buc | 2.436 |
|  | 2721204114089 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d.89 | buc | 6.699 |
| 9 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50x3.2mm (inclusiv imbinarea cu fitinguri) | m | 130.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 149.50 |
|  | 2722103306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii 50x3.2mm | m | 133.926 |
|  | 2721204117850 | Cot din fonta maleabila A1, zincat d.50 | buc | 2.652 |
|  | 2721204115050 | Teu din fonta maleabila B1, zincat d.50 | buc | 46.41 |
|  | 2721204120150 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d.50 | buc | 5.304 |
|  | 2721204114050 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d.50 | buc | 14.586 |
| 10 | SA03D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 32x3mm (inclusiv imbinarea cu fitinguri) | m | 30.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 22.50 |
|  | 2722103306032 | Teava din otel, zincata pentru instalatii 32x3mm | m | 31.057 |
|  | 2721204117832 | Cot din fonta maleabila A1, zincat d.32 | buc | 0.615 |
|  | 2721204115032 | Teu din fonta maleabila B1, zincat d.32 | buc | 10.762 |
|  | 2721204120132 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d.32 | buc | 1.23 |
|  | 2721204114032 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d.32 | buc | 3.382 |
| 11 | SA03C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 25x3mm (inclusiv imbinarea cu fitinguri) | m | 75.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 41.25 |
|  | 2722103306025 | Teava din otel, zincata pentru instalatii 25x3mm | m | 77.644 |
|  | 2721204117825 | Cot din fonta maleabila A1, zincat d.25 | buc | 1.537 |
|  | 2721204115025 | Teu din fonta maleabila B1, zincat d.25 | buc | 26.906 |
|  | 2721204120125 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d.25 | buc | 3.075 |
|  | 2721204114025 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d.25 | buc | 8.456 |
| 12 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 46.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 50.93 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 4.815 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 5.093 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 2.315 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 7.871 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 9.26 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2.315 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 4.63 |
| 13 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=54x19 mm. (Tub izolatie termica elastomer) | m | 130.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 81.90 |
|  | 332051735223 | Tub izolatie termica elastomer D 54x19 mm | m | 140.595 |
| 14 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=35x19 mm. (Tub izolatie termica elastomer) | m | 30.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 18.90 |
|  | 332051735228 | Tub izolatie termica elastomer D 35x19 mm | m | 32.445 |
| 15 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=28x13 mm (Tub izolatie termica elastomer) | m | 30.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 17.40 |
|  | 332051735224 | Tub izolatie termica elastomer D 28x13 mm | m | 32.445 |
| 16 | RpSB43A | Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (tija filetata) | kg | 169.00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 25.35 |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 18.59 |
|  | 2812106306051 | Profile din otel (Tija filetata) | kg | 186.323 |
| 17 | RpSA44G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2" (colier cu garnitura de cauciuc) | buc | 140.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11.20 |
|  | 2875274204044 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa 2 1/2" (colier cu garnitura de cauciuc) | buc | 140.00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0.84 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 140.00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 140.00 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 140.00 |
| 18 | RpSA44I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" (colier cu garnitura de cauciuc) | buc | 50.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.50 |
|  | 2875274204043 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa 4" (colier cu garnitura de cauciuc) | buc | 50.00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0.30 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 50.00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 50.00 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 50.00 |
| 19 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 190.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 38.00 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 190.00 |
| 20 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm (Ksal=0.8) | piesa | 15.00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 14.88 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 12.00 |
|  | 2722103306025 | Teava din otel, zincata pentru instalatii 25x3mm | m | 6.234 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1.153 |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0.281 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.997 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 1.792 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 7.05 |
| 21 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 15 mm (Ksal=0.6; teava 0.2m/buc) | piesa | 30.00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 22.32 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 18.00 |
|  | 2722103306015 | Teava din otel, zincata pentru instalatii 15x2.8mm | m | 6.234 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2.307 |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0.561 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1.995 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 3.585 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 14.10 |
| 22 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (robinet de golire) | buc | 15.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.70 |
|  | 2875274201012 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2" (robinet de golire) | buc | 15.30 |
| 23 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (robinet cu sfera) | buc | 30.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.40 |
|  | 2875274201013 | Robinet de trecere cu sfera 1/2" | buc | 30.60 |
| 24 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (robinet cu sfera) | buc | 15.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.35 |
|  | 2875274201025 | Robinet de trecere cu sfera 1" | buc | 15.30 |
| 25 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d100mm | buc | 2.00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1.10 |
|  | 28743054 | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d100mm | buc | 2.08 |
| 26 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel sudabila d100mm | buc | 4.00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3.56 |
|  | 28752694074 | Flansa din otel sudabila d100mm | buc | 4.20 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1.60 |
| 27 | GB06C | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 100 mm | 2 buc | 4.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2.16 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16.00 |
|  | 2874115821700 | Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272 | buc | 16.00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16.00 |
|  | 2874115842805 | Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5 | buc | 16.00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16.00 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 16.00 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 3.60 |
| 28 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 235.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14.10 |
| 29 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 60.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.80 |
| 30 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 235.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 35.25 |
| 31 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 60.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12.00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Nodul apometric |  |  |
| 32 | RpSE07A | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.65 |
| 33 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.16 |
| 34 | RpSD07A | Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.40 |
| 35 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d50/50mm | buc | 2.00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1.78 |
|  | 287527400250 | Teu fonta cu flanse ductila PN10 d50/50mm | buc | 2.00 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2.02 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8.00 |
| 36 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm | buc | 4.00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2.20 |
|  | 28743000 | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm | buc | 4.16 |
| 37 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductia concentrica cu flanse fonta ductila PN10 d50/40mm | buc | 2.00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1.78 |
|  | 28752755250 | Reductia concentrica cu flanse fonta ductila PN10 d50/40mm | buc | 2.00 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2.02 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8.00 |
| 38 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de retinere cu disc d50mm | buc | 1.00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0.55 |
|  | 287419859000 | Clapeta de retinere cu disc d50mm | buc | 1.04 |
| 39 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru ''Y'' de retinere impuritat d40mm | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.30 |
|  | 2924127322080 | Filtru ''Y'' de retinere impuritat d40mm | buc | 1.025 |
| 40 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cot 90* cu flanse fonta ductila d50mm | buc | 3.00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2.67 |
|  | 287554766550 | Cot 90* cu flanse fonta ductila d50mm | buc | 3.00 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 3.03 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 12.00 |
| 41 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel sudabila d50mm | buc | 6.00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5.34 |
|  | 287526940229 | Flansa din otel sudabila d50mm | buc | 6.30 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 2.40 |
| 42 | GB06A | Asamblarea cu suruburi a flanselor pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm | 2 buc | 12.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4.32 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 48.00 |
|  | 2874115821700 | Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272 | buc | 12.00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 48.00 |
|  | 2874115842805 | Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5 | buc | 12.00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 48.00 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 12.00 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0.48 |
| 43 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Cot el.sudabil 90* d50mm | buc | 3.00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2.40 |
|  | 2523152543811 | Cot el.sudabil 90* d50mm | buc | 3.03 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1.80 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1.80 |
| 44 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu 3 cai pentru manometru) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.23 |
|  | 2913124503112 | Robinet cu 3 cai pentru manometru 1/2" - 3/4" | buc | 1.015 |
| 45 | IA18I | Armaturi fine: Piesa de racord pentru manometru | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.05 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.093 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.046 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0.02 |
|  | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0.20 |
|  | 2875274120391 | Mufa fonta M2 Dn 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.024 |
| 46 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50x3.2mm | m | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.60 |
|  | 2722103306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii 50x3.2mm | m | 4.121 |
|  | 2721204117850 | Cot din fonta maleabila A1, zincat d.50 | buc | 0.082 |
|  | 2721204115050 | Teu din fonta maleabila B1, zincat d.50 | buc | 1.428 |
|  | 2721204120150 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d.50 | buc | 0.163 |
|  | 2721204114050 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d.50 | buc | 0.449 |
| 47 | RpSB43A | Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 28.00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 4.20 |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 3.08 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 30.87 |
| 48 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 20.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.00 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 20.00 |
| 49 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.65 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.156 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.165 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.075 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.255 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.30 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.075 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.15 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari diverse |  |  |
| 50 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 3.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.75 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.00 |
| 51 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 3.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3.33 |
| 52 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.774 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Nodul apometric |  |  |
| 53 | AcB04C | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm (se exclude: contor, teava plumb, aliaj) | buc | 1.00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1.88 |
|  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0.04 |
|  | 2414317346207 | Stearina | kg | 0.04 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0.303 |
| 54 | IA18B | Armaturi fine: manometru | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.40 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.006 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.012 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Nodul apometric |  |  |
| 55 | Pret de piata | Debimetru cl.C cu citire la distanta d40mm | buc | 1.00 |
|  | 65465521258 | Debimetru cl.C cu citite la distanta d40mm | buc | 1.00 |
| 56 | Pret de piata | Manometru carcasa metalica, radial, 0-6 bar, d 80 mm, 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 65465521259 | Manometru carcasa metalica, radial, 0-6 bar, d 80 mm, 1/2" | buc | 1.00 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.