| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcţii şi articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a mărfii |
| - Ciment |  |  |  | Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca: 400 Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. GOST 10178-85 |  |  |  |
| - Tablă profilată H10 |  |  |  | Grosimea tablei – nu mai puțin de 0,25 mm. Material: Tablă din oțel, zincată pe ambele parți; Garanție: minim 20ani (Corozie); |  |  |  |
| - Beton |  |  |  | B20(granit)cu livrare la locul distinației cu pompă |  |  |  |
| 4.Amestec universal pe bază de ciment |  |  |  | Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 25 kg, Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. |  |  |  |
| 5.Greșie p/u pereți |  |  |  | 25 x 45cm domeniu de utilizare interior |  |  |  |
| 6.Greșie p/u podea |  |  |  | 30 x 30 cm domeniu de utilizare interior, Grosimea -7,5mm; Suprafața –mat; Rezistenta la alunecare-10R |  |  |  |
| 7.Distanțiere p/u teracotă |  |  |  | Grosimea – 2,0 mm, Ambalaj cutie 200 buc. |  |  |  |
| 8..Profil metalic oval exterior |  |  |  | Utilizare pentru gresie și faianță,metal,argintiu, 2500x8mm |  |  |  |
| 9.Clei teracotă |  |  |  | Ambalaj saci de hîrtie a câte 25 kg, Pentru gresie si faianta ceramică. Domeniul de utilizare exterior si interior. Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 12 luni. |  |  |  |
| 10.Chit pentru rosturi |  |  |  | Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 3 kg, culoare alb, pentru lucrari la interior si exterior. Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 12 luni. |  |  |  |
| 11.Plasă |  |  |  | Diametru(mm): 3.0; Dimensiunea ochiului(mm): 100x100; Lățimea(mm): 1000; Lungimea(mm): 2000; Materia: sîrmă VR |  |  |  |
| 12.Surub autofilentat |  |  |  | 6,3*22 mm |  |  |  |
| 13.Grund alchidic |  |  |  | Culoarea-gri; Pentru metal; Exterior și interior; Greutatea 5kg. |  |  |  |
| 14.Grund acrilic |  |  |  | Ambalaj găleții din plastic a câte 15 litr. Utilizare pentru lucrari la interior, pentru toate suprafețele absorbante. |  |  |  |
| 15.Vopsea email universală |  |  |  | Tip Nova PF-115 sau echivalent, Culoare – gri.2,7 kg Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 12 luni. |  |  |  |
| 16.Vopsea pe bază de latex |  |  |  | Pe bază de latex acrilic (căldare 14-25 kg) rezistentă la uzură prin frecare umedă conform din EN 13300 nu mai mic de clasa 2. Utilizare pentru lucrari la interior. Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 12 luni. |  |  |  |
| 17.Dizolvant |  |  |  | Dizolvant 650 p/u diluarea vopselelor, 0,9 l |  |  |  |
| 18.Diluant |  |  |  | White-spirit,0,9l |  |  |  |
| 19.Glet pe bază de ciment |  |  |  | Culoarea-gri; Universal; Greutatea 17 kg |  |  |  |
| 20.Bandă îngrădire |  |  |  | 75mm*100mm Roșu-alb |  |  |  |
| 21.Rola abrazivă |  |  |  | 100mm*5.0m P80 |  |  |  |
| 22.Mastic |  |  |  | Baza bituminoasă; Culoarea neagră; Lucrări exterioare; Greutatea 20kg |  |  |  |
| 23.Sfoară |  |  |  | PPR D12mm |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________