| Lucrări de reabilitare a sondei artiziene si constructia turnului de apa si a retelei exterioare de alimentare cu apa in s. Coteala, r-ul Briceni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Montarea castelului de apa H=18 m, V=50 m3. Platforma A (29/24-A-1-SAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,08 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,50 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,70 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 115,50 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,70 |
| 6 | pret furnizor | Cost argila pentru umplutura | m3 | 131,00 |
| 7 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul, densitatea finala a scheletului pamintului 1.65 tn/m3 | 100 m3 | 1,31 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,99 |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,99 |
|  |  | Capitolul 1.2. Fundatia |  |  |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,40 |
| 11 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,40 |
| 12 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 18,84 |
| 13 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 31,10 |
| 14 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 445,20 |
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 | 18,90 |
| 16 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 178,56 |
| 17 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,179 |
| 18 | IzF01C k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi) | m2 | 31,40 |
|  |  | Capitolul 1.3. Blocuri de ancorare - 3 buc |  |  |
| 19 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 0,79 |
| 20 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,30 |
| 21 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 0,84 |
| 22 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 21,72 |
| 23 | 08-02-318-2 | Ancorare cu cablu de otel, la longrina in pamint, cu instalarea cirligului | buc | 3,00 |
| 24 |  | Otel beton A500C, d=12 mm | kg | 63,94 |
| 25 |  | Intinzator furca-furca, M18 cu set 2 , buloane, piulite si saibe | buc | 3,00 |
| 26 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,086 |
|  |  | Capitolul 1.4. Scara monolita B=1.0 m |  |  |
| 27 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,50 |
| 28 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,30 |
| 29 | CC02M | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 15,84 |
| 30 | CC02M2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 81,72 |
| 31 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 | 0,80 |
| 32 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MH1) | kg | 3,20 |
| 33 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: Balustrada | kg | 73,80 |
| 34 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 9,65 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 35 | M1A02E | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone | t | 6,324 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 36 | pret furnizor | Castel de apa, Dbaza=1220 mm, inaltimea piciorului 18 m, volumul rezervorului apa 50 m3, complet echipat si protejat anticoroziv | SET | 1,00 |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-2-1

Montarea castelului de apa H=18 m, V=50 m3. Platforma A (29/24-A-1-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 6 | pret furnizor | Cost argila pentru umplutura | m3 |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,1500 |
| 7 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul, densitatea finala a scheletului pamintului 1.65 tn/m3 | 100 m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4000 |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,1120 |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 2,4400 |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 2,0400 |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 2,4200 |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 2,4800 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,2900 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
|  |  | 1.2. Fundatia |  |  |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 |
| 11 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 12 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 13 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 14 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2710602200010 | Otel beton A400 diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100912 | Beton marfa clasa C16/20 (B20/M250) | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 16 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |
| 17 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 12,0000 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
| 18 | IzF01C k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
|  |  | 1.3. Blocuri de ancorare - 3 buc |  |  |
| 19 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
| 20 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 21 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7250 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 22 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |
| 23 | 08-02-318-2 | Ancorare cu cablu de otel, la longrina in pamint, cu instalarea cirligului | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,2600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 24 |  | Otel beton A500C, d=12 mm | kg |  |
|  | 2710602200010 | Otel beton A400 diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 25 |  | Intinzator furca-furca, M18 cu set 2 , buloane, piulite si saibe | buc |  |
|  | 212003 | Intinzator furca-furca, M18 cu set 2 , buloane, piulite si saibe | buc | 1,0000 |
| 26 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 12,0000 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
|  |  | 1.4. Scara monolita B=1.0 m |  |  |
| 27 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 28 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 29 | CC02M | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 30 | CC02M2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2710602400010 | Otel beton A400 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 31 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100912 | Beton marfa clasa C16/20 (B20/M250) | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 32 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MH1) | kg |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |
| 33 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: Balustrada | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
| 34 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 35 | M1A02E | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone | t |  |
|  | 8283010021000 | Electronist | h-om | 6,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 60,1100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,7200 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0050 |
|  | 2710703518138 | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 | kg | 3,8000 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 0,8500 |
|  | 2874115822489 | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 | buc | 5,6500 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,6500 |
|  | 2735725900578 | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b | kg | 0,9600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1500 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,5000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,2800 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1300 |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9900 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 36 | pret furnizor | Castel de apa, Dbaza=1220 mm, inaltimea piciorului 18 m, volumul rezervorului apa 50 m3, complet echipat si protejat anticoroziv | SET |  |
|  | 312001 | Castel de apa, Dbaza=1220 mm, inaltimea piciorului 18 m, volumul rezervorului apa 50 m3, complet echipat si protejat anticoroziv | SET | 1,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2

Solutii tehnologice CA H=18 m, V=50 m3. Platforma A (29/24-A-1-TH)

|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1.1. Conducte tehnologice |  |  |
| 1 | SA05D | Teava din otel pentru instalatii STAS10704-91, montata in coloane, avind diametrul de Dn=108x3.5 mm (4") | m | 8,00 |
| 2 | SA05C | Teava din otel pentru instalatii STAS10704-91, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=89x4.0 mm (3") | m | 8,00 |
| 3 | SA05B | Teava din otel pentru instalatii STAS10704-91, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=76x3.0 mm (2 1/2") | m | 26,00 |
| 4 | SA04A | Teava din otel pentru instalatii STAS10704-91, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=14x1.4 mm | m | 0,50 |
| 5 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a Teu sudabil din otel D100/80, STAS10704-91 | buc | 1,00 |
| 6 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a Teu sudabil din otel D50/50, STAS10704-91 | buc | 1,00 |
| 7 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a Teu sudabil din otel D100/15, STAS10704-91 | buc | 1,00 |
| 8 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a Cot 90* sudabil din otel D100 | buc | 1,00 |
| 9 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a Cot 45* sudabil din otel D100 | buc | 2,00 |
| 10 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm | buc | 6,00 |
| 11 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm | buc | 3,00 |
| 12 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm | buc | 3,00 |
| 13 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,00 |
| 14 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN100 PN10, pana cauciucata | buc | 1,00 |
| 15 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN80 PN10, pana cauciucata | buc | 1,00 |
| 16 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN65 PN10, pana cauciucata | buc | 1,00 |
| 17 | AcA26A | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN80/50 | buc | 1,00 |
| 18 | SD07F | Robinet antiincendiar cu ventil si racord furtun DN50, pentru teava din otel, avind diametrul de 2" | buc | 2,00 |
| 19 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Cap mufa conexiune D50 | buc | 2,00 |
| 20 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin sudura cap la cap. Cot 45* PE100 SDR17 D110 | buc | 4,00 |
| 21 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin sudura cap la cap. Cot 45* PE100 SDR17 D90 | buc | 1,00 |
| 22 | AcA54B | Adaptor cu flansa, cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD D=110/100 mm | buc | 1,00 |
| 23 | AcA54B | Adaptor cu flansa, cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD D=90/80 mm | buc | 1,00 |
| 24 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin sudura cap la cap. Cot 45* PE100 SDR17 D75 | buc | 2,00 |
| 25 | AcA53B | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D75 | buc | 1,00 |
| 26 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm | buc | 1,00 |
| 27 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Racord compresiune cu flansa D50x1 1/2" | buc | 1,00 |
| 28 | SF02B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 4,20 |
| 29 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 0,05 |
| 30 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 42,00 |
| 31 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 0,50 |
|  |  | Capitolul 1.2. Retea de distributie a apei |  |  |
| 32 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,66 |
| 33 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,20 |
| 34 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 33,00 |
| 35 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,20 |
| 36 | AcA52C | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=90 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m | 5,00 |
| 37 | AcA52C | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=75 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m | 16,00 |
| 38 | AcA52A | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=50 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m | 20,00 |
| 39 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 41,00 |
| 40 | AcF11D | Spalarea tevilor din polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 5,00 |
| 41 | AcF11C | Spalarea tevilor din polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 36,00 |
| 42 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 D50 | buc | 1,00 |
| 43 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 45* electrosudabil PE100 SDR11 D50 | buc | 1,00 |
| 44 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,425 |
| 45 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-15 | buc | 1,00 |
| 46 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-6a | buc | 1,00 |
| 47 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9 | buc | 1,00 |
| 48 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-1 | buc | 1,00 |
| 49 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 | buc | 3,00 |
| 50 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 | buc | 1,00 |
| 51 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 3,57 |
| 52 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-20 | buc | 1,00 |
| 53 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-9 | buc | 4,00 |
| 54 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-20-1 | buc | 1,00 |
| 55 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 | buc | 3,00 |
| 56 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 | buc | 1,00 |
| 57 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C2 (17.08 kg/buc*1) | kg | 17,08 |
| 58 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C7 (30.00 kg/buc*1) | kg | 30,00 |
| 59 | AcE12A1 | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip B125 (EN-124) | buc | 2,00 |
| 60 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN8, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (4 buc x 0.2 m) | m | 0,80 |
| 61 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 2,52 |
| 62 | AcF13B | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm | buc | 4,00 |
| 63 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 41,73 |
| 64 | IzF01C k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi) | m2 | 47,11 |
| 65 | TsC54C | Pereu. Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,00 |
| 66 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,50 |
| 67 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm. Supapa de sens DN80 conform plansei 10 proiect 29/24-A-1-TH | buc | 1,00 |
| 68 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm. Supapa de sens DN50 conform plansei plansei 11 proiect proiect 29/24-A-1-TH | buc | 1,00 |
| 69 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,66 |
| 70 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,66 |
| 71 | TsD13A01 | Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic | m3 | 6,60 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 72 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 73 | pret furnizor | Panou de comanda cu usa dubla, izolatie termica, incuietoare cu cheie si dotat cu sistem de iluminat, incalzire, ventilare cu radio module pentru umplerea cuvei castelului de apa in regim automat | set | 1,00 |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-2-2

Solutii tehnologice CA H=18 m, V=50 m3. Platforma A (29/24-A-1-TH)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Conducte tehnologice |  |  |
| 1 | SA05D | Teava din otel pentru instalatii STAS10704-91, montata in coloane, avind diametrul de Dn=108x3.5 mm (4") | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 |
|  | 2722103306090 | Teava din otel pentru instalatii STAS10704-91 Dn=108x3.5 mm | m | 1,0100 |
| 2 | SA05C | Teava din otel pentru instalatii STAS10704-91, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=89x4.0 mm (3") | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5400 |
|  | 2722103306075 | Teava din otel pentru instalatii STAS10704-91 Dn=80x4.0 mm | m | 1,0100 |
| 3 | SA05B | Teava din otel pentru instalatii STAS10704-91, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=76x3.0 mm (2 1/2") | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5100 |
|  | 2722103306069 | Teava din otel pentru instalatii STAS10704-91 Dn=65x3.0 mm | m | 1,0100 |
| 4 | SA04A | Teava din otel pentru instalatii STAS10704-91, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=14x1.4 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 2722103306014 | Teava din otel pentru instalatii Dn=14x1.4 mm | m | 1,0100 |
|  | 2721204117840 | Cot din fonta maleabila A1, zincat Dn 1/2 " | buc | 0,1500 |
|  | 2721204115076 | Teu din fonta maleabila B1, zincat Dn 1/2" | buc | 0,1600 |
|  | 2721204120139 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata Dn 1/2 " | buc | 0,0300 |
|  | 2721204123170 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 1/2 " | buc | 0,0200 |
| 5 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a Teu sudabil din otel D100/80, STAS10704-91 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2722104109874 | Teu sudabil din otel D100/80, STAS10704-91 | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
|  |  |  | lei |  |
| 6 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a Teu sudabil din otel D50/50, STAS10704-91 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2722104109854 | Teu sudabil din otel D0/50, STAS10704-91 | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
|  |  |  | lei |  |
| 7 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a Teu sudabil din otel D100/15, STAS10704-91 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2722104109879 | Teu sudabil din otel D100/15, STAS10704-91 | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
|  |  |  | lei |  |
| 8 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a Cot 90* sudabil din otel D100 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2722104109876 | Cot 90* sudabil din otel D100 | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
|  |  |  | lei |  |
| 9 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a Cot 45* sudabil din otel D100 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2722104109875 | Cot 45* sudabil din otel D100 | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
|  |  |  | lei |  |
| 10 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875270000011 | Flansa plata pentru sudare D=100 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
|  |  |  | lei |  |
| 11 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875270000010 | Flansa plata pentru sudare D=80 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
|  |  |  | lei |  |
| 12 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875270000009 | Flansa plata pentru sudare D=65 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
|  |  |  | lei |  |
| 13 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875270000008 | Flansa plata pentru sudare D=50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
|  |  |  | lei |  |
| 14 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN100 PN10, pana cauciucata | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 03433U | Vana fonta dn100 pana cauciucat PN10 (8 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601201 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 |
|  |  |  | lei |  |
| 15 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN80 PN10, pana cauciucata | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 03442 | Vana fonta dn80 pana cauciucat PN10 (8 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601099 | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 |
|  |  |  | lei |  |
| 16 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN65 PN10, pana cauciucata | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 03441 | Vana fonta dn65 pana cauciucat PN10 (4 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601098 | Garnituri cauciuc cu insertii DN65 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 17 | AcA26A | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN80/50 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 133-16-080-50 | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN 80/50, PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601099 | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 |
|  |  |  | lei |  |
| 18 | SD07F | Robinet antiincendiar cu ventil si racord furtun DN50, pentru teava din otel, avind diametrul de 2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 |
|  | 2875274201017 | Robinet antiincendiar cu ventil si racord furtun DN50, pentru teava din otel, avind diametrul de 2" | buc | 1,0000 |
|  |  |  | lei |  |
| 19 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Cap mufa conexiune D50 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 2523156713612 | Cap mufa conexiune D50 | buc | 1,0300 |
|  |  |  | lei |  |
| 20 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin sudura cap la cap. Cot 45* PE100 SDR17 D110 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |
|  | 2523156731124 | Cot 45* PE100 SDR17 D110 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |
|  |  |  | lei |  |
| 21 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin sudura cap la cap. Cot 45* PE100 SDR17 D90 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156731123 | Cot 45* PE100 SDR17 D90 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
|  |  |  | lei |  |
| 22 | AcA54B | Adaptor cu flansa, cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD D=110/100 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 2666122351080 | Adaptor cu flansa, cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD D=110/100 mm | buc | 1,0300 |
|  |  |  | lei |  |
| 23 | AcA54B | Adaptor cu flansa, cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD D=90/80 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 2666122351079 | Adaptor cu flansa, cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD D=90/80 mm | buc | 1,0300 |
|  |  |  | lei |  |
| 24 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin sudura cap la cap. Cot 45* PE100 SDR17 D75 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156731122 | Cot 45* PE100 SDR17 D75 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
|  |  |  | lei |  |
| 25 | AcA53B | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D75 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156753075 | Capat flansa PEID RC PE100 D75 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
|  |  |  | lei |  |
| 26 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 22075 | Flansa libera otel D. 65 (92) PN16 (4 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601098 | Garnituri cauciuc cu insertii DN65 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 4,0000 |
|  |  |  | lei |  |
| 27 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Racord compresiune cu flansa D50x1 1/2" | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 2523156713611 | Racord compresiune cu flansa D50x1 1/2" | buc | 1,0300 |
|  |  |  | lei |  |
| 28 | SF02B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |
|  |  |  | lei |  |
| 29 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 |
|  |  |  | lei |  |
| 30 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
|  |  |  | lei |  |
| 31 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |
|  |  |  | lei |  |
|  |  | 1.2. Retea de distributie a apei |  |  |
| 32 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
|  |  |  | lei |  |
| 33 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
|  |  |  | lei |  |
| 34 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  |  | lei |  |
| 35 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  |  | lei |  |
| 36 | AcA52C | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=90 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 |
|  | PE10100900KONTI17 | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 90x 5,4mm PN10 SDR17 | m | 1,0050 |
|  | 25132066215001 | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm | m | 1,0800 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
|  |  |  | lei |  |
| 37 | AcA52C | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=75 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 |
|  | PE10100750KONTI17 | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 75x 4,5mm PN10 SDR17 | m | 1,0050 |
|  | 25132066215001 | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm | m | 1,0800 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
|  |  |  | lei |  |
| 38 | AcA52A | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=50 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | PE10100500KONTI17 | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 50x 3,0mm PN10 SDR17 | m | 1,0030 |
|  | 25132066215001 | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm | m | 1,0800 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
|  |  |  | lei |  |
| 39 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |
|  |  |  | lei |  |
| 40 | AcF11D | Spalarea tevilor din polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 |
|  |  |  | lei |  |
| 41 | AcF11C | Spalarea tevilor din polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |
|  |  |  | lei |  |
| 42 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 D50 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 2875274210050 | Cot 90° PEID DN 50, PN10 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
|  |  |  | lei |  |
| 43 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 45* electrosudabil PE100 SDR11 D50 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 2875274200050 | Cot 45° PEID DN 50, PN10 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
|  |  |  | lei |  |
| 44 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1130 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 |
|  |  |  | lei |  |
| 45 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-15 | buc |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  |  | lei |  |
| 46 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-6a | buc |  |
|  | 26611264331526 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  |  | lei |  |
| 47 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9 | buc |  |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  |  | lei |  |
| 48 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-1 | buc |  |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  |  | lei |  |
| 49 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 | buc |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  |  | lei |  |
| 50 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 | buc |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  |  | lei |  |
| 51 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8400 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,2840 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0860 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2590 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0900 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1470 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,6800 |
|  |  |  | lei |  |
| 52 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-20 | buc |  |
|  | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  |  | lei |  |
| 53 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-9 | buc |  |
|  | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  |  | lei |  |
| 54 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-20-1 | buc |  |
|  | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  |  | lei |  |
| 55 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 | buc |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  |  | lei |  |
| 56 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 | buc |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  |  | lei |  |
| 57 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C2 (17.08 kg/buc*1) | kg |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 |
|  |  |  | lei |  |
| 58 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C7 (30.00 kg/buc*1) | kg |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 |
|  |  |  | lei |  |
| 59 | AcE12A1 | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip B125 (EN-124) | buc |  |
|  | 2875274200103 | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip B125 (EN-124) | buc | 1,0000 |
|  |  |  | lei |  |
| 60 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN8, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (4 buc x 0.2 m) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |
|  | 2521216700758 | Teava din PVC SN8 D=200 mm | m | 1,0450 |
|  |  |  | lei |  |
| 61 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 |
|  |  |  | lei |  |
| 62 | AcF13B | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm | buc |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 2,0100 |
|  | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii | kg | 6,2500 |
|  | 3720107307056 | Cilti bituminati | kg | 2,4500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  |  |  | lei |  |
| 63 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
|  |  |  | lei |  |
| 64 | IzF01C k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
|  |  |  | lei |  |
| 65 | TsC54C | Pereu. Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 |
|  |  |  | lei |  |
| 66 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  |  | lei |  |
| 67 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm. Supapa de sens DN80 conform plansei 10 proiect 29/24-A-1-TH | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875274116080 | Supapa de sens DN80 conform plansei 10 proiect 29/24-A-1-TH | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601099 | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
|  |  |  | lei |  |
| 68 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm. Supapa de sens DN50 conform plansei plansei 11 proiect proiect 29/24-A-1-TH | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875274116050 | Supapa de sens DN50 conform plansei plansei 11 proiect proiect 29/24-A-1-TH | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601097 | Garnituri cauciuc cu insertii DN50 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
|  |  |  | lei |  |
| 69 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
|  |  |  | lei |  |
| 70 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
|  |  |  | lei |  |
| 71 | TsD13A01 | Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  |  |  | lei |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 72 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,1500 |
|  | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4 | t | 0,00001 |
|  | 1011111 | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0,0070 |
|  | 1011292 | White-spirit | t | 0,00001 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00012 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,0000 |
|  | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu | t | 0,00001 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,00002 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 3,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,2300 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,5300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0300 |
|  |  |  | lei |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 73 | pret furnizor | Panou de comanda cu usa dubla, izolatie termica, incuietoare cu cheie si dotat cu sistem de iluminat, incalzire, ventilare cu radio module pentru umplerea cuvei castelului de apa in regim automat | set |  |
|  | 31203555377895 | Panou de comanda cu usa dubla, izolatie termica, incuietoare cu cheie si dotat cu sistem de iluminat, incгlzire, ventilare cu radio module pentru umplerea cuvei castelului de apa in regim automat | set | 1,0000 |
|  |  |  | lei |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-4

Retele electrice exterioare. Platforma A (29/24-A-AEE)

|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33-04-003-4 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 3,00 |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 2,00 |
| 3 | pret ofertant | Stilp din beton armat CB 95-2 | buc | 7,00 |
| 4 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos | 1000 m | 0,15 |
| 5 | pret furnizor | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2 sectiunea 3х35+1x50 mm2 | m.l. | 150,00 |
| 6 | pret ofertant | Кронштейн СА1500 | buc | 4,00 |
| 7 | pret ofertant | Анкерный зажим Р2х95 | buc | 11,00 |
| 8 | pret ofertant | Анкерный зажим РА1500 | buc | 3,00 |
| 9 | pret ofertant | Анкерный зажим Р25х100 | buc | 2,00 |
| 10 | pret ofertant | Промежуточный зажим ES1500 | buc | 4,00 |
| 11 | pret ofertant | Лента из нержавеющей стали F 2007 | m | 13,00 |
| 12 | pret ofertant | Cкрепы для крепления лент А200 | buc | 13,00 |
| 13 | pret ofertant | Кабельный ремешок CSB | buc | 27,00 |
| 14 | pret ofertant | Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F | buc | 3,00 |
| 15 |  | Уплотнитель кабельных проходов тип RDSS75+CIOS75 | buc | 1,00 |
| 16 | pret ofertant | Герметические наконечники CPTAU-16 | buc | 4,00 |
| 17 | pret ofertant | Герметические наконечники CPTAU-54 | buc | 1,00 |
| 18 | pret ofertant | Герметические наконечники CPTAU-70 | buc | 3,00 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Stilp metalic | kg | 35,40 |
| 20 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,036 |
| 21 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,25 |
| 22 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 5,10 |
| 23 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 2,50 |
| 24 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena DN100 pentru electomontaj | 1 km | 0,004 |
| 25 | RpEJ04B | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina | m3 | 2,60 |
| 26 | 33-04-003-4 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,00 |
| 27 | pret ofertant | Stilp din beton armat CB 95-2 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 1,00 |
| 29 | 08-01-080-3 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - Limitator de supratensiuni LVA-440-CS | buc | 3,00 |
| 30 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - BZUM-DDE-63 | buc | 1,00 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 2,00 |
| 32 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 33 | 10-08-019-01 aplicat | Boxa din plastic pentru automate | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoar crepuscular | buc | 1,00 |
| 35 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,06 |
| 36 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm | m.l. | 3,00 |
| 37 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm | m.l. | 3,00 |
| 38 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,03 |
| 39 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-0.66 3x4 mm2 | m.l. | 3,00 |
| 40 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,03 |
| 41 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-0.66 5х6 mm2 | m.l. | 3,00 |
| 42 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,03 |
| 43 |  | Зажим К-296 | buc | 1,00 |
| 44 |  | Зажим К-687 | buc | 1,00 |
| 45 |  | Зажим K-867 | buc | 1,00 |
| 46 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3 m | 10 buc | 0,30 |
| 47 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,76 |
| 48 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 - ЩУ | buc | 1,00 |
| 49 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,06 |
| 50 | pret furnizor | Teava din otel zincata d20 | m.l. | 6,00 |
| 51 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,08 |
| 52 | pret furnizor | Teava din otel zincata d40 | m.l. | 8,00 |
| 53 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,03 |
| 54 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm | m.l. | 3,00 |
| 55 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,20 |
| 56 | pret furnizor | Caramida plina constructie 250x120x65 mm | buc | 105,00 |
| 57 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,40 |
| 58 | pret furnizor | Cablu ВВП 1x1.5 mm2 | m.l. | 130,00 |
| 59 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВ-3 1x1.5 mm2 | m.l. | 10,00 |
| 60 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,60 |
| 61 | pret furnizor | Cablu ВВП 1x6,0 mm2 | m.l. | 260,00 |
| 62 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,35 |
| 63 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 8,00 |
| 64 | pret furnizor | Cap terminal pentru cabluri | buc | 8,00 |
| 65 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare | buc | 1,00 |
| 66 | pret furnizor | Cutie de distributie pentru instalatie deschisa cu capac IP54 | buc | 1,00 |
| 67 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I - Sensor de mers in gol | set | 1,00 |
| 68 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice - Sensor de nivel tip plutitor | buc | 3,00 |
| 69 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED | buc | 1,00 |
| 70 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 1,00 |
| 71 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,10 |
| 72 | pret furnizor | Teava din otel Dn=15x2.5 mm | m.l. | 8,00 |
| 73 | pret furnizor | Teava din otel Dn=25x2.8 mm | m.l. | 2,00 |
| 74 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,27 |
| 75 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВ-1 1x1.5 mm2 | m.l. | 27,00 |
| 76 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete | buc | 1,00 |
| 77 | pret furnizor | Cutie de distributie pentru instalatie deschisa cu capac IP54 | buc | 1,00 |
| 78 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, de tip АПвБбШв (NA2XBY-J) 3х4 mm2 | m.l. | 15,00 |
| 79 | pret furnizor | Cablu de control de tip AKВВБ 4х2,5 mm2 | m.l. | 20,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 80 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5kA | buc | 1,00 |
| 81 |  | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS | buc | 3,00 |
| 82 | pret furnizor | Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-DDE-63 | buc | 1,00 |
| 83 | pret furnizor | Contor electronic trifazat ZMR110CE 5-60A 230/400V | buc | 1,00 |
| 84 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A | buc | 1,00 |
| 85 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA | buc | 1,00 |
| 86 | pret furnizor | Boxa din plastic pentru automate montat pe perete КМПн-2/6, IP55 | buc | 1,00 |
| 87 | pret furnizor | Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 | buc | 1,00 |
| 88 | pret furnizor | Шкаф управления ШУ разм.1000х600х250 мм "ASCON PLUS" IP54 | buc | 1,00 |
| 89 | pret ofertant | Senzor de protectie contra cursa uscata a pompei | buc | 1,00 |
| 90 | pret ofertant | Senzor de nivel tip plutitor, 1C/O, 5A, cu cablu prefabricat L=5 m | buc | 3,00 |
| 91 |  | Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip КС-1 protejat anticoroziv | SET | 1,00 |
| 92 |  | Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V | SET | 1,00 |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-2-4

Retele electrice exterioare. Platforma A (29/24-A-AEE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-4 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,5600 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,8300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,8600 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | pret ofertant | Stilp din beton armat CB 95-2 | buc |  |
|  | 446-20112 | Stilp din beton armat CB 95-2 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos | 1000 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | pret furnizor | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2 sectiunea 3х35+1x50 mm2 | m.l. |  |
|  | 1010 | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, sectiunea 3х35+1x50 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | pret ofertant | Кронштейн СА1500 | buc |  |
|  | 7474 | Кронштейн СА1500 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | pret ofertant | Анкерный зажим Р2х95 | buc |  |
|  | 7477 | Анкерный зажим Р2х95 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | pret ofertant | Анкерный зажим РА1500 | buc |  |
|  | 7478 | Анкерный зажим РА1500 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | pret ofertant | Анкерный зажим Р25х100 | buc |  |
|  | 7476 | Анкерный зажим Р25х100 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | pret ofertant | Промежуточный зажим ES1500 | buc |  |
|  | 7481 | Промежуточный зажим ES1500 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | pret ofertant | Лента из нержавеющей стали F 2007 | m |  |
|  | 7469 | Лента из нержавеющей стали F 2007 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | pret ofertant | Cкрепы для крепления лент А200 | buc |  |
|  | 7455 | Cкрепы для крепления лент А200 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | pret ofertant | Кабельный ремешок CSB | buc |  |
|  | 7475 | Кабельный ремешок CSB | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | pret ofertant | Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F | buc |  |
|  | 7480 | Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 |  | Уплотнитель кабельных проходов тип RDSS75+CIOS75 | buc |  |
|  | 7490 | Уплотнитель кабельных проходов тип RDSS75+CIOS75 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | pret ofertant | Герметические наконечники CPTAU-16 | buc |  |
|  | 7479 | Герметические наконечники CPTAU-16 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | pret ofertant | Герметические наконечники CPTAU-54 | buc |  |
|  | 7488 | Герметические наконечники CPTAU-54 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | pret ofertant | Герметические наконечники CPTAU-70 | buc |  |
|  | 7489 | Герметические наконечники CPTAU-70 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Stilp metalic | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 12,0000 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 276,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena DN100 pentru electomontaj | 1 km |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |
|  | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, DN100 pentru electomontaj | m | 1 000,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | RpEJ04B | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 | 33-04-003-4 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,5600 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,8300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 | pret ofertant | Stilp din beton armat CB 95-2 | buc |  |
|  | 446-20112 | Stilp din beton armat CB 95-2 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | 08-01-080-3 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - Limitator de supratensiuni LVA-440-CS | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,1200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - BZUM-DDE-63 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 32 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 33 | 10-08-019-01 aplicat | Boxa din plastic pentru automate | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoar crepuscular | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 35 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |
|  | 50090311 | Scoabe fixare tevi cu diblu | 10 buc | 25,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 36 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm | m.l. |  |
|  | 2513306619262 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm | m | 1,0250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 37 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm | m.l. |  |
|  | 2513306619267 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm | m | 1,0250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 38 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 39 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-0.66 3x4 mm2 | m.l. |  |
|  | 3130134817542 | Cablu ВВГнг-0.66 3x4 mm2 | m | 1,0250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 40 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 41 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-0.66 5х6 mm2 | m.l. |  |
|  | 3130134817586 | Cablu ВВГнг-0.66 5х6 mm2 | m | 1,0250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 42 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0030 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8000 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 2,0400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1900 |
|  |  | Total | lei |  |
| 43 |  | Зажим К-296 | buc |  |
|  | 7485 | Зажим К-296 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 44 |  | Зажим К-687 | buc |  |
|  | 7486 | Зажим К-687 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 45 |  | Зажим K-867 | buc |  |
|  | 7487 | Зажим K-867 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 46 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3 m | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0760 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 47 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,2540 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 48 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 - ЩУ | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2900 |
|  |  | Total | lei |  |
| 49 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 |
|  | 50090311 | Scoabe fixare tevi cu diblu | 10 buc | 4,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,1800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 50 | pret furnizor | Teava din otel zincata d20 | m.l. |  |
|  | 2722103109905 | Teava din otel zincata d20 | m | 1,0250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 51 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 41,5000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 |
|  | 50090311 | Scoabe fixare tevi cu diblu | 10 buc | 4,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0320 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 8,4700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 52 | pret furnizor | Teava din otel zincata d40 | m.l. |  |
|  | 2722103109908 | Teava din otel zincata d40 | m | 1,0250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 53 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |
|  | 50090311 | Scoabe fixare tevi cu diblu | 10 buc | 25,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 54 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm | m.l. |  |
|  | 2513306619262 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm | m | 1,0250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 55 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,2400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,2400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 56 | pret furnizor | Caramida plina constructie 250x120x65 mm | buc |  |
|  | 2640112300705 | Caramida simpla dimensiuni 250x120x65 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 57 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 58 | pret furnizor | Cablu ВВП 1x1.5 mm2 | m.l. |  |
|  | 3130134817500 | Cablu ВВП 1x1.5 mm2 | m | 1,0250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 59 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВ-3 1x1.5 mm2 | m.l. |  |
|  | 3130134817702 | Conductor electric tip ПВ-3 1x1.5 mm2 | m | 1,0250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 60 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 61 | pret furnizor | Cablu ВВП 1x6,0 mm2 | m.l. |  |
|  | 3130134817503 | Cablu ВВП 1x6,0 mm2 | m | 1,0250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 62 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 63 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3700 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0500 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 64 | pret furnizor | Cap terminal pentru cabluri | buc |  |
|  | 2811236311098 | Cap terminal pentru cabluri | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 65 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 66 | pret furnizor | Cutie de distributie pentru instalatie deschisa cu capac IP54 | buc |  |
|  | 5001000100525 | Cutie de distributie pentru instalatie deschisa cu capac IP67 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 67 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I - Sensor de mers in gol | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4900 |
|  | 1012037 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm | kg | 0,3640 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1500 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 68 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice - Sensor de nivel tip plutitor | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |
|  |  | Total | lei |  |
| 69 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 70 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 71 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 |
|  | 50090311 | Scoabe fixare tevi cu diblu | 10 buc | 4,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,1800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 72 | pret furnizor | Teava din otel Dn=15x2.5 mm | m.l. |  |
|  | 2722103305566 | Teava din otel Dn=15x2.5 mm | m | 1,0250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 73 | pret furnizor | Teava din otel Dn=25x2.8 mm | m.l. |  |
|  | 2722103305579 | Teava din otel Dn=25x2.8 mm | m | 1,0250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 74 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 75 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВ-1 1x1.5 mm2 | m.l. |  |
|  | 3130134817702 | Conductor electric tip ПВ-3 1x1.5 mm2 | m | 1,0250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 76 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 77 | pret furnizor | Cutie de distributie pentru instalatie deschisa cu capac IP54 | buc |  |
|  | 5001000100525 | Cutie de distributie pentru instalatie deschisa cu capac IP67 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 78 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, de tip АПвБбШв (NA2XBY-J) 3х4 mm2 | m.l. |  |
|  | 31301348186152 | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, de tip АПвБбШв (NA2XBY-J) 3х4 mm2 | m | 1,0250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 79 | pret furnizor | Cablu de control de tip AKВВБ 4х2,5 mm2 | m.l. |  |
|  | 31301348183631 | Cablu de control de tip AKВВБ 4х2,5 mm2 | m | 1,0250 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 80 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5kA | buc |  |
|  | 2924127326456 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 20A, °C° | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 81 |  | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS | buc |  |
|  | 1022 | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 82 | pret furnizor | Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-DDE-63 | buc |  |
|  | 3120355537800 | Panou de evidenta complet, IP 44 de tip BZUM-DDE-63 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 83 | pret furnizor | Contor electronic trifazat ZMR110CE 5-60A 230/400V | buc |  |
|  | 3320634627010 | Contor electronic trifazat ZMR110CE 5-60A 230/400V | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 84 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A | buc |  |
|  | 2924127326168 | Separator de sarcina BH-32, 3P, 20A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 85 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA | buc |  |
|  | 2924127326455 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 16A, °C° | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 86 | pret furnizor | Boxa din plastic pentru automate montat pe perete КМПн-2/6, IP55 | buc |  |
|  | 3120355537782 | Boxa pentru automate montat pe perete КМПн-2/6, IP55 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 87 | pret furnizor | Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 | buc |  |
|  | 29241273265391 | Releu fotoelectric ФР-601, IP44 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 88 | pret furnizor | Шкаф управления ШУ разм.1000х600х250 мм "ASCON PLUS" IP54 | buc |  |
|  | 1800862 | Шкаф управления ШУ разм.1000х600х250 мм "ASCON PLUS" IP54 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 89 | pret ofertant | Senzor de protectie contra cursa uscata a pompei | buc |  |
|  | 50018 | Senzor de protectie contra cursa uscata a pompei | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 90 | pret ofertant | Senzor de nivel tip plutitor, 1C/O, 5A, cu cablu prefabricat L=5 m | buc |  |
|  | NLP-110-1 | Comutator plutitor pentru APA FARA REZIDURI, Nivofloat NLP-1XX-1 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 91 |  | Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip КС-1 protejat anticoroziv | SET |  |
|  | MG6035 | Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip КС-1 protejat anticoroziv | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 92 |  | Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V | SET |  |
|  | 738861 | Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-5

Amenajarea teritoriului. Platforma A (29/24-A-PG)

|  |  | Capitolul 1. Terasamente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 - strat fertil | 100 m3 | 0,40 |
| 2 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 0,40 |
| 3 | pret furnizor | Argila pentru umplutura - din terasamet retea de apa | m3 | 110,00 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,10 |
| 5 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 1,50 |
| 6 | TsD13A01 | Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic | m3 | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2. Cai de acces |  |  |
| 7 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,20 |
| 8 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm | m | 70,00 |
| 9 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm | m | 15,00 |
| 10 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 | 33,00 |
| 11 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 39,20 |
|  |  | Capitolul 3. Ingradirea teritoriului |  |  |
| 12 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,60 |
| 13 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 3,60 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din tevi 60x60x2 mm pentru sustineri panouri gard, inglobate partial in beton - stilpi gard - 76 buc | kg | 858,24 |
| 15 | pret ofertant | Dop din material plastic pentru teava 60x60 mm | buc | 48,00 |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din tevi 80x80x3,0 mm pentru sustineri panouri gard, inglobate partial in beton - stilpi poarta | kg | 39,50 |
| 17 | pret ofertant | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm | buc | 2,00 |
| 18 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,898 |
| 19 | CL19C | Grilaje metalice gata confectionate: din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire | m2 | 203,04 |
| 20 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din cornier 40x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel (4.5x1,8(h) m) | m2 | 8,10 |
| 21 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din cornier 40x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel (1,0x1,8(h) m) | m2 | 1,80 |
|  |  | Capitolul 4. Spatii verzi |  |  |
| 22 | TsH230A | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm | 100m2 | 5,00 |
| 23 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 | 5,00 |
| 24 | TsH06A | Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm | m2 | 120,00 |
| 25 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 1,20 |
| 26 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 5,00 |
| 27 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 6,20 |
| 28 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc | 20,00 |
| 29 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot - Artar Hmin=1,5 m, virsta 3-5 ani | buc | 20,00 |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-2-5

Amenajarea teritoriului. Platforma A (29/24-A-PG)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Terasamente |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 - strat fertil | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | pret furnizor | Argila pentru umplutura - din terasamet retea de apa | m3 |  |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 6,1700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | TsD13A01 | Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Cai de acces |  |  |
| 7 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15/M200 | m3 | 0,0550 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2666122800291 | Bordura beton БР100.30.15 | m | 1,0050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15/M200 | m3 | 0,0550 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2666122801292 | Bordura beton 100.20.8 | m | 1,0050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421402200393 | Balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Ingradirea teritoriului |  |  |
| 12 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7650 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din tevi 60x60x2 mm pentru sustineri panouri gard, inglobate partial in beton - stilpi gard - 76 buc | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | pret ofertant | Dop din material plastic pentru teava 60x60 mm | buc |  |
|  | 236008060 | Dop din material plastic pentru teava 60x60 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din tevi 80x80x3,0 mm pentru sustineri panouri gard, inglobate partial in beton - stilpi poarta | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | pret ofertant | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm | buc |  |
|  | 236008080 | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 12,0000 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | CL19C | Grilaje metalice gata confectionate: din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0250 |
|  | 2873136306000 | PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm | m2 | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0800 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0700 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din cornier 40x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel (4.5x1,8(h) m) | m2 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din cornier 40x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel (1,0x1,8(h) m) | m2 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4. Spatii verzi |  |  |
| 22 | TsH230A | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm | 100m2 |  |
|  | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om | 2,6000 |
|  | 232011620050 | Benzina A-92 | l | 1,0000 |
|  | 154212610894 | Ulei TAD-17 | l | 0,8000 |
|  | 232018620180 | Ulei CASTROL | l | 0,6800 |
|  | 29000001 | Motocultivator BS-3,5 | h-ut | 1,7000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,9300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | TsH06A | Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm | m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot - Artar Hmin=1,5 m, virsta 3-5 ani | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 |
|  | 1111000101019 | Artar Hmin=1,5 m, virsta 3-5 ani | buc | 1,0400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |

Președintele grupului de lucru

Primarul s. Coteala                                                                                         Liliana BARBU