CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

Reparația turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.3 și a utilajului auxiliar.

Tabel 1

| Nr. LOT | Cod CPV | Cod PMI 2025 | Denumirea lucrărilor solicitate | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45315200-0 |  | Reparația turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.3 și a utilajului auxiliar: - Reparația turbinei; - Reparația sistemului de distribuție a aburului; - Reparația sistemei de regenerare; - Reparația exhaustorului de extracție a hidrogenului din ulei și a răcitoarelor sistemei de ulei a turbinei; - Reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului electric ТВФ-120-2УЗ Nr.3; - Schimbarea compensatoarelor silfonice Dn 900 (2 buc.). |  |
|  |  |  | - Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de abur necesități proprii și producere a blocului Nr. 3, Nr. de înregistrare 43. |  |
| Valoarea totală a lucrărilor, lei fără TVA: |  |  |  | 1 770 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIERE GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Adresa unde vor fi executate lucrările: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3 (CET Sursa-1, Secția Cazane și Turbine).

  - Lucrările de reparație a turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.3 și a utilajului auxiliar, inclusiv lucrările de căptușire și izolare trebuie să fie realizate de la data de 01.08.2025 și până la data de 30.09.2025.

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

  - În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.), care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

  - Devieri de la documentația inițială de proiect nu sunt planificate conform prezentului caiet de sarcini.

  - Documentația tehnic-normativă de reglementare a lucrărilor:

- Tabel 2

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | HANRE nr. 210 din 27.03.2024 | NORME DE SECURITATE TEHNICĂ ÎN SECTORUL TERMOENERGETIC |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  |  | LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 - securităţii şi sănătăţii în muncă |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" |
|  | LEGE Nr. 151 din 09.06.2022 | Privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoasele |
|  | NRS 35-03-70:2005 | Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte. |
|  | ГОСТ 27165-97 | Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации валопроводов и общие требования к проведению измерений |
|  | ГОСТ 25364-97 | Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений |
|  | ТУ-34-38 | Технические условия на ремонт системы регулирования турбины ПТ 80/130 |
|  | NRS 35-03-96:2008 | Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |
|  |  | Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ. Подшипники и уплотнение вала генератора |
|  | СТО 70238424.29.160.20.005-2009 | Турбогенераторы серии ТВФ Групповые технические условия на капитальный ремонт. |
|  | СТО 70238424.29.160.20.009-2009 | ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ Общие технические условия на капитальный ремонт Нормы и требования. |
|  | РД 153-34.0-45.512-97 | Типовая инструкция по эксплуатации газомасляной системы водородного охлаждения генераторов |
|  | ОСТ 34-38-454-79 | Уплотнения торцовые роторов турбогенераторов с водородным охлаждением |
|  | NCM G.04.08:2017 | Izolația termică a utilajului și a conductelor |

  - Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);

    - Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul 2.

  - Executantul este obligat să respecte cerințele regulamentelor și legilor din tabelul 2. La încălcarea regulamentelor din tabelul 2, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a regulamentelor, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

  - Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al „TERMOELECTRICA” S.A.

  - În timpul executării lucrărilor blocurile energetice învecinate se pot afla în funcțiune.

- ÎNCERCĂRI, INSTRUCȚIUNI, GARANȚII ALE FURNIZORILOR, DESENE ȘI SCHEME DE EXECUȚIE

  - Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare Graficul Liniar de Execuție al Lucrărilor pentru reparația turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.3 și a utilajului auxiliar.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu Graficul Liniar de Execuție al Lucrărilor.

    - Dacă Executantul va încălca graficul cu o perioadă mai mare de 7 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor în 2-3 schimburi) cu revenirea la graficul inițial, ”TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Executant a penalităților contractuale.

  - Pentru toate defectele depistate în momentul realizării lucrărilor, Executantul în termen de 1 zile va informa responsabilii Beneficiarului și va întocmi acte de defectare care vor fi coordonate cu „TERMOELECTRICA” S.A.

- ARTICOLE, PRODUSE, PIESE, ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - La efectuarea lucrărilor conform „Listei cu cantitățile de lucrări Nr. 2” și „Listei cu cantitățile de lucrări Nr. 3”, Executantul va asigura materialele destinate izolației termice, inclusiv stratul protector al izolației executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu.

  - Toate materialele ce vor fi necesare (garnituri de etanșare, cordoane de etanșare, plăci din cauciuc, țevi, etc.) pentru efectuarea lucrărilor enumerate în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1” cât și acele consumabile (electrozi, discuri, etc.) vor fi asigurate de Beneficiar.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul lor vor fi excluse din procesele verbale de recepție a lucrărilor.

- CERINȚE PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat:

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Tehnice;

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Antiincendiare;

- Dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;

- Rezultatele controlului medical.

Legitimațiile vor fi prezentate obligatoriu în cadrul instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu nor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.

- CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - În cazul reparației etanșărilor de hidrogen a generatorului electric ТВФ-120-2УЗ Nr.3, lucrările trebuie executate în conformitate cu procesul tehnologic pentru reparația lagărelor și garniturilor de etanșare a arborelui generatorului (Anexa 1) și desenele de ansamblu (Anexa 2).

  - Garniturile de etanșare din cauciuc vor fi schimbate după necesitate.

  - La executarea lucrărilor pentru fiecare subansamblu al turbinei (la care se execută lucrări), este necesar de completat formularele pentru subansamblul respectiv cu măsurările până la executarea lucrărilor și după executarea lucrărilor, la depistarea abaterilor / deranjamentelor se vor întocmi acte de depistarea a deranjamentelor. Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele elaborate de Executant vor fi coordonate de „TERMOELECTRICA” SA.

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.

  - Executantul va monta schele metalice și platforme pentru efectuarea lucrărilor la înălțime.

  - Izolația termică ce necesită a fi demontată la conductei de abur necesități proprii și producere este executată din vată minerală cu grosimea stratului de 100 mm și stratul protector executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu, pe alocuri cochilii de sovelit cu grosimea de 120 mm, și stratul protector executat din tablă zincată.

  - După executarea diagnosticării tehnice, Executantul va efectua termoizolarea conductei de abur necesități proprii și producere după cum urmează:

- Vată minerală T = 400 oC cu grosimea totală δ = 100 mm, coeficientul de  conductivitate termică λ = 0,035 – 0,040 W/mK, densitatea = 50 – 70 kg/m3;

- Stratul protector executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru căptușire și izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a conductei de abur necesități proprii și producere a Blocului energetic nr. 3 cu nr. de înregistrare 43 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3”.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant.

  - Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli. Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al ordinului intern nr.195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024.pdf

8.4.   În toate devizele ofertei financiare trebuie să fie aceleași: prețurile materialelor, costul de funcționare a mașinilor, mecanismelor și indicatori pentru calcul costului lucrărilor (tarif/oră, cheltuieli de regie, cheltuieli de transport, cheltuieli de depozit, profit etc.)

8.5.  Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr. 195).

  - Lucrările din „Lista cu cantitățile de lucrări  Nr. 3” și din „Lista cu cantitățile de lucrări  Nr. 2” vor fi îndeplinite în zona de producere (edificiu exploatat, eliberat de utilaje și alte obiecte, ce încurcă executării normale a lucrărilor) cu prezența condițiilor strâmtorate de muncă, fapt ce determină includerea coeficientului K=1,2 pentru condițiile ce diferă de cele normale (pct. 1, Ordin Nr. 117 din 03.09.2007 cu privire la aprobarea coeficienților la normele de manoperă și funcționare a utilajelor de construcții respective pentru condiții, ce diferă de cele normale al Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului Republicii Moldova).

8.7.     Listele cu cantitățile de lucrări sunt prezentate în Punctul 13.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.

  - Raportul tehnic de executare a lucrărilor va fi prezentat printr-un exemplar în original și o copie a acestuia, vizate cu semnătura conducătorului de lucrări și autentificate cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul tehnic trebuie să fie îndosariat și numerotarea paginilor trebuie să corespundă cuprinsului acestuia. De asemenea, raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele date:

    - Formularele completate cu măsurările până și după executarea lucrărilor;

    - Actele de depistare a deranjamentelor;

    - Actele de înlăturare a abaterilor / deranjamentelor (acestea pot fi combinate cu actele de depistare a deranjamentelor);

    - Alte certificate necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

  - Recepția finală a lucrărilor se va efectua:

    - După funcționarea turbogeneratorului la sarcină nominală minim 48 ore.

  - În termen de 5 zile lucrătoare după 48 ore de funcționare la parametri nominali, Executantul va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor.

  - Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:

    - Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;

    - Devizele de cheltuieli cu argumentarea și materialele utilizate dacă lucrările au fost efectuate  conform cataloagelor de prețuri;

    - Calculațiile și anexele cu desfășurarea cheltuielilor dacă lucrările au fost efectuate în baza calculațiilor;

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

  - În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

  - La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Date generale despre participant.

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii.

  - În ofertă trebuie să fie indicat termenul de finalizare a lucrărilor.

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (echipamentele și instrumentele trebuie să dețină buletine de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor).

  - Declarație privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani de activitate.

  - În ofertă trebuie să fie prezentată lista personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - În ofertă trebuie să fie prezentate copiile certificatelor de competență a persoanelor care vor executa lucrările de prindere și ridicare a sarcinii cu macarale și alte mecanisme de ridicat, în conformitate cu legea nr.151 din 09.06.2022.

  - Devizele de cheltuieli.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ

  - Garanția lucrărilor executate va constitui 12 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.

- VOLUMUL DETALIAT AL LUCRĂRILOR NECESARE DE EXECUTAT

| Turbina cu abur ПТ 80/100-130/13 Nr.3 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări № 1 ” Reparația turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.3 și a utilajului auxiliar” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Сantitatea | Argumentarea |  | Timpul estimat, ora |
| 1.Ремонт турбины |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снятия обшивы турбины (К=0,3) | турбина | 1 | часть 2 0108070401 |  | 11,85 |
| 1.2 | Ремонт передней опоры со снятием и установкой вкладыша подшипника, без выемки ротора (тип подшипника опорный, диаметр вкладыша до 300мм). | опора | 1 | '0109010503 |  | 230,00 |
| 1.3 | Ремонт вкладыша с устранением дефектов наплавкой и шабровкой | шт | 1 | 0109120101 |  | 50,60 |
| 1.4 | Ремонт опоры РВД-РНД со снятием и установкой вкладыша подшипника без выемки роторов. | опора | 1 | 0109030502 |  | 629,00 |
| 1.5 | Ремонт вкладыша с устранением дефектов наплавкой и шабровкой | шт | 2 | 0109120101 |  | 50,60 |
| 1.6 | Ремонт опоры РТ-РГ со снятием и установкой двух вкладышей подшипников, без выемки роторов. | опора | 1 | 0109060502 |  | 310,00 |
| 1.7 | Ремонт вкладыша с устранением дефектов наплавкой и шабровкой | шт | 2 | 0109120101 |  | 50,60 |
| 1.8 | Ремонт опоры РГ со снятием и установкой вкладыша подшипника, без выемки ротора (диаметр вкладыша свыше 300 мм, опора выносная) | опора | 1 | 0109070302 |  | 240,80 |
| 1.9 | Ремонт вкладыша с устранением дефектов наплавкой и шабровкой | шт | 1 | 0109120101 |  | 50,60 |
| 1.5 | Ремонт маслоуловителя т/а с заменой уплотнительных ножей. | шт | 5 | 0109100101 |  | 36,20 |
| 1.10 | Ремонт валоповоротного устройства (ВПУ) | шт. | 1 | 0109140102 |  | 125,20 |
| 1.11 | Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата (кол. роторов 3 шт.) | в/пр | 1 | 0110010101 |  | 268,10 |
| 1.14 | Ремонт муфты главный масляный насос - турбоагрегат (со снятием и посадкой полумуфты). | п/муфта | 1 | части 2 0110030101 |  | 183,40 |
| 1.15 | Ремонт крепежа корпуса ЦВД и фланцев паропроводящих труб без замены шпилек и гаек (устранений дефектов коробов обогрева фланцев ЦВД). | К-т | 1 | 0102040102 |  | 197,40 |
| 1.16 | Ремонт обшивки ЦВД. | шт | 1 | 0107150401 |  | 30,40 |
| 1.17 | Установка обшивы турбины (К=0,7) | турбина | 1 | 0108070401 |  | 27,65 |
|  | Итого по турбине: |  |  |  |  |  |
| 2. Ремонт системы парораспределения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт клапана регулирующего высокого давления с устранением дефектов металла, шлифовкой, притиркой и заменой изношенных деталей. Диаметр до 200мм. | Клапан | 5 | 0111020301 |  | 224,10 |
| 2.2 | Ремонт клапана регулирующего среднего давления с устранением дефектов металла, шлифовкой, притиркой и заменой изношенных деталей. Диаметр свыше 200мм. | Клапан | 4 | 0111020302 |  | 242,80 |
| 2.3 | Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов турбины с изношенных деталей. | Устр. | 2 | 0111030101 |  | 375,30 |
|  | Итого по парораспределению : |  |  |  |  |  |
| 3. Ремонт системы регенерации |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт эжекторов (Отсоединение/присоединение трубопроводов, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, корпуса, крепежа. Замена изношенных деталей, сопел, диффузоров, регулировка зазоров. Сборка, гидравлическое испытание). | шт. | 2 | 0206041201 |  | 87,00 |
|  | Итого по регенерации : |  |  |  |  |  |
| 4. Ремонт маслосистемы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт эксгаустера с проверкой состояния подшипников и зазоров между крыльчаткой и кожухом. | шт. | 2 | части 2 '0113040101 |  | 17,60 |
| 4.2 | Ремонт м/охладителя без замены трубок. | м/о | 2 | 0113030301 |  | 173,50 |
|  | Итого по маслосистеме: |  |  |  |  |  |
| 5. Ремонт водородных уплотнений генератора |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Снятие и установка верхних половин торцевых щитов, диффузоров, маслоуловителей или коробов с одной стороны турбогенератора | комп. | 2 | часть 5 0102010107 |  | 78,7 |
| 5.2 | Разборка уплотнения, проверка состояния, геометрические измерения, замена дефектного крепежа и уплотняющих прокладок. Сборка, заполнение формуляров | уплот. | 2 | часть 2 0109090101 |  | 136,3 |
| 5.3 | Ремонт корпуса уплотнения с восстановлением поверхностей разъемов шабровкой и расточки корпуса слесарной обработкой, глубина обработки до 0,1 мм | уплот. | 2 | 0109090201 |  | 30,6 |
| 5.4 | Ремонт вкладыша торцевого уплотнения с устранением дефектов баббитовой заливки (до 10% поверхности) наплавкой и шабровкой | уплот. | 2 | 0109120201 |  | 58 |
| 5.5 | Изготовление уплотняющих прокладок корпуса уплотнения | уплот. | 2 | 0109090401 |  | 8,2 |
| 5.6 | Разборка и сборка маслоуловителя с подгонкой радиальных зазоров | маслоуловитель | 2 | 0109100101 |  | 12,2 |
| 5.7 | Ремонт маслоуловителя со слесарной обработкой уплотнительных колец | маслоуловитель | 2 | 0109100201 |  | 8,5 |
| 5.8 | Ремонт упорного гребня ротора с проточкой и шлифовкой с установкой приспособления на разъеме щита при глубине рисок свыше 0,1 до 0,2 мм | гребень | 2 | 0109110301 |  | 56,4 |
| 5.9 | Ремонт диффузора, промвтулки, перепускного кожуха, внутреннего и промежуточного щитов и внутренних маслоуловителей с одной стороны турбогенератора | комп. | 2 | часть 5 0103340106 |  | 23,3 |
| 5.10 | Обработка вкладыша для установки центрирующих сухарей | вкладыш | 2 | часть 2 0109130701 |  | 10 |
| 5.11 | Обработка вкладыша для установки заполнителей уплотняющих канавок | вкладыш | 2 | 0109130801 |  | 16,4 |
| 5.12 | Изготовление центрирующих сухарей для вкладыша | вкладыш | 2 | 0109130901 |  | 8,2 |
| 5.13 | Изготовление заполнителя уплотняющих канавок | вкладыш | 2 | 0109131001 |  | 16,4 |
| 5.14 | Подгонка и установка на вкладыш заполнителей и центрирующих сухарей | вкладыш | 2 | 0109131101 |  | 16,4 |
| 5.15 | Ремонт шпоночного узла вкладыша | узел | 2 | 0109130501 |  | 8,2 |
| 5.16 | Ремонт крепления проводки термоконтроля на вкладыше торцевого уплотнения | вкладыш | 2 | 0109130601 |  | 8,2 |
| 5.17 | Предпусковая наладка уплотнений | комп. | 1 | 0109130101 |  | 32,5 |
|  | Итого по водородным уплотнениям генератора |  |  |  |  |  |
| 6. Ремонт трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок диаметр до 60 мм | фл | 20 | часть 1 '0504050102 |  | 1,7 |
| 6.2 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок диаметр до 108 мм | фл | 22 | 0504050103 |  | 2,3 |
| 6.3 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок диаметр до 159 мм | фл | 12 | 0504050105 |  | 3,3 |
|  | Итого по трубопроводам |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО зарплата производственных рабочих |  |  |  |  |  |
|  | Отчисления в соцстрах |  |  |  |  | 24% |
|  | ВСЕГО затрат по оплате труда без учета НДС, MDL |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 76% |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2% |
|  | Total fără TVA, MDL |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  | 20% |
|  | Total inclusiv TVA, MDL |  |  |  |  |  |

| Turbina cu abur ПТ 80/100-130/13 Nr.3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2

- Schimbarea compensatoarelor silfonice Dn 900 - 2 buc

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. Lucrari de demontare/montare a compensatoarelor silfonice Dn900 -2 buc |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare/montare compensatoarelor К=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase (Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru lucru la o inaltime mai mare de 3m din grinzi si bare de lemn -pe estacada, in blocul de producere) | m2 | 20,0000 |
| 2 | RpIC27C | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a condensatoarelor | kg | 100,0000 |
| 3 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Демонтаж металлоконструкий для обслуживания | kg | 100,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de demontare a izolatiei |  |  |
| 4 | IzJ11A | Desfacerea protectiei izolatiei din impletitura din folga, executata intr-un strat (Разборка защиты изоляции из фольги, выполненной в один слой) | m2 | 13,0000 |
| 5 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 13,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Lucrari de montare a izolatiei |  |  |
| 6 | RpIzD04B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, gata confectionate, avind grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 80 cm, inclusiv | m2 | 22,5000 |
| 7 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurare in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) | m2 | 22,5000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Lucrari de demontare-montare /adaugate/ |  |  |
| 8 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 mm | m | 11,5000 |
| 9 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive ) зачистка фасок | m | 23,0000 |
| 10 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (Sudarea pe perimetru a conductei) | m | 11,5000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de transportare |  |  |
| 11 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea izolatie demontate, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) | t | 0,1300 |
| 12 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul / coborirea izolatie demontate, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) k=1.5 | t | 0,1300 |
| 13 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (izolarea uzata si protectia acesteia) | t | 0,1300 |
| 14 | TsH92A | Incarcarea in auto: deseuri de constructii (izolarea uzata si protectia acesteia) | t | 0,1300 |
| 15 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea metalului uzat , inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) Dupa demontarea compensatoarelor | t | 0,2070 |
| 16 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul / deplasarea metalului uzat (inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) k=1.5 Dupa demontarea compensatoarelor | t | 0,2070 |
| 17 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea compensatoarelor noi la santierul de lucru, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) Pentru montare | t | 0,2070 |
| 18 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul / deplasarea compensatoarelor noi la santierul de lucru, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) k=1.5 Pentru montare | t | 0,2070 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare echipamante. Compensator cu 2 lentile - 2 buc |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de demontare/montare. K=1.2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
| 19 | TfA12N2 | Demontarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 900 Демонтаж компенсатора Дn 900 двухлинзового / по демонтажу К=0,7 | buc | 2,0000 |
| 20 | TfA12N2 | Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 900 Mонтаж компенсатора Дn 900 двухлинзового | buc | 2,0000 |

| Blocul energetic Nr.3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3

Lucrări de căptușire si izolare pentru pregătirea de diagnosticare tehnică a  conductei de abur necesitați proprii si producere a Blocului  nr.3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. Lucrari de demontare/montare izolatiei К=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea izolatiei |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demontare Dn 159mm, L=14m |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase | m2 | 16,00 |
| 2 | IzJ11A | Desfacerea protectiei izolatiei din fibre de sticla | m2 | 12,40 |
| 3 | RpIzD44A | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta (Разборка защиты термоизоляции трубопроводов различной окружности из оцинкованной стали) | m2 | 3,80 |
| 4 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma | m2 | 12,40 |
| 5 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu cochilii sovelit | m2 | 3,80 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Demontare Dn 219mm, L=16m |  |  |
| 6 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 18,00 |
| 7 | IzJ11A | Desfacerea protectiei izolatiei din fibre de sticla | m2 | 21,00 |
| 8 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma | m2 | 21,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Demontare Dn 325mm, L=16m |  |  |
| 9 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase | m2 | 15,00 |
| 10 | IzJ11A | Desfacerea protectiei izolatiei din fibre de sticla | m2 | 26,40 |
| 11 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma | m2 | 26,40 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Demontare Dn 426mm, L=66m |  |  |
| 12 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase | m2 | 10,00 |
| 13 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 88,00 |
| 14 | IzJ11A | Desfacerea protectiei izolatiei din fibre de sticla | m2 | 86,50 |
| 15 | RpIzD44A | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta (Разборка защиты термоизоляции трубопроводов различной окружности из оцинкованной стали) | m2 | 46,00 |
| 16 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma | m2 | 86,50 |
| 17 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu cochilii sovelit | m2 | 46,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Demontare Dn 630mm, L=18m |  |  |
| 18 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase | m2 | 6,00 |
| 19 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 8,00 |
| 20 | IzJ11A | Desfacerea protectiei izolatiei din fibre de sticla | m2 | 47,00 |
| 21 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma | m2 | 47,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare izolatiei |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Montare izolatiei Dn=159mm, L=14m |  |  |
| 22 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 11,45 |
| 23 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al doileal strat | m2 | 15,81 |
| 24 | IzI21A | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe portiuni drepte | m2 | 11,30 |
| 25 | IzI21C | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu: tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe | m2 | 4,51 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Montare izolatiei Dn=219mm, L=16m |  |  |
| 26 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 16,00 |
| 27 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al doileal strat | m2 | 21,20 |
| 28 | IzI21A | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe portiuni drepte | m2 | 12,00 |
| 29 | IzI21C | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu: tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe | m2 | 9,20 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Montare izolatiei Dn=325mm, L=16m |  |  |
| 30 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 21,34 |
| 31 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 26,42 |
| 32 | IzI21A | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe portiuni drepte | m2 | 4,12 |
| 33 | IzI21C | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu: tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe | m2 | 22,30 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Montare izolatiei Dn=426mm, L=66m |  |  |
| 34 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 109,00 |
| 35 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al doileal strat | m2 | 129,80 |
| 36 | IzI21A | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe portiuni drepte | m2 | 82,60 |
| 37 | IzI21C | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu: tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe | m2 | 47,20 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Montare izolatiei Dn=630mm, L=18m |  |  |
| 38 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 36,67 |
| 39 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al doileal strat | m2 | 41,64 |
| 40 | IzI21A | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe portiuni drepte | m2 | 15,64 |
| 41 | IzI21C | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu: tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe | m2 | 26,00 |
|  |  | Capitolul 2. Transportarea materialelor |  |  |
| 42 | RpIzF03D | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o incarcatura de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m | t | 4,153 |
| 43 | TsH92A | Incarcarea in auto: deseuri de constructii: gunoi | t | 4,153 |
| 44 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 1,73 |

Anexele prezentului caiet de sarcini:

ANEXA 1 – Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ. Подшипники и уплотнение вала генератора.

ANEXA 2 – Desen Tehnic 5БС.372.528 (Etanșările de hidrogen a turbogeneratorului ТВФ-120-2У3 nr.3)