| Lucrari de intretinere periodica a str.Pacii din s.Rublenita, r-nul Soroca | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Str.Pacii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Partea carosabila |  |  |
| 1 | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV | 100 m3 | 2,5000 |
| 2 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (h=20cm) | 100 m3 | 3,2000 |
| 3 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 5,7000 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 997,0000 |
| 5 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din agregate concasate LA30 fr.8-16,fr.16-32, conform SM EN 13242+A1:2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12 cm | m3 | 252,0000 |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6L/m2 | t | 1,2600 |
| 7 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 | 2 100,0000 |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3L/m2 | t | 0,6300 |
| 9 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 100,0000 |
| 10 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate LA 30 fr 16-32mm de 10 cm | m2 | 700,0000 |

Elaborator de devize D.Naclitchii

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Rublenita

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Rublenita

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de intretinere periodica a str.Pacii din s.Rublenita, r-nul Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Str.Pacii |  |  |  |
|  |  | 1.1. Partea carosabila |  |  |  |
| 1 | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV | 100 m3 |  | 2,5000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,9500 |  |
| 2 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (h=20cm) | 100 m3 |  | 3,2000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1100 |  |
| 3 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 |  | 5,7000 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,7600 |  |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 997,0000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 5 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din agregate concasate LA30 fr.8-16,fr.16-32, conform SM EN 13242+A1:2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 252,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646-1 | Agregate concasate LA30 fr 8-16mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672-1 | Agregate concasate LA30 fr. 16-32mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6L/m2 | t |  | 1,2600 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 7 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 |  | 2 100,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001310-1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) | t | 0,0940 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3L/m2 | t |  | 0,6300 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 9 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 2 100,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311-1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) | t | 0,0940 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 10 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate LA 30 fr 16-32mm de 10 cm | m2 |  | 700,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601-1 | Agregate concasate LA 30 fr.16-32 mm | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |