| Nr, d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrurilor | Cantitatea /UM | Cerinţe speciale |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dulap medical cu 2 uși | 4 | Dulap metalic cu lacăt, din două secțiuni cu două uși pentru depozitarea, păstrarea medicamentelor, pansamente și alte produse medicale. Dulap din tablă din oțel cu acoperire, rezistent la dezinfectanți. Partea de sus: o ușă dublă din sticlă și două rafturi din sticlă. Partea de jos: o ușă dublă metalică și două rafturi metalice. Masa ≤50 kg. Cadru - oțel din tablă de minim 0,8 mm Construcție – demontabilă Picioare reglabile Culoarea alba. Înălțime 1650 ±50 mm Lățime 700 ±50 mm Adâncime 320 ±50 mm Garanție minim 12 luni din momentul livrarii |  |  |
| 2 | Masă medicală cu 1 sertar și 2 polițe. | 33 | Masă medicala pentru amplasarea instrumentelor, medicamentelor, ustensile. Carcasa din oțel cu acoperire, rezistentă la dezinfectanți. Roți din cauciuc. Un sertar din oțel inoxidabil și 2 polițe din oțel inoxidabil lustruit oglindă. Polițile din oțel inoxidabil, grosimea minim 0.8 mm, lustruit oglindă Sertar cu mânere posibilitatea de încărcare minim 15 kg Masa trebuie să fie dotată cu 4 roți, două cu frână. Dimensiuni: Înălțime 960±50 mm Lățimea 600±50 mm Adîncimea 430±50 mm. Garanție minim 12 luni din momentul livrarii |  |  |
| 3 | Masă p/u instrumente cu 2 rafturi | 32 | Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale. Structura carcasei și a suprafețelor inox. Cu 2 rafturi. Dimensiuni: 600x430x800mm ±50 mm Încărcarea pe masă pînă la 25kg. Garanție minim 12 luni din momentul livrarii |  |  |
| 4 | Masă p/u instumentar Mayo din inox | 2 | Masă instrumentar tip Mayo cu cadru din otel inoxidabil. Înălțime reglabilă cu fixare de la 800 până la 1100 mm Dimensiuni suprafață de lucru: Lungime 500 mm ±20 mm Lățime 700 mm ±20 mm Cu 4 roți din care două cu sistem de frânare. Diametrul rotilor minim 50 mm Garanție minim 12 luni din momentul livrării |  |  |