| Alimentarea cu gaze naturale a gradinitei de copii situata in intravilan, nr. cad.3134205.098, s.Hartopul Mare, r-l Criuleni. Obiect №04/20 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1(M)

Deviz-oferta № 6-1-1(M)

Alimentari cu gaze. Conducte exterioare (marca AGE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,97 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,00 |  |  |
| 3 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 31,01 |  |  |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 17,22 |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,689 |  |  |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,689 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Ramificatie de bransament |  |  |  |  |
| 7 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | GD14A | Ramificatie de bransament, avand Dn: 1"-1 1/4" (Врезка в существующий газопровод) | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (F.6 Colier electrosidabil D90x32mm PE) | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | TsA05E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu ( 1,5х1,5х1,3(h)) | m3 | 2,93 |  |  |
| 11 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 2,93 |  |  |
| 12 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,93 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Conducte si materiale |  |  |  |  |
| 13 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (D25) | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (D32) | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (D38x3,0mm GOST 8732-78) | m | 1,00 |  |  |
| 16 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (D32x3,2mm GOST 3262-75) | m | 1,00 |  |  |
| 17 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,002 |  |  |
| 18 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,002 |  |  |
| 19 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D32x3,0) | m | 0,50 |  |  |
| 20 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D40x3,7) | m | 240,00 |  |  |
| 21 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufe Dn32) | buc | 2,00 |  |  |
| 22 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Reductie Dn40x42) | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | GA08B | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm (Футляр металлический D89x4,0 l=1,0m) | m | 2,00 |  |  |
| 24 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (PE SDR11 D75 114m-9m traversare prin metoda inchisa =105m) | m | 105,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. F.5 PRGf- 1buc. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. F.5 Imprejmuiri |  |  |  |  |
| 25 | CO06B4 adaptat | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ingradire plasa metalica h=1.5m) | m | 7,20 |  |  |
| 26 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 1,20 |  |  |
| 27 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (B150) 6buc. | m3 | 0,58 |  |  |
| 28 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,96 |  |  |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (foaie din otel b=5mm 300x300mm GOST 19903-74 6buc) | kg | 21,17 |  |  |
| 30 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piloni - stilpi D50x3,5mm 2,1m 6buc GOST 3262-75) 4,88kg/m | kg | 61,50 |  |  |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier din otel 35x3,5mm 45m) 1,6kg/m | kg | 72,00 |  |  |
| 32 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 15,36 |  |  |
| 33 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 0,33 |  |  |
| 34 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (100mm) | m3 | 0,33 |  |  |
| 35 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.2. F.5 PRGf Piloni |  |  |  |  |
| 36 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 2,00 |  |  |
| 37 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,032 |  |  |
| 38 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (B12,5) | m3 | 0,192 |  |  |
| 39 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 0,32 |  |  |
| 40 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piloni - stilpi D50x3,5mm 1.6m 2buc GOST 3262-75) 4,88kg/m | kg | 15,62 |  |  |
| 41 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 0,45 |  |  |
| 42 | IA52A | Cutie metalica (montare) | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier din otel 50x3,5mm 16m) 2,32kg/m | kg | 37,12 |  |  |
| 44 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 1,08 |  |  |
| 45 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Acoperis Tigla metalica) | m2 | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.3. F.5 Lucrari de terasamente pentru priza de pamint 12m |  |  |  |  |
| 46 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,00 |  |  |
| 47 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. F.7 Бесколодезная установка полиэтиленового крана в земле |  |  |  |  |
| 48 | GD54A1 | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. (Robinet sferic PE D32- Utilaj, Mufa electrosudabila D32 -1buc, Mufa electrosudabila D40x32 -1buc, Tubul de protectie a tijei (шток) -1buc.) | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Talpa din beton armat) | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Capac din beton armat) | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,011 |  |  |
| 53 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pereul de beton) | m3 | 0,011 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. F.6 Контрольная трубка в ковере |  |  |  |  |
| 54 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба, Ду25) | m | 1,00 |  |  |
| 55 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....М300 | m3 | 0,012 |  |  |
| 56 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,16 |  |  |
| 57 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,03 |  |  |
| 58 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare ( Ковер) | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (foaie din otel 200x200x5) | kg | 0,14 |  |  |
| 60 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (между кожухом м газопроводом) | m3 | 0,01 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. F.8 Выход из земли |  |  |  |  |
| 61 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Tranzitie PE/otel D40x38) | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (D32x3,0 GOST 10704-91) | m | 1,00 |  |  |
| 63 | IzA08A | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 1,00 |  |  |
| 64 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,001 |  |  |
| 65 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,001 |  |  |
| 66 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm (Teava din otel D89x4,0 (защитный футляр). Bitum ) | m | 1,00 |  |  |
| 67 | IzF10H adaptat | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Calti imbibat cu smoala, 0,4кг) | m2 | 0,006 |  |  |
| 68 | Pret | Calti imbibat cu smoala | kg | 0,40 |  |  |
| 69 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Foaie de otel s=4mm 400х400mm 2buc. GOST 19903-74) 31,4kg/m2 | kg | 10,05 |  |  |
| 70 | GD04A adaptat | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Tub din otel D25 cu dop l=50 GOST 3262-75) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. (04/20-AGE.SU p.16 pentru Svecea) Lucrari de terasamente pentru priza de pamint 8m |  |  |  |  |
| 71 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,00 |  |  |
| 72 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9. Demolarea si restabilitarea drumului din asfalt (S= 15m2=30m x0,5m) |  |  |  |  |
| 73 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов ) | m | 60,00 |  |  |
| 74 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 | 15,00 |  |  |
| 75 | DG06B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Разборка асфальто-бетонного покрытия ) | m3 | 3,75 |  |  |
| 76 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки) | 100 m3 | 0,042 |  |  |
| 77 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 8,40 |  |  |
| 78 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км) | 100 m3 | 0,042 |  |  |
| 79 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале) | 100 m3 | 0,042 |  |  |
| 80 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip ( 40% песка - возврат) | m3 | 2,25 |  |  |
| 81 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire ( 40% щебня - возврат) | m3 | 2,25 |  |  |
| 82 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,012 |  |  |
| 83 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 15,00 |  |  |
| 84 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,0045 |  |  |
| 85 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 15,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10. Traversare prin metoda inchisa. Traversare prin metoda inchisa (Устройство котлована под установку для прокола. Монтаж футляров) |  |  |  |  |
| 86 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,059 |  |  |
| 87 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,12 |  |  |
| 88 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,20 |  |  |
| 89 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,20 |  |  |
| 90 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,048 |  |  |
| 91 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,048 |  |  |
| 92 | GD60A | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (D75) | buc | 1,00 |  |  |
| 93 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (PE80 SDR11 D75) | m | 9,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 94 | GE01D | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -50 mc/h | buc | 1,00 |  |  |
| 95 | GE02A | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 50 mc/h ( 2-ea regul. ) | buc | 1,00 |  |  |
| 96 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40х8mm ) F.5 | 100 m | 0,01 |  |  |
| 97 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40х8mm )F.5 | 100 m | 0,12 |  |  |
| 98 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (1buc=2m)F.5 | 10 buc | 0,30 |  |  |
| 99 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (1buc=3m) (04/20-AGE.SU p.15) | 10 buc | 0,30 |  |  |
| 100 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40х4mm )(04/20-AGE.SU p.16) | 100 m | 0,08 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 101 | Pretul firmei | PRG cu 2 regulatoroare FRG 2MBZ Dn20 (ШГРП компл.) | buc | 1,00 |  |  |
| 102 | Pretul firmei | Robinet cu bila PE D32 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |