## Specificaţii tehnice (F4.1)

| Numărul licitaţiei: |  |  |  | Data: „___” _______ 20__ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea licitaţiei: |  |  |  | Lot: ___________ |  |  | Pagina: __din __ |  |  |
| Lot | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Filtru sedimentar grosier cu sită |  |  |  |  | Tip Apa: apă rece Tip Produs: Set filtru Presiune: 8 bar Debit: 2 m3 oră Material: Sticlă Grad de filtrare: 90 microni Utilizare: Rezidențial, Comercial Conexiune Apa: 1 inch |  |  |  |
| 2 | Filtru sedimentar cu cartuș filtrant |  |  |  |  | Tip Apa: apă rece Tip Produs: Set filtru Presiune: 8 bar Debit: 2 m3 oră Material: plastic alimentar Grad de filtrare: 20 microni Utilizare: Rezidențial, Comercial Conexiune Apa: 1 inch |  |  |  |
| 3 | Filtru sedimentar cu cartuș cărbune activ BB20 inch |  |  |  |  | Tip Apa: apă rece Tip Produs: Filtru cu cărbune activ pe bază de extras de nucă de cocos Presiune: 8 bar Grad de filtrare: 5 microni Utilizare: Rezidențial, Comercial Conexiune Apa: 1 inch |  |  |  |
| 4 | Sistem cu lampă ultraviolet |  |  |  |  | Debit (mc/h): 1.0-2.0 mc/h Putere (W): Max 55 W Tip Apa: Apa rece Tip Produs: Sterilizator UV Material: Inox Conexiune Apa: ¾ - 1 inch |  |  |  |
| 5 | Consumabile |  |  |  |  | Cartuș ață 10 inch, 20 microni Compatibil cu poziția 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cartuș cărbune activ BB20 5 microni Compatibil cu poziția 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Lampă de schimb UV Compatibil cu poziția 4 |  |  |  |
| 6 | Servicii montare |  |  |  |  | - Livrare și instalare: sat. Scoreni, r. Strășeni. - Lucrări de montare în sistemul de apeduct existent. - Includerea materialelor și accesoriilor necesare pentru instalarea întregului sistem de filtrare a apei. - Punerea în funcțiune, testarea și reglarea sistemului. - Instruirea personalului referitor la deservirea sistemului. - Termen de garanție pentru lucrări 6 luni |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Specificații de preț (F4.2)

| Numărul licitaţiei: |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ |  |  |  | Alternativa nr.: ___________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea licitaţiei: |  |  |  | Lot: ___________ |  |  |  | Pagina: __din __ |  |  |
| Lot | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |  | Pret fără TVA | Pret cu TVA | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Filtru sedimentar grosier cu sită | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtru sedimentar cu cartuș filtrant | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtru sedimentar cu cartuș cărbune activ BB20 inch | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sistem cu lampă ultraviolet | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cartuș ață 10 inch, 20 microni Compatibil cu poziția 2 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cartuș cărbune activ BB20 5 microni Compatibil cu poziția 3 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampă de schimb UV Compatibil cu poziția 4 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Servicii montare | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |