| gazificare DT Orhei (326-2023-AGI) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Sursa autonoma de alimentare cu  caldura. Retele de gaze interioare.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Retele de gaze interioare. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tрубопроводы и арматура. |  |  |
| 1 | IC20A | Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4"(Трубы стальные водогаз. неоцинкованные ф15x2,8) | m | 0,50 |
| 2 | IC20A | Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4"(Трубы стальные водогаз. неоцинкованные ф20x2,8) | m | 8,00 |
| 3 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 8,50 |
| 4 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 8,50 |
| 5 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv (Dу20, Dу15) | m | 8,50 |
| 6 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Кран муфтовый Dn15мм, Pn 0.1МПа 11Б12бк) | buc | 3,00 |
| 7 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран муфтовый Dn15мм, Pn 0.1МПа 11Б12бк) | buc | 1,00 |
| 8 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm(Изолирующее фланцевое соединение ф20мм) | buc | 1,00 |
| 9 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(Футляр Dу57 L=500мм) | buc | 2,00 |
| 10 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газопровода Dn20 к стене) | kg | 4,48 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari montarea. |  |  |
| 11 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"(Монтаж газового счетчика Q=6м3/ч ''ELSTER'' с термокорректором G-4Т ) | buc | 1,00 |
| 12 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Cигнализатор загазованности СТГ-1 Д10) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj. |  |  |
| 13 | Pret de piata | Газовый счетчик Q=6м3/ч ''ELSTER'' с термокорректором G-4Т | buc | 1,00 |
| 14 | Pret de piata | Cигнализатор загазованности СТГ-1 Д10 | buc | 1,00 |

Notă: denumirile utilajelor, mărcilor comerciale, magazinelor, țărilor au fost indicate de proiectanți ca reper. La efectuarea lucrărilor de construcții–montaj ele pot / vor fi înlocuite cu echivalentul lor.