| IP LTPA "Mihai Grecu" | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrări de reparații la la blocurile sanitare la IP LTPA „Mihai Grecu”

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Etajul 1 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Reparatia WC Fete |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1.1. Demolare |  |  |  |  |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 52,27 |  |  |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 9,10 |  |  |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 9,10 |  |  |
| 4 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 2,04 |  |  |
| 5 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 0,73 |  |  |
| 6 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 0,80 |  |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 52,27 |  |  |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, glaswand) | m2 | 7,10 |  |  |
| 9 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 11,00 |  |  |
| 10 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6,00 |  |  |
| 11 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 4,00 |  |  |
| 12 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 2,00 |  |  |
| 14 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm | m2 | 1,50 |  |  |
| 16 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1.2. Pareti tavan |  |  |  |  |
| 17 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,85 |  |  |
| 18 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti | m2 | 52,27 |  |  |
| 19 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 52,27 |  |  |
| 20 | CF02B5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) | m2 | 52,27 |  |  |
| 21 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 ) | kg | 52,27 |  |  |
| 22 | CF54C | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi ) | m2 | 1,40 |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 | 52,27 |  |  |
| 24 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 52,27 |  |  |
| 25 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi) | m | 12,00 |  |  |
| 26 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( culoarea se coodoneaza cu beneficiarul) | m2 | 9,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1.3. Pardosele |  |  |  |  |
| 27 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 9,10 |  |  |
| 28 | IzF30A apl | Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 | m2 | 12,60 |  |  |
| 29 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu | m | 12,00 |  |  |
| 30 | RpCU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 5,00 |  |  |
| 31 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pardosea din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari ( sifon pardosea) | m | 5,00 |  |  |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,10 |  |  |
| 34 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 9,10 |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 9,10 |  |  |
| 36 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 9,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |
| 37 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 2,00 |  |  |
| 39 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( apa menagera) | buc | 2,00 |  |  |
| 42 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,00 |  |  |
| 43 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,00 |  |  |
| 44 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 16,00 |  |  |
| 45 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 14,00 |  |  |
| 46 | RpSA33B | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc | 18,00 |  |  |
| 47 | RpSA33B1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 48 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,00 |  |  |
| 49 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,00 |  |  |
| 50 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 3,00 |  |  |
| 51 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,00 |  |  |
| 52 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,00 |  |  |
| 53 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 4,00 |  |  |
| 54 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 2,00 |  |  |
| 55 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 2,00 |  |  |
| 56 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |  |  |
| 57 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |  |  |
| 58 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc | 3,00 |  |  |
| 59 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 16,00 |  |  |
| 60 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500) | buc | 2,00 |  |  |
| 61 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 16,00 |  |  |
| 62 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | SE59A | Distribuitor de sapun, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1.5. Timplarie |  |  |  |  |
| 65 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,70 |  |  |
| 66 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( sandwich) | m2 | 3,80 |  |  |
| 67 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,40 |  |  |
| 68 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 5,00 |  |  |
| 69 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,00 |  |  |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,00 |  |  |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,00 |  |  |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Reparatia WC Baieti |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2.1. Demolare |  |  |  |  |
| 73 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 48,52 |  |  |
| 74 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 8,09 |  |  |
| 75 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 8,09 |  |  |
| 76 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 0,68 |  |  |
| 77 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 2,00 |  |  |
| 78 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 48,52 |  |  |
| 79 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, glaswand) | m2 | 6,20 |  |  |
| 80 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 10,20 |  |  |
| 81 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6,00 |  |  |
| 82 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 4,00 |  |  |
| 83 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |  |  |
| 84 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 2,00 |  |  |
| 85 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 1,00 |  |  |
| 86 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm | m2 | 1,20 |  |  |
| 87 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2.2. Pareti tavan |  |  |  |  |
| 88 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,85 |  |  |
| 89 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti | m2 | 48,52 |  |  |
| 90 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 48,52 |  |  |
| 91 | CF02B5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) | m2 | 48,52 |  |  |
| 92 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 ) | kg | 48,52 |  |  |
| 93 | CF54C | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi ) | m2 | 1,20 |  |  |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 | 48,52 |  |  |
| 95 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 48,52 |  |  |
| 96 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi) | m | 11,00 |  |  |
| 97 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( culoarea se coodoneaza cu beneficiarul) | m2 | 8,09 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2.3. Pardosele |  |  |  |  |
| 98 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 8,09 |  |  |
| 99 | IzF30A apl | Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 | m2 | 12,00 |  |  |
| 100 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu | m | 12,00 |  |  |
| 101 | RpCU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 5,00 |  |  |
| 102 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pardosea din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 1,00 |  |  |
| 103 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari ( sifon pardosea) | m | 5,00 |  |  |
| 104 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,09 |  |  |
| 105 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 8,09 |  |  |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 8,09 |  |  |
| 107 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 8,09 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |
| 108 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 109 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 2,00 |  |  |
| 110 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 111 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |  |  |
| 112 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( apa menagera) | buc | 2,00 |  |  |
| 113 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,00 |  |  |
| 114 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,00 |  |  |
| 115 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,00 |  |  |
| 116 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 14,00 |  |  |
| 117 | RpSA33B | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc | 12,00 |  |  |
| 118 | RpSA33B1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 119 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,00 |  |  |
| 120 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,00 |  |  |
| 121 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 3,00 |  |  |
| 122 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,00 |  |  |
| 123 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,00 |  |  |
| 124 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 4,00 |  |  |
| 125 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 2,00 |  |  |
| 126 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 2,00 |  |  |
| 127 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |  |  |
| 128 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |  |  |
| 129 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc | 3,00 |  |  |
| 130 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 16,00 |  |  |
| 131 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500) | buc | 2,00 |  |  |
| 132 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 16,00 |  |  |
| 133 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 134 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 135 | SE59A | Distribuitor de sapun, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2.5. Timplarie |  |  |  |  |
| 136 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,70 |  |  |
| 137 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( sandwich) | m2 | 2,40 |  |  |
| 138 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,46 |  |  |
| 139 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 5,00 |  |  |
| 140 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,00 |  |  |
| 141 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,00 |  |  |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,00 |  |  |
| 143 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Etajul 2 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Reparatia WC Fete |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1.1. Demolare |  |  |  |  |
| 144 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 52,27 |  |  |
| 145 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 9,10 |  |  |
| 146 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 9,10 |  |  |
| 147 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 2,04 |  |  |
| 148 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 0,73 |  |  |
| 149 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 0,80 |  |  |
| 150 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 52,27 |  |  |
| 151 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, glaswand) | m2 | 7,10 |  |  |
| 152 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 11,00 |  |  |
| 153 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6,00 |  |  |
| 154 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 4,00 |  |  |
| 155 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |  |  |
| 156 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 2,00 |  |  |
| 157 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 1,00 |  |  |
| 158 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm | m2 | 2,20 |  |  |
| 159 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1.2. Pareti tavan |  |  |  |  |
| 160 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,85 |  |  |
| 161 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti | m2 | 52,27 |  |  |
| 162 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 52,27 |  |  |
| 163 | CF02B5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) | m2 | 52,27 |  |  |
| 164 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 ) | kg | 52,27 |  |  |
| 165 | CF54C | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi ) | m2 | 1,40 |  |  |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 | 52,27 |  |  |
| 167 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 52,27 |  |  |
| 168 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi) | m | 12,00 |  |  |
| 169 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( culoarea se coodoneaza cu beneficiarul) | m2 | 9,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1.3. Pardosele |  |  |  |  |
| 170 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 9,10 |  |  |
| 171 | IzF30A apl | Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 | m2 | 12,60 |  |  |
| 172 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu | m | 12,00 |  |  |
| 173 | RpCU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 5,00 |  |  |
| 174 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pardosea din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 1,00 |  |  |
| 175 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari ( sifon pardosea) | m | 5,00 |  |  |
| 176 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,10 |  |  |
| 177 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 9,10 |  |  |
| 178 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 9,10 |  |  |
| 179 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 9,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |
| 180 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 181 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 2,00 |  |  |
| 182 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 183 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |  |  |
| 184 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( apa menagera) | buc | 2,00 |  |  |
| 185 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,00 |  |  |
| 186 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,00 |  |  |
| 187 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 16,00 |  |  |
| 188 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 14,00 |  |  |
| 189 | RpSA33B | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc | 18,00 |  |  |
| 190 | RpSA33B1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 191 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,00 |  |  |
| 192 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,00 |  |  |
| 193 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 3,00 |  |  |
| 194 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,00 |  |  |
| 195 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,00 |  |  |
| 196 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 4,00 |  |  |
| 197 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 2,00 |  |  |
| 198 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 2,00 |  |  |
| 199 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |  |  |
| 200 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |  |  |
| 201 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc | 3,00 |  |  |
| 202 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 16,00 |  |  |
| 203 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500) | buc | 2,00 |  |  |
| 204 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 16,00 |  |  |
| 205 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 206 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 207 | SE59A | Distribuitor de sapun, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1.5. Timplarie |  |  |  |  |
| 208 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,70 |  |  |
| 209 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( sandwich) | m2 | 3,80 |  |  |
| 210 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,40 |  |  |
| 211 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 5,00 |  |  |
| 212 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,00 |  |  |
| 213 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,00 |  |  |
| 214 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,00 |  |  |
| 215 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Reparatia WC Baieti |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.1. Demolare |  |  |  |  |
| 216 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 48,52 |  |  |
| 217 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 8,09 |  |  |
| 218 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 8,09 |  |  |
| 219 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 0,68 |  |  |
| 220 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 0,60 |  |  |
| 221 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 48,52 |  |  |
| 222 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, glaswand) | m2 | 6,20 |  |  |
| 223 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 10,20 |  |  |
| 224 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6,00 |  |  |
| 225 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 4,00 |  |  |
| 226 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |  |  |
| 227 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 2,00 |  |  |
| 228 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 1,00 |  |  |
| 229 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm | m2 | 1,20 |  |  |
| 230 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.2. Pareti tavan |  |  |  |  |
| 231 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,85 |  |  |
| 232 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti | m2 | 48,52 |  |  |
| 233 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 48,52 |  |  |
| 234 | CF02B5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) | m2 | 48,52 |  |  |
| 235 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 ) | kg | 48,52 |  |  |
| 236 | CF54C | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi ) | m2 | 1,20 |  |  |
| 237 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 | 48,52 |  |  |
| 238 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 48,52 |  |  |
| 239 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi) | m | 11,00 |  |  |
| 240 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( culoarea se coodoneaza cu beneficiarul) | m2 | 8,09 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.3. Pardosele |  |  |  |  |
| 241 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 8,09 |  |  |
| 242 | IzF30A apl | Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 | m2 | 12,00 |  |  |
| 243 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu | m | 12,00 |  |  |
| 244 | RpCU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 5,00 |  |  |
| 245 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pardosea din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 1,00 |  |  |
| 246 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari ( sifon pardosea) | m | 5,00 |  |  |
| 247 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,09 |  |  |
| 248 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 8,09 |  |  |
| 249 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 8,09 |  |  |
| 250 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 8,09 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |
| 251 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 252 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 2,00 |  |  |
| 253 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 254 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |  |  |
| 255 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( apa menagera) | buc | 2,00 |  |  |
| 256 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,00 |  |  |
| 257 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,00 |  |  |
| 258 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,00 |  |  |
| 259 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 14,00 |  |  |
| 260 | RpSA33B | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc | 12,00 |  |  |
| 261 | RpSA33B1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 262 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,00 |  |  |
| 263 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,00 |  |  |
| 264 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 3,00 |  |  |
| 265 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,00 |  |  |
| 266 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,00 |  |  |
| 267 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 4,00 |  |  |
| 268 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 2,00 |  |  |
| 269 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 2,00 |  |  |
| 270 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |  |  |
| 271 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |  |  |
| 272 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc | 3,00 |  |  |
| 273 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 16,00 |  |  |
| 274 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500) | buc | 2,00 |  |  |
| 275 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 16,00 |  |  |
| 276 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 277 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 278 | SE59A | Distribuitor de sapun, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.5. Timplarie |  |  |  |  |
| 279 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,70 |  |  |
| 280 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( sandwich) | m2 | 2,40 |  |  |
| 281 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,46 |  |  |
| 282 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 5,00 |  |  |
| 283 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,00 |  |  |
| 284 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,00 |  |  |
| 285 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,00 |  |  |
| 286 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Etajul 3 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Reparatia WC Fete |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1.1. Demolare |  |  |  |  |
| 287 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 52,27 |  |  |
| 288 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 9,10 |  |  |
| 289 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 9,10 |  |  |
| 290 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 2,04 |  |  |
| 291 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 0,73 |  |  |
| 292 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 0,80 |  |  |
| 293 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 52,27 |  |  |
| 294 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, glaswand) | m2 | 7,10 |  |  |
| 295 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 11,00 |  |  |
| 296 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6,00 |  |  |
| 297 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 4,00 |  |  |
| 298 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |  |  |
| 299 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 2,00 |  |  |
| 300 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 1,00 |  |  |
| 301 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm | m2 | 1,50 |  |  |
| 302 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1.2. Pareti tavan |  |  |  |  |
| 303 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,85 |  |  |
| 304 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti | m2 | 52,27 |  |  |
| 305 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 52,27 |  |  |
| 306 | CF02B5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) | m2 | 52,27 |  |  |
| 307 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 ) | kg | 52,27 |  |  |
| 308 | CF54C | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi ) | m2 | 1,40 |  |  |
| 309 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 | 52,27 |  |  |
| 310 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 52,27 |  |  |
| 311 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi) | m | 12,00 |  |  |
| 312 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( culoarea se coodoneaza cu beneficiarul) | m2 | 9,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1.3. Pardosele |  |  |  |  |
| 313 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 9,10 |  |  |
| 314 | IzF30A apl | Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 | m2 | 12,60 |  |  |
| 315 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu | m | 12,00 |  |  |
| 316 | RpCU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 5,00 |  |  |
| 317 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pardosea din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 1,00 |  |  |
| 318 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari ( sifon pardosea) | m | 5,00 |  |  |
| 319 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,10 |  |  |
| 320 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 9,10 |  |  |
| 321 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 9,10 |  |  |
| 322 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 9,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |
| 323 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 324 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 2,00 |  |  |
| 325 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 326 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |  |  |
| 327 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( apa menagera) | buc | 2,00 |  |  |
| 328 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,00 |  |  |
| 329 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,00 |  |  |
| 330 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 16,00 |  |  |
| 331 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 14,00 |  |  |
| 332 | RpSA33B | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc | 18,00 |  |  |
| 333 | RpSA33B1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 334 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,00 |  |  |
| 335 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,00 |  |  |
| 336 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 3,00 |  |  |
| 337 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,00 |  |  |
| 338 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,00 |  |  |
| 339 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 4,00 |  |  |
| 340 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 2,00 |  |  |
| 341 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 2,00 |  |  |
| 342 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |  |  |
| 343 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |  |  |
| 344 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc | 3,00 |  |  |
| 345 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 16,00 |  |  |
| 346 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500) | buc | 2,00 |  |  |
| 347 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 16,00 |  |  |
| 348 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 349 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 350 | SE59A | Distribuitor de sapun, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1.5. Timplarie |  |  |  |  |
| 351 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,70 |  |  |
| 352 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( sandwich) | m2 | 3,80 |  |  |
| 353 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,40 |  |  |
| 354 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 5,00 |  |  |
| 355 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,00 |  |  |
| 356 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,00 |  |  |
| 357 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,00 |  |  |
| 358 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Reparatia WC Baieti |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2.1. Demolare |  |  |  |  |
| 359 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 48,52 |  |  |
| 360 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 | 8,09 |  |  |
| 361 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 8,09 |  |  |
| 362 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 0,68 |  |  |
| 363 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 2,00 |  |  |
| 364 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 48,52 |  |  |
| 365 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, glaswand) | m2 | 6,20 |  |  |
| 366 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 10,20 |  |  |
| 367 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6,00 |  |  |
| 368 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 4,00 |  |  |
| 369 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |  |  |
| 370 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 2,00 |  |  |
| 371 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc | 1,00 |  |  |
| 372 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm | m2 | 1,20 |  |  |
| 373 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2.2. Pareti tavan |  |  |  |  |
| 374 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,85 |  |  |
| 375 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti | m2 | 48,52 |  |  |
| 376 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 48,52 |  |  |
| 377 | CF02B5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) | m2 | 48,52 |  |  |
| 378 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 ) | kg | 48,52 |  |  |
| 379 | CF54C | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi ) | m2 | 1,20 |  |  |
| 380 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 | 48,52 |  |  |
| 381 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 48,52 |  |  |
| 382 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi) | m | 11,00 |  |  |
| 383 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( culoarea se coodoneaza cu beneficiarul) | m2 | 8,09 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2.3. Pardosele |  |  |  |  |
| 384 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 8,09 |  |  |
| 385 | IzF30A apl | Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 | m2 | 12,00 |  |  |
| 386 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu | m | 12,00 |  |  |
| 387 | RpCU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 5,00 |  |  |
| 388 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pardosea din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 1,00 |  |  |
| 389 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari ( sifon pardosea) | m | 5,00 |  |  |
| 390 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,09 |  |  |
| 391 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 8,09 |  |  |
| 392 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 8,09 |  |  |
| 393 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 8,09 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |
| 394 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 395 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 2,00 |  |  |
| 396 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 397 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |  |  |
| 398 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( apa menagera) | buc | 2,00 |  |  |
| 399 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,00 |  |  |
| 400 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,00 |  |  |
| 401 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,00 |  |  |
| 402 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 14,00 |  |  |
| 403 | RpSA33B | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc | 12,00 |  |  |
| 404 | RpSA33B1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 405 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,00 |  |  |
| 406 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,00 |  |  |
| 407 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 3,00 |  |  |
| 408 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,00 |  |  |
| 409 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,00 |  |  |
| 410 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 4,00 |  |  |
| 411 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 2,00 |  |  |
| 412 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 2,00 |  |  |
| 413 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |  |  |
| 414 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |  |  |
| 415 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc | 3,00 |  |  |
| 416 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 16,00 |  |  |
| 417 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500) | buc | 2,00 |  |  |
| 418 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 16,00 |  |  |
| 419 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 420 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 421 | SE59A | Distribuitor de sapun, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2.5. Timplarie |  |  |  |  |
| 422 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,70 |  |  |
| 423 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( sandwich) | m2 | 2,40 |  |  |
| 424 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,46 |  |  |
| 425 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 5,00 |  |  |
| 426 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,00 |  |  |
| 427 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,00 |  |  |
| 428 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,00 |  |  |
| 429 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 430 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 18,00 |  |  |
| 431 | TRI1AA04B2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t | 18,00 |  |  |
| 432 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 18,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Retele electrice |  |  |  |  |
| 433 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 12,00 |  |  |
| 434 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 12,00 |  |  |
| 435 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 6,00 |  |  |
| 436 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 | buc | 6,00 |  |  |
| 437 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat LED 48 W tip Armstrong in complect cu senzor de miscare | buc | 12,00 |  |  |
| 438 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 288,00 |  |  |
| 439 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol NYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 144,00 |  |  |
| 440 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol NYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 144,00 |  |  |