| Centrul Medicilor de Familie Nr.12 str. Miron Costin, 17/1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bir 231 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 40,00 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,60 |
| 3 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 1,60 |
| 4 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 2,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 42,00 |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,00 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,00 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 42,00 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,00 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex ) | m2 | 42,00 |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 2,00 |
| 12 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,60 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Tavan |  |  |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 14,75 |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 14,75 |
| 15 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,75 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,75 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,75 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 14,75 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 14,75 |
| 20 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren) | m | 16,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |
| 21 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 4,50 |
| 22 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,50 |
| 23 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 12,00 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 4,50 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 4,50 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 4,50 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 27 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,75 |
| 28 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 14,75 |
| 29 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inlusiv plinta PVC | m2 | 14,75 |
| 30 | CK18C | Montarea proifil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 31 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,00 |
| 32 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (600) | m | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Lucrari incalzire |  |  |
| 33 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,80 |
| 34 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 35 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2,00 |
| 36 | IB05B | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente | buc | 1,00 |
| 37 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 2,00 |
| 38 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,00 |
| 39 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 1,00 |
| 40 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 4,00 |
| 41 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
| 42 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 2,00 |
| 43 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 44 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Lucrari apeduct canalizare |  |  |
| 45 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 1,00 |
| 46 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,00 |
| 47 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 48 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 49 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 50 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 7,00 |
| 51 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 4,00 |
| 52 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 53 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Bir 232 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pereti |  |  |
| 54 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 40,00 |
| 55 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,60 |
| 56 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 1,60 |
| 57 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 2,00 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 42,00 |
| 59 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,00 |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,00 |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 42,00 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,00 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex ) | m2 | 42,00 |
| 64 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 2,00 |
| 65 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,60 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Tavan |  |  |
| 66 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 14,75 |
| 67 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 14,75 |
| 68 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,75 |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,75 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,75 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 14,75 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 14,75 |
| 73 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren) | m | 16,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |
| 74 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 4,50 |
| 75 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,50 |
| 76 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 12,00 |
| 77 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 4,50 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 4,50 |
| 79 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 4,50 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Pardoseli |  |  |
| 80 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,75 |
| 81 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 14,75 |
| 82 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inlusiv plinta PVC | m2 | 14,75 |
| 83 | CK18C | Montarea proifil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Timplarie |  |  |
| 84 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,00 |
| 85 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (600) | m | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Lucrari incalzire |  |  |
| 86 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,80 |
| 87 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 88 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2,00 |
| 89 | IB05B | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente | buc | 1,00 |
| 90 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,00 |
| 91 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 1,00 |
| 92 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 4,00 |
| 93 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
| 94 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 2,00 |
| 95 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 2,00 |
| 96 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 97 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.7. Lucrari apeduct canalizare |  |  |
| 98 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 1,00 |
| 99 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,00 |
| 100 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 101 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 102 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 103 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 7,00 |
| 104 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 4,00 |
| 105 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 106 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Bir 233 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pereti |  |  |
| 107 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 40,00 |
| 108 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,60 |
| 109 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 1,60 |
| 110 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 2,00 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 42,00 |
| 112 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,00 |
| 113 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,00 |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 42,00 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,00 |
| 116 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex ) | m2 | 42,00 |
| 117 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 2,00 |
| 118 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,60 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Tavan |  |  |
| 119 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 14,75 |
| 120 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 14,75 |
| 121 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,75 |
| 122 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,75 |
| 123 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,75 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 14,75 |
| 125 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 14,75 |
| 126 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren) | m | 16,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |
| 127 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 4,50 |
| 128 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,50 |
| 129 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 12,00 |
| 130 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 4,50 |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 4,50 |
| 132 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 4,50 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Pardoseli |  |  |
| 133 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,75 |
| 134 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 14,75 |
| 135 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inlusiv plinta PVC | m2 | 14,75 |
| 136 | CK18C | Montarea proifil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Timplarie |  |  |
| 137 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,00 |
| 138 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (600) | m | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.6. Lucrari incalzire |  |  |
| 139 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,80 |
| 140 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 141 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2,00 |
| 142 | IB05B | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente | buc | 1,00 |
| 143 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,00 |
| 144 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 1,00 |
| 145 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 4,00 |
| 146 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
| 147 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 2,00 |
| 148 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 2,00 |
| 149 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 150 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.7. Lucrari apeduct canalizare |  |  |
| 151 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 1,00 |
| 152 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,00 |
| 153 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 154 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 155 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 156 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 7,00 |
| 157 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 4,00 |
| 158 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 159 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Bir 234 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pereti |  |  |
| 160 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 40,00 |
| 161 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,60 |
| 162 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 1,60 |
| 163 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 2,00 |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 42,00 |
| 165 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,00 |
| 166 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,00 |
| 167 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 42,00 |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,00 |
| 169 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex ) | m2 | 42,00 |
| 170 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 2,00 |
| 171 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,60 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Tavan |  |  |
| 172 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 14,75 |
| 173 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 14,75 |
| 174 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,75 |
| 175 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,75 |
| 176 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,75 |
| 177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 14,75 |
| 178 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 14,75 |
| 179 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren) | m | 16,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |
| 180 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 4,50 |
| 181 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,50 |
| 182 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 12,00 |
| 183 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 4,50 |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 4,50 |
| 185 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 4,50 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Pardoseli |  |  |
| 186 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,75 |
| 187 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 14,75 |
| 188 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inlusiv plinta PVC | m2 | 14,75 |
| 189 | CK18C | Montarea proifil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Timplarie |  |  |
| 190 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,00 |
| 191 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (600) | m | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.6. Lucrari incalzire |  |  |
| 192 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,80 |
| 193 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 194 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2,00 |
| 195 | IB05B | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente | buc | 1,00 |
| 196 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,00 |
| 197 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 1,00 |
| 198 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 4,00 |
| 199 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
| 200 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 2,00 |
| 201 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 2,00 |
| 202 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 203 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.7. Lucrari apeduct canalizare |  |  |
| 204 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 1,00 |
| 205 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,00 |
| 206 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 207 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 208 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 209 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 7,00 |
| 210 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 4,00 |
| 211 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 212 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Registratura 210 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Pereti |  |  |
| 213 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 62,00 |
| 214 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 12,60 |
| 215 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,60 |
| 216 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 1,60 |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 62,00 |
| 218 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 62,00 |
| 219 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 62,00 |
| 220 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 62,00 |
| 221 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 62,00 |
| 222 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex ) | m2 | 62,00 |
| 223 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 2,00 |
| 224 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,60 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Tavan |  |  |
| 225 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 35,50 |
| 226 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 35,50 |
| 227 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 35,50 |
| 228 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,50 |
| 229 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 35,50 |
| 230 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 35,50 |
| 231 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 35,50 |
| 232 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren) | m | 24,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |
| 233 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 4,50 |
| 234 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,50 |
| 235 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 12,00 |
| 236 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,50 |
| 237 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 3,50 |
| 238 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 3,50 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Pardoseli |  |  |
| 239 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 35,50 |
| 240 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 35,50 |
| 241 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inlusiv plinta PVC | m2 | 35,50 |
| 242 | CK18C | Montarea proifil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.5. Lucrari incalzire |  |  |
| 243 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 6,50 |
| 244 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 8,00 |
| 245 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 4,00 |
| 246 | IB05B | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente | buc | 2,00 |
| 247 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 2,00 |
| 248 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 2,00 |
| 249 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 4,00 |
| 250 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,00 |
| 251 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,00 |
| 252 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 12,00 |
| 253 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12,00 |
| 254 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.6. Lucrari apeduct canalizare |  |  |
| 255 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 1,00 |
| 256 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,00 |
| 257 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 258 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 259 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 260 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 7,00 |
| 261 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 4,00 |
| 262 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 263 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Scara de rezerva intrare farmacie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Pereti |  |  |
| 264 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 95,00 |
| 265 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 95,00 |
| 266 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 95,00 |
| 267 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 95,00 |
| 269 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 95,00 |
| 270 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 95,00 |
| 271 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex ) | m2 | 95,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Tavan |  |  |
| 272 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 35,20 |
| 273 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 35,20 |
| 274 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 35,20 |
| 275 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,20 |
| 277 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 35,20 |
| 278 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 35,20 |
| 279 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 35,20 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |
| 280 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 11,50 |
| 281 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 11,50 |
| 282 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 35,00 |
| 283 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 11,50 |
| 284 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 11,50 |
| 285 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 11,50 |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Pardoseli |  |  |
| 286 | RpCR09A | Vopsirea cu email alchidal a pardoseli, intr-un strat | m2 | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.5. Timplarie |  |  |
| 287 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 25,50 |
| 288 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 25,50 |
| 289 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 11,00 |
| 290 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (600) | m | 11,00 |
| 291 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.6.6. Lucrari incalzire |  |  |
| 292 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,80 |
| 293 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 8,00 |
| 294 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 4,00 |
| 295 | IB05B | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente | buc | 2,00 |
| 296 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,00 |
| 297 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 2,00 |
| 298 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 2,00 |
| 299 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 8,00 |
| 300 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,00 |
| 301 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6,00 |
| 302 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 303 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 304 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Scara de rezerva -2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Pereti |  |  |
| 305 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 265,00 |
| 306 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 265,00 |
| 307 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 265,00 |
| 308 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 265,00 |
| 310 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 265,00 |
| 311 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 265,00 |
| 312 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex ) | m2 | 265,00 |
| 313 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 | 28,50 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Tavan |  |  |
| 314 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 95,20 |
| 315 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 95,20 |
| 316 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 95,20 |
| 317 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 95,20 |
| 319 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 95,20 |
| 320 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 95,20 |
| 321 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 95,20 |
| 322 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 35,00 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |
| 323 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 21,50 |
| 324 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 21,50 |
| 325 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 265,00 |
| 326 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 21,50 |
| 327 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 21,50 |
| 328 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 21,50 |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Pardoseli |  |  |
| 329 | RpCR09A | Vopsirea cu email alchidal a pardoseli, intr-un strat | m2 | 25,00 |
|  |  | Capitolul 1.7.5. Timplarie |  |  |
| 330 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 15,10 |
| 331 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 6,75 |
| 332 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 4,50 |
| 333 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(interior) | m2 | 6,00 |
| 334 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(exterioara) | m2 | 2,35 |
| 335 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (450) | m | 1,60 |
|  |  | Capitolul 1.7.6. Lucrari incalzire |  |  |
| 336 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,00 |
| 337 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 6,00 |
| 338 | RpIC19A1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 30,00 |
| 339 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 4,00 |
| 340 | IB05B | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 5 elemente | buc | 3,00 |
| 341 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 6,00 |
| 342 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 3,00 |
| 343 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 3,00 |
| 344 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 12,00 |
| 345 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 12,00 |
| 346 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 30,00 |
| 347 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 26,00 |
| 348 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,00 |
| 349 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,00 |
| 350 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Diverse |  |  |
| 351 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, | t | 15,00 |
| 352 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre | t | 15,00 |
| 353 | TsI50C10 | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 354 | RCsB30F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm | buc | 44,00 |
| 355 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 11,00 |
| 356 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 11,00 |
| 357 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 140,00 |
| 358 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 140,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari montare |  |  |
| 359 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 26,00 |
| 360 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,00 |
| 361 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, 24 module cu sina N, PE(cost utilaj) | buc | 1,00 |
| 362 | RpEP07A | Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare | buc | 1,00 |
| 363 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate , pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare | buc | 19,00 |
| 364 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 9,80 |
| 365 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 | m | 475,00 |
| 366 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 | m | 365,00 |
| 367 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x4 mm2 | m | 10,00 |
| 368 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 4x2,5 mm2 | m | 130,00 |
| 369 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 4,00 |
| 370 | RpEE17A | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 | buc | 31,00 |
| 371 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 40 W, 600x600 aplicabil | buc | 17,00 |
| 372 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K , 1200x300 aplicabil | buc | 4,00 |
| 373 | RpEA09B k man= 0.5 | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x25 mm | m | 25,00 |
| 374 | RpEA05B k=sal 0,6 | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 750,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Utilaj |  |  |
| 375 | pret de piata | Dulap electric ЩРв 24зk-1 36 352 x 480 x 138 mm | buc | 1,00 |
| 376 | Pret de piata | Intrerupator BH 3P 32-63A iek | buc | 1,00 |
| 377 | Pret de piata | Intrerupator automat 1P B/C 16-20 A iek | buc | 19,00 |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |

L.S.