| Unitatea de salvatori si pompieri in s. Holercani, r-nul Dubasari | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Constructii din beton armat (17/23-CBA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sapatura groapa de fundatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03D1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV |  |  | 100 m3 |  | 2,480 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 7,316 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,440 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,821 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sapatura groapa de fundatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Umplutura inversa |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03D1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV |  |  | 100 m3 |  | 0,872 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,572 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 148,310 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 8,469 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC35B12 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m |  |  | 100 m3 |  | 3,352 |  |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 23,095 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 335,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 103,912 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD06A |  | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t |  |  | 100 m3 |  | 3,352 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,749 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 16,425 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Umplutura inversa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa C8/10, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 8,450 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 32,532 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,492 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment C8/10 |  |  | m3 |  | 8,748 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,853 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,112 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 3,38 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 709,370 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 45,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,128 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 727,104 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 106,406 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,094 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 757,960 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 40,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,274 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 776,909 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 113,694 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,58 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  |  | kg |  | 130,800 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 13,734 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 137,392 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,642 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 1,321 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 10,464 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,70 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in fundatii inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 125,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,575 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 119,462 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 6,288 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 10,06 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 11,318 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,44 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,063 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 15,09 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 25,150 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 100,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,06 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 26,165 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,553 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 15,09 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 6,288 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CB03D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 146,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,37 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 112,805 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,732 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 43,95 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 43,95 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 4,395 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,395 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 16,115 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,146 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,146 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 17,58 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,93 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 |  |  | m3 |  | 29,300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 117,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,72 |  |  |
|  | 2663102100945 |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  | m3 |  | 30,483 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,974 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 17,58 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 7,325 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Grinzi monolite |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 199,290 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 18,933 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,797 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 204,272 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,993 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 55,801 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,199 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 663,850 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 43,814 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,319 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 680,446 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,638 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 185,878 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,664 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 50,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,50 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 50,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,50 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,50 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,075 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 9,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 47,53 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,41 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 10,346 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,514 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,88 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,744 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinzi monolite |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Centura monolita |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 274,950 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 26,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 281,824 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,75 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 76,986 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,275 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 577,080 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 38,087 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,885 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 591,507 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,771 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 161,582 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,577 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 95,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,75 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 95,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,75 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,75 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 4,75 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,80 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 14,25 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,095 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,142 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 11,40 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,90 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 19,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 92,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,55 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 20,059 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,936 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 11,40 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 5,32 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura monolita |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Stilpi |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 230,980 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 21,943 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,924 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 236,754 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,31 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 64,674 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,231 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 336,020 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 22,177 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 344,42 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,36 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 94,086 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 63,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,875 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 63,50 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,508 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,175 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,175 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,175 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,54 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 9,525 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,064 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,095 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 7,62 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,27 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 12,700 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 61,595 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,715 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 13,408 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,962 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,62 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,556 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilpi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Plansee monolite |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 96,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,49 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 82,11 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,483 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 28,98 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 28,98 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,898 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,898 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 12,558 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,097 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,097 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 11,592 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,932 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 290,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 87,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 43,50 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 116,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,145 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,90 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 150,390 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,775 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,602 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 154,15 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,504 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 42,109 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CC02M2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 418,350 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 29,285 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,673 |  |  |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  | 428,809 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,184 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 117,138 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,418 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 779,460 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 45,209 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,338 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 798,946 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,795 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 218,249 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,779 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 13,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 66,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,21 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 14,569 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,132 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 8,28 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,864 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Plansee monolite |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Scara monolita |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CB03E1 |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 18,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,808 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 15,912 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,094 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,616 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,616 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,562 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,562 |  |  |
|  | 2020112928335 |  | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm |  |  | m2 |  | 3,182 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,246 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,374 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 37,290 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,424 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,149 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 38,222 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,373 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,441 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CC02M2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 43,250 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,028 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,173 |  |  |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  | 44,331 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,432 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,11 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,043 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 150,620 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,736 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,452 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 154,386 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,506 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 42,174 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,151 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CA04B3 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  | m3 |  | 2,080 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,792 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,936 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 649,147 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,598 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,468 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,707 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,676 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,248 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,582 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara monolita |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Planseu de pod |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 6,140 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 124,335 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,815 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 46,05 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,061 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 5,71 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,737 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 20,876 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 18,481 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 15,841 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 18,42 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 8,903 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,921 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 2,026 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 1,412 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  | m3 |  | 6,140 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,587 |  |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  | kg |  | 60,172 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 30,946 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,178 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu de pod |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Groapa de revizie |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa C8/10, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment C8/10 |  |  | m3 |  | 1,035 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,101 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CB03D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 42,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,56 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 32,34 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 12,60 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 12,60 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,26 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,26 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 4,62 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,042 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,042 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,063 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 5,04 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 13,780 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,882 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,041 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 14,124 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,067 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,138 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CC01E1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 264,440 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 17,982 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,793 |  |  |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  | 271,051 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 39,666 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,644 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  |  | kg |  | 54,400 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 5,712 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 57,142 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,099 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,549 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 4,352 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,707 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 8,300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 33,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,32 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 8,635 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,842 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,98 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,075 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CL10C |  | Scari la groapa de revizie, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura |  |  | t |  | 0,071 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,018 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,112 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,604 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,302 |  |  |
|  | 2811106301300 |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  | kg |  | 71,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 0,355 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 0,355 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 0,355 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,043 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,674 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,071 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,271 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,369 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa de revizie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Constructii metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier |  |  | t |  | 3,130 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 109,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,65 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 3 192,60 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 1,408 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 20,345 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 20,345 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 20,345 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,203 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,313 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 6,26 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,408 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CL13A |  | Pane metalice din profile din teava profilata 120x60x5, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv |  |  | t |  | 2,134 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 192,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,34 |  |  |
|  | 2811106304700 |  | Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece |  |  | kg |  | 2 134,00 |  |  |
|  | 2874125881200 |  | Saibe M 8 |  |  | buc |  | 490,82 |  |  |
|  | 2874115817600 |  | Suruburi cu cap hexagonal M 8 |  |  | buc |  | 490,82 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 490,82 |  |  |
|  | 2710703434783 |  | Otel lat OL 37 de 30x5 mm |  |  | kg |  | 25,608 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,201 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,695 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 1,28 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: Elemente de fiaxare a peretilor (teava profilata 80x5) |  |  | kg |  | 1 530,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 290,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,30 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 15,30 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 1 530,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 7,65 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 12,24 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 15,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 30,60 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 30,60 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IzD03D |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund ГФ-021, cu aparat cu aer comprimat |  |  | t |  | 6,795 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,941 |  |  |
|  | 24301261032942 |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  | 26,365 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,835 |  |  |
|  | 2912340002512 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,019 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IzD04D |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de email ПФ-115 in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat |  |  | t |  | 6,795 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 9,241 |  |  |
|  | 2430116103218" |  | Vopsea de email ПФ-115 |  |  | kg |  | 40,634 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,854 |  |  |
|  | 2912340002512 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,699 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii metalice |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Solutii Arhitecturale (17/23-SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 42,510 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,721 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,128 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 43,573 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,376 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,425 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CA03A2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7,5 |  |  | m3 |  | 2,930 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,918 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,172 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 556,129 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,338 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 2,156 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,803 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,758 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,952 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,732 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CD66С |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 1,694 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 250,17 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,007 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 8 537,76 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,027 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 864,956 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 215,07 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 3,896 |  |  |
|  | 2710602000079 |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  | kg |  | 152,46 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  | m3 |  | 4,709 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,716 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 6,962 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Panou sandwich penopoliuretan pentru acoperis gr.100mm gr. tabla 0.5/0.5mm RAL 3020 |  |  | m2 |  | 224,400 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 269,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 67,32 |  |  |
|  | 28112363049032 |  | Panou sandwich penopoliuretan pentru acoperis gr.100mm gr. tabla 0.5/0.5mm RAL 3020 |  |  | m2 |  | 233,466 |  |  |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  | kg |  | 590,531 |  |  |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  | buc |  | 686,664 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 686,664 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 41,429 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,22 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Panou sandwich penopoliuretan pentru pereti gr.100mm gr. tabla 0.5/0.5mm RAL 9003 |  |  | m2 |  | 286,500 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 358,125 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 34,38 |  |  |
|  | 28112363049033 |  | Panou sandwich penopoliuretan pentru pereti gr.100mm gr. tabla 0.5/0.5mm RAL 9003 |  |  | m2 |  | 300,997 |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 944,304 |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 885,285 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 885,285 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 51,642 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 28,65 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Finisari interioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Pardoseli tip P1 - 81,20 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD16B1 |  | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 20-40 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.50mm |  |  | m3 |  | 4,060 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 4,385 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,731 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 5,075 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,406 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 0,203 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CC03C |  | Montare plase sudate Bp1 5x100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (gr. 3,08 kg/m2) |  |  | kg |  | 250,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,252 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  | 28731220041002 |  | Plase sudate Bp1 5x150x150 |  |  | kg |  | 252,601 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,25 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,501 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 75,03 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa B20, turnare cu mijloace clasice gr.100mm |  |  | m3 |  | 8,120 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 31,262 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,278 |  |  |
|  | 2663102100969 |  | Beton de ciment clasa B20/M250 |  |  | m3 |  | 8,406 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,82 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,03 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 3,248 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IzF04J2 |  | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Bariera anticondens, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 81,200 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,624 |  |  |
|  | 268213260207010 |  | Bariera anticondens |  |  | m2 |  | 87,696 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,041 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat |  |  | m2 |  | 81,200 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 5,684 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,06 |  |  |
|  | 26701122040023 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  |  | m2 |  | 84,066 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,325 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 81,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 48,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,12 |  |  |
|  | 2664102102014 |  | Mortar de ciment M150 (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,68 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,812 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,436 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie portelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 81,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 182,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,30 |  |  |
|  | 26611128007004 |  | Placi de gresie portelanata |  |  | m2 |  | 83,636 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 328,86 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 24,36 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 624,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 73,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,654 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,974 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli tip P1 - 81,20 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Pardoseli tip P2 - 16,52 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsD16B1 |  | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 20-40 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.50mm |  |  | m3 |  | 0,830 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,896 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,149 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 1,038 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,083 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CC03C |  | Montare plase sudate Bp1 5x100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (gr. 3,08 kg/m2) |  |  | kg |  | 50,880 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,272 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,254 |  |  |
|  | 28731220041002 |  | Plase sudate Bp1 5x150x150 |  |  | kg |  | 51,389 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,254 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,509 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,264 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa B20, turnare cu mijloace clasice gr.100mm |  |  | m3 |  | 1,650 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,352 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,072 |  |  |
|  | 2663102100969 |  | Beton de ciment clasa B20/M250 |  |  | m3 |  | 1,708 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,167 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,412 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IzF04J2 |  | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Bariera anticondens, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 16,520 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,33 |  |  |
|  | 268213260207010 |  | Bariera anticondens |  |  | m2 |  | 17,842 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat |  |  | m2 |  | 16,520 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 1,156 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,826 |  |  |
|  | 26701122040023 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  |  | m2 |  | 17,103 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 16,520 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 9,912 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,652 |  |  |
|  | 2664102102014 |  | Mortar de ciment M150 (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,545 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,165 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,496 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 16,520 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,661 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 4,956 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,017 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (k=2) |  |  | m2 |  | 16,520 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,643 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 49,56 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 36,344 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 9,912 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,017 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 33,04 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,363 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie portelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 16,520 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 37,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,13 |  |  |
|  | 26611128007004 |  | Placi de gresie portelanata |  |  | m2 |  | 17,016 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 66,906 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 4,956 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 330,40 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 14,868 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,743 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,198 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli tip P2 - 16,52 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. Pardoseli tip P3 - 193,08 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsD16B1 |  | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 20-40 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.50mm |  |  | m3 |  | 9,650 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 10,422 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,737 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 12,062 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,965 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 0,482 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CC03C |  | Montare plase sudate Bp1 5x100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (gr. 3,08 kg/m2) (2 rinduri) |  |  | kg |  | 1 189,370 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 29,734 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,947 |  |  |
|  | 28731220041002 |  | Plase sudate Bp1 5x150x150 |  |  | kg |  | 1 201,264 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 5,947 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 11,894 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 356,811 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,714 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat M250 cu strat superior consolidat grosime 20 cm |  |  | m2 |  | 193,080 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 150,602 |  |  |
|  | 2663102100969 |  | Beton de ciment clasa B20/M250 |  |  | m3 |  | 39,979 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 886,237 |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 10,241 |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 5,12 |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 29,541 |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 0,748 |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 57,113 |  |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 3,781 |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 112,257 |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 0,788 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,386 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 3,90 |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 7,916 |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 2,317 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,386 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 3,167 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CG48A1 |  | Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (k=5) - grosime finala 150mm |  |  | m2 |  | -193,080 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -14,191 |  |  |
|  | 2663102100969 |  | Beton de ciment clasa B20/M250 |  |  | m3 |  | -9,847 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | -0,965 |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | -0,965 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | -0,965 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli tip P3 - 193,08 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. Pardoseli tip P4 - 91,42 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IzF04J2 |  | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Bariera anticondens, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 91,420 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,828 |  |  |
|  | 268213260207010 |  | Bariera anticondens |  |  | m2 |  | 98,734 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CA02C |  | Polisterolbeton, cl. M200 cu densitarea 400kg/m3 turnat in egalizari ,cu mijloace clasice gr.60 mm |  |  | m3 |  | 5,490 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 21,136 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,568 |  |  |
|  | 5009380125 |  | Izolon podea gr.5.0mm |  |  | m |  | 110,898 |  |  |
|  | 266310215 |  | Polisterolbeton M5, cl. B1.5 |  |  | m3 |  | 5,684 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,372 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 2,196 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 91,420 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 54,852 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,142 |  |  |
|  | 2664102102014 |  | Mortar de ciment M150 (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,017 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,914 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,743 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie portelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 91,420 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 205,695 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,855 |  |  |
|  | 26611128007004 |  | Placi de gresie portelanata |  |  | m2 |  | 94,163 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 370,251 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 27,426 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 828,40 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 82,278 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,114 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,097 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli tip P4 - 91,42 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.5. Pardoseli tip P5 - 10,73 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IzF04J2 |  | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Bariera anticondens, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 10,730 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,215 |  |  |
|  | 268213260207010 |  | Bariera anticondens |  |  | m2 |  | 11,588 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CA02C |  | Polisterolbeton, cl. M200 cu densitarea 400kg/m3 turnat in egalizari ,cu mijloace clasice gr.60 mm |  |  | m3 |  | 0,640 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,464 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,416 |  |  |
|  | 5009380125 |  | Izolon podea gr.5.0mm |  |  | m |  | 12,928 |  |  |
|  | 266310215 |  | Polisterolbeton M5, cl. B1.5 |  |  | m3 |  | 0,663 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,256 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 10,730 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,438 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,073 |  |  |
|  | 2664102102014 |  | Mortar de ciment M150 (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,354 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,107 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,322 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 10,730 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,429 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 3,219 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (k=2) |  |  | m2 |  | 10,730 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,717 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 32,19 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 23,606 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,438 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,011 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 21,46 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,236 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie portelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 10,730 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 24,142 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,682 |  |  |
|  | 26611128007004 |  | Placi de gresie portelanata |  |  | m2 |  | 11,052 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 43,456 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,219 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 214,60 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 9,657 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,483 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,129 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli tip P5 - 10,73 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.6. Plinte |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 202,070 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 80,828 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,207 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 216,417 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 74,261 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 273,041 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 21,217 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 60,621 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 10,104 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,202 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Plinte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. Pereti tip I |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 419,010 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 58,661 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 173,889 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 20,951 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  | m2 |  | 419,010 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 691,366 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 146,654 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 125,703 |  |  |
|  | 26641021020082 |  | Mortar ciment-nisip 50-T |  |  | m3 |  | 13,408 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 12,57 |  |  |
|  | 28731220053152 |  | Plasa Bp-I 3x100x100 |  |  | m2 |  | 452,531 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 984,674 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 20,951 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,257 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50, k=2 |  |  | m2 |  | 419,010 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 83,802 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,141 |  |  |
|  | 26641021-50 |  | Mortar de ciment-nisip M50 |  |  | m3 |  | 5,028 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,838 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 419,010 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 511,192 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 991,731 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,676 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 33,102 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 6,704 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 |  |  | m2 |  | -419,010 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -201,125 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -1 198,369 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,838 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -13,408 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -2,514 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 419,010 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 83,802 |  |  |
|  | 26141226019132 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2 |  |  | m2 |  | 460,911 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 62,852 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 419,010 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 188,554 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 41,901 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 442,014 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,419 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,419 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 419,010 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 83,802 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 41,901 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 206,572 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,419 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 419,010 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 12,57 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 62,852 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 20,951 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010 |  |  | m2 |  | 419,010 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 230,456 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 167,604 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 25,141 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 209,505 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 20,951 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,838 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip I |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. Pereti tip II |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 110,920 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 15,529 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 46,032 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,546 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  | m2 |  | 110,920 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 183,018 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 38,822 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,276 |  |  |
|  | 26641021020082 |  | Mortar ciment-nisip 50-T |  |  | m3 |  | 3,549 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,328 |  |  |
|  | 28731220053152 |  | Plasa Bp-I 3x100x100 |  |  | m2 |  | 119,794 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 260,662 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 5,546 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,333 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M50, k=2 |  |  | m2 |  | 110,920 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 22,184 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,655 |  |  |
|  | 26641021-50 |  | Mortar de ciment-nisip M50 |  |  | m3 |  | 1,331 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,222 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare sub teracota |  |  | m2 |  | 110,920 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 15,529 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 46,032 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,546 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CI06C4 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 110,920 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 316,122 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,184 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 116,466 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 44,368 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 218,40 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 36,604 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,887 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 443,68 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,218 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,331 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti tip II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.1. Tavan tip I |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 100,690 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 14,097 |  |  |
|  | 24302261010104 |  | Grund cu cuart "Betonogrund" |  |  | kg |  | 41,786 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,035 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 100,690 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 154,056 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 718,927 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,403 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,955 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,963 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5 grosime totala 10mm |  |  | m2 |  | 100,690 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 156,069 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 719,934 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,503 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,014 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 8,055 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 100,690 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 20,138 |  |  |
|  | 26141226019132 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2 |  |  | m2 |  | 110,759 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 15,104 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 100,690 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 45,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,069 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 106,218 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,101 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,101 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 100,690 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 20,138 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,069 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 49,64 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,101 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 100,690 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,021 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 15,104 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,035 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010 |  |  | m2 |  | 100,690 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 55,38 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 40,276 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,041 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 50,345 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,035 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,201 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan tip I |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.2. Tavan tip II |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 10,540 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,131 |  |  |
|  | 266210270100012h |  | Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofug |  |  | m2 |  | 11,122 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 9,735 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 23,304 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 24,893 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 8,024 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 2,871 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,927 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 17,478 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 171,496 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,501 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 91,090 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 173,982 |  |  |
|  | 266210270100012s |  | Placi ghips-carton gr.12.5 mm |  |  | m2 |  | 96,123 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 84,13 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 201,40 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 215,132 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 69,346 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 24,809 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 8,01 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 151,05 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 1 482,121 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,419 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,327 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 101,630 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 45,734 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,163 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 107,209 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,102 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,102 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 101,630 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 20,326 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,163 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 50,104 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,102 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 101,630 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,049 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 15,244 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,082 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010 |  |  | m2 |  | 101,630 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 55,896 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 40,652 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,098 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 50,815 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,082 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,203 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan tip II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.3. Captusire canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri |  |  | m2 |  | 35,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 131,859 |  |  |
|  | 266210270100012s |  | Placi ghips-carton gr.12.5 mm |  |  | m2 |  | 36,934 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 72,988 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 147,735 |  |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 147,735 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 157,584 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 29,195 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 63,315 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 3,078 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 159,343 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 1 880,104 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,217 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,82 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 35,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 15,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 36,922 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,035 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 35,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,75 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9010 |  |  | m2 |  | 35,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 19,25 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 14,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 17,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,75 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Captusire canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari interioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Finisari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 338,940 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 254,205 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,102 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,034 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,102 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,041 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,017 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 1 525,23 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 291,360 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 291,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 58,272 |  |  |
|  | 26641021030014 |  | Mortar ciment-nisip M50 |  |  | m3 |  | 6,119 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,894 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,583 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CK26B |  | Ancadramente din tabla profilata RAL 3020 |  |  | m |  | 111,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 35,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,88 |  |  |
|  | 27431235490263 |  | Ancadramente din tabla profilata RAL 3020 |  |  | m |  | 111,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 444,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,11 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / "Clinker" gr.13mm Caramiziu-maro |  |  | m2 |  | 18,700 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,855 |  |  |
|  | 26611128007002 |  | Placi "Clinker" gr.13mm Caramiziu-maro |  |  | m2 |  | 19,265 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 69,882 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 8,877 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 377,74 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,038 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,224 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,187 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / "Clinker" gr.13mm Caramiziu-maro |  |  | m2 |  | 19,460 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,109 |  |  |
|  | 26611128007002 |  | Placi "Clinker" gr.13mm Caramiziu-maro |  |  | m2 |  | 20,048 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 72,722 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 9,238 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 393,092 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,039 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,234 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,195 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CL53A |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Panouri Etalbond RAL 3020 |  |  | m2 |  | 274,6 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 460,504 |  |  |
|  | 2811236304899 |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  |  | m2 |  | 302,06 |  |  |
|  | 2521302602900 |  | Placi termoizolante |  |  | m2 |  | 282,838 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 302,06 |  |  |
|  | 2523156719204 |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  | buc |  | 2 059,5 |  |  |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  |  | h-ut |  | 5,492 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 62,883 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 10,984 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 75,515 |  |  |
|  | 2940520004058 |  | Masina de taiat cu disc |  |  | h-ut |  | 1,208 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm |  |  | m2 |  | 32,040 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 123,514 |  |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 |  | 32,681 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 185,832 |  |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 4,806 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 6,408 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,641 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 10,99 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,153 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,231 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari exterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 7,200 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 145,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,20 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 54,00 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,072 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 6,696 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,864 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 24,48 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 21,672 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 18,576 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 21,60 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 10,44 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 2,376 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 1,656 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CE30A |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase (50x30), la constructii obisnuite. (V=0,89 m3) |  |  | m2 |  | 207,370 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 46,658 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,516 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,933 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 24,884 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,221 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  | m3 |  | 8,090 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,584 |  |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  | kg |  | 79,282 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 40,774 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,235 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  | m3 |  | 0,890 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,347 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 2,679 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  | m2 |  | 207,370 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 41,474 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,368 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 245,63 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 2 563,093 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,074 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata T20 RAL 3020, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  | m2 |  | 207,370 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 228,107 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,737 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  | m2 |  | 250,399 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 130,643 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 1 088,692 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 1 088,692 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 70,765 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 21,774 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,562 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi D70 tip brass din tabla protejata anticoroziv RAL 3020 |  |  | m |  | 71,570 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 21,471 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 77,403 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 103,204 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 14,743 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 7,372 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 14,743 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 14,743 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 737,171 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,431 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CE22A |  | Sisteme de burlane D100 tip brass din tabla protejata anticoroziv RAL 3020 |  |  | m |  | 46,150 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 16,152 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 49,427 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 23,536 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 11,768 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 23,536 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 11,768 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 11,768 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 11,768 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,692 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CE20A |  | Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv RAL 3020 |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 27104063118002 |  | Divizori de zapada |  |  | m |  | 64,89 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 618,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CE20A |  | Element de inchidere coama din tabla protejata anticoroziv RAL 3020 |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 27104063118003 |  | Element de inchidere coama |  |  | m |  | 37,852 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 360,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CE20A |  | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv RAL 3020 |  |  | m |  | 43,300 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 12,99 |  |  |
|  | 27104063118004 |  | Element de inchidere laterala |  |  | m |  | 46,829 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 445,99 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,866 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CE20A |  | Dolie de jonctiune cu peretele din tabla protejata anticoroziv RAL 3020 |  |  | m |  | 17,900 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 5,37 |  |  |
|  | 27104063118005 |  | Dolie de jonctiune cu peretele |  |  | m |  | 19,359 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 184,37 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,358 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CE20A |  | Element parazapanda din tabla protejata anticoroziv RAL 3020 |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 27104063118006 |  | Element parazapanda din tabla protejata anticoroziv RAL 3020 |  |  | m |  | 64,89 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 618,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare |  |  | kg |  | 204,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 38,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,04 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,04 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 204,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,632 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 2,04 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,08 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,08 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,204 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,779 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 1,061 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,073 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CE31B |  | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu lambriu din lemn 16x120mm |  |  | m2 |  | 56,900 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 3,414 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 102,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,38 |  |  |
|  | 20101029034972 |  | Lambriu din lemn 16x120mm |  |  | m2 |  | 58,038 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 8,535 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,854 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CN17B |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi a streasinei infundate |  |  | m2 |  | 56,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 38,692 |  |  |
|  | 2430116105711 |  | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43 |  |  | kg |  | 14,225 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 5,69 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 1,138 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 14,225 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CD07B |  | Pazie din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv |  |  | m2 |  | 13,200 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 13,20 |  |  |
|  | 2732103646070 |  | Tabla cutata |  |  | m2 |  | 14,652 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 46,20 |  |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 36,96 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,528 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 220,720 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 41,937 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,207 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,207 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,207 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 220,72 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,104 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,766 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,311 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  | t |  | 0,221 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,609 |  |  |
|  | 24301161000002 |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  | 2,652 |  |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  | 1,326 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,186 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,663 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,332 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CE30C |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB-3 |  |  | m2 |  | 26,900 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,187 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,345 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,69 |  |  |
|  | 2020132920527 |  | OSB-3 |  |  | m2 |  | 28,245 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,807 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CE05A1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 11,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 271040364181730 |  | Tabla zincata |  |  | kg |  | 56,07 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,378 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 3,15 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Planseu din lemn |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 4,700 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 95,175 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,575 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 35,25 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,047 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 4,371 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,564 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 15,98 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 14,147 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 12,126 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 14,10 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 6,815 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,705 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 1,551 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 1,081 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  | m3 |  | 4,700 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,635 |  |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  | kg |  | 46,06 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 23,688 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,136 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 45,000 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 9,45 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 47,268 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,909 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,454 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scindura 100x30mm 1,44m3) |  |  | m2 |  | 120,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 27,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,44 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 14,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  | m2 |  | 120,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 142,14 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 1 483,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | IzF10H |  | Strat termoizolator la plansee, din placi din saltele din vata minerala gr.220mm, dens.125 kg/m3, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % |  |  | m2 |  | 120,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 252130260290451 |  | Placi din vata minerala gr.220mm, dens.125 kg/m3 |  |  | m2 |  | 122,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CE30C |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 18 mm grosime |  |  | m2 |  | 120,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 27,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 20201329205273 |  | Placi OSB grosime 18 mm |  |  | m2 |  | 126,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  | m3 |  | 1,440 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,562 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 4,334 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  | m3 |  | 1,440 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,952 |  |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  | kg |  | 14,112 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 7,258 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu din lemn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi F1 1400x1600(h) - 8buc, partea exterioara RAL-3020 |  |  | m2 |  | 17,920 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,632 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 17,92 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 116,48 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 27,597 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 28,851 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 9,318 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 2,079 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,532 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 2,509 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 1,629 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi F2 800x1600(h) - 5buc, partea exterioara RAL-3020 |  |  | m2 |  | 6,400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,044 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 6,40 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 41,60 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 16,128 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 16,896 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 4,096 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 1,222 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,046 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,679 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi F3 1600x1600(h) - 8buc, partea exterioara RAL-3020 |  |  | m2 |  | 20,480 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,722 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 20,48 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 133,12 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 31,539 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 32,973 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 10,65 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 2,376 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,608 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 2,867 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 1,862 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi F4 800x2480(h) - 1buc, partea exterioara RAL-3020 |  |  | m2 |  | 1,980 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,798 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 1,98 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 12,87 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 4,99 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 5,227 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 1,267 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,378 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,324 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi F5 800x500(h) - 2buc, partea exterioara RAL-3020 |  |  | m2 |  | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,13 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 0,80 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 5,20 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 2,016 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 2,112 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,512 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,153 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,131 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,085 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 1500x2500(h) - 2buc |  |  | m2 |  | 7,500 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 6,075 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 4,125 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,448 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1e 1500x2500(h) - 1buc, RAL-3020 |  |  | m2 |  | 3,750 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,038 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,375 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 3,75 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,062 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,724 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,75 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | CK12D |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-2* 1500x2500(h) - 1buc |  |  | m2 |  | 3,750 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 14,025 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,688 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,712 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,013 |  |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  | m2 |  | 3,75 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,013 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,506 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,10 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,875 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 2,812 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U3e 800x2300(h) - 3buc, RAL-3020 |  |  | m2 |  | 5,520 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,03 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,442 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 5,52 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 22,08 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,76 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,966 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,312 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,52 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CK03A |  | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U4 800x2100(h) - 2buc; U5 900x2100(h) - 10buc |  |  | m2 |  | 22,260 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 32,722 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,781 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,565 |  |  |
|  | 20301129300002 |  | Usi interioare din MDF |  |  | m2 |  | 22,26 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,892 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 10,017 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 4,897 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,445 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-6* 900x2100(h) - 2buc |  |  | m2 |  | 3,780 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,759 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,302 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 3,78 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 15,12 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,89 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,662 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,268 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,78 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CK24A |  | Obloane rulante din profiluri din mase plastice inclusiv accesoriile necesare si sinele de ghidaj / Poarta P1 4000x4200(h) - 3 buc, RAL-3020 |  |  | m2 |  | 50,400 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 45,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,56 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 302,40 |  |  |
|  | 2030112947250 |  | Obloane rulante din mase plastice inclusiv accesoriile necesare si sinele de ghidaj |  |  | m2 |  | 50,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 25,20 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,101 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m |  | 30,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,432 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,304 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 30,40 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 182,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,304 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu |  |  | m |  | 30,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 9,728 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,432 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  | m |  | 30,40 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 121,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,304 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  | 100m2 |  | 0,321 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,186 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,637 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,687 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | TsD16B1 |  | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 20-40 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP g.150 mm |  |  | m3 |  | 4,810 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,195 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,866 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 6,012 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,481 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | DE17B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  | m2 |  | 32,060 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 32,458 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,013 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 51,296 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 846,384 |  |  |
|  | 26611128006556 |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm |  |  | m2 |  | 32,541 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 2,437 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,641 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100.20.8 pe beton C12/15 |  |  | m |  | 45,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,496 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 8,244 |  |  |
|  | 266310210000112 |  | Beton clasa C12/15 |  |  | m3 |  | 2,198 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 46,716 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,137 |  |  |
|  | 26661228003251 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 |  |  | m |  | 46,029 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,137 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Soclu sub cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | RpCK31A1 |  | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa M100, turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata sub 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate |  |  | m2 |  | 9,160 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,519 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,374 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,374 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,595 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 278,647 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,128 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 0,055 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,302 |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 0,916 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 36,640 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 48,731 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,557 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 350,645 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,989 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,256 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,293 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,147 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 36,640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,32 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 13,923 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 43,968 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,916 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat p=150kg/m3, л=0,047, gr.80mm |  |  | m2 |  | 36,640 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 52,029 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,919 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 148,026 |  |  |
|  | 25213026029075 |  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat p=150kg/m3, л=0,047, gr.80mm |  |  | m2 |  | 39,597 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 222,038 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,916 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,843 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 5 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 5x150x150, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  | m2 |  | 36,640 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 60,456 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,824 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,992 |  |  |
|  | 26641021020082 |  | Mortar ciment-nisip 50-T |  |  | m3 |  | 1,172 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,099 |  |  |
|  | 28731220053156 |  | Plasa Bp-I 5x150x150 |  |  | m2 |  | 39,571 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 86,104 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 1,832 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | CF02B5 |  | Tencuieli interioare de 5 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4 |  |  | m2 |  | 36,640 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 42,502 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,259 |  |  |
|  | 26641021020082 |  | Mortar ciment-nisip 50-T |  |  | m3 |  | 0,806 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu sub cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Scara exterioara cu rampa |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 5,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,656 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 3,060 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,029 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 3,519 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,306 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,643 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,285 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 29,640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,446 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 25,194 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,889 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,889 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 3,853 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,557 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,593 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 702,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 45,669 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 720,165 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,026 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 196,728 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,703 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, beton marfa B15 si turnarea cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 11,710 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 56,794 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,27 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 12,363 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,809 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,026 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,279 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 5,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,798 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 5,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 51,156 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 60,262 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara exterioara cu rampa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Bara de protectie la gura de revizie |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare |  |  | kg |  | 223,150 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 42,398 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,231 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,231 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 223,15 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,116 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,785 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 2,231 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,463 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,463 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,223 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,852 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 1,16 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bara de protectie la gura de revizie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.3. Balustrada |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | CH06A |  | Balustrada din inox |  |  | m |  | 7,800 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 7,02 |  |  |
|  | 28121063057145 |  | Balustrada din inox |  |  | m |  | 7,80 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,78 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,468 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,46 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,195 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,56 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrada |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.4. Copertina intrare |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 80 mm, intr-un strat |  |  | m2 |  | 4,410 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 0,309 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 26701122040028 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 80 mm |  |  | m2 |  | 4,566 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 4,410 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,646 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,441 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 57,33 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,185 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,044 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,132 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,053 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 4,410 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,176 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 1,323 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa premium, Tehnoelast sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu |  |  | m2 |  | 4,410 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,984 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,014 |  |  |
|  | 26821326004702 |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP - stratul superior |  |  | m2 |  | 5,325 |  |  |
|  | 26821326004701 |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP - stratul inferior |  |  | m2 |  | 5,325 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 2,778 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 0,882 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,265 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | CE23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,55 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 30 cm |  |  | m |  | 4,200 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 2664102101183 |  | Mortar pentru zidarie M 100-Z |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 5,46 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 0,437 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 1,441 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,131 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 50mm |  |  | m2 |  | 6,970 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 13,187 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,913 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 28,159 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 35,198 |  |  |
|  | 26821626113703 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri 50mm |  |  | m2 |  | 7,532 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 7,744 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 56,318 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,174 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,209 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,146 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 6,970 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,836 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 2,893 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,348 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 6,970 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 8,503 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 16,031 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,028 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | CL53A |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului |  |  | m2 |  | 3,360 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,635 |  |  |
|  | 2811236304899 |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  |  | m2 |  | 3,714 |  |  |
|  | 2521302602900 |  | Placi termoizolante |  |  | m2 |  | 3,478 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 3,714 |  |  |
|  | 2523156719204 |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  | buc |  | 25,326 |  |  |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,067 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,769 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,134 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,924 |  |  |
|  | 2940520004058 |  | Masina de taiat cu disc |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv RAL 3020 |  |  | m |  | 2,200 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 2,379 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 3,172 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 0,453 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 0,227 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 0,453 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 0,453 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 22,66 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv RAL 3020 |  |  | m |  | 3,400 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,19 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 3,641 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 1,734 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 0,867 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 1,734 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 0,867 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 0,867 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 0,867 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertina intrare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  | Transportul materialelor |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Retele de apa si canalzirare (17/23-RAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SA21C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava din polipropilena pentru apa rece PN10 ф32 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 25212167170504 |  | Teava din polipropilena pentru apa rece PN10 ф32 |  |  | m |  | 20,40 |  |  |
|  | 2523156719431 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 1,60 |  |  |
|  | 2523156719451 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 14,20 |  |  |
|  | 2523156719401 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 15,60 |  |  |
|  | 2523156719461 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 2,20 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,294 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Тeava din polipropilena pentru apa rece PN10 ф25 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 25212167170505 |  | Teava din polipropilena pentru apa rece PN10 ф25 |  |  | m |  | 5,10 |  |  |
|  | 2523156719431 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 3,50 |  |  |
|  | 2523156719451 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  | 2523156719401 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  | 2523156719461 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SA20A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena pentru apa rece PN10 ф20 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 25212167170506 |  | Teava din polipropilena pentru apa rece PN10 ф20 |  |  | m |  | 15,30 |  |  |
|  | 2523156719431 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 10,50 |  |  |
|  | 2523156719451 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 6,75 |  |  |
|  | 2523156719401 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 6,75 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Termoizolatie tip ПЭП ф32 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 33205173522334 |  | Termoizolatie tip ПЭП ф32 |  |  | m |  | 21,63 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Termoizolatie tip ПЭП ф25 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 33205173522335 |  | Termoizolatie tip ПЭП ф25 |  |  | m |  | 5,408 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Termoizolatie tip ПЭП ф20 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |
|  | 33205173522336 |  | Termoizolatie tip ПЭП ф20 |  |  | m |  | 16,222 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SD19B |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet cu sfera ф25 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,96 |  |  |
|  | 29131245031503 |  | Robinet cu sfera ф25 |  |  | buc |  | 7,105 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu sfera ф20 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 29131245031504 |  | Robinet cu sfera ф20 |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu sfera ф15 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,61 |  |  |
|  | 29131245031505 |  | Кран шаровой латунный муфтовой ф15 |  |  | buc |  | 7,105 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru "Y", apa rece ф25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 2924127322065 |  | Filtru "Y", apa rece ф25 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SD12A |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Clapeta de sens cu arc ф25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2913124204210 |  | Clapeta de sens cu arc ф25 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SD12A |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Racord elastic ф25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2913124204212 |  | Racord elastic ф25 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,40 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sistema T3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Тeava din polipropilena pentru apa rece PN10 ф25 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 25212167170505 |  | Teava din polipropilena pentru apa rece PN10 ф25 |  |  | m |  | 10,20 |  |  |
|  | 2523156719431 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2523156719451 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 2523156719401 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 2523156719461 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SA20A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena pentru apa rece PN10 ф20 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 25212167170506 |  | Teava din polipropilena pentru apa rece PN10 ф20 |  |  | m |  | 15,30 |  |  |
|  | 2523156719431 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 10,50 |  |  |
|  | 2523156719451 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 6,75 |  |  |
|  | 2523156719401 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune |  |  | buc |  | 6,75 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Termoizolatie tip ПЭП ф25 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 33205173522335 |  | Termoizolatie tip ПЭП ф25 |  |  | m |  | 10,815 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Termoizolatie tip ПЭП ф20 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |
|  | 33205173522336 |  | Termoizolatie tip ПЭП ф20 |  |  | m |  | 16,222 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu sfera ф20 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 29131245031504 |  | Robinet cu sfera ф20 |  |  | buc |  | 2,03 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu sfera ф15 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 29131245031505 |  | Кран шаровой латунный муфтовой ф15 |  |  | buc |  | 5,075 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema T3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tuburi pentru canalizare interioara din polipropilena PP ф100 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,40 |  |  |
|  | 25212167201602 |  | Tuburi pentru canalizare interioara din polipropilena PP ф100 |  |  | m |  | 20,60 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Tuburi pentru canalizare interioara din polipropilena PP ф50 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 25212167201603 |  | Tuburi pentru canalizare interioara din polipropilena PP ф50 |  |  | m |  | 10,30 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SA40A |  | Instalarea mufelor antiincendiare ф110 cu fixare la plafonul planseului cu dibluri |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875277330522 |  | Mufa antiincendiara ф110 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115833877 |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2874115883746 |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 2523126721153 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena 50 mm. |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in suporturi |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 0,256 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,031 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie din PP 110x110 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 252315672101542 |  | Ramificatie din PP 110x110 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie din PP 110x50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 252315672101543 |  | Ramificatie din PP 110x50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie din PP 50x50 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 252315672101544 |  | Ramificatie din PP 50x50 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie din PP ф110x50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 252315672103747 |  | Reductie din PP ф110x50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot din PP ф110 45* |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |
|  | 252315672103748 |  | Cot din PP ф110 45* |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,175 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot din PP ф50 45* |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 252315672103749 |  | Cot din PP ф50 45* |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie din PP ф110 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 252315672103745 |  | Revizie din PP ф110 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,40 |  |  |
|  | 26221024427602 |  | Унитаз "Компакт" керамический |  |  | buc |  | 2,121 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 2,10 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,40 |  |  |
|  | 26221024380003 |  | Lavuar, cu picior de lavuar |  |  | buc |  | 4,121 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 2,448 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | SC05A |  | Chiuveta din din gresie ceramica, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 2875114200020 |  | Chiuveta |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2523126719771 |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 0,606 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,25 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  | buc |  | 2,01 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SE58A |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SE55A |  | Grup compact de ridicare a presiunii si pompare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,60 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,034 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1450337323543 |  | Grafit concentrat |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,70 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Sistem antiincendiar in cazangerie |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 11-04-004-01 |  | Aparat de tavan: modul de stingere |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,10 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,407 |  |  |
|  | 5009055 |  | Borne de cablu din cupru |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 030401 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem antiincendiar in cazangerie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | pret furnizor |  | Apometru D15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 560620183375 |  | Apometru |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | pret furnizor |  | Pompa de ridicare a presiunii Q=0.5m3/h, H=30m, P=0.75kWt, U=230V |  |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 621223044 |  | Pompa de ridicare a presiunii Q=0.5m3/h, H=30m, P=0.75kWt, U=230V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | pret furnizor |  | Cada pentru dus din polimetacril |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28751142007814 |  | Душевой поддон стальной эмалированный 900х900 |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Sistem antiincendiar in cazangerie |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | pret furnizor |  | Порошковый потолочный огнетущитель Буран 2,5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 621223047 |  | Порошковый потолочный огнетущитель Буран 2,5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | pret furnizor |  | Instictor ОП-6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 621223048 |  | Instictor ОП-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | pret furnizor |  | Instictor ОУ-5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 621223049 |  | Instictor ОУ-5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem antiincendiar in cazangerie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-4

Incalzire, ventilare, conditionare (17/23-1-IVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Вентиляция отм. 0,000; +3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsB29R |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,986 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,994 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,254 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,187 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 9,720 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 0.8 mm; 1.0 mm / Consum resurs nou "Обратный клапан ф315" = 1.0 buc/buc |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,230 |  |  |
|  | 6002 |  | Обратный клапан ф315 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  | kg |  | 2,500 |  |  |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2874125895175 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  | kg |  | 0,085 |  |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  | kg |  | 0,095 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 0.8 mm; 1.0 mm / Consum resurs nou "Обратный клапан ф250" = 1.0 buc/buc |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,230 |  |  |
|  | 6003 |  | Обратный клапан ф250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  | kg |  | 2,500 |  |  |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2874125895175 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  | kg |  | 0,085 |  |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  | kg |  | 0,095 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude: tabla zincata sau din aluminiu 0.5 mm; 0.8 mm; 1.0 mm / Consum resurs nou "Обратный клапан ф160" = 1.0 buc/buc |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,460 |  |  |
|  | 600316 |  | Обратный клапан ф160 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  | kg |  | 5,000 |  |  |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2874125895175 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  | kg |  | 0,034 |  |  |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  | kg |  | 0,190 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  | kg |  | 0,760 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка наружная алюминиевая 500x250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,980 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 28741157657004 |  | Решетка наружная алюминиевая 500x250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка наружная алюминиевая 400x200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,980 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 28741157657005 |  | Решетка наружная алюминиевая 400x200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка наружная алюминиевая 300x200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,980 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 28741157657006 |  | Решетка наружная алюминиевая 300x200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Переточная решетка в двери Vents MB350/2 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,860 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,190 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,420 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 196,000 |  |  |
|  | 28741157MB350 |  | Переточная решетка в двери Vents MB350/2 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 4,200 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 196,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 196,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,260 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка наружная алюминиевая ф315 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,980 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 28741157657007 |  | Решетка наружная алюминиевая ф315 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка наружная алюминиевая ф250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,980 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 28741157657008 |  | Решетка наружная алюминиевая ф250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка регулируемая в 1 направление RAG 400x150 sau analog |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 22,540 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,910 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,035 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,920 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,380 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 644,000 |  |  |
|  | 28741157657009 |  | Решетка регулируемая в 1 направление RAG 400x150 |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 13,800 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 644,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 644,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 4,140 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,460 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка регулируемая в 1 направление RAG 200x500 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,980 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 287411576570010 |  | Решетка регулируемая в 1 направление RAG 200x500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка регулируемая в 1 направление RAG 150x400 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,980 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 287411576570011 |  | Решетка регулируемая в 1 направление RAG 150x400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка регулируемая в 1 направление RAG 150x150 sau analog |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,840 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,360 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,320 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,480 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 224,000 |  |  |
|  | 287411576570012 |  | Решетка регулируемая в 1 направление RAG 150x150 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 4,800 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 224,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 224,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,440 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка регулируемая в 1 направление RAG 300x200 sau analog |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,940 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,510 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 84,000 |  |  |
|  | 287411576570013 |  | Решетка регулируемая в 1 направление RAG 300x200 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,800 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 84,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 84,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка нерегулируемая 300x200 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 287411576570014 |  | Решетка нерегулируемая 300x200 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка нерегулируемая ф160 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 287411576570016 |  | Решетка нерегулируемая ф160 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Приточные воздуховоды П1-П2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1200 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2 |  |  | m2 |  | 11,700 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 15,561 |  |  |
|  | 26261473700090.7r |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm (rectangulare) |  |  | m2 |  | 11,817 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 17,725 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 129,987 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 129,987 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 129,987 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 14,180 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,749 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm.. / Fixari consum 1.5 kg/m2 |  |  | m2 |  | 7,500 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,508 |  |  |
|  | 26261473700090.7r |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm (rectangulare) |  |  | m2 |  | 7,575 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 11,362 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 60,600 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 60,600 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 60,600 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 13,635 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,765 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 800-1000 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2 |  |  | m2 |  | 11,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,829 |  |  |
|  | 26261473700090.5r |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm (rectangulare) |  |  | m2 |  | 11,716 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 17,574 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 175,740 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 175,740 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 175,740 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 10,544 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,742 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2 |  |  | m2 |  | 5,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,067 |  |  |
|  | 26261473700090.5r |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm (rectangulare) |  |  | m2 |  | 5,454 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 8,181 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 81,810 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 81,810 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 81,810 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 3,272 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,292 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | GA08A |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm / Стальная труба ф150 в конструкцию пола подача воздуха в смотровую яму |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 4,980 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,260 |  |  |
|  | 2521216701000150 |  | Teava din otel d.150 |  |  | m |  | 3,060 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 13,500 |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2010102918809 |  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 4,500 |  |  |
|  | 2513206621000 |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  |  | m2 |  | 2,400 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 0,870 |  |  |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  | h-ut |  | 0,930 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IzH07B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Изоляция Изовер фольгированный б=50мм sau analog |  |  | m2 |  | 7,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,276 |  |  |
|  | 268216261130520 |  | Изоляция Изовер фольгированный б=50мм |  |  | m2 |  | 7,126 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,063 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,287 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Приточные воздуховоды П1-П2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Приточные воздуховоды П3-П4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 160 mm |  |  | m2 |  | 9,550 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 16,034 |  |  |
|  | 262614737-05 |  | Canale de ventilare metalice circulare gr.0,5mm |  |  | m2 |  | 9,646 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 144,682 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 144,682 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 144,682 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 6,077 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,516 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IzH07B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Изоляция Изовер фольгированный б=50мм sau analog |  |  | m2 |  | 4,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,872 |  |  |
|  | 268216261130520 |  | Изоляция Изовер фольгированный б=50мм |  |  | m2 |  | 4,072 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,164 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Приточные воздуховоды П3-П4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Вытяжные воздуховоды В1-В2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 600-1200 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2 |  |  | m2 |  | 31,100 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 47,801 |  |  |
|  | 26261473700090.5r |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm (rectangulare) |  |  | m2 |  | 31,411 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 47,116 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 471,165 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 471,165 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 471,165 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 28,270 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,990 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | GA08A |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm / Стальная труба ф150 в конструкцию пола подача воздуха в смотровую яму |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 4,980 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,260 |  |  |
|  | 2521216701000150 |  | Teava din otel d.150 |  |  | m |  | 3,060 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 13,500 |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2010102918809 |  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 4,500 |  |  |
|  | 2513206621000 |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  |  | m2 |  | 2,400 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 0,870 |  |  |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  | h-ut |  | 0,930 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вытяжные воздуховоды В1-В2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Вытяжные воздуховоды естественной вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 800-1000 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2 |  |  | m2 |  | 17,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 26,129 |  |  |
|  | 26261473700090.5r |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm (rectangulare) |  |  | m2 |  | 17,170 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 25,755 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 257,550 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 257,550 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 257,550 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 15,453 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,088 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / Fixari consum 1.5 kg/m2 |  |  | m2 |  | 42,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 70,518 |  |  |
|  | 26261473700090.5r |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm (rectangulare) |  |  | m2 |  | 42,420 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 63,630 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 636,300 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 636,300 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 636,300 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 25,452 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 2,268 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IzH07B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Изоляция Изовер фольгированный б=50мм sau analog |  |  | m2 |  | 27,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 12,636 |  |  |
|  | 268216261130520 |  | Изоляция Изовер фольгированный б=50мм |  |  | m2 |  | 27,486 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,243 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 1,107 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Зонт покровный над вент каналами устественной вентиляции 900x350 (2 buc) |  |  | m2 |  | 3,743 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,556 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,187 |  |  |
|  | 2710403642299 |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  | 21,812 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,118 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 0,983 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Зонт покровный над вент каналами устественной вентиляции 950x350 (2 buc) |  |  | m2 |  | 4,100 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,895 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,205 |  |  |
|  | 2710403642299 |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  | 23,893 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,129 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 1,076 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,041 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вытяжные воздуховоды естественной вентиляции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция отм. 0,000; +3,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Отопление отм. 0,000; +3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel Kermi FKO sau analog 33-500/700 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 282211570000028 |  | Radiator otel 33-500/700 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel Kermi FKO sau analog 33-500/800 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 282211570000029 |  | Radiator otel 33-500/800 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel Kermi FKO sau analog 33-500/900 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 282211570000030 |  | Radiator otel 33-500/900 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel Kermi FKO sau analog 33-500/1000 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 282211570000031 |  | Radiator otel 33-500/1000 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel Kermi FKO sau analog 33-500/1200 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,950 |  |  |
|  | 282211570000032 |  | Radiator otel 33-500/1200 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel Kermi FKO sau analog 33-500/2000 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |
|  | 282211570000033 |  | Radiator otel 33-500/2000 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,450 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 54,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel Kermi FKO sau analog 33-500/1400 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,600 |  |  |
|  | 282211570000034 |  | Radiator otel 33-500/1400 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel Kermi FKO sau analog 33-500/1600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  | 282211570000035 |  | Radiator otel 33-500/1600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SC11B |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Полотенцесушитель настенный П/С 200Вт sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 287511420117036 |  | Полотенцесушитель настенный П/С 200Вт |  |  | buc |  | 2,050 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 58,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,700 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 58,000 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 116,000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 116,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 5,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Kit montaj radiator |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |
|  | 610 |  | Kit montaj radiator |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздуховыпускной кран Маевского |  |  | buc |  | 29,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,900 |  |  |
|  | 291313450000036 |  | Воздуховыпускной кран Маевского |  |  | buc |  | 29,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 2,900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой радиаторный кран ф15 tip Danfoss RLV sau analog |  |  | buc |  | 29,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,220 |  |  |
|  | 287527420270028 |  | Угловой радиаторный кран ф15 tip Danfoss RLV |  |  | buc |  | 29,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,348 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,696 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером ф15 tip Danfoss RTD-N sau analog |  |  | buc |  | 29,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,220 |  |  |
|  | 287527420270026 |  | Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером ф15 tip Danfoss RTD-N |  |  | buc |  | 29,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,348 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,696 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Термостатическая головка tip Danfoss RTD Inova 3130 sau analog |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 60027 |  | Термостатическая головка tip Danfoss RTD Inova 3130 |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф20x3.2 |  |  | m |  | 250,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 87,500 |  |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф20x3.2 |  |  | m |  | 257,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф20x3.2 (fitinguri) |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 26,250 |  |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф20x3.2 |  |  | m |  | 77,250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. / Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф25x4.0 |  |  | m |  | 65,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 22,750 |  |  |
|  | 252121671000025 |  | Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф25x4.0 |  |  | m |  | 66,950 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. / Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф25x4.0 (fitinguri) |  |  | m |  | 19,500 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,825 |  |  |
|  | 252121671000025 |  | Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф25x4.0 |  |  | m |  | 20,085 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm./ Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф32x5.4 |  |  | m |  | 105,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 42,000 |  |  |
|  | 252121671000032 |  | Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф32x5.4 |  |  | m |  | 108,150 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm./ Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф32x5.4 (fitinguri) |  |  | m |  | 31,500 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,600 |  |  |
|  | 252121671000032 |  | Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф32x5.4 |  |  | m |  | 32,445 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | IC36D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф40x6.7 |  |  | m |  | 106,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 47,700 |  |  |
|  | 252121671000040 |  | Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф40x6.7 |  |  | m |  | 109,180 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | IC36D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф40x6.7 (fitinguri) |  |  | m |  | 31,800 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,310 |  |  |
|  | 252121671000040 |  | Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф40x6.7 |  |  | m |  | 32,754 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpIF09B1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie tubulara K-flex EC gr.10 mm ф20 sau analog |  |  | m |  | 250,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 125,000 |  |  |
|  | 33205173522351 |  | Izolatie tubulara K-flex EC gr.10 mm ф20 |  |  | m |  | 270,375 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpIF09B1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie tubulara K-flex EC gr.10 mm ф25 sau analog |  |  | m |  | 65,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 32,500 |  |  |
|  | 33205173522352 |  | Izolatie tubulara K-flex EC gr.10 mm ф25 |  |  | m |  | 70,298 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpIF09B1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie tubulara K-flex EC gr.10 mm ф32 sau analog |  |  | m |  | 105,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 52,500 |  |  |
|  | 33205173522353 |  | Izolatie tubulara K-flex EC gr.10 mm ф32 |  |  | m |  | 113,557 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpIF09B1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie tubulara K-flex EC gr.10 mm ф40 sau analog |  |  | m |  | 106,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 53,000 |  |  |
|  | 33205173522354 |  | Izolatie tubulara K-flex EC gr.10 mm ф40 |  |  | m |  | 114,639 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | IE01A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  | m2 |  | 18,800 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,964 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,880 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IE02A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  | m2 |  | 18,800 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,836 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 315,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 28,350 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 12,600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 211,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 23,210 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 10,550 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 315,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 25,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 211,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 21,100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | IE08A |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp |  |  | m2 |  | 18,800 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,204 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 4,700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление отм. 0,000; +3,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Теплогенераторная |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровый запорный Ду32 Тмакс +110*С, Рмакс 6 бар |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 287527420510062 |  | Кран шаровый запорный Ду32 Тмакс +110*С, Рмакс 6 бар |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый запорный Ду15 Тмакс +110*С, Рмакс 6 бар |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,750 |  |  |
|  | 287527420510063 |  | Кран шаровый запорный Ду15 Тмакс +110*С, Рмакс 6 бар |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ID13C |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Обратный клапан Ду32 Тмакс +110*С, Рмакс 6 бар |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,560 |  |  |
|  | 111100010200064 |  | Обратный клапан Ду32 Тмакс +110*С, Рмакс 6 бар |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ID13A |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" / Обратный клапан Ду15 Тмакс +110*С, Рмакс 6 бар |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,100 |  |  |
|  | 111100010200065 |  | Обратный клапан Ду15 Тмакс +110*С, Рмакс 6 бар |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду32 Тмакс +110*С, Рмакс 10 бар |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,300 |  |  |
|  | 292412732206566 |  | Фильтр сетчатый Ду32 Тмакс +110*С, Рмакс 10 бар |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду15 Тмакс +110*С, Рмакс 10 бар |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,300 |  |  |
|  | 292412732206567 |  | Фильтр сетчатый Ду15 Тмакс +110*С, Рмакс 10 бар |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Клапан предохранительный Ду15 Ру10 Тмакс +110*С, Рмакс 10 бар |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,250 |  |  |
|  | 291315450000068 |  | Клапан предохранительный Ду15 Ру10 Тмакс +110*С, Рмакс 10 бар |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110*С, Рмакс 6 бар |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  | 287527420510069 |  | Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110*С, Рмакс 6 бар |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110*С, Рмакс 6 бар |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  | 287527420510070 |  | Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110*С, Рмакс 6 бар |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm / Colector din teava otel ф57x3.0 cu 4 circuite L=1.2 m |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,800 |  |  |
|  | 291312412410071 |  | Colector din teava otel ф57x3.0 cu 4 circuite L=1.2 m |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф20x3.2 |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,450 |  |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф20x3.2 |  |  | m |  | 7,210 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф20x3.2 (fitinguri) |  |  | m |  | 2,100 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,735 |  |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф20x3.2 |  |  | m |  | 2,163 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | IC36D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф40x6.7 |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,100 |  |  |
|  | 252121671000040 |  | Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф40x6.7 |  |  | m |  | 18,540 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | IC36D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф40x6.7 (fitinguri) |  |  | m |  | 5,400 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,430 |  |  |
|  | 252121671000040 |  | Teava PPR WAWIN ekoplastik Therm PN25 sau analog ф40x6.7 |  |  | m |  | 5,562 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,630 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,980 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,560 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Теплогенераторная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Вентиляция отм. 0,000; +3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно вытяжная установка |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 179,480 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 1,407 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 4,020 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,603 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,201 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 241,200 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 32,160 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 241,200 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 32,160 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | VC04A |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 43,360 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,630 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,525 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 54,600 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 54,600 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 10-08-001-10 |  | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza / Регулятор скорости вращения вентилятора |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,600 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 46,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm" / Клапан VTK |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,380 |  |  |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  | kg |  | 15,000 |  |  |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2874125895175 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  | kg |  | 0,102 |  |  |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  | kg |  | 0,510 |  |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  | kg |  | 0,570 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,660 |  |  |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  | kg |  | 2,280 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | VB02A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Заслонка воздушная |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,500 |  |  |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,134 |  |  |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  | kg |  | 2,900 |  |  |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2874125895015 |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  | kg |  | 0,034 |  |  |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  | kg |  | 0,190 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  | kg |  | 0,740 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 8,720 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 1,030 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 39,040 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 12,024 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,405 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 64,128 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 64,128 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,440 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция отм. 0,000; +3,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Теплогенераторная |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | IA14A |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw / EHSC-YM9(E)CR3 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 36,000 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 12,600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | VC37H |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe autoturn telescopic / PUHZ-SHW230YKA2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 10,500 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,050 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 4,200 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 21,000 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 31,500 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 10,500 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 10,500 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,554 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 3,150 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,820 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 3410520005700 |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  |  | h-ut |  | 2,380 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | IA25A |  | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm / Гидравлическая стрелка |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,300 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | IA29A |  | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,700 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,810 |  |  |
|  | 2874115800780 |  | Surub hex. M 10 x 35 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883761 |  | Saiba plata M 12 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,023 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,165 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,430 |  |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Аппарат магнитной обработки воды |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | IA37A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,200 |  |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,640 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,400 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Подпиточный клапан |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,250 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / ASV-M; ASV-PV |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Теплогенераторная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Вентиляция отм. 0,000; +3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Приточно канальная установка водяной калорифер в комплекте "Галич. Климат. Техника" (Украина) Пульт управления настенный BASIC sau analog. Автоматика в комплекте. УПI-15-E19.2 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7002 |  | Приточно канальная установка водяной калорифер в комплекте "Галич. Климат. Техника" (Украина) Пульт управления настенный BASIC sau analog. Автоматика в комплекте. УПI-15-E19.2 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | Приточно канальная установка водяной калорифер в комплекте "Галич. Климат. Техника" (Украина) Пульт управления настенный BASIC sau analog. Автоматика в комплекте. УПI-8-E9.6 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7003 |  | Приточно канальная установка водяной калорифер в комплекте "Галич. Климат. Техника" (Украина) Пульт управления настенный BASIC sau analog. Автоматика в комплекте. УПI-8-E9.6 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | Приточно канальная установка водяной калорифер в комплекте "Галич. Климат. Техника" (Украина) Пульт управления настенный BASIC sau analog. Автоматика в комплекте. УПI-4-E4.8 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7003E48 |  | Приточно канальная установка водяной калорифер в комплекте "Галич. Климат. Техника" (Украина) Пульт управления настенный BASIC sau analog. Автоматика в комплекте. УПI-4-E4.8 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | Приточно канальная установка водяной калорифер в комплекте "Галич. Климат. Техника" (Украина) Пульт управления настенный BASIC sau analog. Автоматика в комплекте. УПI-2-E2.4 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7003E24 |  | Приточно канальная установка водяной калорифер в комплекте "Галич. Климат. Техника" (Украина) Пульт управления настенный BASIC sau analog. Автоматика в комплекте. УПI-2-E2.4 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | Вентилятор круглый канальный K 315L "Systemair" sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7005 |  | Вентилятор круглый канальный K 315L "Systemair" sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | Вентилятор круглый канальный K 315M "Systemair" sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7006 |  | Вентилятор круглый канальный K 315M "Systemair" sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | Регулятор скорости вращения вентилятора REE 2 "Systemair" sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7008 |  | Регулятор скорости вращения вентилятора REE 2 "Systemair" sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | Вентилятор круглый бытовой BF-150 "Systemair" sau analog |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 70010 |  | Вентилятор круглый бытовой BF-150 "Systemair" sau analog |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | Приточный клапан VTK-160 "Systemair" sau analog |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 70011 |  | Приточный клапан VTK-160 "Systemair" sau analog |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | Заслонка воздушная утепленная с электро подогревом SRK 400x200 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 70016 |  | Заслонка воздушная утепленная с электро подогревом SRK 400x200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | Заслонка воздушная утепленная с электро подогревом SRK 500x250 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 70017 |  | Заслонка воздушная утепленная с электро подогревом SRK 500x250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | Электро привод Belimo LF-230 sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 70018 |  | Электро привод Belimo LF-230 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | Гибкая вставка на вентиляторе ф315 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 70020 |  | Гибкая вставка на вентиляторе ф315 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | Гибкая вставка на приточной установке 400x200 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 70021 |  | Гибкая вставка на приточной установке 400x200 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | Гибкая вставка на приточной установке 500x250 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 70022 |  | Гибкая вставка на приточной установке 500x250 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | Шумоглушитель 400x200 L=0.5 m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 70025 |  | Шумоглушитель 400x200 L=0.5 m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | Шумоглушитель 500x250 L=0.5 m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 70026 |  | Шумоглушитель 500x250 L=0.5 m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | Шумоглушитель ф315 L=0.5 m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 70027 |  | Шумоглушитель ф315 L=0.5 m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | Шумоглушитель ф250 L=0.5 m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 70028 |  | Шумоглушитель ф250 L=0.5 m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | Шумоглушитель ф160 L=0.5 m |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7002816 |  | Шумоглушитель ф160 L=0.5 m |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция отм. 0,000; +3,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Теплогенераторная |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | Внутренний блок Mitsubishi EHSC-YM9(E)CR3 sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 70091 |  | Внутренний блок Mitsubishi EHSC-YM9(E)CR3 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | Наружный блок Mitsubishi PUHZ-SHW230YKA2 sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 70092 |  | Наружный блок Mitsubishi PUHZ-SHW230YKA2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | Гидравлическая стрелка 4м3/час PN6 110*C tip Meibes ME 66394.1 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 70094 |  | Гидравлическая стрелка 4м3/час PN6 110*C tip Meibes ME 66394.1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | Напорный расширительный бак V=50l tip Zilmet CAL-PRO 50 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 70096 |  | Напорный расширительный бак V=50l tip Zilmet CAL-PRO 50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | Аппарат магнитной обработки воды G=2.0 м3/ч tip AQUAMAX XCAL 2000 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 70098 |  | Аппарат магнитной обработки воды G=2.0 м3/ч tip AQUAMAX XCAL 2000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  | Насос циркуляционный G=3.0 м3/ч Н=3,5 м.в.ст N=80 Вт WILO Stratos 25/1-6 PN10 sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 700100 |  | Насос циркуляционный G=3.0 м3/ч Н=3,5 м.в.ст N=80 Вт WILO Stratos 25/1-6 PN10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | Термоманометр 0*С-120*С Тмакс +120*С, Рмакс 16 бар |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 700106 |  | Термоманометр 0*С-120*С Тмакс +120*С, Рмакс 16 бар |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  | Подпиточный клапан ALIMAT с манометром Ду15 Py10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 700111 |  | Подпиточный клапан ALIMAT с манометром Ду15 Py10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  | Запорный клапан Ду32 Ру16 Тмакс +110*С Рмакс 16 бар Danfoss ASV-M sau analog |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 700115 |  | Запорный клапан Ду32 Ру16 Тмакс +110*С Рмакс 16 бар Danfoss ASV-M |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  | Балансировочный автоматический клапан Ду32 Ру16 Danfoss ASV-PV sau analog |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 700116 |  | Балансировочный автоматический клапан Ду32 Ру16 Danfoss ASV-PV |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Теплогенераторная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-5

Semnalizare de incendiu si paza (17/23-SIP)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 90,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 90,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 19,800 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,090 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,450 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,350 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpEJ08B |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 11,250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 22,500 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 127,500 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,037 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,750 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,125 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Semnalizare de indcendiu |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-08-001-02 |  | Aparate receptoare: Concentrator: Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-08-003-04 |  | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (GSM emitator) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-575-1 |  | Montarea in panou a Modul extensie 8 zone |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-01-121-1 |  | Acumulator capsulat |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-575-1 |  | Montarea in panou a Modul cu releu |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum cu baza |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 66,000 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 8,250 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 5,280 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de caldura cu baza |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10-08-002-06 |  | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului |  |  | buc |  | 41,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,350 |  |  |
|  | 1010142 |  | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011521 |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011680 |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,062 |  |  |
|  | 3009247 |  | Capacele, tip "К-440" |  |  | 1000 buc |  | 0,062 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 4,920 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: Declansator manual de alarma de incendiu |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,000 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 1,280 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 10-04-066-06 |  | Aparataj de perete: Semnalizator optic si acustic, cu baza |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 11-04-004-01 |  | Aparat de tavan: modul de stingere |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,200 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,814 |  |  |
|  | 5009055 |  | Borne de cablu din cupru |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 030401 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,980 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-575-1 |  | Montarea in panou a Releu, Rezistor, Diod |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | pret furnizor |  | Rezistor МЛТ 0,25-4,3 кОм +5% |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2811236313239 |  | Rezistor МЛТ 0,25-4,3 кОм +5% |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 5,970 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,238 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,119 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,851 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 72,834 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,955 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,119 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,119 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Cablu de semnalizare incendiu ecranat KOPkEH FRHF FE180/E30-90 sec. 1x2x0,8 mm2 |  |  | m |  | 550,000 |  |  |
|  | 590920185392 |  | Cablu de semnalizare incendiu ecranat KOPkEH FRHF FE180/E30-90 sec. 1x2x0,8 mm2 |  |  | m |  | 550,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Cablu de alimentare de curpu ВВГнг-FRLS sec 2x1,5 mm2 |  |  | m |  | 32,000 |  |  |
|  | 590920185317 |  | Cablu de alimentare de curpu ВВГнг-FRLS sec 2x1,5 mm2 |  |  | m |  | 32,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Cablu de alimentare de curpu ВВГнг-FRLS sec 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 590920185318 |  | Cablu de alimentare de curpu ВВГнг-FRLS sec 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 119,000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 67,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 33,500 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 24,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Teava polivinilhlorid PVC ф16mm |  |  | m |  | 500,000 |  |  |
|  | 59092018520 |  | Teava polivinilhlorid PVC ф16mm |  |  | m |  | 500,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,880 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,021 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 8,720 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,720 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 7,160 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,776 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Tub gofrat metalic ф16mm |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 590920185224 |  | Tub gofrat metalic ф16mm |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Piese metalice (material de fixare) |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
|  | 58052022023 |  | Крепежные изделия и материалы |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de indcendiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Semnalizare de paza |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-601-1 |  | Tablou (tastatura) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,480 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 10-08-003-04 |  | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (GSM emitator) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 10-08-003-03 |  | Bloc de alimentare si control |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-01-121-1 |  | Acumulator capsulat |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 10-06-037-08 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Boxe pentru instalarea acumulatoarelor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,090 |  |  |
|  | 1011521 |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 030401 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 10-04-101-04 |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  | 1100014 |  | Tirfon |  |  | 100 buc |  | 0,011 |  |  |
|  | 5070812 |  | Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1х2,5 mm2 |  |  | 1000 m |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sirena stroboscopica |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 10-08-002-05 |  | Avertizoare "ОС" automatice: Detector de miscare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1010806 |  | Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "ОС" automatice: Detector de contact magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 10-06-037-05 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,060 |  |  |
|  | 1011484 |  | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,200 |  |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,027 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,430 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,898 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,133 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 5,246 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,069 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Cablu Alarm cabel CQR-6 6x0,22 mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 590920185195 |  | Cablu Alarm cabel CQR-6 6x0,22 mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Cablu de alimentare de curpu ВВГнг-FRLS sec 2x1,5 mm2 |  |  | m |  | 27,000 |  |  |
|  | 590920185317 |  | Cablu de alimentare de curpu ВВГнг-FRLS sec 2x1,5 mm2 |  |  | m |  | 27,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Cablu de alimentare de curpu ВВГнг-FRLS sec 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 590920185318 |  | Cablu de alimentare de curpu ВВГнг-FRLS sec 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,020 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,010 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,452 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Teava polivinilhlorid PVC ф16mm |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 59092018520 |  | Teava polivinilhlorid PVC ф16mm |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Piese metalice (material de fixare) |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 58052022023 |  | Крепежные изделия и материалы |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de paza |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Semnalizare de indcendiu |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | pret furnizor |  | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20, EN54-2, EN54-4, EN54-13 tip SmartLine 020-4 "INIM" sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 611020170440 |  | Centrala conventionala de semnalizare incendiu SmartLine 020-4 "INIM" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | pret furnizor |  | Transmitator GSM |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 660620170263 |  | Transmitator GSM |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | pret furnizor |  | Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu, EN54-2, EN54-13 tip SmartLine /8Z "INIM" sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 611020170441 |  | Modul de extensie pentru 8 zone tip SmartLine /8Z "INIM" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | pret furnizor |  | Baterii acumulatoare АКБ-12V; 7Ah |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 63092022006 |  | Baterii acumulatoare АКБ-12V; 7Ah |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | pret furnizor |  | Modul cu releu tip REL1INT "INIM" sau analog |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 611020170443 |  | Modul cu releu tip REL1INT "INIM" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | pret furnizor |  | Detector de fum, adresabil de tip ID100 "INIM" sau analog |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2811236313272 |  | Detector de fum, adresabil de tip ID100 "INIM" |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | pret furnizor |  | Detector de temperatura adresabil de tip ID200 "INIM" sau analog |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 2811236313555102 |  | Detector de temperatura adresabil de tip ID200 "INIM" |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | pret furnizor |  | Doza de montare pentru detectoare EB0030 "INIM" sau analog |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  | 28112363132815 |  | Doza de montare pentru detectoare EB0030 "INIM" |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | pret furnizor |  | Soclu pentru detectoare EB0010 "INIM" sau analog |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  | 2811236313281 |  | Soclu pentru detectoare EB0010 "INIM" |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | pret furnizor |  | Declansator manual de alarma de incendiu, EN54-11 de tip IC010 "INIM" sau analog |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 2811236313248 |  | Declansator manual de alarma de incendiu, EN54-11 de tip IC010 "INIM" |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | pret furnizor |  | Semnalizator optic si acustic de alarma, de exterior tip Ivy-R "INIM" sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28112363132496 |  | Semnalizator optic si acustic de alarma, de exterior tip Ivy-R "INIM" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | pret furnizor |  | Semnalizator optic si acustic, de interior tip IS0020RE "INIM" sau analog |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2811236313249 |  | Semnalizator optic si acustic, de interior tip IS0020RE "INIM" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | pret furnizor |  | Soclu de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 "INIM" sau analog |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 28112363132816 |  | Soclu de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 "INIM" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | pret furnizor |  | Modul autonom de stingere incendiu cu pulbere tip Тунгус sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28112363132817 |  | Modul autonom de stingere incendiu cu pulbere tip Тунгус |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de indcendiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Semnalizare de paza |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | pret furnizor |  | Panou de receptie si control pentru 4 zone tip РС-585 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 63092022001 |  | Panou de receptie si control pentru 4 zone tip РС-585 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | pret furnizor |  | Tastatura de tip РK-5501E 1 H sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 63092022003 |  | Tastatura de tip РK-5501E 1 H |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | pret furnizor |  | Emitator radio 1 canal tip ATS-100 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 63092022007 |  | Emitator radio 1 canal tip ATS-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | pret furnizor |  | Bloc de alimentare de rezerva de tip РИП-7АН sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 63092022005 |  | Bloc de alimentare de rezerva de tip РИП-7АН |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | pret furnizor |  | Acumulator 12V; 7Ah 1270BATT sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 63092023006 |  | Acumulator 12V; 7Ah 1270BATT |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | pret furnizor |  | Boxe pentru instalarea acumulatoarelor 12V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 63092023107 |  | Boxe pentru instalarea acumulatoarelor 12V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | pret furnizor |  | Transformator 30ВА |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 63092022004 |  | Transformator 30ВА |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | pret furnizor |  | Dispozitiv de alarma optico-sonor de interior de tip PS-40 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 63092023011 |  | Dispozitiv de alarma optico-sonor de interior de tip PS-40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | pret furnizor |  | Dispozitiv de alarma optico-sonor de exterior de tip SA-913 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 63092023012 |  | Dispozitiv de alarma optico-sonor de exterior de tip SA-913 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | pret furnizor |  | Detector de miscare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 63092023008 |  | Detector de miscare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | pret furnizor |  | Detector de contact magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 63092022010 |  | Detector de contact magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | pret furnizor |  | Scut metalic cu placa de montare 600x400x240mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 45062019015 |  | Scut metalic cu placa de montare 600x400x240mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de paza |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-6

Retele de curenti slabi

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,25 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5,50 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpEJ08B |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 51,00 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retea structurata de cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-01-001-05 |  | Utilaj centrala: Dulap de perete 19", 12U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,85 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-03-026-10 |  | Utilajul: Router 1U rackmount, 5x Gigabit Ethernet |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,94 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-03-001-04 |  | Utilajul centralelor: Panoul de ventilatie 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,29 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-04-030-01 |  | PDU (Power distribution unit) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-08-003-03 |  | Dispozitiv: Dispozitiv de alimentare garantata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-03-026-10 |  | Utilajul: Comutator Switch |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,88 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-04-030-01 |  | Patch-panel modular Cat5e FTP, complet echipata cu module |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10-04-030-01 |  | Cable management 1U (Cable organizer), orizontal |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10-02-051-03 |  | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Patch Cord FTP |  |  | 100 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,23 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 10-02-051-03 |  | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Patch Cord Optic |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza RJ-45 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,00 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,16 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | pret furnizor |  | Priza pentru 1 modul RJ45 cat.5e - rama cutie si support, instalarea pe perete |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 3120275536107 |  | Priza pentru 1 modul RJ45 - rama si support, instalarea pe perete (LAN + IP telefonie). |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | pret furnizor |  | Priza pentru 2 module RJ45 cat.5e - rama cutie si support, instalarea pe perete. |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3120275536108 |  | Priza pentru 2 module RJ45 cat.5e - rama si support, instalarea pe perete. |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | pret furnizor |  | Priza pentru 2 module RJ45 cat.5e - rama cutie si support, instalarea in mobilier |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3120275536108 |  | Priza pentru 2 module RJ45 cat.5e - rama si support, instalarea pe perete. |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-575-1 |  | Montarea accesoriilor in dulap / Set de impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 2,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,52 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,81 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 2,08 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 31,72 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,13 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | pret furnizor |  | Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF |  |  | m.l. |  | 260,000 |  |  |
|  | 3130134818904 |  | Cablu UTP Cat5e-4x2x0,5 mmp |  |  | m |  | 266,50 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-410-2 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,57 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,37 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,37 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Teava PVC ф50 |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 58092018023 |  | Teava PVC ф50 |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,80 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,96 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 13,40 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 13,40 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 6,70 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 1,80 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 15,80 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 4,84 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | pret furnizor |  | Teava din PE d=25 mm, pentru instalarea cablului sub tencuiala |  |  | m.l. |  | 100,000 |  |  |
|  | 5309022 |  | Teava de presiune inalta PE d=25 mm |  |  | m |  | 102,50 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 10-02-051-03 |  | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | SFP module, necesare pentru infrastructura |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 58112023023 |  | SFP module, necesare pentru infrastructura |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 10-06-037-08 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: doza |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,18 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 56092018529 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Piese metalice (material de fixare) |  |  | kg |  | 5,000 |  |  |
|  | 58052022023 |  | Крепежные изделия и материалы |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea structurata de cabluri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 10-08-015-01 |  | Ceasornice electrice primare |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Dinamic FM |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Retea structurata de cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | pret furnizor |  | Dulap de perete 19" inaltimea 12U, adinc 450mm, latim 600mm, usa din fata din sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 560620182149 |  | Dulap de perete 19" inaltimea 12U |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | pret furnizor |  | Router 1U rackmount, 5x Gigabit Ethernet, 1xSFP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 560620182251 |  | Router 1U rackmount, 5x Gigabit Ethernet, 1xSFP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | pret furnizor |  | Panoul de ventilatie 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 560620182454 |  | Panoul de ventilatie 1U |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | pret furnizor |  | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 560620183443 |  | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | pret furnizor |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 1,0kW, 2U, 19" rackmount |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 560620182154 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 1,0kW, 2U, 19" rackmount |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | pret furnizor |  | Comutator Switch, 24 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 2x10G SFP+ports, 19", 1U, rack mount, throughput 102 Gbps |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 560620182150 |  | Comutator Switch, 24 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 2x10G SFP+ports, 19", 1U, rack mount, throughput 102 Gbps |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | pret furnizor |  | Comutator Switch, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 2x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5606201821502 |  | Comutator Switch, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 2x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | pret furnizor |  | Patch Panel 24 porturi, Cat.5e, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 560620182350 |  | Patch Panel 24 porturi, Cat.5e, 1U |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | pret furnizor |  | Patch Panel 8 porturi, Cat.5e, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5606201823503 |  | Patch Panel 8 porturi, Cat.5e, 1U |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | pret furnizor |  | Organaizer cabluri, 1U |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5606201823504 |  | Organaizer cabluri, 1U |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | pret furnizor |  | Patch-cord UTP cat. 5e 1,0m, cupru |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 5606201821571 |  | Patch-cord UTP cat. 5e 1,0m, cupru |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | pret furnizor |  | Patch-cord UTP cat. 5e 1,5m, cupru |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 560620182157 |  | Patch-cord UTP cat. 5e 1,5m, cupru |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | pret furnizor |  | Patch-cord Optic, 3,0m |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 560620182151 |  | Patch-cord Optic, 3,0m |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | pret furnizor |  | Aparat telefonic RJ-45 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 560620182654 |  | Aparat telefonic RJ-45 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | pret furnizor |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 560620182655 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea structurata de cabluri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | pret furnizor |  | Ceasuri autonome de perete, cu sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 56062018060 |  | Ceasuri autonome de perete, cu sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | pret furnizor |  | Dinamic FM, cu sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 56062018064 |  | Dinamic FM, cu sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-7

Retele electrice interioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08B |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp |  |  | m |  | 130,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 19,50 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 130,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 39,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 221,00 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,065 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,30 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,95 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,60 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpEJ08E |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp |  |  | m |  | 9,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,05 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpEJ09E |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  | m |  | 9,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 4,05 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 20,25 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 102,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,26 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 102,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,16 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 22,44 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,102 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,51 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,02 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,53 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpEJ04A |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) |  |  | m3 |  | 18,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 61,20 |  |  |
|  | 2010102904405 |  | Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm |  |  | m3 |  | 0,026 |  |  |
|  | 2010102906958 |  | Rigle de rasinoase 8x10x400 cm |  |  | m3 |  | 0,013 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri / Teava plastica gofrata cu pereti dubli pu cablare d.75mm |  |  | 1 km |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,66 |  |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 530-0182-75 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 75 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpEJ04B |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina |  |  | m3 |  | 14,000 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 12,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 6,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,548 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 6,800 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,721 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 / ЩМП |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A / ВР32И-31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,36 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,294 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,32 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 36,60 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АД12) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,92 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,343 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,098 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,54 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 42,70 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,14 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (РН-47) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (ОПС1-В) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Cros - modul 4-poluri, 100A, 4x15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 56092018017 |  | Cros - modul 4-poluri, 100A, 4x15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Bara nul de protectie PE cu 14 cleme 14/2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 56092018018 |  | Bara nul de protectie PE cu 14 cleme 14/2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / ЩРн-24з-1 36 395(h)х310х120 (P0d) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (ВН-32) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 121 |  | ВН32-2/40A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АД12) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,245 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,07 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,50 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Cros - modul 4-poluri, 100A, 4x7 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 56092018024 |  | Cros - modul 4-poluri, 100A, 4x7 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Bara nul de protectie PE cu 8 cleme 8/2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 56092018025 |  | Bara nul de protectie PE cu 8 cleme 8/2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / ЩРн-24з-1 36 395(h)х310х120 (PCz) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (ВН-32) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,43 |  |  |
|  | 121 |  | ВН32-2/40A |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,365 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,66 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,138 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 9,30 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,245 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,07 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,50 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АД12) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Cros - modul 4-poluri, 100A, 4x7 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 56092018024 |  | Cros - modul 4-poluri, 100A, 4x7 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Bara nul de protectie PE cu 14 cleme 14/2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 56092018018 |  | Bara nul de protectie PE cu 14 cleme 14/2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / ЩРн-12з-0 74 240(h)х330х120 (Pls) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (ВН-32) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 121 |  | ВН32-2/40A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,245 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,07 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,50 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Cros - modul bi-poluri, 100A, 2x7 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 560920180302 |  | Cros - modul bi-poluri, 100A, 2x7 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Bara nul de protectie PE cu 8 cleme 8/2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 56092018025 |  | Bara nul de protectie PE cu 8 cleme 8/2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / ЩРн-12з-1 36 265(h)х310х120 (PVt) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (ВН-32) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 121 |  | ВН32-2/40A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,36 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,294 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,32 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 36,60 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Cros - modul bi-poluri, 100A, 2x7 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 560920180302 |  | Cros - modul bi-poluri, 100A, 2x7 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Bara nul de protectie PE cu 8 cleme 8/2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 56092018025 |  | Bara nul de protectie PE cu 8 cleme 8/2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,170 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,96 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 34,68 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,263 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Corp de iluminat (lampa incadescenta), IP-54, clasa de aparare II, firma "IEK-Moldova" НПП2602А sau analog |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 59092018059 |  | Corp de iluminat (lampa incadescenta), IP-54, clasa de aparare II, firma "IEK-Moldova" НПП2602А |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Corp de iluminat pentru siguranta cu acumulator incorporat Mars 6W sau analog |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 59092018060 |  | Corp de iluminat pentru siguranta cu acumulator incorporat Mars 6W |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  | 100 buc |  | 0,220 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 37,18 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 44,88 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,889 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Panou LED cu difuzie optica din structura prizmatica, suspendat, 35W, IP20, 3200Lm, PRS/S ECO LED sau analog |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 59092018062 |  | Panou LED cu difuzie optica din structura prizmatica, suspendat, 35W, IP20, 3200Lm, PRS/S ECO LED |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Panou LED cu difuzie optica din structura prizmatica, suspendat, 35W, IP20, 3200Lm, cu acumulator incorporat PRS/S ECO LED 600 sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 59092018063 |  | Panou LED cu difuzie optica din structura prizmatica, suspendat, 35W, IP20, 3200Lm, cu acumulator incorporat PRS/S ECO LED 600 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Corp de iluminat LED cu reflector din sticla opal, suspendat, 25W, IP65, LZ LED 600 sau analog |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 59092018064 |  | Corp de iluminat LED cu reflector din sticla opal, suspendat, 25W, IP65, LZ LED 600 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,20 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 40,80 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,536 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Corp de iluminat LED cu difuzor din sticla opal, suspendat, 18W, IP20, 1600 Lm OPL/S LED 300 sau analog |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 59092018066 |  | Corp de iluminat LED cu difuzor din sticla opal, suspendat, 18W, IP20, 1600 Lm OPL/S LED 300 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Corp de iluminat LED cu difuzor din sticla opal, suspendat, 18W, IP20, 1600 Lm, cu acumulator incorporat OPL/S LED 300 sau analog |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 59092018067 |  | Corp de iluminat LED cu difuzor din sticla opal, suspendat, 18W, IP20, 1600 Lm, cu acumulator incorporat OPL/S LED 300 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Corp de iluminat (lampa luminiscenta) cu reflector din sticla opal, suspendat, 2x36W, IP65, LZ 2x36 sau analog |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 59092018068 |  | Corp de iluminat (lampa luminiscenta) cu reflector din sticla opal, suspendat, 2x36W, IP65, LZ 2x36 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Corp de iluminat (lampa luminiscenta) cu reflector din sticla opal, suspendat, 2x36W, IP65, cu acumulator incorporat LZ 2x36 sau analog |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 59092018069 |  | Corp de iluminat (lampa luminiscenta) cu reflector din sticla opal, suspendat, 2x36W, IP65, LZ 2x36 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 08-03-596-5 |  | Proiector LED, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 50 |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,38 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,14 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 4,95 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,399 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,085 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Projector LED, suspendat, 50W, IP65, COB LED, 6500K, Negru, HL173L sau analog |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 59092018071 |  | Projector LED, suspendat, 50W, IP65, COB LED, 6500K, Negru, HL173L |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Bec incandescenta LED 60W |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 5909801 |  | Bec incandescenta LED 60W |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Tub fluorescent 36W, cu flux luminos 2330 Lm |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 5909781 |  | Tub fluorescent 36W, cu flux luminos 2330 Lm |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,576 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Intrerupator cu instalatie aplicata, cu 1 clapa, IP44 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 59092018026 |  | Intrerupator cu instalatie aplicata, cu 1 clapa, IP44 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,83 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 15,30 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Intrerupator cu instalatie ascunsa, cu 1 clapa |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 59092018027 |  | Intrerupator cu instalatie ascunsa, cu 1 clapa |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,64 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 5,10 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Intrerupator cu instalatie ascunsa, cu 2 clape |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 931 |  | Intrerupator cu instalatie ascunsa, cu 2 clape |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,610 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,241 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,915 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 62,22 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,256 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Priza ascunsa 2P+PE, 16A, dublata |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 59092018841 |  | Priza ascunsa 2P+PE, 16A, dublata |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Priza ascunsa 2P+PE, 16A, IP44 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 59092018842 |  | Priza ascunsa 2P+PE, 16A, IP44 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Priza aplicata 2P+PE, 16A, IP44 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 59092018843 |  | Priza aplicata 2P+PE, 16A, IP44 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Priza ascunsa 2P+PE, 16A, de modul |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |
|  | 59092018844 |  | Priza aplicata 2P+PE, 16A, de modul |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Rama "Юлиг" triplata, culoare alba |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 59092018845 |  | Rama "Юлиг" triplata, culoare alba |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,29 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 10-06-037-12 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala |  |  | 100 buc |  | 1,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,192 |  |  |
|  | 1010985 |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 2,20 |  |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | t |  | 0,022 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Doze de distributie pentru instalatie deschisa, IP55 KM41234 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 59092018038 |  | Doze de distributie pentru instalatie deschisa, IP55 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Doze de distributie pentru instalatie ascunsa, IP20, dupa tavan suspendat, in perete KM40001 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 59092018039 |  | Doze de distributie pentru instalatie ascunsa, IP20, dupa tavan suspendat, in perete KM40001 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Doza pentru priza/intrerupator KM40002 |  |  | buc |  | 65,000 |  |  |
|  | 59092018040 |  | Doza pentru priza/intrerupator KM40002 |  |  | buc |  | 65,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 10-06-037-08 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,35 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Cutie de ramificatie, IP20, pentru montare ascunsa KM41022 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 59092018042 |  | Cutie de ramificatie, IP20, pentru montare ascunsa KM41022 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 08-02-144-2 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 |  |  | 100 buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,70 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Bara de fixare "pamint" pentru 6 cleme cu instalare intr-o cutie YNN10-812-6DP |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 59092018114 |  | Bara de fixare "pamint" pentru 6 cleme cu instalare intr-o cutie YNN10-812-6DP |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal de cablu din plastic, 25x16x2000mm |  |  | 100 m |  | 0,220 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,584 |  |  |
|  | 59092018043 |  | Canal de cablu din plastic, 25x16x2000mm |  |  | m |  | 22,00 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 44,00 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 1,338 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,338 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,835 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,61 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,60 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 0,025 |  |  |
|  | 5309001 |  | Tevi de polietilena |  |  | m |  | 0,015 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | Furtun pentru cabluri electrice, 22mm ШЭМ 22 У2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 59092018045 |  | Furtun pentru cabluri electrice, 22mm ШЭМ 22 У2 |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 10,550 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 251,09 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,022 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 10,128 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 141,37 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 10,55 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 70,685 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 189,90 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 18,99 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 166,69 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 28,485 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 51,062 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Teava din plastic tip mediu TY 6-19-215-83 ф20 mm |  |  | m |  | 1 000,000 |  |  |
|  | 59092018047 |  | Teava din plastic tip mediu TY 6-19-215-83 ф20 mm |  |  | m |  | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | Teava din plastic tip mediu TY 6-19-215-83 ф25 mm |  |  | m |  | 55,000 |  |  |
|  | 59092018048 |  | Teava din plastic tip mediu TY 6-19-215-83 ф25 mm |  |  | m |  | 55,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,350 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,04 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,69 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,69 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,35 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,345 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 6,30 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,63 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,116 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 8,225 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,945 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,436 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,116 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | Teava din plastic tip mediu TY 6-19-215-83 ф32 mm |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
|  | 59092018049 |  | Teava din plastic tip mediu TY 6-19-215-83 ф32 mm |  |  | m |  | 35,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,882 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,012 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,375 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,274 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | Jgheab metalic neperforat, zinncat 50x100mm L=3000mm cu capac pentru jgheab 100mm |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 59092018054 |  | Jgheab metalic neperforat, zinncat 50x100mm L=3000mm cu capac pentru jgheab 100mm |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 8,610 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 106,764 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,072 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,035 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,083 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 4,305 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 25,83 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 25,83 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 3,358 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | Cablu ВВГнг(A)-LS 0,66 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 45,000 |  |  |
|  | 39451 |  | Cablu ВВГнг(A)-LS 0,66 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 45,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | Cablu ВВГнг(A)-LS 0,66 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 360,000 |  |  |
|  | 391 |  | Cablu ВВГнг(A)-LS 0,66 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 360,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | Cablu ВВГнг(A)-LS 0,66 3x2.5 mm2 |  |  | m |  | 390,000 |  |  |
|  | 401 |  | Cablu ВВГнг(A)-LS 0,66 3x2.5 mm2 |  |  | m |  | 390,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | Cablu ВВГнг(A)-LS 0,66 3х4 mm2 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 4251 |  | Cablu ВВГнг(A)-LS 0,66 3х4 mm2 |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | Cablu ВВГнг(A)-LS 0,66 5х4 mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 421 |  | Cablu ВВГнг(A)-LS 0,66 5х4 mm2 |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | Cablu ВВГнг(A)-LS 0,66 5х10 mm2 |  |  | m |  | 26,000 |  |  |
|  | 4261510 |  | Cablu ВВГнг(A)-LS 0,66 5х10 mm2 |  |  | m |  | 26,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,24 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,022 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,011 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,025 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,30 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 7,80 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 7,80 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,014 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 0,66 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 65451 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 0,66 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 0,66 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 215,000 |  |  |
|  | 65452 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 0,66 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 215,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 0,66 4x1.5 mm2 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 65453 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 0,66 4x1.5 mm2 |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 0,66 3x2,5 mm2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 65454 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 0,66 3x2,5 mm2 |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,288 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,248 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,64 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 9,76 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,016 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,256 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | Fir ПВ4 1x6 mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 561 |  | Fir ПВ4 1x6 mm2 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | Fir ПВ4 1x4 mm2 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 562 |  | Fir ПВ4 1x4 mm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, 25x4 mm (0,79kg/m) |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,66 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,013 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,313 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, 40x4 mm (1,26kg/m) |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,66 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,013 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,313 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (2,47kg/m) |  |  | 100 m |  | 0,075 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,425 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,235 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.0 m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |  |
|  | 10116151 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | kg |  | 22,23 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 0,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,652 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,996 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,996 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | Nisip |  |  | m3 |  | 4,000 |  |  |
|  | 1421102200579 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 08-02-148-3 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,64 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,068 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,068 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,232 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 08-02-145-3 |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,86 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,019 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,232 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,412 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,412 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,232 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 08-02-146-4 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,33 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,48 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,48 |  |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  | 10 buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,119 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,537 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,537 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 0,716 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,119 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | Cablu de forta cu fire de aluminiu АПвзБбШп 5x70 mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 3914570 |  | Cablu de forta cu fire de aluminiu АПвзБбШп 5x70 mm2 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,604 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,696 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,696 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | Caramida |  |  | buc |  | 90,000 |  |  |
|  | 2640112300648 |  | Caramida |  |  | buc |  | 90,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 08-02-159-6 |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,84 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | Cap terminal pentru cablu cu sectiune 5x70-1, cu virfuri pentru suruburi 5ПКТП-1-(70-120)M |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 59092018570 |  | Cap terminal pentru cablu cu sectiune 5x70-1, cu virfuri pentru suruburi 5ПКТП-1-(70-120)M |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | pret furnizor |  | Cofret metalic de tip ЩМП-4-0 УХЛ3, IP31, dimensiuni 800(h) x 650 x 250 mm (PD) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 60032023S4 |  | Cofret metalic de tip ЩМП-4-0 УХЛ3, IP31, dimensiuni 800(h) x 650 x 250 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | pret furnizor |  | Intrerupator tripolar, In=100A, BP32И-31 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 600920180116 |  | Intrerupator tripolar, In=100A, BP32И-31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | pret furnizor |  | Intrerupator automat ВА47-29, 1p В6A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 60062018393 |  | Intrerupator automat ВА47-29, 1p В6A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | pret furnizor |  | Intrerupator automat ВА47-29, 1p В20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 6006201839120 |  | Intrerupator automat ВА47-29, 1p В20A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | pret furnizor |  | Intrerupator automat ВА47-29, 1p В25A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 6006201839125 |  | Intrerupator automat ВА47-29, 1p В25A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | pret furnizor |  | Intrerupator automat ВА47-29, 3p В25A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 60062018488 |  | Intrerupator automat ВА47-29, 3p В6A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | pret furnizor |  | Intrerupator automat ВА47-29, 3p В50A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 600620184885 |  | Intrerupator automat ВА47-29, 3p В50A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | pret furnizor |  | Intrerupator automat diferential 2p АC16A/30mA, AД12 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 60062018486 |  | Intrerupator automat diferential 2p АC16A/30mA, AД12 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | pret furnizor |  | Intrerupator automat diferential 2p АC25A/30mA, AД12 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 60062018487 |  | Intrerupator automat diferential 2p АC25A/30mA, AД12 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | pret furnizor |  | Declansator independent la intrerupatoarele BA47 РН-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 600920180127 |  | Declansator independent la intrerupatoarele BA47 РН-47 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | pret furnizor |  | Limitator de supratensiune de impuls, 4-poluri, 400B, clasa I(B), ОПС1-В 4Р |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 600920180128 |  | Limitator de supratensiune de impuls, 4-poluri, 400B, clasa I(B), ОПС1-В 4Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | pret furnizor |  | Panou de intrare si distributie cu 24 module, ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, gab. 395(h)x310x120 (P0d) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 600920180129 |  | Panou de intrare si distributie cu 24 module, ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, gab. 395(h)x310x120 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | pret furnizor |  | Intrerupator de sarcina tri-polar, In=32A, ВН-32 3Р |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 6009201801302 |  | Intrerupator de sarcina tri-polar, In=32A, ВН-32 3Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | pret furnizor |  | Intrerupator automat ВА47-29, 1p В10A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 60062018392 |  | Intrerupator automat ВА47-29, 1p В10A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | pret furnizor |  | Intrerupator automat diferential 2p АC16A/30mA, AД12 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 60062018486 |  | Intrerupator automat diferential 2p АC16A/30mA, AД12 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | pret furnizor |  | Panou de intrare si distributie cu 24 module, ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, gab. 395(h)x310x120 (PCz) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 600920180129 |  | Panou de intrare si distributie cu 24 module, ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, gab. 395(h)x310x120 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | pret furnizor |  | Intrerupator de sarcina tri-polar, In=63A, ВН-32 3Р |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 600920180163 |  | Intrerupator de sarcina tri-polar, In=63A, ВН-32 3Р |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | pret furnizor |  | Intrerupator automat ВА47-29, 3p В6A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 60062018488 |  | Intrerupator automat ВА47-29, 3p В6A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | pret furnizor |  | Intrerupator automat ВА47-29, 3p В10A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 6006201843B10 |  | Intrerupator automat ВА47-29, 3p В10A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | pret furnizor |  | Intrerupator automat ВА47-29, 3p В20A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 6006201843B20 |  | Intrerupator automat ВА47-29, 3p В20A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | pret furnizor |  | Intrerupator automat diferential 2p АC16A/30mA, AД12 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 60062018486 |  | Intrerupator automat diferential 2p АC16A/30mA, AД12 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | pret furnizor |  | Panou de intrare si distributie cu 12 module, ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, gab. 240(h)x330x120 (Pls) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 600920180134 |  | Panou de intrare si distributie cu 12 module, ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, gab. 240(h)x330x120 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | pret furnizor |  | Intrerupator de sarcina uni-polar, In=25A, ВН-32 1Р |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 600920180140 |  | Intrerupator de sarcina uni-polar, In=25A, ВН-32 1Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | pret furnizor |  | Intrerupator automat ВА47-29, 1p В10A |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 60062018392 |  | Intrerupator automat ВА47-29, 1p В10A |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | pret furnizor |  | Panou de intrare si distributie cu 12 module, ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, gab. 240(h)x330x120 (PVt) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 600920180134 |  | Panou de intrare si distributie cu 12 module, ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, gab. 240(h)x330x120 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | pret furnizor |  | Intrerupator de sarcina uni-polar, In=25A, ВН-32 1Р |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 600920180140 |  | Intrerupator de sarcina uni-polar, In=25A, ВН-32 1Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | pret furnizor |  | Intrerupator automat ВА47-29, 1p C10A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 60062018144 |  | Intrerupator automat ВА47-29, 1p C10A |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | pret furnizor |  | Cutie cu transformatori coboritori 220/12V, IP54, P=0,25 kW, U=220/12, ЯТП-0,25-220/12B |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 60062018145 |  | Cutie cu transformatori coboritori 220/12V, IP54, P=0,25 kW, U=220/12, ЯТП-0,25-220/12B |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 4-1-1

Alimentarea cu energie electrica. Substatii (17/23-AEES)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. LEA-10 kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-042-2 |  | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,75 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33-04-042-1 |  | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33-04-040-3 |  | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,27 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut |  | 4,05 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (cu tractor, remorca, macara) pilonii demontati |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,76 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (cu tractor, remorca, macara) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,96 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,40 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 160401 |  | Masini de foraj-macara pe tractor 66 (90) kW (c.p.), adincime de foraj 1,5-3 m |  |  | h-ut |  | 2,34 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,70 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 5,58 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pret furnizor |  | Pilon СВ-105 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | PF1 |  | Pilon СВ-105 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,992 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33-04-009-6 |  | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor |  |  | 1 km |  | 0,591 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,823 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,059 |  |  |
|  | 520-0037 |  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut |  | 8,759 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pret furnizor |  | Conductor AC-70/11 |  |  | m |  | 450,00 |  |  |
|  | CABL25162 |  | Conductor AC-70/11 |  |  | m |  | 450,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pret furnizor |  | Conductor AC-50/8 |  |  | m |  | 141,00 |  |  |
|  | CABL251623 |  | Conductor AC-50/8 |  |  | m |  | 141,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pret furnizor |  | Traversa M-2-10-SP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1005668100023431 |  | Traversa M-2-10-SP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pret furnizor |  | Clema PS 2-1 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 1005668100023432 |  | Clema PS 2-1 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pret furnizor |  | Траверса ТM-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 100566810002345 |  | Траверса ТM-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pret furnizor |  | Clema NB-2-6A |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 32323215 |  | Clema NB 26A |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pret furnizor |  | Ureche U1-7-16 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 32323227 |  | Ureche U1-7-16 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pret furnizor |  | Veriga intermediara PRT-7-1 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 323232237 |  | Veriga intermediara PRT-7-1 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pret furnizor |  | Clema PA 2-2 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1005668100023433 |  | Clema PA 2-2 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pret furnizor |  | Clema PGN-2-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1005668100023434 |  | Clema PGN-2-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Constructie sub descarcator |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3232321518 |  | Constructie sub descarcator |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 33-04-030-1 |  | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,29 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut |  | 0,97 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | pret furnizor |  | Constructie sub CUT-OUT |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5309021 |  | Constructie sub CUT-OUT |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Traversa CUT-OUT |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 323232151999 |  | Traversa CUT-OUT |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Casa de cablu din aluminiu S=50 mm2 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 80-02-05 |  | Casa de cablu din aluminiu S=50 mm2 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Banda metalica inoxidabila, 20x0,7 mm de tip ЛМ-50 (F 2007) |  |  | m |  | 8,50 |  |  |
|  | 80-09-05 |  | Banda metalica inoxidabila, 20x0,7 mm de tip ЛМ-50 (F 2007) |  |  | m |  | 8,50 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip NF-20 (A 200) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 80-02-01 |  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip NF-20 (A 200) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Brida SRS-7-16 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 80-02-06 |  | Brida SRS-7-16 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Veriga intermediara reglabila PRR-12-1 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 80-02-07 |  | Veriga intermediara reglabila PRR-12-1 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Ureche UD-7-16 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 80-02-08 |  | Ureche UD-7-16 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,80 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 160401 |  | Masini de foraj-macara pe tractor 66 (90) kW (c.p.), adincime de foraj 1,5-3 m |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,00 |  |  |
|  | 2710602200010 |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CA03D2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  | m3 |  | 2,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 756,378 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,042 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,877 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,795 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,62 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,878 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,675 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pret furnizor |  | Pilon СK105-14 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | PF2 |  | Pilon СK105-14 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,837 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 33-04-027-1 |  | Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea elementelor de constructii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,01 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Constructie sub TRAFO 2PTA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3232321520 |  | Constructie sub TRAFO 2PTA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Traversa sub PTA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3232321521 |  | Traversa sub PTA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 33-04-027-2 |  | Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea utilajului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 62,05 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut |  | 2,14 |  |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  | h-ut |  | 1,71 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (contur impamitare T1 - 21 m) |  |  | m3 |  | 3,78 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,498 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,78 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,667 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,378 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pozarea tevii T8 - 5 m) |  |  | m3 |  | 4,05 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,82 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,05 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,929 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,405 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi flexibile pereti dubli D=110 mm |  |  | 1 km |  | 0,024 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,192 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 530-0182 |  | Tevi flexibile pereti dubli D=110 mm |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total LEA-10 kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. LEA-10 kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-01-052-1 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,58 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,184 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,115 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pret furnizor |  | Izolator SF-20-G |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | IZOL8009 |  | Izolator SF-20-G |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pret furnizor |  | Isolator PS-70-E |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 202005465 |  | Isolator PS-70-E |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pret furnizor |  | Isolator CS-70-20-III |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 20200546 |  | Isolator CS-70-20-III |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-01-066-1 |  | Descarcator oxid de magneziu |  |  | set |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,14 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund ZINCAT, diametru 16 mm, L3,0 m |  |  | 10 buc |  | 0,80 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,632 |  |  |
|  | 1011614Z |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund ZINCAT, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,038 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,624 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,032 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,112 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-02-472-8 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 10 mm |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,01 |  |  |
|  | 1011610Z |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund ZINCAT, diametru 10 mm |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,82 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 1,34 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 120 mm2 (30x4 mm) |  |  | 100 m |  | 0,27 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,13 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,149 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,214 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,214 |  |  |
|  | 1019375z |  | Otel fisie zincat 30х4 mm |  |  | t |  | 0,027 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,405 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 3,618 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,907 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-02-409-3 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 110 mm |  |  | 100 m |  | 0,12 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,692 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,115 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,608 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,608 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,804 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,16 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari tuburi din plastic |  |  | 10 buc |  | 0,432 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,053 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 3,528 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,324 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,076 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,053 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | pret furnizor |  | Teava PE p/u electromontaj d=110 mm |  |  | m.l. |  | 12,00 |  |  |
|  | 5309039 |  | Teava PE p/u electromontaj d=110 mm |  |  | m |  | 12,30 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 08-02-412-8 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,36 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,148 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,112 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,288 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,392 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,018 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,007 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 08-02-146-4 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 0,04 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,932 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,992 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,992 |  |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  | 10 buc |  | 0,408 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,215 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,215 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 0,286 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | pret furnizor |  | Cablu XZ1 0,6/1 KV 1x240 mm2 AL |  |  | m.l. |  | 40,00 |  |  |
|  | 31301348186114 |  | Cablu XZ1 0,6/1 KV 1x240 mm2 AL |  |  | m |  | 41,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Suport cablu simplu KOZ ST 36-52 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 3232321515 |  | Suport cablu simplu KOZ ST 36-52 m |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Fixator pentru suport cablu simplu KOZ B-TOOL |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 3232321516 |  | Fixator pentru suport cablu simplu KOZ B-TOOL |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 08-03-545-16 |  | Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 185 mm2, cantitate cleme, pina la 6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,33 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,892 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,067 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,20 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 1 392,00 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Cutie de distributie de tip CD/BTV-PTA-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3232321519 |  | Cutie de distributie de tip CD/BTV-PTA-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 08-02-144-7 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,52 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | pret furnizor |  | Papuc de cablu 240 mm2 cu buloane |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 3162165201422 |  | Papuc de cablu 240 mm2 cu buloane |  |  | buc |  | 4,10 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 08-02-158-1 |  | Cap terminal uscat pentru cablu monoconductor, tensiune pina la 1 kV, al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,20 |  |  |
|  | 1011305 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | pret furnizor |  | Manusa de protectie cablu cu 1 isesire din tub de protectie D=110 mm cu tub termorecratabil 40/2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 3162165201432 |  | Manusa de protectie cablu cu 1 isesire din tub de protectie D=110 mm cu tub termorecratabil 40/2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total LEA-10 kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Panou de evidenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 08-03-572-5 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,49 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,29 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A / ВР32И-31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,87 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,29 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,17 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,123 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,117 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,117 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de evidenta |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. LEA-10 kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Base fuzibile 15kV In=200A cu tub portfuzibil 15kV 100A |  |  | ansmablu |  | 3,00 |  |  |
|  | 325001 |  | Base fuzibile 15kV In=200A cu tub portfuzibil 15kV 100A |  |  | ansmablu |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Descarcator din oxizi de magneziu 10kV-10kA (Ur=15 kV) cu fuzibil de expulzare MT 15A tip K |  |  | ansmablu |  | 3,00 |  |  |
|  | 325002 |  | Descarcator din oxizi de magneziu 10kV-10kA (Ur=15 kV) cu fuzibil de expulzare MT 15A tip K |  |  | ansmablu |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Transformator de putere 100kVA, 10/0,4kV, esterior suspendat de tip TMG-11 sau similar |  |  | ansmablu |  | 1,00 |  |  |
|  | 325011 |  | Transformator de putere 100kVA, 10/0,4kV, esterior suspendat de tip TMG-11 |  |  | ansmablu |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total LEA-10 kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Panou de evidenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | pret furnizor |  | Panou de evidenta si distributie dim.1750x800x250mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 62042024031 |  | Panou de evidenta si distributie dim.1750x800x250mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | pret furnizor |  | Intrerupator tri-polar, In=100A, BP32-31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 62042024032 |  | Intrerupator tri-polar, In=100A, BP32-31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | pret furnizor |  | Contor electric, U=380V, In=5A, ZMG 405 CR |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 62042024033 |  | Contor electric, U=380V, In=5A, ZMG 405 CR |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | pret furnizor |  | Transformator de curent 100/5A |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 62042024034 |  | Transformator de curent 100/5A |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | pret furnizor |  | Intrerupator automat In=100A, cu reglare MP211, BA88-35 3P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 62042024035 |  | Intrerupator automat In=100A, cu reglare MP211, BA88-35 3P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de evidenta |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 4-2-1

Centrala fotovoltaica (17/23-PF)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sistem fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-04-008-04 |  | Montarea panoului forovoltaic pe suport existent |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 74,16 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11-04-001-03 |  | Sistem de fixare pentru panouri fotovoltaice |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 98,88 |  |  |
|  | 1011314 |  | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 |  |  | t |  | 0,048 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 9,24 |  |  |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,72 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-01-101-2 |  | Montarea invertor trifazat |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,20 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,77 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  |  | buc |  | 12,24 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,024 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,029 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,204 |  |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-02-144-2 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 - MC4 |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pret furnizor |  | Conectori standard MC4 pentru sisteme fotovoltaice (set M+F) |  |  | set |  | 2,00 |  |  |
|  | 5001000100160 |  | Conectori standard MC4 pentru sisteme fotovoltaice (set M+F) |  |  | set |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,696 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,32 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,88 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | pret furnizor |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice 900/1800Vcc, sectiune 1x4.0 mm2 |  |  | m.l. |  | 40,00 |  |  |
|  | 3130134817782 |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice, sectiune 1x4.0 mm2 |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,88 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,021 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 8,72 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,72 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 7,16 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,776 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Teava gofrata met/PVC d.21 |  |  | m.l. |  | 40,00 |  |  |
|  | 591223010 |  | Teava gofrata met/PVC d.21 |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Cablaje de forta |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,94 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,36 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,36 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,58 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,888 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Teava gofrata met/PVC d.25 |  |  | m.l. |  | 20,00 |  |  |
|  | 5912230-25 |  | Teava gofrata met/PVC d.25 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri: conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,12 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,344 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,037 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,096 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,464 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,038 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x6,0 mm2 |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 46072019560 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x6,0 mm2 |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,348 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,16 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х6,0mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 4565453B06 |  | Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х6,0mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cablaje de forta |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Accesorii 0,4kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar: Intrerupator automat BA47-29 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar: Intrerupator automat diferential ZGPL |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar: Limitator de supratensiune |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Accesorii 0,4kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sistem fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | pret furnizor |  | Panou solare, monocristaline, de tip IBEX 132MHC-EiGER "SWISS SOLAR" sau analog |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 3320634627500 |  | Panou solare, monocristaline, de tip IBEX 132MHC-EiGER "SWISS SOLAR" |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | pret furnizor |  | Sistemul de sustinere a panourilor fotovoltaice, cleme mediane, cleme laterale, profile de sustinere, conectori pentru imbinare profile |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 3320634627501 |  | Sistemul de sustinere a panourilor fotovoltaice, |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | pret furnizor |  | Invertor on-grid 10kW, de tip SUN2000-10KTL-MO "Huawei" sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274501461 |  | Invertor on-grid 10kW, de tip SUN2000-10KTL-MO "Huawei" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Echipament de curent continuu |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Panou de distributie fotovoltaic TSW-36 MOD (plastic) IP41 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 64122330 |  | Panou de distributie fotovoltaic TSW-36 MOD (plastic) IP41 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Intrerupator automat, Icu=4500A, BA47-29/3P/B20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 64122331 |  | Intrerupator automat, Icu=4500A, BA47-29/3P/B20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Intrerupator de curent diferential, Icu=4500A, ZGPL 4P, 40A, 100mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 64122332 |  | Intrerupator de curent diferential, Icu=4500A, ZGPL 4P, 40A, 100mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Limitator de supratensiuni TRS-B60, 3P, 60/30 kA, 400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 64122333 |  | Limitator de supratensiuni TRS-B60, 3P, 60/30 kA, 400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de curent continuu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 6-1-1

Retele exterioare de apa si canalzirare (17/23-REAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Terasamente apeduct |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,071 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,432 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 1,015 |  |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 0,257 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 12,140 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,465 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 1,151 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,739 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 12,891 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 7,140 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 4,355 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 7,318 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 115,120 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 35,687 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 14,120 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,59 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,412 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,010 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,908 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 9,524 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsA14B1 |  | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu (subtaraversari) |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsA14B1 |  | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu |  |  | m3 |  | 11,680 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 24,061 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 7,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,992 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 7,200 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,276 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,480 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,319 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,074 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,653 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,698 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasamente apeduct |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Terasamente canalizatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,082 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,499 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 1,173 |  |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 0,297 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 14,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,536 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,742 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,766 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 8,31 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 8,200 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 5,002 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 8,405 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 74,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 23,002 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 16,710 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,532 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,671 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,575 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,071 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 5,422 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsA14B1 |  | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu (subtaraversari) |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsA14B1 |  | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu |  |  | m3 |  | 10,600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 21,836 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 4,505 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,001 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 4,505 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,173 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,940 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,461 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,079 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,697 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,745 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasamente canalizatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Camine |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Apeduct (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 2,770 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 18,698 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,005 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,559 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,337 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,028 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,748 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,309 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,225 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 5,124 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 266112643315360 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Capacul cu rama din fonta de tip G |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 287527420000131 |  | Capacul cu rama din fonta de tip G |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Scara cu vanguri din otel С1-04 (1 buc) |  |  | kg |  | 39,000 |  |  |
|  | 28112363056320 |  | Scara cu vanguri din otel С1-04 |  |  | kg |  | 39,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Canalizare (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 1,300 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 12,623 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,408 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,537 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,101 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,209 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1,047 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 2,457 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264331045 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 26611264331049 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Capacul cu rama din fonta de tip G |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 287527420000131 |  | Capacul cu rama din fonta de tip G |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Scara cu vanguri din otel С1-00 (1 buc) |  |  | kg |  | 6,600 |  |  |
|  | 281123630563540 |  | Scara cu vanguri din otel С1-00 |  |  | kg |  | 6,60 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Scara cu vanguri din otel С1-04 (1 buc) |  |  | kg |  | 19,500 |  |  |
|  | 28112363056320 |  | Scara cu vanguri din otel С1-04 |  |  | kg |  | 19,50 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizare (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. / Piesa de bransare intarita ф50/ф50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 2523156713811435 |  | Piesa de bransare intarita ф50/ф50 |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. / Piesa de bransare intarita ф50/ф32 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 252315671381143 |  | Piesa de bransare intarita ф50/ф32 |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SD19B |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet cu sfera ф25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 29131245-25 |  | Robinet cu sfera ф25 |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | SD19C |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu sfera ф32 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 29131245-32 |  | Robinet cu sfera ф32 |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Racord electrosudabil ф50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 252315671381150 |  | Racord electrosudabil ф50 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Racord electrosudabil ф32 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 252315671381145 |  | Racord electrosudabil ф32 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Dop PE100 PN10 D50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 25231567138D50 |  | Dop PE100 PN10 D50 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RCsB31I |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,112 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,904 |  |  |
|  | 50010001-100 |  | Freza cu carota diamanta D100 |  |  | buc |  | 0,045 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 100 mm |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | SA34G |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" / Teava din otel ф100 - 0,200 m/buc |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 25221033048401 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal D100 |  |  | m |  | 0,80 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,712 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava pentru apa PE100, PN 10bar ф32 |  |  | m |  | 15,500 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,558 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,279 |  |  |
|  | 252121671-32 |  | Teava pentru apa PE100, PN 10bar ф32 |  |  | m |  | 15,546 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 16,74 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava pentru apa PE100, PN 10bar ф50 |  |  | m |  | 81,500 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 2,934 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,467 |  |  |
|  | 252121671-50 |  | Teava pentru apa PE100, PN 10bar ф50 |  |  | m |  | 81,744 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 88,02 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 3,26 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 3,26 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | GD60A |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 41,67 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm / Tevi pentru apa PE100, PN 10bar ф75 |  |  | m |  | 28,500 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 56,43 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 11,40 |  |  |
|  | 2521216716-75 |  | Tevi pentru apa PE100, PN 10bar ф75 |  |  | m |  | 28,585 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,42 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 205,20 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 11,40 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | GA12A |  | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | AcD18C |  | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm / Teava pentru canalizatie PVC SN4 ф160;se exclude:Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) |  |  | m |  | 14,500 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 5,80 |  |  |
|  | 2521216700073 |  | Teava pentru canalizatie PVC SN4 ф160 |  |  | m |  | 15,377 |  |  |
|  | 2462106110467 |  | Codez - 100 |  |  | kg |  | 0,351 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,586 |  |  |
|  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  | buc |  | 7,322 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,571 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | AcD18B |  | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm / Teava pentru canalizatie PVC SN4 ф110;se exclude:Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 252121670000042 |  | Teava pentru canalizatie PVC SN4 ф110 |  |  | m |  | 6,426 |  |  |
|  | 2462106110467 |  | Codez - 100 |  |  | kg |  | 0,055 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,141 |  |  |
|  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  | buc |  | 1,53 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava pentru apa PE100, PN 10bar ф63 |  |  | m |  | 85,500 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 3,078 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,539 |  |  |
|  | 2521216710001145 |  | Teava pentru apa PE100, PN 10bar ф63 |  |  | m |  | 85,756 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 92,34 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 3,42 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 3,42 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | GD60C |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 48,30 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 8,21 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 8,21 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | GD59C |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm / Tevi pentru apa PE100, PN 10bar ф250 |  |  | m |  | 14,500 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 68,15 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 13,63 |  |  |
|  | 252121671600258 |  | Tevi pentru apa PE100, PN 10bar ф250 |  |  | m |  | 14,544 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 8,12 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 487,20 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 13,63 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | GA12C |  | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 250-350 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 2,12 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Canalizatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | SE55A |  | Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, / Instalatie de ridicare a presiunii Q=5,4 m3/h, H=5,0m, U=220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,60 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,034 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1450337323543 |  | Grafit concentrat |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Canalizatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Instalatie de ridicare a presiunii Q=5,4 m3/h, H=5,0m, U=220V |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 600116 |  | Instalatie de ridicare a presiunii Q=5,4 m3/h, H=5,0m, U=220V |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 7-1-1

Amenajare teritoriu (17/23-PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Amenajare teritoriu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Pavaj rutier tip 1 - 244,5 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 2,445 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,08 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 3,42 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip gr.100mm |  |  | m3 |  | 24,450 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 9,05 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,67 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 32,05 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,74 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire M300 gr.200mm |  |  | m3 |  | 48,900 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 29,34 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 9,93 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 59,61 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 7,34 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,05 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 12,62 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.5-20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire M300 gr.40mm |  |  | m3 |  | 9,780 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,87 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 1,99 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 11,92 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,47 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,52 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.100mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 244,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 141,86 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,86 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 391,20 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 3 227,40 |  |  |
|  | 26611128006551 |  | Placi din beton, pentru trotuare 100mm |  |  | m2 |  | 248,17 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 1,22 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 9,29 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 4,89 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 20,80 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 126,80 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 26661228002861 |  | Bordura beton 30x15 cm |  |  | m |  | 40,20 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj rutier tip 1 - 244,5 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pavaj pietonal tip 2 - 141 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 1,480 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,36 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 2,07 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire M300 gr.60mm |  |  | m3 |  | 8,880 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,33 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 10,82 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,33 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,29 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.5-20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire M300 gr.40mm |  |  | m3 |  | 5,920 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 3,55 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 7,22 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,89 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,53 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 148,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 85,87 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,34 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 236,80 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 1 953,60 |  |  |
|  | 26611128006552 |  | Placi din beton, pentru trotuare 40mm |  |  | m2 |  | 150,22 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,74 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 5,62 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 2,96 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton C12/15 20x8 cm |  |  | m |  | 89,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,35 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 46,28 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 282,13 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 26661228002863 |  | Bordura beton 20x8 cm |  |  | m |  | 89,44 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj pietonal tip 2 - 141 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Ingradiri |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CO06B4 |  | Imprejmuiri din panouri eurogard h=1,55m D3,3mm (50 buc) pe stilpi din metal L=2,1 dim. 61x35x1 (50 buc), inclusiv dopurile si elementele de fixare, montati la 2,5 m distanta interax, cu inaltimea la coama de 1,55 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa C15 (4,2 m3) la plantarea stilpilor metalici |  |  | m |  | 125,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 115,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 47,50 |  |  |
|  | 2732103646250 |  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma |  |  | m2 |  | 198,98 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  |  | kg |  | 61,62 |  |  |
|  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare |  |  | buc |  | 50,07 |  |  |
|  | 2663102100908 |  | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) |  |  | m3 |  | 4,20 |  |  |
|  | 1411122201751 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  |  | m3 |  | 6,42 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta 800x1500(h) - 2buc |  |  | m2 |  | 2,400 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,91 |  |  |
|  | 20301129301501 |  | Porti metalice 800x1500(h) |  |  | m2 |  | 2,40 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 9,60 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 9,60 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 9,60 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,55 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta 4000x1550(h) - 1buc |  |  | m2 |  | 6,200 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,18 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 5,95 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,36 |  |  |
|  | 20301129301502 |  | Porti metalice 4000x1550(h) |  |  | m2 |  | 6,20 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 24,80 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 24,80 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 24,80 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,71 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,43 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7,75 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ingradiri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare teritoriu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsG08B |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 6141120100300 |  | Stivuitor |  |  | h-om |  | 2,96 |  |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator |  |  | h-om |  | 9,48 |  |  |
|  | 7422090100200 |  | Corhonitor |  |  | h-om |  | 3,96 |  |  |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsG06B |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator |  |  | h-om |  | 3,76 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,92 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

P.S. Devizele nr. 8 și nr. 9 resurse nu au