| Reparatia capitala a incaperilor de serviciu, amplasate la etajul 1 si etajul 2 a cladirii administrative cu S+P+3E (nr. cad.010051904902) din bd.Stefan cel Mare si Sfint, nr.166, sector Buiucani, mun | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Solutii arhitecturale (Etajul 3)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolari etajul 2, cota 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 46,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 9,702 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 9,702 |  |  |
| 2 | RpCP45A |  | Demontarea usilor metalice |  |  | kg |  | 614,71 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 18,4413 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 18,4413 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,4918 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,6147 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,8441 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 3,0736 |  |  |
| 3 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum |  |  | m2 |  | 644,50 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 148,235 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 148,235 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 19,335 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 19,335 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 19,335 |  |  |
| 4 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet |  |  | m2 |  | 71,30 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 19,251 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,251 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 1,7825 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,139 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,852 |  |  |
| 5 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare portiuni de sapa pardosea afectata (in birouri) |  |  | m2 |  | 72,40 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 10,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,86 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,62 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,896 |  |  |
| 6 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din elemente prefabricate din gips/asbest vopsite cu email |  |  | m2 |  | 448,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 210,56 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 210,56 |  |  |
| 7 | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 169,24 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 152,316 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 1,1847 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 5,0772 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,3848 |  |  |
| 8 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu spaclu (se exclude decapant) |  |  | m2 |  | 2 805,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 645,15 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1 122,00 |  |  |
| 9 | RpIB11D |  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Aplicativ - demontare si pastrare temporara a corpurilor de incalzire (calorifere) - 28 buc |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 29,40 |  |  |
| 10 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti - demontare placi fonoizolante si elemente din mobilier (incaperile nr. 12 .i nr. 13) |  |  | m2 |  | 197,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 92,59 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 92,59 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari etajul 2, cota 9.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Evacuarea deseuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 75,56 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 18,89 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 75,56 |  |  |
| 12 | RpCU09C1 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga k-4 |  |  | t |  | 75,56 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 151,12 |  |  |
| 13 | TsH92B |  | Incarcarea in auto |  |  | t |  | 75,56 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 83,8716 |  |  |
| 14 | TsI51C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km |  |  | t |  | 75,56 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 10,0193 |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuarea deseuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Zidarie Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CD71A |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m BCA cu grosimea 150 mm |  |  | m3 |  | 68,73 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 333,3405 |  |  |
|  | 1411122201732 |  | Pietre de beton usor - BCA cu grosimea 150 mm |  |  | m3 |  | 68,8675 |  |  |
|  | 2462106110555 |  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" |  |  | kg |  | 1 546,425 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,4811 |  |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,0412 |  |  |
|  | 25213026020000 |  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv |  |  | m2 |  | 75,603 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 30,2412 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 28,8666 |  |  |
| 16 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 916,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1 282,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 274,92 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9 622,20 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 27,492 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,4148 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,6656 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 7,3312 |  |  |
|  |  |  |  | Total Zidarie Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Finisare pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (0,27 kg/m2) |  |  | m2 |  | 2 804,60 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 392,644 |  |  |
|  | 24302261010410 |  | Grund Betonocontact |  |  | kg |  | 757,242 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 140,23 |  |  |
| 18 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 2 804,60 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 392,644 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 1 163,909 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 140,23 |  |  |
| 19 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 2 804,60 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 3 421,612 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 20 024,844 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 11,2184 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 221,5634 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 44,8736 |  |  |
| 20 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 2 804,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 560,92 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 3 085,06 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 420,69 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,8414 |  |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 2 804,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 84,138 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 420,69 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 140,23 |  |  |
| 22 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale |  |  | m2 |  | 2 804,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 1 262,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 280,46 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 5 917,1451 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,6092 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,8046 |  |  |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 2 804,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 84,138 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 420,69 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 140,23 |  |  |
| 24 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 2 804,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1 542,53 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 1 121,84 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 168,276 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1 402,30 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 140,23 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,6092 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CG22A1 |  | Pardoseli din cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  | 113,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 108,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,38 |  |  |
|  | 2663102100001. |  | Cimentoplast |  |  | m3 |  | 11,6645 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,2276 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,38 |  |  |
| 26 | CG22A5 |  | Pardoseli din polistirenbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-0.5 |  |  | m2 |  | -113,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,569 |  |  |
|  | 2663102100001. |  | Cimentoplast |  |  | m3 |  | -0,5832 |  |  |
| 27 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4-5 cm) |  |  | m2 |  | 487,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 292,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 48,78 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6 341,40 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 20,4876 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,878 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 14,634 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 5,8536 |  |  |
| 28 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-3 |  |  | m2 |  | 487,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 146,34 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,268 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3 146,31 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 10,2438 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,9268 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,3902 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,1951 |  |  |
| 29 | CG45C |  | Pardoseli suprainaltate demontabile cu modulul de 600 x 600 mm cu inaltimea 80-450 mm: cu montanti de constructii standardizate - placare pardosea cu gresie elemente demontabile din gresie (coridor) |  |  | m2 |  | 113,80 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 44,382 |  |  |
|  | 2661126716100 |  | Panouri de pardoseli suprainalte - placare pardosea cu gresie elemente demontabile din gresie (coridor) |  |  | m2 |  | 116,076 |  |  |
|  | 2811106302011 |  | Montanti metalice pentru pardoseli suprainaltate cu piese de legatura |  |  | buc |  | 316,1364 |  |  |
|  | 2430126108727 |  | Email epoxidic |  |  | kg |  | 22,76 |  |  |
|  | 2682162608364 |  | Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm |  |  | kg |  | 0,2276 |  |  |
|  | 2466477300806 |  | Adeziv pentru stilpi de pardoseli poliuritan |  |  | kg |  | 1,4225 |  |  |
|  | 2430226100011 |  | Chit EP-00-10 |  |  | kg |  | 19,346 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,6402 |  |  |
| 30 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 placare pardosea cu gresie (in incaperi tehnice, laboratoare tehnice ) |  |  | m2 |  | 230,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 601,344 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 66,816 |  |  |
|  | 2662112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie - placare pardosea cu gresie (оn оncгperi tehnice, laboratoare tehnice ) |  |  | m2 |  | 237,312 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 933,12 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 69,12 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 4 608,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 207,36 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,368 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,7648 |  |  |
| 31 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (folie PPE sub laminat (paralon), clasa 33, 12 mm, E1) (Plinte plastic inclusiv accesoriile - 415,7 m) |  |  | m2 |  | 473,60 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 653,568 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 80,512 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  | 502,2528 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic folie PPE sub laminat (paralon) |  |  | m2 |  | 502,2528 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte plastic inclusiv accesoriile |  |  | m |  | 415,70 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 14,208 |  |  |
| 32 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv executare plintele noi din gresie (in coridor si incaperile cu gresie) |  |  | m |  | 194,20 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 77,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,42 |  |  |
|  | 28741163125000 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta executare plintele noi din gresie (оn coridor єi оncгperile cu gresie) |  |  | m |  | 207,9882 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 71,3685 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 223,46 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 20,391 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 58,26 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 9,71 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1942 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi noi MDF (700; 800; 900; 1000x2100h) |  |  | m2 |  | 55,23 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 81,1881 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,4184 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,8075 |  |  |
|  | 20301129300001 |  | Usi interioare si exterioare din lemn Usi noi MDF |  |  | m2 |  | 55,23 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,6946 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 24,8535 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 12,1506 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,1046 |  |  |
| 34 | CK03C |  | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi noi MDF (1500x2100h) |  |  | m2 |  | 15,75 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 16,695 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,63 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,9375 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemnUsi noi MDF |  |  | m2 |  | 15,75 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,7875 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 4,725 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 2,3625 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,315 |  |  |
| 35 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  | m |  | 103,90 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,312 |  |  |
|  | 2010212946000 |  | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre |  |  | m |  | 109,095 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,5585 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,585 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,039 |  |  |
| 36 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 33,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,64 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 79,86 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  |  | buc |  | 33,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 198,00 |  |  |
| 37 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  |  | buc |  | 33,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 30,03 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2863146310900 |  | Minere din tabla cromata |  |  | buc |  | 33,00 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
| 38 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (usi) |  |  | m |  | 103,90 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 33,248 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,702 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 76,886 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0831 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,5091 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1247 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1039 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1039 |  |  |
| 39 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 15,59 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,1667 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 4,677 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 227,7699 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1746 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,2316 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,4615 |  |  |
| 40 | CK18C |  | Montarea baghetelor la coltari din aluminiu (din materiale doar coltari din aluminiu, k-0,5 la manopera) |  |  | m |  | 103,90 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 13,507 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltari din aluminiu |  |  | m |  | 109,095 |  |  |
| 41 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 15,59 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,4677 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,3385 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,7795 |  |  |
| 42 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale |  |  | m2 |  | 15,59 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 7,0155 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,559 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 32,8918 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0312 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0156 |  |  |
| 43 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 15,59 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,4677 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,3385 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,7795 |  |  |
| 44 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 15,59 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,5745 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 6,236 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,9354 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,795 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,7795 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0312 |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 677,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 101,64 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1 389,08 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 2 710,40 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 711,48 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,164 |  |  |
| 46 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 27,80 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 3,892 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 11,537 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,39 |  |  |
| 47 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 27,80 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 42,534 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 198,492 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1112 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,1962 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,5421 |  |  |
| 48 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 27,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,56 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 30,58 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 4,17 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0083 |  |  |
| 49 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 27,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,834 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,17 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,39 |  |  |
| 50 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale |  |  | m2 |  | 27,80 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 12,51 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,78 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 58,6524 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0556 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0278 |  |  |
| 51 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 27,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,834 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,17 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,39 |  |  |
| 52 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 27,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 15,29 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 11,12 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,668 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 13,90 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,39 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0556 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Demontare si montare corpuri de incalzire existente (calorifere) |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Corp de incalzit din demontare) |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,20 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,112 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,224 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,40 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 112,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontare si montare corpuri de incalzire existente (calorifere) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Demolari etajul 2, cota 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m |  | 354,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 56,64 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 17,70 |  |  |
| 55 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 88,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari etajul 2, cota 9.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |