| Amenajarea teritoriului la IMSP IO | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Amenajarea teritoriului la IMSP IO

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC01A |  | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3. |  |  | 100m2 |  | 8,75 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
| 2 | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. |  |  | 100 m3 |  | 5,45 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 20,274 |  |  |
| 3 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 325,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 34,45 |  |  |
| 4 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 5,45 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,962 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0218 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 2,18 |  |  |
| 5 | TsD7A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% |  |  | 100 m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,084 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 10,4424 |  |  |
| 6 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 87,50 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 52,50 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 17,7625 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 106,6625 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 13,125 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,675 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 22,575 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,3125 |  |  |
| 7 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  | m |  | 95,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,40 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 17,10 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 4,56 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 96,90 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,285 |  |  |
|  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 |  |  | m |  | 95,475 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,285 |  |  |