CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

PENTRU  achiziția de valoare mică

Denumirea obiectului:  lucrări  de Amenajare a accesului la gradinita de copii teren cu nr.cadastral 8013205803, din s.Codreanca r-nul Straseni

Amplasarea obiectului:  s. Codreanca

Cod CPV: 45233142-6

Autoritatea contractantă: Primaria com. Codreanca

| Amenajarea accesului la gradinita de copii teren cu nr.cadastral 8013205803, din s.Codreanca r-nul Straseni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03/2024001

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
| 1 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 27,90 |  |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 246,00 |  |  |
| 3 |  | Moloz |  |  |  |  |
| 4 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,30 |  |  |
| 5 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 17,20 |  |  |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 86,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Acces din placa de beton (370,0 m2) |  |  |  |  |
| 7 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (gr.0,10m) | m3 | 37,00 |  |  |
| 8 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (fr.20-40, gr.0,15m) | m3 | 55,50 |  |  |
| 9 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10/12 | m3 | 37,00 |  |  |
| 10 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 370,00 |  |  |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR100.20.8) | m | 255,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Arbori foiose (8 buc) |  |  |  |  |
| 12 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 8,00 |  |  |
| 13 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (arbori foiose) | buc | 8,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Forme arhitectorale mici. |  |  |  |  |
| 14 | TsH91A | Instalarea bancilor pe 2 picioare (scaun pentru copii) | buc | 4,00 |  |  |
| 15 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 2,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |