## CAIET DE SARCINI

## Bunuri/Servicii

- În procesul de spălare se vor utiliza tehnologii şi operaţiuni moderne, detergenţi, aditivi, dezinfectaţi şi alte materiale chimice autorizate.

- Materialele, soluţiile, substanţe şi alte chimicale trebuie să nu fie toxice, ofensive, trebuie să aibă un spectru larg de acţiune, să nu conţină aldehide, fenoli, să aibă compatibilitate cu majoritatea ţesăturilor, să fie antibacteriene, să aibă un conţinut de substanţe active de minim 11%, detergenţi cu spumă redusă.

- Prestatorul se obligă să folosească substanţe, soluţii şi alte materiale, doar autorizate de autorităţile de resort, să fie ecologice şi potrivite cu standardele europene de calitate.

- Spălarea, curăţarea trebuie să fie urmată obligatoriu de dezinfectare termică şi chimică, de eliminarea petelor, procesul fiind aranjat în aşa mod, ca prin spălare, curăţare, dezinfectare, etc., să nu se deterioreze, să nu se distrugă ţesuturile materialelor, să nu provoace schimbări a culorii (desenului) supuse Serviciului.

- Procesul de spălare trebuie să includă cel puţin un ciclu la 85 ° C timp de 20 minute, în scopul dezinfectării, necesară pentru toată lenjeria, articolele, etc. ale spitalului. Instalaţiile de spălare trebuie să permită atingerea unor temperaturi adecvate pentru a asigura decontaminarea articolelor.

- Prestatorul trebuie să furnizeze declaraţiile, care să precizeze fazele de decontaminare, curăţare şi dezinfectare a lenjeriei, specificând temperatura şi alte date utilizate.

- Prestatorul este obligat să elimine toate microorganismele patogene şi reziduurile de detergenţi utilizaţi (clătire cu cantitate maximă de apă).

- Prestatorul trebuie să asigure controlul electronic sau computerizat al ciclului fazei de dezinfecţie, menţinând evidenţa tuturor controalelor şi tuturor calibrărilor efectuate.

- Spălarea şi curăţarea trebuie să fie efectuată cu dexteritate, astfel ca la finalul procesului, articolele să fie perfect spălate, dezinfectate,scrobite, uscate, călcate, cutate, ambalate.

- Procesul de spălare şi decontaminare trebuie să garanteze: eliminarea tuturor speciilor patogene, eliminarea tuturor tipurilor de murdărie şi de pete, clătirea corespunzătoare pentru a elimina toate urmele de produse de curăţare care pot provoca alergii sau iritaţii; eliminarea mirosurilor.

- Transportul lenjeriei, articolelor (produs murdar) cât și a lenjeriei, articolelor (produs curate), de la și spre punctele de colectare și distributie a acestora, se va face de către Prestator cu transportul propriu.

- Timpul pentru ridicarea articolelor de la Beneficiar: 8:30 până la 12:00 – 4 zile din săptămână: luni, marţi, miercuri şi joi.

- Timpul înapoierii-livrării articolelor spălate, curăţate la depozitul Beneficiarului: ora 13:00 până la 16.00, în zilele de: marţi, miercuri, joi şi vineri.

- Transportarea lenjeriei, articolelor (produs curat) se va face cu maşina special utilizată doar pentru lenjerie curată, iar transportarea lenjeriei murdare se va efectua cu o altă maşină special pentru lenjeria murdară. În cazul în care nu există posibilitatea efectuării transportării diferenţiate al Serviciului, produsul murdar şi produsul curat trebuie să fie transportate în containere separate, care vor fi dezinfectate înaintea fiecărui transport cu produse biocide, autorizate de autorităţile corespunzătoare ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, cu evidenţa clară a efectuării dezinfecţiei. Pentru lenjeria contaminată trebuie sa fie un circuit separat de la primire pînă la predare (transport, depozitare, spălare, dezinfectare, călcare).

- Prestatorul acceptă din partea Beneficiarului o persoană care are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor și respectarea normelor igienico – sanitare. Instituţia medicală poate efectua cercetări la sediul Prestatorului, în scopul de a lua mostre ale produselor utilizate. În timpul unor astfel de vizite pot fi monitorizate procedurile de spălare, dezinfecţie, curăţare, scrobire, etc.

- Ciclurile lenjeriei: preluare (produs murdar) pînă la înapoiere (produs curat), este de 3 zile consecutive şi nu mai mult de 4 zile, dacă Beneficiarul nu solicită o procesare mai densă.

- Pentru colectarea articolelor textile murdare, vor fi utilizaţi saci oferiţi de către Prestator, deosebiţi printr-un "cod de culori", în scopul de a permite o colectare diferenţiată a aceloraşi articole textile.

- Distribuirea sacilor este efectuată de către Prestator, prin reînnoirea stocurilor direct în cadrul instituţiilor. Sacii de rufe murdare vor fi colectaţi de către personalul instituţiei medicale, la punctul de colectare/distribuţie al Beneficiarului.

- Prestatorul va distribui articolele după spălare curate, călcate, scrobite, sortate după tipul lor(ex. față de masă aparte, cearșaf aparte, față de pernă aparte, albituri aparte, lenjerie intimă aparte, etc.) selectate, împachetate în pachete de polietilenă după tipul sortării,  împăturite pe secții.

- În cazul descoperirii unor obiecte de orice fel în seturile de materiale supuse procedurilor Serviciului, Prestatorul va trebui să le returneze Beneficiarului, comunicând despre acesta îndată punctului de distribuţie.

- Prestatorul trebuie să fie în măsură să facă față oricărei situații de urgență, fie datorită deficiențelor sale de organizare sau defecțiunilor neprevăzute, fie exigenţelor speciale ale Beneficiarului.

- Prestatorul trebuie să facă o prezentare succintă a utilajelor folosite în procesul de spălare, pentru procesarea/prelucrarea concomitentă  zilnică a unei cantități de cel puțin 300 kg de lenjerie, articole(produs murdar) într-un ciclu.

- Prestatorul are dreptul de a efectua, în mod direct sau prin intermediul companiilor de specialitate sau cele însărcinate, în orice moment şi cu metodele cele mai potrivite, analiza articolelor tratate, în scopul de a verifica starea de curăţenie şi igienă, eventuala prezenţă a substanţelor chimice sau reziduurilor provenite din prelucrare. Analizele microbiologice vor fi efectuate din contul prestatorului. Rezultatele vor fi păstrate de către Prestator pentru o perioadă de 5 ani.

- Prestatorul are dreptul de a verifica articolele livrate, ca acestea să fie în stare bună şi păstrate corespunzător şi fără defecte, care ar putea afecta utilizarea, funcţionalitatea şi aspectul lor.

- Prelucrarea lenjeriei se va efectua conform tabelului:

| Nr./ord. | Tip lenjerie | Tip procedură |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cearșaf | spălat, dezinfectat, scrobit, uscat, călcat, cutat, ambalat; |
| 2 | Cearșaf de plapumă | spălat, dezinfectat, scrobit, uscat, călcat, cutat, ambalat; |
| 3 | Față de pernă | spălat, dezinfectat, scrobit, uscat, călcat, cutat, ambalat; |
| 4 | Scutece | spălat, dezinfectat, scrobit, uscat, călcat, cutat, ambalat; |
| 5 | Ștergar gofrat | spălat, dezinfectat, scrobit, uscat, călcat, cutat, ambalat; |
| 6 | Șetrgar Flusat | spălat, dezinfectat, scrobit, uscat, călcat, cutat, ambalat; |
| 7 | Plapumă | spălat, dezinfectat, uscat, cutat, ambalat; |
| 8 | Cuvertură | spălat, dezinfectat, uscat, călcat, cutat, ambalat; |
| 9 | Halat medical | spălat, dezinfectat, scrobit, uscat, călcat, cutat, ambalat; |
| 10 | Halat simplu | spălat, dezinfectat, uscat, cutat, ambalat; |
| 11 | Pantaloni | spălat, dezinfectat, uscat, călcat, cutat, ambalat; |
| 12 | Pantaloni simpli | spălat, dezinfectat, uscat, cutat, ambalat; |
| 13 | Scurte | spălat, dezinfectat, uscat, cutat, ambalat; |
| 14 | Sac | spălat, dezinfectat, uscat, călcat, ambalat; |
| 15 | Husă | spălat, dezinfectat, uscat, cutat, ambalat; |
| 16 | Cămașă | spălat, dezinfectat, uscat, călcat, ambalat; |
| 17 | Șorț | spălat, dezinfectat, scrobit, uscat, călcat, cutat, ambalat; |
| 18 | Rochii | spălat, dezinfectat, uscat, ambalat; |
| 19 | Draperii | spălat, dezinfectat, scrobit, uscat, călcat, cutat, ambalat; |
| 20 | Covor | spălat, uscat, ambalat; |
| 21 | Perne | spălat, dezinfectat, scrobit, uscat, ambalat; |
| 22 | Ciorapi | spălat, dezinfectat, uscat, ambalat; |
| 23 | Chiloți | spălat, dezinfectat, uscat, ambalat; |
| 24 | Altele | spălat, dezinfectat, scrobit, uscat, călcat, cutat, ambalat; |

Autoritatea contractantă

IMSP Dispensarul Republican de Narcologie

Data „19” decembrie 2025

Notă:Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor.Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.