| Reconstructia monumentului de istorie si arhitectura din str.31 August 1989, nr.157, mun.Chisinau in cadrul renovarii complexului IMSP №135/18-191-RAC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Alimentarea cu apa В1,T3 |  |  |
| 1 |  | Nod cu apometru ap rece: | set | 1,000 |
| 2 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere d15mm | buc | 1,000 |
| 3 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere d25mm | buc | 1,000 |
| 4 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere d32mm | buc | 1,000 |
| 5 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Supapa de arc d25mm | buc | 1,000 |
| 6 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Reductie Ot-PE d40x32mm | buc | 1,000 |
| 7 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Reductie Ot-PP d40x32mm | buc | 1,000 |
| 8 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, Reductie din fonta maleabila d25x20mm | buc | 1,000 |
| 9 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, Teu din fonta maleabila d32mm | buc | 2,000 |
| 10 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, Teu din fonta maleabila d25x15mm | buc | 1,000 |
| 11 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, Cot din fonta maleabila d32mm | buc | 2,000 |
| 12 |  | Nod cu apometru apa calda: | set | 1,000 |
| 13 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere d15mm | buc | 1,000 |
| 14 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere d20mm | buc | 2,000 |
| 15 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere d25mm | buc | 2,000 |
| 16 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Supapa de arc d25mm | buc | 1,000 |
| 17 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Supapa de arc d20mm | buc | 1,000 |
| 18 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Reductie Ot-PE d25x20mm | buc | 2,000 |
| 19 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Reductie Ot-PPR d32x25mm | buc | 2,000 |
| 20 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere d15mm | buc | 26,000 |
| 21 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere d20mm | buc | 3,000 |
| 22 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere d25mm | buc | 2,000 |
| 23 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere d32mm | buc | 1,000 |
| 24 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
| 25 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 26 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet pentru udare cu amesticator si furtun cauciuc d15mm) | buc | 1,000 |
| 27 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, Cot din fonta maleabila d20mm | buc | 2,000 |
| 28 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, Cot din fonta maleabila d25mm | buc | 2,000 |
| 29 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, Cot din fonta maleabila d40mm | buc | 3,000 |
| 30 |  | Racord flexibil pentru apa d1/2'' L=0,4m | buc | 72,000 |
| 31 |  | Reductie Ot-PPR d15х20mm | buc | 45,000 |
| 32 |  | Reductie Ot-PPR d20x25mm | buc | 12,000 |
| 33 |  | Reductie Ot-PPR d25x32mm | buc | 6,000 |
| 34 |  | Cot PPR d25mm | buc | 26,000 |
| 35 |  | Cot PPR d20mm | buc | 102,000 |
| 36 |  | Cot PPR d32mm | buc | 3,000 |
| 37 |  | Cot PPR d40mm | buc | 1,000 |
| 38 |  | Mufa de trecere PPR d25x20mm | buc | 6,000 |
| 39 |  | Mufa de trecere PPR d25x32mm | buc | 3,000 |
| 40 |  | Mufa de trecere PPR d32x40mm | buc | 1,000 |
| 41 |  | Racord flexibil pentru apa d1/2'' L=0,5m | buc | 70,000 |
| 42 |  | Тeu PPR d25x20mm | buc | 10,000 |
| 43 |  | Тeu PPR d20mm | buc | 48,000 |
| 44 |  | Тeu PPR d25mm | buc | 2,000 |
| 45 |  | Тeu PPR d40x20mm | buc | 2,000 |
| 46 |  | Тeu PPR d40x32mm | buc | 2,000 |
| 47 |  | Тeu PPR d25x32mm | buc | 1,000 |
| 48 |  | Тeu PPR d32x25mm | buc | 2,000 |
| 49 |  | Тeu PPR d32x20mm | buc | 4,000 |
| 50 |  | Cot cu filet si flansa PPR d20mm | buc | 10,000 |
| 51 | SA03B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul 20mm | m | 10,000 |
| 52 | SA03C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 25mm | m | 10,000 |
| 53 | SA03D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 32mm | m | 10,000 |
| 54 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 30,000 |
| 55 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x2,1mm | m | 155,000 |
| 56 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR 25x2,5mm | m | 60,000 |
| 57 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32х3,0mm | m | 30,000 |
| 58 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d40x3,7mm | m | 12,000 |
| 59 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 257,000 |
| 60 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, Clema din polietilena d20mm | buc | 95,000 |
| 61 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, Clema din polietilena d25/32mm | buc | 20,000 |
| 62 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, Clema dublu din polietilena d20mm | buc | 30,000 |
| 63 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 7,000 |
| 64 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Heralan-Lam 040 cu folga aluminiu | m2 | 3,000 |
| 65 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AF d20mm | m | 165,000 |
| 66 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AF d25mm | m | 60,000 |
| 67 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AF d32mm | m | 30,000 |
| 68 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AF d40mm | m | 12,000 |
| 69 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet sferic d20mm | buc | 30,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Canalizarea |  |  |
| 70 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. Vas WS din ceramica suspendat cu rezervor, complect | buc | 9,000 |
| 71 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal cu sifon plastic in complect | buc | 27,000 |
| 72 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 27,000 |
| 73 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm pentru chiuveta | buc | 3,000 |
| 74 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000 |
| 75 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 76 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm cu grinda | buc | 3,000 |
| 77 | SB10C | Piesa de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Teu PPR d50 mm | buc | 36,000 |
| 78 | SB10E | Piesa de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Teu PPR d110 mm | buc | 18,000 |
| 79 | SB10E | Piesa de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Teu PPR d110x50mm | buc | 18,000 |
| 80 | SB10C | Piesa de legatura (Ramificatie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Ramificatie 45* PPR d50mm | buc | 19,000 |
| 81 | SB10E | Piesa de legatura (Ramificatie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Ramificatie 45* PPR d110mm | buc | 6,000 |
| 82 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Racord din PPR d110x50 mm | buc | 5,000 |
| 83 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Revizie din PPR d110 mm | buc | 2,000 |
| 84 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Revizie din PPR d50 mm | buc | 4,000 |
| 85 | SB10E | Piesa de legatura (Cruce) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Cruce PPR d110x50mm | buc | 2,000 |
| 86 | SB10E | Piesa de legatura (Cruce) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Cruce PPR d110mm | buc | 2,000 |
| 87 | SB10C | Piesa de legatura (Cruce) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Cruce PPR d50mm | buc | 2,000 |
| 88 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Dop din PPR d110 mm | buc | 13,000 |
| 89 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Dop din PPR d50 mm | buc | 16,000 |
| 90 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR | m | 80,000 |
| 91 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR | m | 94,000 |
| 92 | SA26F | Teava din material plastic imbinata prin sudura cap la cap, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm PPR | m | 18,000 |
| 93 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 19,200 |
| 94 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare, din PE, conductele avind diametrul de 2" | buc | 12,000 |
| 95 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare, din PE, conductele avind diametrul de 4" | buc | 14,000 |
| 96 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Tub de protectie PE100 PN4 d215 mm | m | 18,000 |
| 97 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Manson antiincendiar d100mm) | buc | 3,000 |
| 98 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Manson antiincendiar d50mm) | buc | 11,000 |
| 99 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Clapeta de aierisire d110mm | buc | 9,000 |
| 100 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din PP, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PP d160mm | m | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Camine de conectare |  |  |
| 101 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton pentru opritoare B15 - 0,05m3) | m3 | 0,330 |
| 102 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД (0,11 m3) | buc | 1,000 |
| 103 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3) | buc | 1,000 |
| 104 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,000 |
| 105 |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02m3) | buc | 1,000 |
| 106 |  | Scara cu vanguri din otel | kg | 17,080 |
| 107 | Pret din piata | Capacul cu rama din fonta tip L | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari terasamente pina la camin de conectare |  |  |
| 108 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,470 |
| 109 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,000 |
| 110 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 120,000 |
| 111 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip) | m3 | 2,400 |
| 112 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,450 |
| 113 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,450 |
|  |  | Capitolul 1.5. Canal de receptie 150x100 cu grinda din otel inox |  |  |
| 114 | AcD19A | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | m2 | 2,000 |
| 115 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa 7,5 (Canal de receptie 150x100) | m3 | 0,400 |
| 116 | AcE06A | Montarea grinda din otel inox la gurile de scurgere 1000x160 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 117 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | 3,000 |
| 118 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru | buc | 2,000 |
| 119 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru d25mm | buc | 2,000 |
| 120 | SD09B | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 25-40 mm (Clapeta d32mm) | buc | 1,000 |
| 121 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm | buc | 1,000 |
| 122 | SD09E | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Clapeta antiretur canalizare d110mm | buc | 1,000 |
| 123 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm | buc | 1,000 |
| 124 | SE48A | Dus de salvare simplu sau cu dus ocular, asezat pe pardoseala, cu greutatea de 275... 300 kg, folosit in scopuri de protectie muncii | buc | 5,000 |
| 125 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 5,000 |
| 126 | AcC06A | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h | buc | 1,000 |
| 127 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 128 | Pret dе piata | Contor de apa d15mm | buc | 1,000 |
| 129 | Pret dе piata | Contor de apa calda d15mm | buc | 1,000 |
| 130 | Pret dе piata | Contor de apa calda d20mm | buc | 1,000 |
| 131 | Pret dе piata | Manometru ОБМ-1 | buc | 2,000 |
| 132 | Pret dе piata | Filtru d25mm | buc | 2,000 |
| 133 | Pret de piata | Clapeta de deschidere SYLAX d32mm cu dispozitiv electric Belimo | buc | 1,000 |
| 134 | Pret de piata | Stingator cu spuma chimice ОП-2 | buc | 10,000 |
| 135 | Pret de piata | Clapeta canalizare HL710.2EPC d110mm automatic cu doua camere | buc | 1,000 |
| 136 |  | Cabina de dus cu amesticator si cu sifon plastic in complect | set | 5,000 |
| 137 |  | Pompa de drenaj submersibil automatic Wilo in complect | set | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.