| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:_ Utilaje agricole sau forestiere specializate |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Tractor |  |  | Puterea motor: 130 CP min Diesel Putere APP: 81.3 kw min Volumul motor: 6L min Ambreaj dublu uscat Cutia de viteze 16F+8, cu revers Frîna cu disc umed Debit hidraulic 41 l/min Construcție de protecție la răsturnare Cabină cu vizibilitate 360º Dimensiuni de gabarit: 5020x2285x2984 mm +/- 10% Greutatea: 6600 kg +/- 10% Completarea: greutăți față/spate Condiționer Anvelope: Față: 14.9-26, Spate: 18.4-38 APP spate: 540/1000 rot/min Garanție min 18luni |  |  |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Burghiu de plantare |  |  | Modul de agregare purtat Greutate: 120 kg +/- 10% Diametrul burghiului: 500/650 mm Adîncimea de găurire: 65/100 cm Puterea necesară: 25 CP min Cardan inclus Garanție min 12 luni |  |  |  |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Remorca pentru tractor cu o axă |  |  | Greutatea remorcii: 1400 kg max Greutatea maximă autorizată: 4000kg Lungimea înăuntru: 3,3 m min Lățimea înăuntru: 1,9 m min Dimensiuni de gabarit: m 4,6x2x1,75 Volum: 4,7 m³ min Înălțimea pereților: m 0,4 + 0,35 min Grosimea metal podea: 2,5 mm min Grosimea metal pereți: 4,0 mm min Descărcare: hidraulică 3 părți Dimensiune roți: 11,5/80-15,3 Viteza de deplasare: 0-40 km/h Frîna: Aer Garanție min 12 luni |  |  |  |
|  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Freză |  |  | Modul de agregare purtat Lățimea de lucru: 140 cm Adîncimea de prelucrare: 20-25 cm Deplasare laterală hidraulică: 0-40cm Numărul organelor de lucru: 42 buc Greutatea: 260 kg max Completarea: cu arbore cardanic APP spate: 540 rot./min Puterea necesară: 25 CP min Garanției min 12 luni |  |  |  |
|  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Grapă cu discuri |  |  | Modul de agregare purtat Lățimea de lucru: 2,5 m Numărul de discuri: 10-12 buc Diametrul discurilor: 60-66 cm Viteza de lucru: 5-10 km/oră Puterea necesară: min 60 CP Adîncimea de prelucrare: 8-18 cm Greutatea: 700 kg max Garanție 12 luni |  |  |  |
|  | Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Plug |  |  | Modul de agregare purtat Lățimea de lucru a unei trupițe:35 cm Adîncimea de prelucrare: 20-30 cm Numărul organelor de lucru: 3 trupițe Puterea necesară: 60-80 CP Lățimea de lucru: 100-110 cm Greutate: 420 kg max Garanției min 12 luni |  |  |  |
|  | Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Tocător |  |  | Modul de agregare purtat Lățimea de lucru: 180-190 cm Deplasare laterală: 0-40cm Greutatea: 1000 kg max Nr. de ciocane: 16-20 buc Greutate ciocan: 2,2 – 2,5 kg Grosimea crengilor: 8-10 cm Completarea: arbore cardanic; lame greblatoare APP spate: 540 rot./min Puterea necesară: 130 CP max Garanției min 12 luni |  |  |  |
|  | Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Remorcă pentru tractor cu 2 axe |  |  | Greutatea remorcii: 2000 kg max Greutatea maximă autorizată: 6000kg Dimensiuni interior: 4,5x2x1 m +/- 10% Dimensiuni exterior: 5,4x2,2x1,9 m +/- 10% Volum: 7,7 m³ min Înălțimea pereților: m 0,5 + 0,5 min Grosimea metal podea: 4mm min Grosimea metal pereți: 3,0 mm min Descărcare: hidraulică 3 părți Dimensiune roți: 11,5/80-15,3 Viteza de deplasare: 0-40 km/h Frîna: Hidraulică Garanție min 12 luni |  |  |  |
|  | Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Scoabă pentru scoaterea puieților din pepinieră |  |  | Modul de agregare purtat Adîncimea: 30-35 cm Puterea necesară: 40-80 CP Greutatea 230-250 kg Sistem de vibrare: pentru scoaterea ușoară a puieților APP spate: 540 rot./min Cardan: inclus Sistem de reglare a adîncimii Garanție min 12 luni |  |  |  |
|  | Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Semănătoare |  |  | Tipul agregatului purtat Dimensiuni: 2040x1000x1610 mm +/- 10 % Greutatea: 450 kg max APP spate: 540 rot./min Adîncimea semănat: 5-8 cm Capacitatate buncăr: 60 dm³ min Distanța între rânduri 12.5 cm Puterea necesară: 70-80 CP Garanție min 12 luni |  |  |  |
|  | Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Mașină de plantat puieți |  |  | Tipul agregatului purtat Dimensiuni: 1,5x1,3x1,5 m +/-10% Greutate: 450 kg max Adîncimea de plantare: 20-70cm Puterea necesară: 50-80 CP Garanției min 12 luni |  |  |  |
|  | Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |
| 16600000-1 | Lamă pentru nivelare spate |  |  | Tipul agregatului purtat Lățimea: 2,3 – 2,5 m Lățimea de lucru: 2,2-2,4 m Greutate: 400 kg max Grosimea lamei: 15 mm min Unghi reglabil Arcuri pentru amortizare Puterea necesară: 50-80 CP Garanției min 12 luni |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ ## Specificații de preț; Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:_ Utilaje agricole sau forestiere specializate. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1. 16600000-1; Tractor; Bucată; 2; În termen de 60 de zile de la data semnării contractului; MD68ML000000002251723251. Lotul 2. 16600000-1; Burghi de plantare; Bucată; 1; În termen de 60 de zile de la data semnării contractului; MD68ML000000002251723251. Lotul 3. 16600000-1; Remorca pentru tractor cu o axă; Bucată; 2; În termen de 60 de zile de la data semnării contractului; MD68ML000000002251723251. Lotul 4. 16600000-1; Freză; Bucată; 1; În termen de 60 de zile de la data semnării contractului; MD68ML000000002251723251. Lotul 5. 16600000-1; Grapă cu discuri; Bucată; 3; În termen de 60 de zile de la data semnării contractului; MD68ML000000002251723251. Lotul 6. 16600000-1; Plug; Bucată; 2; În termen de 60 de zile de la data semnării contractului; MD68ML000000002251723251. Lotul 7. 16600000-1; Tocător; Bucată; 1; În termen de 60 de zile de la data semnării contractului; MD68ML000000002251723251. Lotul 8. 16600000-1; Remorcă pentru tractor cu 2 axe; Bucată; 1; În termen de 60 de zile de la data semnării contractului; MD68ML000000002251723251. Lotul 9. 16600000-1; Scoabă pentru scoaterea puieților din pepinieră; Bucată; 2; În termen de 60 de zile de la data semnării contractului; MD68ML000000002251723251. Lotul 10. 16600000-1; Semănătoare; Bucată; 1; În termen de 60 de zile de la data semnării contractului; MD68ML000000002251723251. Lotul 11. 16600000-1; Mașină de plantat puieți; Bucată; 2; În termen de 60 de zile de la data semnării contractului; MD68ML000000002251723251. 16600000-1; Lotul 12. Lamă pentru nivelare spate; Bucată; 3; În termen de 60 de zile de la data semnării contractului; MD68ML000000002251723251. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |