CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul Superior al Procurorilor

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul Superior al Procurorilor

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatie a acasei scarii si incaperilor existente in vederea amplasarii sediului Consiliului Superior al Procurorilor, din bd. Stefan cel Mare si Sfint, nr. 73, sector Centru, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare parter, cota 0.000 |  |  |
| 1 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice - demontare usa metalica exterioara 1200 x 1900 h | kg | 102,60 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime 10 cm (k-1.2) demontare ancadrament din zidгrie bca de 100 mm grosime | m2 | 2,00 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - demontare partiala tavan existent din lambriu | m2 | 4,00 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie - demontare glafuri-ancadramente deteriorate usa exterior | m2 | 3,50 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri-ancadramente deteriorate usa exterior | m2 | 3,50 |
| 6 | IzA03A | Indepartarea vopselei vechi, aplicativ - decopertari straturi existente de vopsea decorativa | m2 | 37,00 |
| 7 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - curatare elemente metalice a balustradei scarii interioare | m2 | 16,20 |
| 8 | RpCL22A k=0,4 | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase k-0,4 - demontarea minii curente | m | 16,50 |
| 9 | RpCK21A1 k-1,5 | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru curatare-slefuire pardosea si scari din mosaic, latime 1,4 m k-1,5 (scari) | m2 | 32,40 |
|  |  | 1.2. Lucrari de demolare etaj 1, cota 3.800 |  |  |
| 10 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - demontare grile metalice perimetrale, din armaturi d 10 A III sudate, armatura metalpas 180 x 180 mm | kg | 389,86 |
| 11 | IzA03A | Indepartarea vopselei vechi, aplicativ - decopertari straturi existente de vopsea decorativa | m2 | 42,00 |
| 12 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - curatare elemente metalice a balustradei scarii interioare | m2 | 14,70 |
| 13 | RpCL22A k=0,4 | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase k-0,4 - demontarea minii curente | m | 7,40 |
| 14 | RpCK21A1 k-1,5 | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete sub 16 mp la un punct de lucru curatare-slefuire pardosea si scari din mosaic, latime 1,4 m k-1,5 (scari) | m2 | 14,20 |
| 15 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 4,11 |
| 16 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga k-4 | t | 2,05 |
| 17 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 4,11 |
| 18 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km | t | 4,11 |
|  |  | 1.3. Evacuare deseuri |  |  |
|  |  | 1.4. Timplarie |  |  |
| 19 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv PVC, termopan mat (U-1 800 x 2200 h, U-2 1300 x 1900 h, U-1 850 x 2200 h) | m2 | 6,10 |
| 20 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv PVC, termopan mat (U-3 1550 x 2650 h (usa 2100 h + 550 h fereastra deasupra)) | m2 | 4,11 |
| 21 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (usi) | m | 22,40 |
| 22 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,36 |
| 23 | CK18C | Montarea baghetelor la coltari din aluminiu (din materiale doar coltari din aluminiu, k-0,5 la manopera) | m | 22,40 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,36 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale | m2 | 3,36 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,36 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,36 |
|  |  | 1.5. Tavan-Pereti |  |  |
| 28 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie - ececutare tavan din gipscartaon in hol casa scarii, cota 0.000 | m2 | 5,40 |
| 29 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie - captusire perete cu gipscarton, hol casa scarii, cota 0,000 | m2 | 4,20 |
| 30 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - montare perete din gipscarton cu grosimea de 100 mm la casa scarii (delimitare etaj 1 de etaj 2), captusire perete din gipscarton cu vata minerala, grosime 100 mm | m2 | 24,90 |
| 31 | CH05B | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet ( se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) - montare element din lemn pentru balustrada (,,mina curenta,,) lemn 60 x 80 h | m | 24,70 |
| 32 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 6,92 |
| 33 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane restabilire ancardament usa exterioara curte | m2 | 3,20 |
| 34 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,20 |
| 35 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 3,20 |
| 36 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 3,20 |
| 37 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 30,90 |
| 38 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 42,30 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,40 |
| 40 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0,27 kg/m2 | m2 | 36,90 |
| 41 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 42,30 |
| 42 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,30 |
| 43 | CF53B k-2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -5,40 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,30 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale | m2 | 42,30 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,30 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,30 |
|  |  | 1.6. Pereti - tencuire cu amestec uscat pereti casa scarii, hol acces exterior spre curte |  |  |
| 48 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 71,40 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 71,40 |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 71,40 |
| 51 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -54,00 |
| 52 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 71,40 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 71,40 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale | m2 | 71,40 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 83,50 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 83,50 |
|  |  | 1.7. Pereti - vopsire coridor birouri cu vopsea de emulsie (pe tencuiala decorativa existenta tip ,,tink,,) |  |  |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 214,20 |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 214,20 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. montare sistem acces control la usa (inclusiv cablu 8 m.l.) 2 buc |  |  |
| 59 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, - aplicativ montare sistem acces control la usa (inclusiv cablu 8 m.l.) 2 buc | buc | 2,00 |
|  |  | 2.2. montare corp de iluminat оn casa scгrii (inclusiv cablu 8 m.l.) |  |  |
| 60 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 4,00 |
| 61 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,36 |
| 62 |  | Tub de protectie gofrat d20 | m | 36,00 |
| 63 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,36 |
| 64 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:3х1,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) | m | 36,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 65 |  | Sistem acces control la usa (inclusiv cablu 8 m.l.) 2 buc (Componenta echipamentelor urmeaza a fi precizata) | set | 2,00 |